附件2: 技术参数详情（参数中标注*的参数需要提供产品说明中的截图）

1、展示柜

*外部尺寸：1100*450*1800

结构及材质：铝合金主框架支持、结合免漆板以及玻璃组成

层板侧门：采用透明玻璃，封边条

层板托；金属及玻璃组合件、具有承重力强，自由调节高度

*层板数：全玻璃3层，上下两个玻璃门

玻璃门：需配锁及钥匙

开门：一字拉手

- 底部带橱柜

2、生化培养箱

采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。

微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。

循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。

*设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。

容量:250L
工作室尺寸:540*460*1000mm
外形尺寸:637*662*1590mm
控温范围:0~60℃
温度波动:高温±0.5℃-低温±1℃
温度分辨率:0.1℃
温度均匀度:±1.5℃（测试点为25℃）
工作环境温度:+5~30℃

*液晶屏幕显示，菜单式操作

电源电压:220V-50HZ
功率:600W
载物托架:3块
定时范围:1~9999min
工作室材质:镜面不锈钢内胆
环保制冷剂:是

*具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。

- 植物培养箱

1.采用LED冷光源光照 ，自身产生热量极少，使箱体内温度更加稳定。

2.箱体内顶置垂直光照，四层光照板 ，使箱体内任何点上的光照更加均匀，改变以前两边光照强，中间光照弱的缺点。

*3.无极调光：采用由控制面板设定需要的光照度，以增加或减少电流的大小来变化光照的强弱，使光照度更加精准，完全改变以前改变灯管的数量变化光强弱的缺点。

4.新箱体采用循环送风，通过风道使每层均匀出风，改变第二代箱体内上下温差较大的缺点，使箱体内的温度更加均匀。

5.第三代气候箱LED灯板的光谱更加接近自然光，同时LED光板使用寿命长，让培养物更接近自然环境培育。

6.能耗比第二代培养箱节省70%以上。

7.国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行，环保型制冷剂(R134a)，高效率，低能耗，促进节能。

温控范围： 0～50℃

外形尺寸（宽*深*高）：650*680*1950mm

内胆尺寸（宽*深*高）：560*580*1380mm

容积：400L

光源：顶置LED光照板式，顶置光源。

光照度：0～20000LX

光照层数：4层

*控温精度：0.1℃

温度波动度：±0.5～1.0℃

控湿范围：50%RH～95%RH（6℃以下不控湿，特殊用户除外）

控湿精度：1%RH

湿度波动度：±5～7%RH

升温时间:10°C升 40°C为60分钟

降温时间:40°C降 10°C为60分钟

光照度调节范围：0～100%Emax无级调光

*工作仓内风向及风速：近水平0.1m/s～0.3m/s

压缩机工作方式：间歇运行

LED光照板使用寿命：50000h

仪器运行方式：全年连续运行。

电源：50HZ；220V ±10%

- 昆虫人工培养箱

广泛应用于微生物组织细胞培养，种子发芽，育苗试验，植物栽培以及昆虫、小动物饲养等, 能准确模拟不同环境气候条件。

微电脑程序控制温度、湿度、光照度，可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化，也可选择生长环境充足稳定的光源。

*设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。

大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

可配RS485接口和电脑连接，通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。

*需配有带CO2进气口（促进植物生长）及CO2控制器。

*需配有光照度检测控制系统

*为可编程光照培养箱

容量:150L
工作室尺寸:550*400*550mm
外形尺寸:650*800*1310mm
控温范围:无光照4～50℃有光照10～50℃
光照强度:0~12000LX六级可调
光照方式:隔板式光照
温度波动:±1℃
温度分辨率:0.1℃
工作环境温度:+5～30℃
电源电压:220V-50HZ
功率:1500W
工作室材质:镜面不锈钢内胆
连续工作时间:不低于180h
载物托架:3块

- 5、电子天平

称量范围:220g
精度:0.1mg
校准方式:外部校准
电 源:交流电
显示器：液晶LCD

符合ISO/GLP的打印输出

线性显示器：否

负离子：外校(可选)

数据接口：RS232C 双向接口

秤盘尺寸：Ø 90 mm

超级双杠杆单体传感器

自动校准系统

标配内置校准砝码，全自动校准

前置水平仪

*最新SMT技术，线路集成度更高

内置RS-232C接口，符合GLP标准

防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰

四级防震

五面玻璃防风罩，视野清晰

动态温度补偿

全自动故障诊断

超载保护

*应用程序：计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除）

40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快

下部吊钩，满足大体积称量

密度直读

计算因子

左右除皮键，满足不同使用习惯

*需为进口知名品牌

- 6、恒温鼓风干燥箱

箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室内温度均匀。

采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

*需配独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。

*需配无线报警系统（短信报警系统）

可配打印机或RS485接口，用于接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。

控制范围：RT+10～300℃

温度分辨率：0.1℃

温度均匀度：±3% (测试点为100℃)

恒温波动度：±1℃

工作环境温度：RT+5～40℃

搁板：2块

内胆尺寸（mm）W×D×H：420×395×350

外形尺寸（mm）W×D×H：720×530×520

定时范围：1～5999min

- 输入功率：1100W

- 7、生长锥

- *采样长度：300毫米

- 内径：5.15毫米

- 螺纹样式：两线螺纹和三线螺纹

- *钻头材质：瑞典碳钢

- 套筒涂层：特氟龙涂层

- 8、布鲁莱斯测高器

- *最大测量高度：60m

- 俯视测量最大高度：20m

- 设定距离：15、20、30、40(m)

- 外形尺寸：156x127x25(mm)

- 最大仰角：60°

- 最大俯角：30°

- 最小格值：0.5m

- 重量：0.4kg

- 萃取装置

1、加热槽采用全包裹金属浴加热方式；

2、仪器温度控制范围室温-340℃；

3、转速范围0-1500转/分钟；

*4、固相微萃取手柄3档位设计（需提供图片证明）；

5、6个样品位：5个预热槽，1个萃取槽；

6、包括探针支架，旋钮固定；

7、温度探头，控温精度±1℃。

8、配置包含：

手柄：1支

采样台：1套

磁力搅拌加热器：室温-340℃，转速： 0-1500rpm，配置温度显示，1套

进样导管：1支

固相微萃取萃取头：3支

*石英搅拌子：5支

专用高温进样隔垫：11mm和9.5mm,各50个（需原装进口）

专用进样插件：2个（需原装进口）

专用进样瓶：100个

*需要与学校现有GC-MS配套使用，如不能配套使用，则不能完成验收

- 10、空气源

工作噪音： < 35dB(A)

氮气流量：0-2000ml/min（0.4MPa状态下）

输出压力： 0-0.4Mpa.

*压力稳定性：< 0.003MPa

消耗功率：150W

工作环境：0-45℃

相对湿度：≤85% （无大量粉尘及有害气体）

外形尺寸：400×180×250(mm)

供电电源：220V±10%V

净重 15Kg

- 11、激光测距测高仪

- *测距范围：0.1M~ 60M

- 测距精度：±5mm

- 测角范围：±60°

- 测角精度：0.2°

- 测高范围：0.5M~ 50M

- 测高精度：0.2M

- 激光功率：5mW

- 工作温度：-20℃~ +40℃

- 电池：3.7V/1500mAh锂离子电池

- 贮存温度：-40℃~ +60℃

- 仪器尺寸：180mm X 170mm X 50mm

- 仪器重量：550g

- *最大的测高范围受最大测量距离和最大俯仰角度的限制

- 12、无人机1

- *相机参数：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万

- 感知系统：实时图传质量，720p

- 飞行器：电池容量18.1Wh

- 最大下载速度：5.5MB/s

- 最大飞行时间：51分钟

- 最长悬停时间：44 分钟

- 最大照片尺寸：8064×6048

- 最大上升速度：5 米/秒

- 机身重量：249g

- 遥控器：720p/30fps

- 图片格式：DNG；JPEG

- 最大抗：风速5级风

- 图传工作频段：2.400 GHz 至 2.4835 GHz 和 5.725 GHz 至 5.850 GHz

- 长续航智能飞行电池：3850 毫安时，单块可持续飞行51分钟

- *屏遥控制器：5.5 英寸全高清屏幕，4 小时超长续航，15 公里 O3+ 图传

- *配置：主机套装X1，带屏遥控制器DJI RCX1，智能飞行电池×1、备用螺旋桨（对）×3、备用螺丝×18、螺丝刀×1、云台保护锁扣×1、Type-C to Type-C PD 快充线 ×1、USB-C 数据线×1、单肩包×1、双向充电管家×1、长续航智能飞行电池×2

- 13、无人机 2

- *相机参数：主摄像素数，2000万

- 感知系统：实时图传质量，1080p

- 飞行器：电池容量77Wh

- 最大下载速度：5.5MB/s

- 最大飞行时间：46分钟

- 最大上升速度：8 米/秒

- 机身重量：895g

- 最大抗风速：6级风

- 图传工作频段：2.400 GHz 至 2.4835 GHz 和 5.725 GHz 至 5.850 GHz

- 图片格式：DNG；JPEG

- 智能飞行电池：容量：5000 mAh，最长续航时间可达 46 分钟

- 高清专业屏遥控制器：15 公里图传，5.5 英寸 1080p 高亮显示屏

- *配置：畅飞套装主机X1，带屏遥控制器DJI RC ProX1，智能飞行电池×3、降噪螺旋桨（对）×6，充电管家X1，便携式充电器X1，收纳保护罩X1，ND 镜套X1，多功能收纳包X1，螺丝刀×1，Type-C 数据线 ×1、MicrosD 卡 256GB 1张

- 14、GPS定位仪

- 卫星接收：BDS， GPS

- *通道数：64

- 天线类型：螺旋天线
*定位精度：单点： 2-5m; DGNSS:0.5m； RTK: 5cm+1ppm
更新频率：1Hz
系统版本：Android 7.0 
处理器：骁龙4核处理器

- 储存：ROM 8G

- 扩展存储：标配16GB TF卡，最大支持128GB

- 屏幕：3.2英寸，支持手套和湿手操作

- 分辨率：480 x 800， Blan View 阳光可视屏
像 素：800万，带自动对焦功能

- 使用时间：16小时
电 池：内置4000mAh锂离子电池，支持充电宝供电 
数据接口：Type-C 接口，支持NMEA串口数据输出

- 无线通讯：蓝牙/WIFI

- 防水防尘：IP68

- 工作温度：-20℃ ~60℃

- 抗跌落：抗1.8米跌落

- 传感器：支持电子罗盘，气压计

- 超净台

- 双人单面水平、垂直两用工作台

- *洁净度：100级@≥0.5μm(美联邦209E)

- *菌落数：≤ 0.5个/皿.时( ￠90 mm培养平皿 )

- 平均风速：0.25-0.45m/s(快、慢双速)

- 振动/半峰值：≤ 0.5μm (X Y Z方向)

- 噪声：≤62dB(A)

- 照度：≥300Lx

- 电源：AC/50HZ/220V

- 功耗：300w

- 重量：<300kg

- 高效过滤器规格及数量：1320×600×50×1

- 荧光灯/紫外灯规格及数量：30W×1/30W×1

- 外形尺寸：1600×760×1800mm

- 工作区尺寸：1360×500×620mm

- 16、冰箱：

- 机型：冷藏冷冻冰箱

- 制冷方式：风冷无霜式

- 面板材质：不锈钢

- 箱门结构：对开门

- 额定电压：220V

- 耗电量：0.95kWh/24h

- *有效容积 (L)：606

- *冷藏室容积 (L)：393

- 冷冻室容积 (L)：213

- 冷冻能力：0.68kW·h/24h