湖州师范学院体育学院微格教室建设采购项目

竞争性谈判文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院体育学院微格教室建设采购项目

2.采购项目编号：XZ2021-083

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.采购预算：人民币贰拾叁万肆仟壹佰柒拾伍元整（￥234175元）

6.谈判项目概况（内容、数量、服务要求等）：

| 序号 | 设备名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86英寸交互一体机 | 一、整体设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 4、整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 5、采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 二、整机设计 1、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 15W中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率 50W。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 2、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 3、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 4、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作。 5、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 6、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 9、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片。摄像头对角角度≥120°，支持远程巡课应用。 10、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 11、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 12、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 13、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 14、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 15、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 16、外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 三、主要功能 1、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 2、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 3、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 4、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 6、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7、支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 8、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。蓝牙支持 Bluetooth 4.2 标准。 9、内置蓝牙模块工作距离不低于12m。 10、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 11、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 12、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 13、整机在任意通道的侧拉栏批注模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 四、触摸系统 1、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 2、触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 3、触摸分辨率32768×32768。 4、触摸响应时间≤4ms。 5、触摸最小识别物≤3mm。 6、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 7、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 五、安卓系统 1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 3、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 5、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动。 6、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 六、电脑模块 1、主板南桥采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列i5 CPU 2、内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 5、采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 七、教学软件 【互动教学软件】 1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2、支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 3、支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 4、支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入用户账号获取课件。 5、学科工具：提供语文、数学、英语、化学、地理、音乐、美术等各学科工具，满足不同学科老师的教学需求。 6、互动游戏：提供趣味分类、超级分类、选词填空、知识配对、分组竞争等各类游戏工具，且支持游戏内容自定义，每种游戏模板不少于10个，提升课堂趣味性。 7、学科资源：提供K12领域全学段资源，包括PPT备授课资源与白板软件备授课资源。 8、多学科题库： ①提供不少于30万道试题给老师使用。 ②涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科。 ③题库总知识点不少于9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等。 ④可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。 9、古诗词资源： ①提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 ②支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 ③提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 ④每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 10、仿真实验：配套初中、高中仿真实验，实现实验教学与电子白板教学完美结合；包括物理、化学、生物学科；单个实验可同时提供实验目的、实验器材、实验步骤、实验原理、实验结论等功能。 11、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制、聚光灯、放大镜和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 【移动授课助手】 1、支持移动端与 PC 端通过扫描二维码方式连接； 2、支持调用移动端摄像头拍摄照片并上传至一体机，提供文档、普通和彩图3种拍照模式，适用于不同教学场景； 3、可实现手机直播：同步直播手机摄像头画面至 PC 端，支持一键切换前后置摄像头； 4、课件演示：教师可使用移动端对一体机课件进行翻页，课件预览、课件跳页等。 【微课功能】 微课功能内置于教学软件中，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 1、录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除 2、剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存 3、听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用 4、系统后台支持导出学情分析表，包括课程信息、学生基本信息、观看微课时间、答题数及正确率等信息，便于教师做教研管理 【直播课堂】 直播课堂功能内置于教学软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能 1、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。 2、课堂互动：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情；还支持不少于5位学生同时参与课中远程互动。 3、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 4、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 【发布作业】 1、作业下发：教师可通过微信小程序或白板软件自带功能发布作业，微信小程序或白板软件提供多学科的题目供老师快速选择，老师选择相应题目后可通过分享二维码的形式发布至家长端； 2、学生作答：学生通过移动端只需扫码即可快速答题，答题完成后可自动批改； 3、学情分析：学生作答完成后，教师可实时在后台查看完成人数、题目正确率、题目耗时，也可将正确率分布、优秀作业同步至教师后台，方便教师实时掌握不同学生的学习情况，方便进一步分层教学。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清录播主机 | 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机架式安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等。 2.视频接口：3G-SDI≥4、HDMI in≥3、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持1080P@30fps。 3.音频接口：Digital MIC接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。 4.网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 5.其他接口：Console≥2、USB3.0≥2。 6.存储容量：2TB 机械硬盘。 7.视频采集：为保证视频质量，要求采用3G-SDI接口进行高清摄像机视频采集，接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。提供第三方功能检测报告并加盖厂家投标章或公章。为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 8.视频录制：支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式。 9.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 10.互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。 11.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，支持BFCP和H.239双流互动协议。 12.应具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC36V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过40W。提供关于所投录播主机供电、功耗的第三方检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 13.根据中华人民共和国《多媒体教学环境设计要求》，录播环境总噪音需≤NR-25，故要求所投录播主机产生噪声最大值≤28dB(A)。提供关于所投录播主机噪声≤28dB(A)的第三方检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 14.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥200000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 台 | 1 |
| 3 | 录播管理软件 | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 5.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 6.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 7.视频环出：2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 8.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制等。 9.跟踪功能：基于图像识别分析技术，结合定位分析装置实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。 10.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 11.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 12.互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 13.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 14.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 15.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 16.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 17.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。提供软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 18.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 19.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 20.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。提供第三方功能检测报告复印件并加盖厂家投标章或公章。 21.提供流媒体管理相关功能的软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 22.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供英文界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 | 套 | 1 |
| 4 | 录播导播软件 | 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动是那种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 9、 提供嵌入式录播导播系统软件著作权证书复印件; 提供移动导播（pad版）相关软件著作权证书复印件。加盖厂家公章或投标专用章 | 套 | 1 |
| 5 | 高清摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.5英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：20倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoC 支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明 18.要求摄像机与录播主机为同一品牌 整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 台 | 4 |
| 6 | 教师定位分析仪 | 硬件参数： 1）扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 接口控制：网络 9) 供电：PoE 提供产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章。 | 套 | 1 |
| 7 | 学生定位分析仪 | 硬件参数： 1）扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 接口控制：网络 9) 供电：PoE 5）提供产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告，加盖厂家公章或投标专用章。 | 套 | 1 |
| 8 | 数字音频处理器 | 10进4出音频处理器，集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量；可通过网络进行监听，软件升级和参数配置（支持局域网和公网）；8路差分输入；4路单声道Line-IN输入, 4路平衡输出，；8路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号；回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号；具有AGC功能，防止多人大声说话时破音；远程回声消除： 处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms回声抑制比： ＞60dB采样率： 32K采样位数： 16位动态范围： 90db；环境噪声消除： 稳态噪声消除比：30dB ；频率响应 ： 20Hz-16KHz 最大增益 ： 59dB | 台 | 1 |
| 9 | 高保真话筒 | 频率响应 100Hz～18KHz；灵敏度 -40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）；指向特性 全向型；输出阻抗 200Ω±30%；输出幅度 Max 300mV；最大承受声压 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%）；动态范围 76dB（A）；信噪比 60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz) | 支 | 6 |
| 10 | 硬件导播台 | 功能要求： 1）支持远程操作录播主机的开关机； 2）支持不少于5种特技效果； 3）支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4）支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5）支持录制、暂停、停止功能； 6）支持全自动录播模式和手动录播模式。 连接要求： 7）支持通过USB线缆直接连接录播主机； 8）安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9）导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。 10）导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 套 | 1 |
| 11 | 录播控制面板 | 1) 在讲台上镶嵌式安装方式； 2) 控制接口：RS232 3) 信号指示灯：支持 4) 支持一键式系统电源开关控制。 5) 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6) 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7) 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8) 教师上课过程中，通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9) 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏，并传输到听课室。 | 套 | 1 |
| 12 | 录播电源管理器 | 1）支持对录播系统控制功能； 2）向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。 | 台 | 1 |
| 13 | 教学视频资源管理平台 | 硬件设备：1）设备高度：≤1U，硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装操作。系统支持：Linux系统，数据库支持：MYSQL 2）存储容量：4TB SATA ，网络连接：RJ45千兆网口，通讯接口：USB2.0≥2，支持Rst设备一键复位功能 采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 3）支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 4）所投产品通过权威机构CCC认证，提供证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 平台功能： 1.信息管理功能 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交数据资源。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。提供平台首页公告截图并加盖厂家投标专用章或公章及上述类型的公告设置功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。提供添加和修改的功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。提供S-T功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章和编辑界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）指定播放：支持设置指定播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行重要视频的统一播放和管理。 （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问量进行数量统计，访问流量数据可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。支持对视频直播量、点播量统计。提供功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。提供功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （15）提供基于录播设备的智能教学信息处理系统相关自主知识产权证明文件复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 2.直播点播功能 （1）基于FLV、HLS主流协议直播技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS等）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。提供转发高标清设置功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理功能 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。提供微课软件客户端在平台下载界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。提供软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 （5）提供微课制作软件相关软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 4.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。提供APP功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （5）提供移动学习软件相关软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 5.其他要求 （1）为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌，提供教学视频资源管理系统相关软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 套 | 1 |
| 14 | 音箱 | 额定阻抗： 8Ω. 额定功率： 60W . 最大功率：120W . 有效频率范围（-3dB）： 80Hz－20KHz . 灵敏度： 88dB /w/m . 连续声压级： 113 dB/m/w . 最大声压级：120 dB/m/w ；辐射角度（H×V）： 90°×50°. 单元规格：LF：6.5"×1，HF：2"×1 。 | 对 | 1 |
| 15 | 导播桌 | 钢木结构，具有合理走线槽、全尺寸键盘抽屉，面板耐滑、耐磨，带15U机柜，通风U板规格：1500*800*800 | 台 | 1 |
| 16 | 导播显示器 | 黑色24寸VGA+HDMI双接口； 屏幕尺寸: 24英寸 屏幕比例: 16:9 接口类型: HDMI VGA 垂直可视角度: 178° 面板类型: IPS 平均亮度: 250cd/m^2 分辨率: 1920*1080（全高清） 水平可视角度: 178° 黑白响应时间: 2毫秒 灰阶响应时间: 2毫秒 触摸屏类型: 非触摸屏 是否触摸屏: 非触摸屏 摄像头类型: 无摄像头 附加功能: 可壁挂 点距: 0.243mm 刷新率: 75Hz 是否自带音箱: 否 曲率: 非曲面 动态对比度: 30000:1 静态对比度: 3000：1 色差Delta E: ≤2 色域: DCI-P3≥90% HDR等级: HDR10 | 台 | 1 |
| 17 | 千兆交换机 | 千兆以太网交换机;应用层级:二层;传输速率 10Mbps/100Mbps/1000Mbps;端口数量:16 口 | 台 | 1 |
| 18 | POE交换机 | 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at; 端口:5 个 10/100Mbps RJ45 端口，其中 1-4 端口支持 PoE 功能 | 台 | 1 |
| 19 | 系统配件、施工 | 含HDMI分配器、HDMI线缆、切换器等各类配件、音响线、电源线、话筒线、视频线、网线等线材及安装配件 | 项 | 1 |
| 20 | 控制台 | 尺寸规格：1600cm*55cm*90cm 材质：18mm三聚氰胺E1级板材定制 | 个 | 1 |
| 21 | 折叠桌 | 颜色：胡桃色 规格：1400*500*750mm 桌面厚度：25mm 材质: 三聚氰胺板、加厚冷轧钢管 带滑轮，可折叠 | 张 | 10 |
| 22 | 折叠椅 | 材质: 塑料 颜色: 黑色 规格：坐高45cm，坐宽42cm，总高81cm | 个 | 20 |
| 23 | 讨论桌 | 尺寸：2400*1200*750mm 颜色：桌面金橡木色+桌脚黑色 材质：E1级环保颗粒板材 | 张 | 1 |
| 24 | 休闲椅 | 材质: 塑料、铁艺、原木 规格：坐宽46cm、坐深45cm、总高81cm | 个 | 10 |

注：

1.货物质量标准：必须符合国家或行业质量标准。如货物质量不符合要求，验收作不合格处理。

2.技术参数中的参数及条款为必须满足要求，未满足做无效标处理。

3.采购清单“安装调试费（含配件辅料）”应选用符合国家标准的配件辅料，包含材料费、人工费等一切费用，本项目内容费用为总体包干，投标报价作为合同价。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

- 投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件，投标代表社保证明材料；

5.投标货物技术性能偏离表；

6.货物质量及服务承诺书；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2021年7月23日下午3:30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188；13567238631。

四、中标办法

本项目根据现场二次报价、产品响应、售后服务承诺等确定拟中标单位。

五、履约保证金

履约保证金按中标金额的5%计收，合同签订前，中标人应按采购人要求通过银行转账交纳履约保证金。中标人在合同期内接受学校考核，考核合格的，则合同期满后15个工作日内全额无息退还履约保证金。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、合同授予

竞争性谈判结束后，采购人在湖州师范学院采购管理中心网站公示谈判结果3个工作日，如没有异议，采购人将在10个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、质保期、交货期限及结算方式

质保期：所有设备质保期为3年。

交货期限：2021年8月20日前，根据采购人要求送至指定地点。

结算方式：项目全部完成经采购人验收合格后，支付合同结算款的100%，供应商须一次性开具合同结算款全额发票。

- 售后服务及质量要求

质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知后，应在不超过1小时内作出响应，2小时内赶到现场，1个工作日内解决故障。

提供本地化可行地快速服务方案，突发事件紧急处理方案、特殊会议提供录制、编辑、保障等可行性方案。

要求货物先进、主流、可靠、安全、实用、性价比高。所提供产品符合有关国际或国家或行业技术标准规范。未曾开箱使用，与合同规定的型号与配置一致；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障采购单位的系统安全、稳定运行，软件产品是原厂商提供许可协议的正版软件。

九、其他事项

业务咨询：湖州师范学院体育学院。联系人：晋老师；联系电话：18457207541。

附件1：《湖州师范学院体育学院微格教室建设采购项目报价单》

湖州师范学院采购中心

2021年7月15日

附件1：

湖州师范学院体育学院微格教室建设采购项目报价单

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号、产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86英寸交互一体机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 高清录播主机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 录播管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 录播导播软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 高清摄像机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 教师定位分析仪 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 学生定位分析仪 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 数字音频处理器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 高保真话筒 |  | 支 | 6 |  |  |
| 10 | 硬件导播台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 录播控制面板 |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 录播电源管理器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 教学视频资源管理平台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 音箱 |  | 对 | 1 |  |  |
| 15 | 导播桌 |  | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 导播显示器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 千兆交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | POE交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 系统配件、施工 |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 控制台 |  | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 折叠桌 |  | 张 | 10 |  |  |
| 22 | 折叠椅 |  | 个 | 20 |  |  |
| 23 | 长条会议桌 |  | 张 | 1 |  |  |
| 24 | 休闲椅 |  | 个 | 10 |  |  |
| 合计： 人民币 元 |  |  | 合计： |  |  |  |

注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、税费等全部费用。本项目单价不得高于限价，超过为无效报价。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：