湖州师范学院后勤服务中心东校区和润餐厅洗碗机租赁项目询价文件

一、采购项目名称、采购清单及要求

1.采购项目名称：湖州师范学院后勤服务中心东校区和润餐厅洗碗机租赁项目

2.采购项目编号：XZ2024-118

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币：壹拾万零肆仟肆佰元整（￥104400元），包含设备费、运输安装调试、材料（含为保证新设备能正常使用而新增的插座电源，水管等配套设施及辅料）、机械、人工、旧设备和蒸汽管道的拆卸和搬运、税费等完成本项目的全部费用。

6.租赁期：2024年8月25日-2027年8月24日

7.租赁设备清单及要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电加热洗碗机 | - 1.气泡除渣、除油、高压高温喷淋冲洗、多风口热风烘干消毒。功能段：除渣+清洗+漂洗+烘干。 - 2.油污分离温度：55-75℃，高压喷淋冲洗温度：55-75℃，漂洗温度：60-90℃，烘干消毒温度：280-400℃。 - 3.喷淋管采用整体不锈钢喷臂，快接式连接方式方便拆卸清理，不锈钢喷臂凹陷孔不容易堵塞，360°全方位高压喷淋冲洗漂洗，快速洗净。 - 4.机器配置特殊传送履带，适合于不锈钢餐盘、密胺餐盘、陶瓷餐具、带芯片餐具、以及各种类型的异形碗和盘子等，配置传送带过载保护以及急停按钮。履带原材料须符合《食品安全国家标准 食品接触用塑料及制品》GB 4806.7 2016，提供证明材料。 - 5.配电380V 50HZ；总功率50kW及以下。 - 6.须配备中央控制柜，易于操作和观察机器运行状况及维修保养。 - 7.漂洗水压1-5 Kg/cm²（可调节）；耗水量每小时≤600升。 - 8.风刀技术：采用的上强风下风刀是一种高密度聚合风速，能吹去餐具上相当一部分水，使餐具更快捷烘干，利用较小的能量达到更大干燥的效果，从而提高效率，降低成本。 - 9.烘干方式 ：≧两段4风口烘干，温度可调节，无需催干剂，节约能源、安全可靠，无化学残留。（如有相关专利提供专利） - 10.清洗方式：使用独立浸泡池具备自动加水加热、温度可调、气泡除渣、除油、分离残渣等功能，入口端配置提拉式残渣收集装置（如有相关专利提供专利证明材料）。餐具直接倒入浸泡池除渣除油后，再放至传送带，自动完成清洗，（清洗段内部不添加洗涤液）。 - 规格：（6460-7760）*1200*1850。 清洗量：每小时最快4000-4500碟。 | 台 | 1 | 天乔、鑫钿、天宜 | 和润一楼 |

备注：本项目根据实际需要可进行现场勘查，现场勘查联系人：胡老师，电话：0572-2321977/13567299196

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(包含设备租赁费、运输安装调试、材料（含为保证新设备能正常使用而新增的插座电源，水管等配套设施及辅料）、机械、人工、旧设备和蒸汽管道的拆卸和搬运、税费等完成本项目的全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件1；

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件；或“五证合一”营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；投标代表需提供在本单位近三个月缴纳社保的凭证；

5.投标设备技术参数响应表；

6.投标人需提供投标产品图片（格式自拟）及要求的证明材料，未能提供图片及证明材料的作无效标处理，图片产品及证明材料经评审小组认定与投标品牌型号不一致的，作无效标处理。

7.投标设备质量及要求的承诺书（承诺内容包含：维修保养内容、消毒标准、设备总功率、不投放广告等内容，具体可见本文件的“七、相关要求”中内容）；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关材料（投标人认为需要提供的材料等）。

三、投标文件递交及开标时间

1.开标时间：2024年7月30日15:00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本项目根据投标报价、服务需求响应、服务承诺等确定拟中标单位。在服务需求响应、服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为中标人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为中标人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

五、付款方式及履约保证金

1.付款方式：采购人在租赁设备安装调试完成、验收合格并试用一个月后，在满足付款条件的前提下向中标人人支付第一年租赁费。之后每年在前一年租赁设备正常使用的情况下，原则上于9月30日前支付当年租金。

2.履约保证金：本项目的履约保证金为5000元；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、交货时间及地点

1.交货时间：2024年8月25日前完成安装、调试。

2.交货地点：湖州师范学院指定地点。

3.租赁期：3年（2024年8月25日-2027年8月24日）。

七、相关要求

1.本项目安装调试相关事宜需同和润一楼餐厅施工项目密切配合实施，替换的旧设备及拆下的蒸汽管道需搬运至校内采购人指定地点，中标人自行勘查现场后考虑报价，采购人不额外支付费用。

2.中标人应在投标文件中明确负责人及维修人员姓名、联系电话等有关详细信息。

3.中标人须承诺以下内容：（1）提供每年两次不定时免费保养并做好记录，没有及时做好保养维护的扣除履约保证金1000元/次，出现两次及以上未保养维护到位的情况，采购人有权单方面终止合同。（2）中标人接到报修申请后，须10分钟电话响应，8小时内上门维修，如需更换配件，无特殊情况24小时内更换完成。未达到上述要求的，扣除履约保证金2000元/次。若设备故障率高影响采购人日常使用，采购人有权要求供货商更换设备，拒绝更换的，采购人有权单方面终止合同。如中标人多次未能履行以上服务或者因故障率高而更换设备后仍有该问题的，采购人有权单方面终止合同并要求供货商赔偿损失。（3）中标人保证消毒质量能够达到GB14934-2016食品安全国家标准。（4）中标人提供的设备总功率不得超过50KW，要求为两年以内出厂的机器。（5）中标人承诺设备任何部位不投放任何广告。

附件1.投标报价清单

附件2.技术参数响应表

湖州师范学院采购中心

2024年7月22日

附件1

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院后勤服务中心东校区和润餐厅洗碗机租赁项目

项目编号：XZ2024-118

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价/年（元） | 租赁期 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电加热洗碗机 |  | 台 | 1 |  | 3年 |  |
| 合计：人民币 元 |  |  |  |  | ￥： 元 |  |  |

注：1.以上投标报价包含设备费、运输安装调试、材料（含为保证新设备能正常使用而新增的插座电源，水管等配套设施及辅料）、机械、人工、旧设备和蒸汽管道的拆卸和搬运、税费等完成本项目的全部费用。

2.在租赁设备清单中有推荐品牌的，在报价清单中必须明确品牌型号，未填写品牌型号的作无效标处理；

3.投标产品的品牌型号经采购评审小组认定明显低于推荐品牌同档次的，作无效标处理。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2024年    月    日

附件2  技术参数响应表

项目名称：湖州师范学院后勤服务中心东校区和润餐厅洗碗机租赁项目

项目编号：XZ2024-118

| 序号 | 名称 | 技术参数需求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗碗机 |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |

注：根据技术参数需求表制作，技术参数存在负偏离作无效标处理。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2024年   月   日