湖州师范学院现代教育技术中心网络电视台设备项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院现代教育技术中心网络电视台设备项目（预算9万）

2、采购编号：cg2014-069

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式存储卡摄录一体机及标配附件 | 1、1/3” Full HD 3MOS成像元件，220万像素U.L.T.图像传感器 ★ 2、28mm广角，22倍变焦镜头，3环操作镜头，带有机械变焦控制 3、Ref In, TC In, 用于多摄像机控制 4、记录媒介：要求可记录≥90M码流视频素材 ★ 5、AVC-Intra 100M/50M 压缩方式（Full HD, 4:2:2, 10bit），记录格式AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV 格式可选择 6、Focus，Zoom，Iris 三环操作方式 7、带HD-SDI输出 | 台 | 1 | 松下AG-HPX260MC |
| 2 | 有线采访话筒 | 1. 收音头 ：固定充电背板，静电型电容式 2. 指向特性：★ 超指向性 3. 频率响应 ：40 ~ 20,000 Hz 4. 高通滤波： 80 Hz, 12 dB/octave 5. 灵敏度：★ 幻象供电：不小于-38 dB (12.5 mV) 以 1V 于 1 Pa 电池：不小于 -39 dB (11.2 mV) 以 1V 于 1 Pa 6. 阻抗： 幻象供电：250 欧姆 电池：300 欧姆 7. 讯噪比：★不小于 72 dB, 1 kHz 于 1 Pa 8. 电池： 1.5V AA型 5号电池 9. 电池：耗电 / 寿命 0.4 mA / 1200 小时 (碱性电池) 10. 幻象供电 ：直流 11 ~ 52V, 耗电 2mA 典型 11. 开关：★平直 / 高通滤波 12. 连接端： 内置 XLRM-3针卡农公头 13. ★随机附件： AT8405a ⅝”-27接头转轴式支架；AT8132 海棉防风罩；⅝”-27至⅜”-16转接头；电池；保护袋 ；5米话筒线 | 套 | 1 | 铁三角 AT8035（含5米话筒线） |
| 3 | 轻便碳纤三脚架(含中置延伸器、脚架袋) | ★ GH05云台,75mm球碗,标准承重4-7ＫＧ， 动态平衡３档，内置阻尼档位，碳纤管双级脚架，一锁二快速锁结构,工作高度76-161CM，单手柄,中置,软包 | 套 | 1 | 意美捷EG05C2 |
| 4 | 摄像机控制手柄 | 1、Zoom lever：W/T 变焦功能(W) 用变焦距镜头使景物缩小(T) 用变焦距镜头使景物放大 2、REC/STOP button:录像功能按此键开始录像,再按一次即停止录像 3、ON/OFF button遥控器开关 4、适用于松下手持机系列 | 块 | 1 | 和高DRM-3P |
| 5 | 电池 | 电压7.2V 容量47.5Wh 最大输出功率15W 最大输出电流2A 质量 0.3kg，尺寸66×37×82mm | 个 | 2 | 视威S-8D62 |
| 6 | P2存储卡 | 标准PCMCIA接口 可记录32分钟DVCPRO HD素材 对温度、湿度环境变化的适应能力强 稳定性高，抗振动 为保证设备兼容性，要求与摄像机同一品牌 | 块 | 1 | 松下AJ-P2E032FMC |
| 7 | 闪光灯 | 输入DC6-9V,功耗12W,色温5600K/3200K,照度1100LX (距离1米，中心位置), 尺 寸100×75×60mm | 个 | 1 | 视威s2010 |
| 8 | 软包 | 与摄录一体机配套 | 只 | 1 | CALEDE CB100 |
| 9 | 便携摄像机（标配） | 高清摄像机 液晶屏尺寸：3.5英寸 最大像素：3828万 有效像素：动态模式： 849万像素（283万像... 防抖性能：主动模式的混合光学防抖+光学防... 存储容量：32GB 传感器类型：3MOS 存储介质：SD/SDHC/SDXC卡 录制格式：视频：[AVCHD] AVCHD 3D/Progres... 产品重量：419g（仅机身） 传感器尺寸：（1/2.3）英寸 耗电量：最大9.3W（录制），最大10.3W | 台 | 2 | 松下HC-X920M |
| 10 | 配套三脚架 | 三脚架类型：三脚架 最高工作高度：146cm 最低工作高度：48cm 角架节数：4节 收缩高度：52cm 云台：Oil Fluid云台 其他特点：带有快装板 外形设计：黑色 产品重量:1.3kg | 套 | 2 | 云腾880 |
| 11 | 存储卡 | 产品类型：SDHC卡 存取速度：30MB/s 速度等级：class 10 | 张 | 2 | 闪迪32G SD卡 |
| 12 | 备用电池 | 电压: 7.2 V 容量: 1250 mAh 重量: 54 g 尺寸: 40.5X26.5X36.5 mm | 个 | 2 | 松下VBN130 |
| 13 | 有线采访话筒 | 立体声电容头收音，单指向性，70-16000HZ频率响应，灵敏率-42DB,阻抗2000欧姆，、插入供电，电池耗电寿命300小时，3.5MML型小型镀金立体声插头，标配：防风毛罩，话筒座，摄像机热靴配接件，纽扣电池 | 个 | 2 | 铁三角AT9941 |
| 14 | 录音话筒 | 单体：Ф34压力式纯金镀膜电容传声器 指向性：单指向/双指向/全指向 频率响应：20Hz-20kHz 灵敏度：-36dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 输出阻抗：150Ω±30% (at 1kHz) 负载阻抗：≥1000Ω 等效噪声级：15dB A 最大声压级：135dB (at 1kHz≥1% T.H.D) 信噪比：79dB 使用电压：48V幻像电源 耗电电流：3mA 单体重量：393克 外形尺寸：Ф59.5x174mm | 个 | 1 | ISK RM-8电容麦克风 |
| 15 | 录音话筒架 | 支架设计精巧，可折叠收起，节约空间，便于收藏携带。单重: 1.6Kg 整体采用全金属管材料，双节悬臂设计，麦克风音频线可以从悬臂中穿过，避免桌面杂乱，结实耐用，摇臂展开达1m 摇臂之间分别用2个强力弹簧进行定位，支架悬臂可270度改变方向，推动自如，悬挂稳定，悬重约1Kg 强有力的桌面锁紧装置，能牢固的将支架固定在桌子边上 | 套 | 1 | 桌面式防震话筒架 |
| 16 | 无线领夹采访话筒 | 1、领夹式话筒 全指向型话筒，金属材质，体积更小 2、腰包发射器 全金属外壳， 黑色机身，与专业摄像机更加匹配 ;采用背景灯液晶屏，在暗处也可清晰观看 ;体积更加小巧，更加方便携带 发射功率可在30mW和5mW之间选择 工作频段: 758.125 – 781.875MHz 2节5号电池供电，可连续工作8小时（30mW） 尺寸:63 x 82.5 x 18.7mm (W/H/D) 带有Mic/LINE切换开关，可选择麦克风与线路输入 重量145克（含电池） 3、便携式接收器 全金属外壳，更加耐用 黑色机身，与专业摄像机更加匹配 采用背景灯液晶屏，在暗处也可清晰观看 空间分集接收系统保障稳定的射频接收 天线的角度可调有利于消除信号失落现象，并且安装便利 使用2节5号电池，可连续工作6个小时 尺寸：63 x 104.5 x 22 mm 重量205克，包括电池 液晶显示屏可以提供扩展信息如：工作通道编号及其频率，发射器电池状态及累计工作时间等等 | 套 | 1 |  |
| 17 | 非线性编辑系统 | 1、Dell Precision T3610 685W TPM，CPU E5-1620 V2，内存16GB DDR3,/1TB（7200RPM）硬盘;//DVD RW;/2 GB NVIDIA Quadro K2000//P2314H显示器*2/套件 - 戴尔l KM714 无线键盘与鼠标组合 （音箱、接线等配件要齐全，适当延长质保年限）1套 2、采集卡，乐迪士737采集卡，LS-737广播级高清采集卡，支持真正10Bit和8Bit实时全分辨率高清无压缩视频采集，实现真正广播和电影质量的编辑。支持HDMI、色差、AV、S端子等输入，最高分辨率达到1920×1080，大大满足各种高清摄像机的需求。此外拥有多种数字图像和数字降噪技术，及色度引擎自动增强功能。可采集从高清 720P，1080i到标清480i/480P多种分辨率讯源 1块 3、电脑桌（参照效果图，具体需要结合场地） 1个 4、转椅1个 | 套 | 1 |  |
| 18 | 其它辅料 |  | 批 | 1 |  |

电脑桌效果图：

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书；

6、★供应商签订合同时提供摄录一体机原厂5年质保函原件。

三、投标文件递交、开标时间：2014年5月13日上午10:00开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2014年5月20日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。其中摄录一体机按厂方政策主机质保5年，非线性编辑系统质保3年。

湖州师范学院采购管理中心

2014年5月5日