湖州师范学院长兴广场排水改造工程项目招标文件

一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院长兴广场排水改造工程项目。

2.采购项目编号:XZ2019-091。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币壹拾贰万伍仟伍佰陆拾玖元整（￥125569）。

5.要求工期：2019年06月01日前完成，具体工期以开竣工报告为准。

6.报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院长兴广场排水改造工程项目（工程量清单详见附件）。

三、清单编制范围：

湖州师范学院长兴广场排水改造工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1、国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及施工图；

2、《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

3、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；

4、常规情况下的施工组织设计。

五、相关说明

1、由业主回复：D300钢筋砼管改为D300HDPE双壁波纹管（环刚度Sn≥8），良质素土回填；

2、由业主回复：排水沟上部花岗岩盖板材质应与现状花岗岩路面材质相同，需投标单位自行勘探现场，进行综合报价；

3、由业主回复：1100*1100砖砌矩形不落底雨水检查井改为φ700砖砌圆形检查井，做法详见02S515图集；

4、新建排水沟开挖路面考虑宽度1.5m以内，超过部分的开挖及修复费用不予计量，投标单位需自行勘探现场，进行综合报价；

5、本工程砼模板等列入相应的清单子目中，不再在措施费清单中单列；

6、新建排水管道接入现状已建检查井时在井壁上凿洞、接管、接管后在管四周用C20细石砼填补等费用由投标单位在相应项目的综合单价中考虑，不另行计价；

7、排水工程中管道、检查井的综合单价应包括土方开挖、垫层、基础、回填、试验、接管等工作内容，实际开挖是否需要支撑由投标单位根据工程实际情况确定，不另行计价；

8、土方及拆除项目的弃运距离及堆放地点由投标单位自行考虑，但必须满足环保等要求；

9、本工程采用商品混凝土和干混砂浆；

10、本清单所提供的工程量，为预计工程量，结算时，应根据竣工图、签证联系单、原始数据见证记录，并结合招标时提供的原始施工图纸和现场实际情况，最终以审计为准。本清单所提供的工程量，均为实物净值，投标人在报价时须考虑各种损耗。清单特征描述未详尽的，投标人结合图纸、相关图集、定额和相关规范、规程等要求进行报价。投标人所报综合单价应包括完成该项目所需的所有工序的费用总和；

11、根据目前施工现场的条件，投标方应充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、现场成品保护、材料和机械等二次进场等费用。该项费用由各投标方综合考虑投标报价，自行摊销，不另行单独计价；

12、本工程暂列金额伍仟元整（5000元），用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。该费不纳入工程款支付基数。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。

3.市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件。（建市﹝2014﹞159号）。

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

5.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。

七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2019年04月03日上午9：30。（投标人未到或迟到视为自动弃标）

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金及质保金

中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，本项目质保期自验收合格之日起满2年，质保期满，经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。

十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满两年经使用部门确认后14个工作日内，由校方出资部门无息返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。

十二、质保期

本项目工程质保期自竣工验收合格之日起满2年，质保期内中标人应负责免费维修。

十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院长兴广场排水改造工程项目合同》。

附件：湖州师范学院长兴广场排水改造工程项目工程量清单。

湖州师范学院采购管理中心

2019年03月27日