湖州师范学院东校区教工餐厅扩改建厨房设备采购项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院东校区教工餐厅扩改建厨房设备采购项目（预算9.9万）

2、采购编号：XZ2015-002。

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粗加工区/切配区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台（粗加工2/切配2） | 2 | 个 |  |  | 产地/品牌：厂制品 |
|  | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作， |  |  |  |  |  |
|  | 台面δ=1.0mm；格栅0.8mm；脚Φ40*0.8mm |  |  |  |  |  |
|  | (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm； |  |  |  |  |  |
|  | 横通Φ25*0.8mm。 |  |  |  |  |  |
|  | 规格：1800800800mm |  |  |  |  |  |
| 2 | 四层格栅货架（粗加工4/切配4） | 4 | 个 |  |  | 产地/品牌：厂制品 |
|  | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作， |  |  |  |  |  |
|  | 骨架δ=1.0mm, 30×30mm方管，格栅δ=0.8mm |  |  |  |  |  |
|  | 配置Φ38mm配有可调子弹脚。 |  |  |  |  |  |
|  | 规格：12005001800mm |  |  |  |  |  |
|  | 烹饪区 |  |  |  |  |  |
| 3 | 四层格栅货架 | 4 | 个 |  |  | 产地/品牌：厂制品 |
|  | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作， |  |  |  |  |  |
|  | 骨架δ=1.0mm, 30×30mm方管，格栅δ=0.8mm |  |  |  |  |  |
|  | 配置Φ38mm配有可调子弹脚。 |  |  |  |  |  |
|  | 规格：12005001800mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 大单星盆台（淘米） | 2 | 个 |  |  | 产地/品牌：厂制品 |
|  | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作 |  |  |  |  |  |
|  | 面板及水斗1.2mm，围板0.8mm， |  |  |  |  |  |
|  | 脚Φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）， |  |  |  |  |  |
|  | 带后档板，配优质落水器及拦渣片 |  |  |  |  |  |
|  | 配水龙头1只 |  |  |  |  |  |
|  | 规格：800800500+150mm |  |  |  |  |  |
| 5 | 低搁架 | 4 | 个 |  |  | 产地/品牌：厂制品 |
|  | 产地/品牌：厂制品； |  |  |  |  |  |
|  | 说明：304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ1.0mm 50*50全不锈钢方管制作。 |  |  |  |  |  |
|  | 规格：1200W×500D×250H |  |  |  |  |  |
| 6 | 双层工作台 | 2 | 个 |  |  | 产地/品牌：厂制品 |
|  | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作， |  |  |  |  |  |
|  | 台面δ=1.0mm；格栅0.8mm；脚Φ40*0.8mm |  |  |  |  |  |
|  | (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm； |  |  |  |  |  |
|  | 横通Φ25*0.8mm。 |  |  |  |  |  |
|  | 规格：1800800800mm |  |  |  |  |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢排烟风管 | 30 | m2 |  |  | 产地/品牌：厂制品 |
|  | 说明：选用SUS201发纹贴塑不锈钢板制作，用料δ=1.0mm，尺寸与原有风管接轨，按展开面积计算。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 中压静音风柜 | 1 | 个 |  |  | 产地/品牌：上虞/上风 |
|  | 产地/品牌：浙江上风实业股份有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 品牌：上风 |  |  |  |  |  |
|  | 型号：HTFD-H-36B |  |  |  |  |  |
|  | 技术规格：n=900rpm，L=56000m3/h，H静=690Pa，N=22kw/380v |  |  |  |  |  |
| 9 | 电子油烟净化箱 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 产地/品牌：宁波/日进； |  |  |  |  |  |
|  | 处理风量：56000m3/h； |  |  |  |  |  |
|  | 电量：2KW/1PH/220V。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 防火阀 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 产地/品牌：宁波/金刚； |  |  |  |  |  |
|  | 说明：熔点150℃ |  |  |  |  |  |
|  | 规格：1200*800 |  |  |  |  |  |
| 11 | 风柜控制箱（与风柜配套） | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 产地/品牌：厂制品； |  |  |  |  |  |
|  | 说明：箱体选用SUS201优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选施耐德等国际知名品牌。 |  |  |  |  |  |
|  | 仓储区 |  |  |  |  |  |
| 12 | 四层格栅货架 | 6 | 个 |  |  |  |
|  | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作， |  |  |  |  |  |
|  | 骨架δ=1.0mm, 30×30mm方管，格栅δ=0.8mm |  |  |  |  |  |
|  | 配置Φ38mm配有可调子弹脚。 |  |  |  |  |  |
|  | 规格：12005001800mm |  |  |  |  |  |
| 13 | 低搁架 | 6 | 个 |  |  | 产地/品牌：厂制品 |
|  | 产地/品牌：厂制品； |  |  |  |  |  |
|  | 说明：304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ1.0mm 50*50全不锈钢方管制作。 |  |  |  |  |  |
|  | 规格：1200W×500D×250H |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 14 | 加重平板车 | 4 | 个 |  |  | 产地/品牌：厂制品 |
|  | 产地/品牌：厂制品； |  |  |  |  |  |
|  | 说明：304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm。加重型。 |  |  |  |  |  |
|  | 规格：900W×500D×900H |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2015年1月29日下午14:30开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室    联系人：杜老师  电话：0572-2321098

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2015年2月20日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少三年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2015年1月22日