湖州师范学院宣传部采购网络电视台摄录编系统设备项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院宣传部采购网络电视台摄录编系统设备项目（预算9.97万）

2、采购编号：cg2013097

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式存储卡摄录一体机及标配附件 | 1、1/3” Full HD 3MOS成像元件，220万像素U.L.T.图像传感器 ★ 2、28mm广角，22倍变焦镜头，3环操作镜头，带有机械变焦控制 3、Ref In, TC In, 用于多摄像机控制 4、记录媒介：要求可记录≥90M码流视频素材 ★ 5、AVC-Intra 100M/50M 压缩方式（Full HD, 4:2:2, 10bit），记录格式AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV 格式可选择 6、Focus，Zoom，Iris 三环操作方式 7、带HD-SDI输出 8、供应商签订合同时提供摄录一体机原厂5年质保函原件。 | 台 | 1 | 松下AG-HPX260MC |
| 2 | 摄像机外置话筒 | 1. 收音头 ：固定充电背板，静电型电容式 2. 指向特性：★ 超指向性 3. 频率响应 ：40 ~ 20,000 Hz 4. 高通滤波： 80 Hz, 12 dB/octave 5. 灵敏度：★ 幻象供电：不小于-38 dB (12.5 mV) 以 1V 于 1 Pa 电池：不小于 -39 dB (11.2 mV) 以 1V 于 1 Pa 6. 阻抗： 幻象供电：250 欧姆 电池：300 欧姆 7. 讯噪比：★不小于 72 dB, 1 kHz 于 1 Pa 8. 电池： 1.5V AA型 5号电池 9. 电池：耗电 / 寿命 0.4 mA / 1200 小时 (碱性电池) 10. 幻象供电 ：直流 11 ~ 52V, 耗电 2mA 典型 11. 开关：★平直 / 高通滤波 12. 连接端： 内置 XLRM-3针卡农公头 13. ★随机附件： AT8405a ⅝”-27接头转轴式支架；AT8132 海棉防风罩；⅝”-27至⅜”-16转接头；电池；保护袋 ；5米话筒线。 | 套 | 1 | 铁三角AT8035 |
| 3 | 三脚架(含中置延伸器、脚架袋) | ★ GH05云台,75mm球碗,标准承重5ＫＧ，动态平衡３档，内置阻尼档位，GT752铝管双级脚架,工作高度78-160CM，单手柄,中置,软包 | 套 | 1 | E-IMAGE（意美捷）EG05A2 |
| 4 | 摄像机控制手柄 | 1、Zoom lever：W/T 变焦功能(W) 用变焦距镜头使景物缩小(T) 用变焦距镜头使景物放大 2、REC/STOP button:录像功能按此键开始录像,再按一次即停止录像 3、ON/OFF button遥控器开关 4、适用于松下手持机系列 | 块 | 1 | 和高DRM-3P |
| 5 | 电池 | 电压7.2V 容量47.5Wh 最大输出功率15W 最大输出电流2A 质量 0.3kg，尺寸66×37×82mm | 个 | 2 | 视威S-8D62 |
| 6 | P2存储卡 | 标准PCMCIA接口 可记录32分钟DVCPRO HD素材 对温度、湿度环境变化的适应能力强 稳定性高，抗振动 为保证设备兼容性，要求与摄像机同一品牌 | 块 | 3 | 松下AJ-P2E032FMC |
| 7 | 读卡器 | 原厂半导体存储卡驱动器，USB 2.0 接口，单卡槽驱动器，在插入 64 GB 的半导体存储卡时，驱动器可以对四个多小时的 DVCPRO内容、两个多小时的DVCPRO 50 /AVC-Intra 50 内容或一个多小时的DVCPRO HD / AVCIntra 100 内容进行即时存取 | 个 | 1 | 松下AJ-PCD2MC |
| 8 | 摄像机新闻灯 | 闪光灯 | 个 | 1 | 托特克 DV-112T |
| 9 | 高标清制作系统 | ★非线性编辑系统（含漫步者2.1声道音箱一套）进口原装视频工作站主机，英特尔®64位处理器 主频3.4GHz 4核4线程，8G 双通道内存DDR3 1600，500G，专业GPU字幕加速显卡，DVD+RW 22X，EDIUS专业视频编辑无线键盘，标准接口 1Gb以太网,USB3.0接口2个，1394接口，HDMI，4U专业机箱 配500W电源,前置USB3.0，(DVCPRO HD数字,SD50数字,P2,XDCAM,HDV,DV)，存储：专业4位硬盘架视，2TB素材硬盘，Windows 7 SP1 64位系统软件，中文edius7.20数字3D立体影像制作软件，中文Vistitle2.5数字3D立体实时字幕软件，电子操作手册，软件光盘 | 套 | 1 | FINEDIT 5002HD |
| 10 | 显示器 | 屏幕尺寸：23.8英寸；动态对比度：200万:1；最佳分辨率：1920x1080；背光类型：LED背光；屏幕比例：16:9（宽屏）；视频接口：D-Sub（VGA），DVI-D；点距：0.277mm；亮度：250cd/㎡；灰阶响应时间：8ms；可视角度：178/178°；消耗功率： 典型:26W 待机:0.3W | 台 | 2 | DELL P2414H |
| 11 | 非编工作台 | 非编桌，钢质结构，面板为耐滑、耐磨，新橡木色，带6孔3芯机架电源，单13U机柜，带键盘抽,带17块通风U板,1400*750*800；工型椅，采用全钢加厚工型架，透气网布，高密度海绵，黑色座垫。三年免费保修。样式参照图示。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 电脑 | I5-4570 4G 500G DVDRW 1G独显 19宽屏 | 套 | 1 | DELL 9020MT |
| 13 | 电脑桌 | 钢木制 100*60 | 张 | 1 |  |

注：本设备清单中打“★”的技术参数投标材料必须响应，否则即视为无效投标。

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2013年12月10日下午14:00开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼408会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2013年12月17日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少2年，其中摄录一体机原厂质保5年，终身维修;高标清制作系统硬件原厂质保3年，软件终身维护。

湖州师范学院采购管理中心

2013年12月3日