湖州师范学院工学院科研设备采购项目

(重新招标)

采购申请表编号：2014556

公开招标采购文件

项目编号：HYHZ2015-06(2)

项目名称：湖州师范学院工学院科研设备采购项目

采购单位：湖州师范学院

代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

2015年5月 日

目    录

- 公开招标采购公告   -------------------------3

- 招标需求   ---------------------------------5

- 投标人须知   ------------------------------42

一、总则    --------------------------------43

二、招标文件    ----------------------------44

三、投标文件的编制     ---------------------44

四、开标   ---------------------------------48

五、评标   ---------------------------------48

六、定标   ---------------------------------50

七、合同授予   -----------------------------50

- 评标办法及评分标准-------------------------51

- 政府采购合同主要条款-----------------------54

- 投标文件格式    ---------------------------58

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标管理办法》规定，经湖州市政府采购管理办公室2014556号申请表 批准，现就湖州师范学院工学院科研设备采购项目进行公开招标采购，欢迎能提供本国货物和服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标：

一、项目编号：HYHZ2015-06(2)

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

湖州师范学院工学院科研设备采购项目

采购预算:人民币63.5万元整（标项一：36.5万，标项二27万）

详见招标文件。

五、合格投标人的资格要求

符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格。

▲投标人的特定条件：

1、投标截止日前二年内，投标人无行贿行为记录、无行贿犯罪记录，具有检察院出具的有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》；

2、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售：

1、发售时间：2015年6月 日至2015年6 月 日，上午； 9：00一11：30 ；下午2：00一5：00（节假日除外）。

2、发售地点：浙江省湖州市国际花园1号楼A单元1201室

3、售价：招标文件工本费每标项500元，售后不退。（如需要招标文件电子文档的，购买招标文件时请自备U盘）

招标文件发售截止时间后至投标截止时间前两日（即2015年 月 日16：30前）允许潜在投标人前来认购招标文件。

七、购买招标文件时应提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：

（一）经有关部门年检通过的企业营业执照及税务登记证（副本原件、复印件各一份）；

（二）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（原件、复印件各一份）；

（三）供应商市场行为信誉情况承诺书（请于湖州市行政服务网政府采购分中心页面“资料下载”栏下载并填写，原件一份）；

（四）检察院出具的有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（原件、复印件各一份，具体查询须知详见湖州市检察院网站《行贿犯罪档案查询须知》http://www.huzhou.jcy.gov.cn/fzyf/201311/t20131125_1257086.shtml）；

（五）投标保证金人民币标项一3600元整，标项二2700元整已提交凭证（复印件一份）；

（六）近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明（原件、复印件各一份）；

（七）法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（原件）；

（八）投标人名称、地址、联系人、联系电话。

注：以上资格认定由代理机构进行初审，最终由评标委员会根据投标文件决定。

（潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，成为浙江政府采购正式注册供应商。中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。）

八、投标保证金：投标保证金人民币标项一3600元整，标项二2700元整；投标保证金应从投标人的银行帐户中汇出，汇入采购代理机构指定的银行帐户中（在认购招标文件时确保到账，现金不予受理）；投标保证金由投标人帐户汇至：

单位名称：浙江华耀建设咨询有限公司龙溪北路分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司湖州滨河分理处

银行帐号：1205210409001029749

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2015年 5月日14：00时前将投标文件密封送交到浙江省湖州市公共资源交易中心开标室（届时详见一楼大厅公告栏），逾期送达或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2015年5月 日14：00时整在浙江省湖州市公共资源交易中心开标室（届时详见一楼大厅公告栏）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

十一、招标公告及招标文件下载地址：

浙江省政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn

湖州市行政服务网http://xzfw.huzhou.gov.cn

浙江华耀建设咨询有限公司龙溪北路分公司网站：http://www.huayaocchz.com/

十二、业务咨询：

浙江华耀建设咨询有限公司      联系人：小潘

联系电话：0572-2198738        传真：0572-2198739

招标单位：湖州师范学院

联系人：王老师         联系电话：0572-2321536

政府采购行政监管及投诉受理部门：

湖州市财政局采购办，联系电话：0572-2150216

湖州师范学院

浙江华耀建设咨询有限公司

2015年 5月 日

第二章  招标需求

- 编号：HYHZ2015-06(2)

- 采购单位名称：湖州师范学院

- 一、采购项目：湖州师范学院工学院科研设备采购项目

- 二、采购内容清单及技术参数：

- 标项一：人民币36.5万元整

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电一体化综合仿真平台（AUTOMATION STUDIO 软件） | 台 | 1 |
| 2 | CPAC计算机可编程自动控制与远程诊断平台 | 台 | 1 |
| 3 | 服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 光纤光栅波长测量仪 | 套 | 1 |
| 5 | 光纤光栅传感器 | 个 | 4 |
| 6 | 数字示波器 | 台 | 1 |
| 7 | 可编程直流电源 | 台 | 1 |
| 8 | 61/2--台式万用表 | 个 | 1 |
| 9 | DSP图像开发平台 | 个 | 1 |
| 10 | IEPE加速度传感器 | 个 | 1 |
| 11 | IEPE加速度传感器 | 个 | 1 |
| 12 | 数据采集卡 | 批 | 1 |
| 13 | 梯度pcr仪 | 个 | 1 |
| 14 | 单道手动可调移液器 | 个 | 11 |
| 15 | 微型离心机 | 台 | 1 |
| 16 | 干湿恒温器 | 台 | 1 |

- 标项二：人民币27万元整

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差示扫描量热仪DSC | 套 | 1 |
| 2 | 天平 | 台 | 1 |

标项一： 一、机电一体化综合仿真平台 1） 机电一体化综合仿真平台 自动控制软件主要功能（库）： - HMI和控制面板，- 电工学在线图形库，- 电工元件库(包括IEC和NEMA标准) ，- 电气控制元件库(包含IEC和JIC标准)，- 气动元件库，- 比例气动元件库，- 液压元件库，- 比例液压元件库，- 元件上浆模组，- 艾伦-布拉德利PLC梯形图元件库，- 西门子PLC梯形图元件库，- IEC1131-3梯形图元件库，- 数字电子元件库，- SFC Grafcet IEC 61131元件库，- SFC S7 PLC 代码输出，-OPC客户I/O模拟和监控通信模组，- 材料&报告模组清单 1.1比例和伺服液压 函数库提供极为广泛的移动和工业液压领域内常用的组件，并可完成位置、推力和速度控制。函数库提供与ISO兼容的符号并包含用于伺服比例阀门、可变排量泵、比例压力调节器仿真和流量控制的仿真模型。为完成系统设计和实现控制交互的灵活性，函数库提供PID控制器、测量装置以及设定值发生器。可以对管体材料、流体类型进行设定。软件可以仿真不同管体材料的膨胀系数以及流体的可压缩系数。同时支持系统环境的温度仿真。支持多厂家硬件液压硬件设备。 1.2气压 提供符合ISO1219-2标准的，全球完整的气压元件库。气缸和方向阀可以使用生成器模组来重新配置，可得到新的数以千计用户化气压元件。可动态操纵气压元件。可以经由改变外部负载（如驱动力或阻力，以及扭矩抗力）来驱动气压阀，以及电动马达，以制造更加精确的实际的操作环境。并有复杂应用的高端数据功能，如内部泄漏，动态活塞摩擦等。通过灵活的特性曲线可标示泵和流量阀的动作。函数库能为大量的组件提供相应的仿真模型，通过提供易用接口使用户可自由设计方向阀、驱动器和电机。可以对管体材料、流体类型进行设定。软件可以仿真不同管体材料的膨胀系数以及流体的可压缩系数。同时支持系统环境的温度仿真。支持多厂家硬件气压硬件设备。 1.3电气控制 软件可实现快速控制功能的、用于基本电气控制的函数库。欧美标准符号一致。建立流体和电动马达为基础的电气控制系统。 1.4人机界面和控制面板模块 可以再现交互式控制面板或以二维形式演示设备状态。允许用户从操作员的角度和系统进行交互。系统具有组态功能，可以用于模拟真实设备的运行。 1.5数字电子库 软件提供完备的标准电子逻辑元件，包括反相器、逻辑门、触发电路、计数器、位移寄存器、比较器、开关、LED、7-bar显示、译码器、多路传输器等，从简单到复杂的逻辑元件样样俱全。可创建真值表。方便直观的使用逻辑运算。 1.6电气技术 基于标准多文档工程结构。可以迅速、有效地设计工程大小。通过SFC/Grafcet、液压或者气动模块联合仿真，可以完成对系统阶段性维护、维修。每一个标准都是独立的函数库，提供所有的符号。搜索需要的符号快捷。专门的编辑器通过区分功能，符合标准并控制组件。 1.7顺序功能图 软件是一个完整的自动化工程技术规格环境。它是一个实施SFC控制结构的选择工具，符合用于可编程控制器编程语言的IEC 61131-3国际标准。基于工业控制认可的IEC-61131-3和DIN-40719标准，函数库完美地与气压、液压和其它函数库整合。常用于工业过程控制，能清楚地说明常用在气动液压应用中的操作顺序。顺序功能图支持导出。可以支持导入到STEP7编译环境中，下载到真实的PLC中执行。 1.8可编程逻辑控制器逻辑梯形图 虚拟PLC展现了真实的PLC属性。在仿真的时候直观的看到PLC内部组成部分和变化。可以控制虚拟流体动力系统或者SFC-Grafcet接口，为用户提供强大的方便的技术组合。可以通过输入/输出接口和OPC通信接口来控制真实的硬件（如液压或者气压控制模组）。函数库可以用在故障排除和培训方面。PLC函数库包括针对Allen-Bradley、Siemens、IEC61131-3的符号命令设置。PLC梯形图和各种执行回路可以在同一张图纸中完成设计和仿真。 1.9动态、真实、直观的模拟实现迅速理解 基于伯努力定律梯度方法的模型技术。可以动态、直观、精确地再现系统的状态。在模拟过程中，随着状态的变化，组件可以动态演示，线条具有彩色编码。仿真功能可以帮助解释从组件到系统层面的系统运行状态，可以控制所选图形的模拟速度，如“正常”、“慢动作”、“步进”和“暂停”。 1.10预先配置、但仍可调的模拟参数实现快速软件操作 软件的组件无需进行初始设置。应用载荷、尺寸、角度等模拟参数以及包含内部泄露、摩擦等高级参数均可以轻松、任意的修改。在仿真时，可以控制如位置、速度、加速度、推力、扭矩等运动和动态变量，还可以控制压力、流量、温度、电压和电流等。 1.11 真正易用的配置工具 允许修改阀门、缸体和电机等配置，提供设计需求的以及在仿真时显示精确状态的组件。支持用户自建新的器件，同时可以通过软件定型模组完成对器件真实外形和尺寸的设计。用于用户最终完成新型器件的制作。 1.12基本/深度分析绘制模拟曲线 简单的进行拖放，可以绘制仿真参数和变量，其结果可以容易的导出到文本文件、表单或者数据库运用中以便以后分析。 1.13剖面图演示 包含剖面图演示功能，可以显示许多装置的组件内部功能状况。演示与回流模拟同步。 1.14直观环境中简单、灵活的设计工具 提供传统CAD软件的一切功能，使用现有的符号、拖放功能以及其它如橡皮条线、配置工具的易用功能，可以迅速创建或修改回路。 1.15易用的编辑模块 提供计算工作表单，这些表单针对每一个气压、液压和电气组件的类型，这些组件包含了组件编辑必须的计算工具。当值被修改时，他们相应的参数自动从新计算并被替换到组件属性中，在模拟时也考虑了参数变化中的相关技术数据的时间。 1.16数以千计随手易得的符号 提供有特色的、全面的、兼容ISO、DIN、ICE和NEMA标准的符号函数库。 1.17创建并自定义符号、函数和模板 使用标准组件、灵活的绘图工具以及组合功能，可以创建并自定义函数库和模板。容易创建针对练习包所需组件的函数库。 1.18 系统整合设计 软件支持用户建立电气控制回路、液压回路、PLC控制回路、人机交互界面、组态仿真界面。并支持完成由各个回路建立整合系统。完成最终的系统仿真与系统设计。支持导出BOM档案用于用户真实硬件的制作。 二、 计算机可编程自动控制与远程诊断平台 - CPAC可编程自动化控制器1台。基于X86处理器的高性能图形化可编程控制器，运行Real-Time Kernel实时操作系统，控制器具有较强的实时性，采样速率不低于10kHz。可实现各种复杂闭环控制算法。控制器硬件指标：1.8GHZ主频，1个VGA接口、4个USB2.0接口、1个RJ45接口、4个RS232或RS485串行通信接口。 - 交流伺服控制系统8套。每套包含24V、70W、57系列无刷伺服电机1台，1000线编码器1个，交流伺服电机驱动器1个，支持位置速度闭环控制。电机控制模式见下图： - 系统扩展模块1套。包含电源模块，分布式I/O模块（包含16*2路数字量输入模块，16*2路数字量输出模块，4路模拟量输入模块，4路模拟量输出模块），串口转换模块，以太网交换机，安装导轨等。 - 人机界面：15寸工业触摸屏显示器 - 安装展示台 - 控制组态软件。控制器组态软件无缝嵌入Matlab/Simulink中，包含构建系统模型所需的Simulink扩展模块库，采用图形化组态方式，用户可通过创建Simulink/Stateflow框图实现其控制策略，一键式自动生成可执行代码，并下装到控制器中运行。控制器支持以太网和串口通讯模式，控制程序的下装、实时数据的读写与监控都通过网络传输，实现控制器与上位机的实时通讯。通过为控制器分配外部固定IP，可实现设备的远程组态，远程控制，远程诊断等功能。 三、服务器 硬盘槽位（数量）：; 25. 内存插槽（数量）：; 24. 处理器型号及主频：; AMD Opteron 6320, 2.8GHz. 备注：; 无. 处理器数量：; 2颗. 其他服务（1）：; 无. RAID卡（支持RAID 种类）：; 支持RAID 0/1/1+0. 硬件故障检测和显示：; 提供服务器内置硬件. 随机软件： 障检测 能 有声光提醒; 服务器管理软件，服务器检测软件. 主要部件保修：; 按出厂要求. I/O扩展插槽：; 6. 整机免费换货期限：; 15天. 售后服务：; 3年7×24小时， 2小时响应4小时上门， 原厂现场服务. 有关技术人; 现场免费提供安装、调试服务：. 在保修期内免费上门安装、调试、维修服务电源：; 单电源，支持热插拔冗余电源. 交货时间：; 十个工作日. 硬盘类型容量：; 实配2×300G 10KRPM 2.5” SAS硬盘. 内存类型容量：; 实配2×8G DDR3,1333MHz,内. 外形（高度/结构）： 最 支持768G; 2路2U机架式. 支持硬盘类型：; 热插拔SAS/. ATA网络：; 4个千兆以太网口. 光驱类型：; DVD. 每CPU高速缓存：; 16M. 四、光纤光栅波长测量仪 1. 多通道静态分析仪1套 ▲解调技术要求：使用扫频式光源的F-P可调谐滤波器技术，非使用ASE光源及光谱仪模块技术，必要时需接受拆机检验。 ▲通道数： 8 通道 ▲扫描频率： 25Hz 所有通道需同步扫描 自校准系统：每次扫描自动校准，长期使用无需定期校准 ▲波长范围： 1527-1566nm 波长稳定性：不大于2pm 波长重复性：不大于1pm 动态范围：不小于50dB ▲尺寸：便携式方便携带，尺寸不大于220mm×250mm×40mm 重量：不大于2kg 电源要求：12V直流 功率要求：常规10W，最大不超过20W 连接头类型：FC/APC 外部数据传输接口：以太网 工作温度：-10~60℃ 工作湿度：<80%（无凝结） ▲需配备三种不同类型与设备匹配的光纤传感器各两个。 五、光纤光栅传感器 技术指标 BA-OFT10 温度特性 工作温度范围 -40 to 120°C 分辨率 0.01°C 测温精度 ±0.2℃ 光纤中心波长 1528～1563 光纤反射率 ≥90% 规格尺寸Φ6mm×70mm～Φ9.5mm×110mm 封装方式 铠装 传感头之间级连方式 熔接或连接器连接 六、数字示波器 主要技术指标 模拟通道; 2. 模拟通道带宽; 500MHz. 上升时间 (10mV/格,50Ω); 800 ps. 采样率; 2.5GS/s. 记录长度; 10M. MDO3MSO选件通道; 16. MDO3AFG选件通道; 1. 频谱分析仪通道; 1. 标配频谱分析仪; 9kHz-500MHz. 标配数字电压表; 4位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量 5位频率测量. 七、可编程直流电源 特点： 额定电压： 80V，额度电流：40.5A，额定输出功率：1080W。 多量程(V&I)操作，定功率输出 C.V/C.C优先；尤其适合电池和LED产业 可调斜率 最多可2台串联操作 最多3台并联操作 高效率和高功率密度 标配接口：LAN、USB、模拟控制接口 选配接口：GPIB-USB适配器 LabVIEW驱动 电压; 0~80V. 电流; 0~40.5A. 功率; 1080W. 负载; 45mV. 电压; 43mV. 负载; 45.5mA. 电压; 45.5mA. CV p-p; 100mV. CV rms; 14mV. CC rms; 81mA. 电压; 0.1%. 10mV电流; 0.1% +40mA. 电压; 0.1% +10mV. 电流; 0.1% +40mA. 上升时间; 50ms. 下降时间(满载); 50ms. 下降时间(空载); 500ms. 八、数字台式万用表 特点 6 1/2位显示：1,200,000位 DCV基本精确度：0.0035% 双显示测量，真空荧光显示屏(VFD) 11种主要测量功能&10种高级测量功能 具AC+DC电压或电流量测功能 高分辨率：DCI 100pA；ACI 1nA 温度测量(RTD & 热电耦)范围：-200℃～+1820℃ USB接口传输速率高达2,400次读值/秒 标准接口：USB、RS-232C、Digital I/O 选配接口：GPIB或LAN 选配扫描卡：GDM-SC1(V×16ch，I×2ch) 免费PC软件：DMM Viewer 九、DSP图像开发平台 板卡硬件资源： TMS320DM6437 DSP ，可工作在400/600 MHz 2 路视频输入，包括一个复合视频输入及一个S端子视频输入 保留了视频输入接口，可以方便与CMOS影像传感器连接 3 路视频输出，包括2路复合视频，一路S端子输出 128MByte 的DDR2 SDRAM存储器，256MBit的Nor Flash存储器；用户可选的NAND Flash接口 可选的256K字节的IIC EEPROM 1个10M/100Mbps自适应以太网接口 1 路立体声音频输入、1路麦克风输入，1路立体声音频输出 USB2.0高速接口，方便与PC连接 1个CAN总线、1个UART接口、实时时钟（带256Byte的电池保持RAM） 4个DIP开关，4个状态指示LED 可配置的 BOOT模式 10层板制作工艺，稳定可靠 标准外部信号扩展接口 JTAG仿真器接口 单电源+5V供电 板卡软件资源： 完整的DSP示例程序及实验指导书； USB演示软件，及读写示例C++程序； 功能概述： EL-DM6437EVM 达芬奇视频开发板通过专用的DDR2存储控制器接口扩展了64MBytes的DDR2 SDRAM，为视频应用带来了高吞吐、高容量存储带宽，并可以扩展到最大256MByte；256MBit的Nor Flash为视频应用程序脱机运行提供了有力的容量保证；板卡通过一个视频解码芯片和CPU连接，使得CPU可以接受外部的复合视频信号输入和S信号输入，信号都是自动检测，大大提高了视频处理的灵活性；CPU还提供视频DAC，通过几个运算放大器即可把DDR2存储器内的数据输出为用户可观察到的信号，非常方便；除此之外，板卡还包括很多资源，包括音频输入输出、10M/100M的自适应以太网接口、USB2.0接口、实时时钟、4位LED 指示和4位DIP开关量输入、CAN总线及UART接口等等一系列功能；最重要的是所有外部存储器接口信号都连接到扩展接口上，用户可以通过设计外部子板扩展自己的功能。 板上还包括灵活的端口复用切换，使得用户可以根据不同场合使用不同的端口配置，最大的利用CPU各种功能。 板卡通过标准接口提供电源输入，采用单5v的供电方式，注意供电电流需要大于1安培，电源调节模块为微处理器及其他外设提供3.3V和1.04/1.2V(对应不同频率CPU)电压。在使用该系列板卡开发过程中可以通过J1接口连接仿真器。 十、IEPE加速度传感器 - IEPE型压电传感器 - 最大300米远距离传输 - 低噪音≤300uV - 技术参数 - 灵敏度：100mV/g (5%,10%) - 频率响应：0.3～12000Hz - 安装谐振频率:27kHz - 偏执电压：8-12V - 横向灵敏度：≤5%； 典型≤3% - 供电方式：DC18-30V - 典型值：DC24V 4mA - 最大可测加速度：±50g - 抗冲击：2000g - 温度范围：-40～+120℃ - 安装螺纹尺寸：M5 mm - 重量：32gm - 安装力矩：约20-30Kgf.cm(M5纹) - 输出阻抗：≤100Ω - 压电材料：压电陶瓷 - 壳体材质：不锈钢 - 输出方式：顶端出线 十一、IEPE加速度传感器 - 最大300米远距离传输 - 分辨率：0.02g - 技术参数 - 灵敏度：10mV/g [10%] - 频率响应：0.3～15000Hz - 安装谐振频率:35kHz - 偏执电压：8-12V - 横向灵敏度：≤5%； 典型≤3% - 供电方式：DC18-30V - 典型值：DC24V 4mA - 最大可测加速度：±500g - 抗冲击：4000g - 温度范围：-40～+120℃ - 安装螺纹尺寸：M5 mm - 重量：20gm - 安装力矩：约20-30Kgf.cm(M5纹) - 输出阻抗：≤100Ω - 压电材料：压电陶瓷 - 壳体材质：不锈钢 - 输出方式：顶端出线 十二、数据采集卡 1; 采集卡; 1; PCI-1710U-DE; 12-bitA/D,转换、D/A 转换. 附件; 1米线缆+端子板. 2; 采集卡; 1; PCI-1724; 模拟量输出. 附件; 1米线缆+端子板. 3; 采集卡; 1; PCI-9114DG; 数字和模拟量量输入、数字和模拟量输出. 附件; 2米线缆+端子板. 4; 采集卡; 1; PCI-1240U; 独立的4轴运动控制 、2/3轴线性插值功能 、2轴圆弧插补功能、连续插补功能. 附件; 1米线缆+端子板. 5; 功放; 1; 100W; 用于放大信号发生器输出功率，从而引发激振器产生振动。. 6; 力传感器; 2; 用于采集激振器（2kg）信号，已判别X、Y轴力之间关系. 十三、梯度pcr仪 样品规格; 0.2ml×96孔、12×8联排管、96微孔板、0.5ml×77孔. 控温模式; 基座BLOCK模式、管内TUBE模拟计算模式. 反应体积; 10-100ul. 温控范围; 0-99.9℃. BLOCK升降温速率(Max．); ≥4.0℃／sec. 样品升降温速率(Max．); ≥3.5℃／sec. 温度显示精度; ±0.1℃. 温度准确度; ±0.2℃. 温度均匀性; ±0.2℃. 梯度温度设定范围; 1～99℃. 梯度温度可调宽度; 0～30℃. 梯度准确度; ≤±0.3℃. 每排均匀性; ≤±0.3℃. 梯度最高温度; 99.9℃. 热盖温度; 预设105℃，可在50℃-115℃之间程控调节. 压盖高度; 可调，满足0.2ml/0.5ml管及反应板等高度要求. 可记忆程序数目; 800. 最大程序段数; 6. 最大温阶步数; 16. 最大循环次数; 99. 最大保温时间; 99分59秒或长时间保温. 温度递增／递减幅度; 0～30℃可选. 时间递增／递减幅度; 0～60s可选. 最小设定温度单位; 0.1℃. 单文件内可设置多个循环段; 多达6个. 多文件连接; 多达9个. Tm计算器; Yes. 亮色带背光液晶显示屏; Yes. 停电保护功能; Yes. 产品外形尺寸; 29cmX24cmX25cm. 产品重量; 7kg. 使用环境; 温度5--40℃；相对湿度≤80％. 使用电源; AC220×(1±10％)V ； 50×(1±10％)Hz，1100VA. 十四．单道手动可调移液器 数量：11个 性能指标： 单道手动可调移液器. 货号; 量程; 增量; 测量体积（μl）; 允许最大系统误差 （不准确度）; 允许最大随机误差 （不精确度）. %; μl; %; μl. 71211010000; 0.1-2.5μl; 0.05μl; 2.5; 2.50%; 0.0625; 2.00%; 0.05. 1.25; 3.00%; 0.0375; 3.00%; 0.0375. 0.25; 12.; 0%; 0.03. 7121104000.00% 0.015; 0.5-10μl; 0.1μl; 10; 1.00%; 0.1; 0.80%. 0.08; 5; 1.50%; 0.075; 1.50%; 0.. 75; 1; 2.50%; 0.025; 1.50%; 0.015. 71211050000; 2-20μl; 0.5μl; 20; 0.90%; 0.18; 0.40%; 0.08. 10; 1.20%; 0.12; 1.00%; 0.1. 2; 3.00%; 0.06; .00%. 0.0471211060000; 5-50μl; 0.5μl; 50; 0.60%; 0.3; 0.30%; 0.. 5; 25; 0.90%; 0.225; 0.60%; 0.15. 5; 2.00%; 0.1; 2.00%; 0.1. 7121108; 000; 10-100μl; 1μl; 100; 0.80%; 0.8; 0.15%. 0.15; 50; 1.00%; 0.5; 0.40%; 0.2. 10; 3.00%; 0.3; 1.50%. 71211090000 15; 20-200μl; 1μl; 200; 0.60%; 1.2; 0.15%; 0.3. 100; 0.80%; 0.8; 0.30%; 0.3. 20; 3.0; %; 0.6; 1.00%. 0.271211110000; 50-200μl; 1μl; 200; 0.60%; 1.2; 0.15%; 0.3. 100; 0.80%; 0.8; 0.30%; 0.3. 50; 1.00%; 0.5; 0.40%; 0.2. 712; 140000; 100-1000μl; 5μl; 1000; 0.60%; 6; 0.20%. 2; 500; 0.70%; 3.5; 0.25%; 1.25. 100; 2.00%; 2; 0.70%; 0.. 71211160000; 200-1000μl; 5μl; 100; 0.60%; 6; 0.20%. 2; 500; 0.70%; 3.5; 0.25%; 1.25. 200; 0.90%; 1.8; 0.; 0%. 0.671211170000; 1000-5000μl; 50μl; 5000; 0.50%; 25; 0.15%; 7.5. 2500; 0.60%; 15; 0.30%; 7.5. 1000; 0.70%; 7; 0.30%; 3. 71211330000; 2-10ml; 0.1ml; 10ml; 0.60%; 60; 0; 20%. 20; 5ml; 1.20%; 60; 0.30%. 5; 2ml; 3.00%; 60; 0.60%; 12. 十五．微型离心机 性能指标： 型号; Min 1512. 电压; AC110V-220V，50/60HZ. 功率; 50VA. 转子; 12×1.5ml/2.0ml. 最大转速; 15000rpm. 最大离心力; 14000g. 转速/离心力切换; 有. 是否气密性转子; 否. 时间设置; 15s—99min，连续离心. 工作噪音; ≤56dB. 尺寸; 240mm×255mm×145mm. 重量; 4.5kg. 适配器; 0.5ml/0.2ml适配器. 十六．干湿恒温器 性能指标： 1） 控温范围： 室温 +5℃ ~ 100℃ 2） 升温时间： ≤ 15 分钟(从 20℃ 升至 100℃) 3）. 控温精度： ≤ ± 0.5℃ 4） 显示精度： ± 0.5℃ 5） 模块温度均匀性： ≤ ± 0.5℃ 6） 最大功率： 150W 7） 最高温度： 105℃ 8） 时间设置： 最长 99 h 59 min 9）模块型号选择：参见K30系列可更换模块 仪器常规配置： 1） 仪器常规配置：K30B/K30C/K30D 2） 仪器尺寸：225x160x197 mm 3） 净重：3Kg

标项二

一、差示扫描量热仪DSC

技术规格

1、环境温度：15-35℃

2、相对湿度：40-70%

3、电源规格：220V ( AC )，50Hz

▲4、温度范围：   -90~500℃

5、温度准确度：  ±0.1℃

6、温度精度：    ±0.02℃

7、量热准确性：  ±0.05%

▲8、量热灵敏度：  0.04μW

▲9、传感器：耐腐蚀、耐酸碱、耐氧化（可在500℃纯氧条件下空烧半小时）

▲10、数据采集速率：50个/秒

11、升温速率：   0…250℃/min

12、量热范围：   ±350mW（100℃）

13、气体控制装置：可通过软件调节进行气路切换

14、FlexCal柔性校准软件功能：通过标准校准后，变换升温速率、坩锅、气体种类无需重新校准

15、热分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）

16、软件：中/英文可选

配置清单

1、DSC主机（含独立制冷）			       一套；

2、软件自动控制机械制冷（-90℃）		    一套；

3、进口坩埚压片机一台，能密封固体、粉末与液体    一套；

4、标准样品(含第三方检验证书, In、Zn               一套；

5、工具盒（制备样品用）                           一套；

6、软件： 中英文可以自动切换的操作,分析软件	       一套；

7、工具: 包括戴尔品牌电脑一台，惠普彩色激光打印机一台     一套；

二．天平

性能指标：120g/0.1mg

- 四、商务要求

| 质保期 | ▲验收合格后，质保期为壹年 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 免费安装调试，需培训设备培训时间不低于10天，第一年内回访次数不少于3次。 |
| 交货时间及地点 | ▲（合同签订后30天内）交货并完成安装；地点：采购人指定地点 |
| 付款条件 | ▲安装完毕调试验收合格后，付合同总额的90%，其余剩下的10%在验收合格满一年后付清（不计息）。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |

五、投标人的资信要求表

| 政策性加分条件 | 投标产品（核心设备、主要原材料等）列入国家节能产品、环保产品目录的 |
| --- | --- |
| 质量管理、企业信用要求 | 所投产品国家级奖项、省部级奖项 |
| 能力或业绩要求 |  |
| 原厂商质保函 | / |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 设备故障响应时间不高于2小时，到现场时间不高于24小时，维修时间不高于48小时。 |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州师范学院工学院科研设备采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见招标文件 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3.本项目收取代理服务费按中标金额0.9%向中标人收取。 |
| 4 | 投标保证金：人民币标项一3600元整，标项二2700元整，应按《招标采购公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2015年5月 日16:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于2015年3月3日前组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；资信、技术、商务、报价文件正本各 1 份；副本各2份（报价文件必须单独装订、密封）。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2015年 5月 日14：00时前（以开标室时钟为准） 浙江省湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市凤凰路800号） |
| 9 | 开标时间及地点：2015年 5月 日14：00时整，湖州市公共资源交易中心开标室 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见招标文件 |
| 11 | 中标公告：评标结束后5个工作日内，中标公示于浙江省政府采购网：(http://www.zjzfcg.gov.cn)、湖州市行政服务网：（http://xzfw.huzhou.gov.cn）等网站。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，招标代理机构以电汇或转账等方式退还投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同总金额的 10 %计收，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后5日内无息退还。 |
| 15 | 采购资金来源：单位自筹资金 |
| 16 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 17 | 投标文件有效期：120天 |
| 18 | 招标单位：湖州师范学院 联系人：王老师 电话：0572-2321536 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于湖州师范学院工学院科研设备采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位（湖州师范学院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2.本项目招标代理服务费为中标价的0.9%，由中标人全额支付，在中标通知书发出后五个工作日内一次性结清。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2015年5月  日16：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由技术文件、资信文件、商务文件、投标报价文件四部份组成。

1. 技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）确保供应货物质量的设施及措施(包括投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状等)；

（3）产品出厂标准、质量检测报告；

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（5）设备配置清单（均不含报价）；

（6）技术响应表；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）项目实施人员一览表；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

2.资信文件：

（1）投标保证金收据（可单独提交）；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；为方便开标，原件请随身携带，开标时单独提供给招标采购单位；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）；

（5）营业执照、税务登记证副本复印件；

（6）产品销售许可证；

（7）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

（8）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）节能环保资质证书或文件；

（11）检察院出具的有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》；

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人情况介绍（包括近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明）；

3.商务文件

（15）商务响应表（格式见附件）；

（16）技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施；

（17）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（18）确保供货的措施与方案；

4.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）招标代理服务费承诺函；

（5）开标一览表（单独封装，格式见附件）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- ▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 120  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  电汇或转账

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后  30  日内与采购人签订合同并交纳不超过合同总金额10％的履约保证金给采购人，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按技术文件、资信文件、商务文件、投标报价文件正本各1份，副本各2 份分别编制并装订成册，技术文件、资信文件、商务文件可装订一起，投标报价文件必须单独装订、密封，否则作无效标处理。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信商务文件、技术文件、投标报价文件四部分密封封装投标文件，投标报价文件必须单独装订、密封，其中《投标报价一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件、投标报价一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未提供检察院出具的有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资信/商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是本项目采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并邀请政府采购督导部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.采购人在收到评标报告后五个工作日内，依法确认中标供应商。

2.中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

3.在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

4根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

5. 根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

6.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购代理机构将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，该款无息退还。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州师范学院工学院科研设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分、技术分40分、商务分8分、资信及其他17分等四部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。本项目由采购人授权评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务、资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（35分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

（二）技术分（40分）

1.满足招标货物的性能及技术指标要求（25分），任何一项不可偏离的性能指标或者技术指标低于招标需求的，投标无效；不可偏离指标与招标需求基本一致的，得基本12分；所有不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，每优于一项在基本分的基础上加1-2分，最高得25分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣 1-2分，扣完该项得分为止。

2.确保供应货物质量的设施及措施（3分），有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得3分，质量监控措施和质量检测设施不完善的，每项扣0.5-1分，扣完该项得分为止；无质量控制措施的扣1-2分，无质量检测设施的扣1-2分。

3.安装、调试、验收的方案和措施（3分），方案和措施科学有效的，得3分；方案措施欠佳的，每项扣 0.5-1 分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣 1-2 分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。

4.产品性能、质量、方案的整体评价（7分），多数性能指标明显优于招标需求、质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得7分；多数性能指标与招标需求基本一致的，得3-5分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。

5.对本项目有效的改进措施和合理化建议（2分），有效建议和措施每项得1分，最高得2分，未提供的不得分。

（三）商务分（8分）

1.质保期（3分），超过招标文件规定的，每增加一年得 1 分,最多得3分；

2.售后服务优惠承诺（3分），售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得3分，售后服务不全面或优惠不明显的,得1-2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；

3.确保供货的措施与方案（2分），投标人有现货（现行成熟且有案例的技术解决方案，下同）供应的，得2分；无现货供应但措施有效、方案严密的，得1分；措施及方案存在欠缺、影响或者可能影响供货的，该项不得分。

（四）资信及其他分（17分，投标人应提供有关证明文件及资料,未提供的不得分。相应原件请随身携带，以备核验，未提供相应原件的，该部分评分时不予认可）

1. 投标文件制作（2分），投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。

2. 政策分（2分），投标产品（核心设备、主要原材料等）列入国家节能产品目录的，得1分，列入国家环保产品目录的，得1分。

3.权威认证（3分），投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得1分，最高3分；

4. 成功案例及业绩（8分），投标人2012年1月1日至今成功销售的同类高等院校项目业绩或案例证明（须提供合同复印件等）：投标人提供的累计合同销售金额达到本项目采购预算金额的得2分，每超过预算金额100%（含）加1分，最多加6分，不到100％的按百分比计算；累计达不到预算金额的不得分；未提供采购项目合同复印件的不得分。

5. 售后服务保障（2分），原厂商或售后服务网点在采购人所在市（县）范围内且投标人与其存在投资（控股）关系的，得2分；投标人与售后服务网点无投资（控股）关系的，得1分，售后服务网点设在浙江省内其他县（市）的或者售后服务网点设立时间、售后服务协议（须提供协议复印件）订立时间不足2年的，本项不得分；

（五）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、减去一个最高分和一个最低分后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数-最高分-最低分）/（评标委员会组成人员数-2）

湖州师范学院工学院科研设备采购项目政府采购项目评分表

投标人名称

| 评标内容及分值 |  | 专家评定栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 专家 评定分 | 偏离 情况 | 扣分 理由 |
| 价格分（ 35分） |  |  |  |  |
| 技 术 分 40分 | 满足招标货物的性能及技术指标要求（25分） |  |  |  |
|  | 确保供应货物质量的设施及措施（3分） |  |  |  |
|  | 安装、调试、验收的方案和措施（3分） |  |  |  |
|  | 产品性能、质量、方案的整体评价（7分） |  |  |  |
|  | 对本项目有效的改进措施和合理化建议（2分） |  |  |  |
| 商 务 分 8分 | 质保期（3分） |  |  |  |
|  | 售后服务优惠承诺（3分） |  |  |  |
|  | 确保供货的措施与方案（2分） |  |  |  |
| 技术、商务、资信及其他 17分 | 投标文件制作（2分） |  |  |  |
|  | 政策分（2分） |  |  |  |
|  | 权威认证（3分） |  |  |  |
|  | 成功案例及业绩（8分） |  |  |  |
|  | 售后服务保障（2分） |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

评审专家签名：                                  评标日期：

第五章  合同主要条款（供参考）

- 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江华耀建设咨询有限公司关于湖州师范学院工学院科研设备采购项目公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同总价的10%作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期：1年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后30天内交货并完成安装。

2. 交货方式：

3. 交货地点：采购人指定

十、货款支付

1. 付款方式：安装完毕调试验收合格后，付合同总额的90%，其余剩下的10%在验收合格满一年后付清（不计息）。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；湖州市政府采购办公室和采购代理机构各一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

合同鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:

第六章　投标文件格式

- 一、资信/商务文件格式

1.资信/商务文件的外包装封面格式：

资信/商务文件

项目名称：湖州师范学院工学院科研设备采购项目

项目编号：HYHZ2015-06(2)

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

资信/商务 文 件

项目名称：湖州师范学院工学院科研设备采购项目

项目编号：HYHZ2015-06(2)

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资信/商务文件目录

（1）投标保证金收据复印件 ————————（页码）

（2）投标声明书————————

（3）法定代表人授权委托书————————

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（复印件各一份）————————

（5）营业执照副本复印件————————

（6）税务登记证副本复印件————————

（7）产品销售许可证————————

（8）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件————————

（9）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）————————

（10）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺（如有）———

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）———

其他：                            ——————————

（11）节能环保资质证书或文件复印件—————

（12）检察院出具的有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》——

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（15）投标人情况介绍（包括近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明）————

（16）商务响应表————————

（17）技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施————————

（18）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠)————————

（19）确保供货的措施与方案————————

4.投标保证金收据（复印件）

5.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   湖州师范学院工学院科研设备采购项目         项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

年    月    日

7. 最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】（格式自拟，复印件各一份，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

8. 营业执照复印件（副本 ）

9. 税务登记证复印件（副本 ）

10. 产品销售许可证复印件

11. 安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

12.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

注：业绩是指投标人2012年1月1日至今，同类项目已签署的项目合同(提供合同复印件并加盖投标人公章。相应原件请随身携带，以备核验，未提供相应原件的，该部分评分时不予认可）。

13.主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺书（如有，格式可自拟）：

原厂商售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

14.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

15.其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

16.节能环保资质证书或文件复印件

17. 检察院出具的有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》

18.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

19.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

20.投标人情况介绍（包括近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明，主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

21.商务响应表格式：

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | ▲验收合格后，质保期为1年 |  |  |
| 售后技术服务要求 | 终身保修。厂家需提供为期2天的免费技术培训。 |  |  |
| 交货时间及地点 | ▲（合同签订后30天内）交货并完成安装；地点：采购人指定地点 |  |  |
| 付款条件 | ▲安装完毕调试验收合格后，付合同总额的90%，其余剩下的10%在验收合格满一年后付清（不计息）。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

22.技术服务、技术培训和售后服务的内容和措施（格式自拟）

23.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠）（格式自拟）

24. 确保供货的措施与方案（格式自拟）

二、技术文件格式

25.技术文件的外包装封面格式：

技术文件

项目名称：湖州师范学院工学院科研设备采购项目

项目编号： HYHZ2015-06(2)

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

26.技术文件封面格式：

正本/或副本

技术 文 件

项目名称：湖州师范学院工学院科研设备采购项目

项目编号：HYHZ2015-06(2)

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

27.技术文件目录

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————（页码）

（2）确保供应货物质量的设施及措施（包括投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状等）————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）项目实施人员一览表————————

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（10）投标人需要说明的其他文件和说明————————

28.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

29. 确保供应货物质量的设施及措施（包括投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状等）（格式自拟）

30.产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

31.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

32.设备配置清单格式：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

33.技术响应表格式：

项目名称：

| - 招标文件要求 |  |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 |  | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |
| - 一、 - 性能及技术指标 | - 主要技术指标 | - 1、 |  |  |  |
|  |  | 2、 |  |  |  |
|  |  | - 3、 |  |  |  |
|  |  | - ... |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |
|  | - 次要指标 | - 1 |  |  |  |
|  |  | - ... |  |  |  |
| - 二、质量标准 |  | - （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

34.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

35. 项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                         日  期：

36.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

37.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

三、报价文件格式

38.报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：湖州师范学院工学院科研设备采购项目

项目编号：HYHZ2015-06(2)

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

39.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：湖州师范学院工学院科研设备采购项目

项目编号：HYHZ2015-06(2)

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

40.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字:___________                      日期:_____年___月___日

41.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）：

投标报价明细表

项目名称：                   金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  | 税费率: % |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  | 毛利率： % |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

42. 招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳招标代理服务费，费用为中标价的0.9%，在收到中标通知书的五个工作日内一次性向代理机构缴清招标代理服务费。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

43.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：                          标    项：

投标人名称：

开标一览表

44.开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：         项目名称：         投标人名称：                                单位：元

| 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人签字：

投标人名称（盖章）：                                           日期：    年   月   日