湖州师范学院医学院真核系统项目询价文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院真核系统项目（预算6万）

2、采购编号：cg2013088

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真核系统 （电穿孔系统） | 用于大多数真核细胞（包括哺乳动物细胞和植物原生质体）的电穿孔 包括主单元、CE 模块和 ShockPod 电击槽 主单元参数如下： 输出：指数波或方波 电压： 200–3,000 V 电容 ：10、25、50 µF 样品电阻 ：最低 20 Ω（200–2,500 V 时），最低 600 Ω（2,500–3,000 V 时） 方波时间：0.05–5 毫秒脉冲持续时间，增量为 0.05 毫秒，1–2 次脉冲，5 秒最小间隔 常规 输入电压：100–120 VAC 或 220–240 VAC，50/60 Hz 电源：最大 240 W（在短时间充电时） 操作环境：温度 0–35°C，湿度 0–95%（无冷凝） 安全规范：Safety EN 61010, EMC EN 61326 Class A 尺寸（宽 x 深 x 高）：主单元： 31 x 30 x 14 cm， CE 模块： 31 x 28 x 9 cm，PC 模块： 31 x 28 x 5 cm 重量 ：主单元：6.6 kg，CE 模块：3.1 kg，PC 模块：1.9 kg | 套 | 1 | Bio-Rad Gene Pulser Xcell |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件；

3、税务登记证副本复印件；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交

投标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼407室；

投标截止时间：2013年12月6日14点前；

联系人：王老师，电话：0572-2321536，传真0572-2321536；

接受传真或快递方式递交报价文件等。

四、中标办法：根据报价、售后服务承诺等，确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2014年3月30日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年、终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2013年11月27日