湖州师范学院信息与工程学院零星项目（开发板）询价文件

一、询价项目名称及要求

1、项目名称：湖州师范学院信息与工程学院零星项目（开发板）

2、设备清单包括设备名称、规格尺寸、数量（见下表）。（预算3.9056万）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDA系统板 | KX_7C5P CycloneII EP2C5T144 FPGA (4608个逻辑宏单元、两个锁相环，约20万门、约12万 RAM bit)。 ☆ 含全兼容工业级8051核,其主频最高可达250MHz，是普通8051单片机速度的20倍！因此可以完成语音级的DSP处理，还可进行SOC系统设计。 ☆ DDS函数信号发生器IP核（作开发工具或测试）。 ☆ EPM3032 CPLD、1M EPCS1 Flash、蜂鸣器、20MHz晶振、8键、8 LED、1数码管、1602 LCD液晶显示器接口。 ☆ JTAG、VGA、RS232接口、PS2口、USB电源口； ☆ 光盘资料等。 ☆ 6位HEX十六进制数码显示、两位十六进制数码输出、无抖动单脉冲输出、标准频率信号输出； ☆ FPGA编程器、字符型液晶驱动口（可直接接多种类型字符型液晶）、点阵型液晶驱动口（可直接接数字彩色或黑白点阵型液晶）。 | 个 | 25 |  |
| 2 | 控制与显示模块 | B4 | 个 | 25 |  |
| 3 | USB编程器 | USB_Blaster | 个 | 25 |  |
| 4 | DSP开发板 | DSP5509开发板 ² DSP处理器TMS320VC5509A，16位数据总线，最高工作频率200M； ² 片内内置128K * 16位 SRAM； / ² 片内内置 32K * 16位 双通道RAM； ² 片内内置 96K * 16位 单通道RAM； / ² 片内内置 32K * 16位 ROM； ² 扩展 4M * 16位 同步动态SDRAM，HY57V641620； ² 扩展 512Kb EEPROM，AT25F1024N，可通过SPI bootlodaer烧写程序，不提供代码； ² CPLD 使用EPM240T100C5，提供下载接口，用户可以编写自己的代码； ² 提供RTC单元； / ² 提供1个8段数码管； / ² 提供8个LED发光管，方便状态指示； ² 提供8个独立按键； / ² 提供1个蜂鸣器； ² 专用复位芯片MAX706R，保证可靠复位，有独立复位按钮，可手工复位； ² 提供1路RS-232接口，可连接PC进行实验； ² 提供双通道10位AD输入接口； / ² 支持SD卡； / ² 支持USB2.0 FullSpeed接口； ² 支持双声道喇叭输出； / 支持耳机输出； / 支持MIC输入； / ² 支持LINEIN输入； ² 提供12864中文图形液晶接口； / ² 提供1602字符液晶接口； ² 外扩多达5路的可屏蔽中断源输入接口； ² DMA、EHPI、Mcbsp、数据线，地址线等120pin引脚全部引出，方便用户扩展开发； ² 提供+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF等电源测试点； ² 供电直接由外部稳压电源来提供，更加稳定可靠，USB没有供电功能。 | 个 | 20 |  |
| 5 | DSP开发板 | DSP2812开发板² DSP处理器TMS320F2812，32位定点高速数字处理器，最高工作频率150M；² 片内内置128K * 16位 FLASH，利用烧写插件可以方便的固化用户程序,FLASH可加密；² 片内内置 18K * 16位 SRAM； / ² 片内内置 4K * 16位 BOOT ROM；² 片内内置 1K * 16位 OTP ROM； / ² 扩展256K * 16位SRAM，IS61LV25616；² 扩展512K * 16位FLASH，SST39VF800，方便用户烧写较大程序；² CPLD 使用EPM3256ATC144，5000门，提供下载接口，用户可以编写自己的代码；² 提供1个8段数码管； / ² 提供8个LED发光管，方便状态指示；² 提供9个独立按键； / ² 提供1个蜂鸣器；² 专用复位芯片MAX706R，保证可靠复位，有独立复位按钮，可手工复位；² 提供2路RS-232接口，可连接PC进行实验； / ² 提供1路CAN2.0接口，方便用户组网；² 提供16路AD输入接口，3、4路加了限流和运放处理，输入范围0～3V（不要超出范围！）；² 提供12864中文图形液晶接口； / ² 提供1602字符液晶接口；² 提供1个EEPROM，芯片为24LC64，用与IIC总线数据传输实验；² 提供直流电机控制接口，防反插设计；² 提供步进电机控制接口，防反插设计；² 提供SPI接口引出，方便组网； / ² 提供MCBSP接口引出；² 提供6路PWM波输出接口，防反插设计； / ² 外扩2路的非屏蔽中断源输入接口；² 外扩多达5路的可屏蔽中断源输入接口，其中1路可由按键触发；² 提供多达50路CPLD IO接口；² 总线开放，数据线，地址线，控制线、特殊功能引脚全部引出，方便用户二次开发；² 提供+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF等电源测试点；² 供电直接由外部稳压电源来提供，更加稳定可靠，USB没有供电功能；² 采用2层板工艺设计，全机器贴片工艺焊接，保证性能可靠、稳定、高速；² 扩展引出USB HOST 接口（另外选购USB-NET扩展板）；² 扩展引出网络接口（另外选购USB-NET扩展板） | 个 | 20 |  |
| 6 | 液晶 | 1602 | 个 | 20 |  |
| 7 | 仿真器 | XDS510 | 个 | 20 |  |

二、供应商的投标文件中应包含以下内容

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件（加盖公章）；

3、税务登记证副本复印件（加盖公章）；

4、投标代表法人委托书及身份证复印件（加盖公章）；

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交

投标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼407室；

投标截止时间：2013年9月24日16点前；

联系人：王老师，电话：0572-2321536，传真0572-2321536；

接受传真或快递方式递交报价文件等。

四、中标办法：根据报价、售后服务承诺等，确定拟中标单位。

五、付款方式：

本项目自验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%，余款一年后付清。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 10月25日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自合格之日起至少为：质保期不少于2年，终身维修。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

湖州师范学院采购管理中心

2013年9月13日