湖州师范学院艺保卫处新增监控项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院保卫处新增监控项目（预算9.997万）

2、采购编号：XZ2016-115

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 安装 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万像素网络半球 | ★200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W)；红外照射距离 EXIR：20-30米； | 只 | 2 | 海康威视DS-2CD2325FD-I | 医学院大厅、教师教育学院大厅 |
| 2 | 200万像素网络枪机 | ★具有200万像素 CMOS传感器。 最低照度彩色：0.01 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001 lx (AGC开，RJ45输出) ，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。 需具大于100dB宽动态。（公安部型式检验报告证明） ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明） 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 ★需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） 红外距离10-30米 | 只 | 24 | 海康威视DS-2CD2T25F-I3 |  |
| 3 | 8路硬盘录像机NVR | ★可接入带宽不小于160Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； ★支持1路HDMI、1路VGA输出，支持4K输出显示，HDMI或VGA接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作； 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、虚焦报警、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； ★支持智能回放功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）；支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像； 可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改； 支持可选主码流、子码流进行录像； 支持录像续传接收功能（ANR），接入具有断网续传功能的网络摄像机，当MVR与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； 支持标准ONVIF、PSIA、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI等网络协议； | 台 | 2 | 海康威视DS-7708N-K4/YD | 西校区、中校区 |
| 4 | 16路硬盘录像机NVR | ★可接入带宽不小于160Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； ★支持1路HDMI、1路VGA输出，支持4K输出显示，HDMI或VGA接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作； 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、虚焦报警、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； ★支持智能回放功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）；支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像； 可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改； 支持可选主码流、子码流进行录像； 支持录像续传接收功能（ANR），接入具有断网续传功能的网络摄像机，当MVR与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； 支持标准ONVIF、PSIA、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI等网络协议； | 台 | 1 | 海康威视DS-7716N-K4/YD | 东校区 |
| 5 | 监控硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 64M SATA3.0；提供公安部检测报告 | 块 | 8 | 希捷 |  |
| 5 | 光汇聚交换机 | 完全支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持IEEE802.3X全双工流控制和BACKPRESSURE半双工流控制 检测数据包的VLAN地址解析协议 带电源、光路、以太网状态LED指示，可监视系统的运行状态 产品能够稳定工作在40°C~+75°C的严酷气候环境中 以太网接口三重防雷设计，有效防范雷击损坏 ★支持2个千兆光口，8个千兆电口 光口类型：SFP接口 支持热插拔 交换容量：16.8G ★提供安防登记证书 | 台 | 3 | 丽昌LCME-5018G |  |
| 6 | 4口光纤交换机 | 非网管4个百兆电口+1个百兆光口（含光模块，SC接口，单模20公里）工业交换机，100-240V供电，卡轨安装方式。端口保护采用双重瞬间电压抑制管。电路板采用沉金工艺，并符合IPC标准。关键器件采用工业宽温晶振及全进口电容。工作温度-40～75度，平均无故障工作时间超过40万小时，防护等级达到IP40。 | 台 | 6 | 丽昌TOM1000-AHD0104S2 |  |
| 7 | 光纤收发器（发） | 1个10/100Mbps RJ45端口1个百兆SC光口 | 只 | 13 | 丽昌FT100L-A |  |
| 8 | 光纤收发器（收） | 1个10/100Mbps RJ45端口1个百兆SC光口 | 只 | 4 | 丽昌FT100L-B | 机房 |
| 9 | 壁挂网络箱 | 500*400*200、不锈钢、喷塑、整箱壁厚1.0 | 只 | 22 | 国产优质500*400*200 |  |
| 10 | 监控电源 | 12V2A | 只 | 26 | 小耳朵DC12V2A |  |
| 11 | 枪机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 只 | 24 | 海康威视定制 |  |
| 12 | 监控立杆 | 定制3.5米 镀锌烤漆 | 根 | 10 | 3.5米定制 | 含基础 |
| 13 | 室外光纤 | 4芯单模光缆，室外铠装 | 米 | 2450 | 4B1 |  |
| 14 | 光纤熔接及配件 | 含法兰、尾纤、跳线 | 芯 | 128 | 定制 |  |
| 15 | 光纤终端盒 | 4口光纤终端盒 | 只 | 32 | 4口 |  |
| 16 | 超五类网线 | 室外防水型超五类网线 | 米 | 900 | 金翔CAT5E |  |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 900 | 金翔RVV2*1.0 |  |
| 18 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 1600 | 金翔RVV2*1.5 |  |
| 19 | PVC线槽 | 35*15 | 米 | 200 | PVC35*15 |  |
| 20 | PVC线管 | PVC25 | 米 | 200 | PVC25 |  |
| 21 | PE管 | PE25 | 米 | 100 | PE25 |  |
| 22 | 路面开挖及修复 | 绿化带、铺装路面开挖，并修复至原样 | 项 | 1 | 定制 |  |
| 23 | 辅材 |  | 批 | 1 | 定制 |  |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

6、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2016年 10月21日下午14:30（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、完工时间为： 2016年11月30日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少2年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年10月14日