湖州师范学院媒介生物学及病原控制实验室重点实验室设备采购项目采购文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院媒介生物学及病原控制实验室重点实验室设备采购项目

2.采购项目编号：XZ2021-027

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.采购预算：人民币肆拾玖万捌仟元（￥498000元）

6.谈判项目概况（内容、数量、服务要求等）：

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能酶标仪 | 见附件2 | 1 | 台 |
| 2 | 细胞计数仪 | 见附件2 | 1 | 台 |
| 3 | 大型高速冷冻离心机 | 见附件2 | 1 | 台 |
| 4 | -40℃冰箱 | 见附件2 | 1 | 台 |
| 5 | 4℃层析冰箱 | 见附件2 | 1 | 台 |
| 6 | 二氧化碳振荡培养箱 | 见附件2 | 1 | 台 |

注：

- 货物质量标准：必须符合国家或行业质量标准。如货物质量不符合要求需更换，供应商应及时更换。

- 本项目允许进口产品投标。

- 技术参数中标“★”的为实质性参数，不满足做无效标处理。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件。

2.营业执照副本复印件

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件；

5.技术参数响应表

6.投标货物技术性能说明；

7.货物质量及服务承诺书；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

10.其他相关材料。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2021年5月12日下午15：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：电话：0572-2322188；13567238631。

四、中标办法

本项目根据二次报价、参数匹配度、售后服务承诺等确定拟中标单位。

五、履约保证金，

履约保证金（质保金）收取及退还方式：本项目的履约保证金为人民币壹万元（￥10000元）；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；供应商应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金（质保金）无息退还。履约保证金（质保金）不计息。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、合同授予

谈判结束后，采购人在湖州师范学院采购中心网站公示结果3个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、交货期限及结算方式

交货期限：国产产品合同签订后一个月内，进口产品免表办理后二个月内。根据采购人要求送至指定地点。

质保期：验收合格后1年，其中冰箱保修5年。

结算方式：项目全部完成经采购人验收合格后，支付合同结算款的100%，供应商须一次性开具合同结算款全额发票。

八、售后服务及其他事项

1.故障响应：对于操作故障,应在接到故障通知四小时内给予解答；对于仪器设备故障，保证在接到故障通知后48小时内派技术人员到达现场。
2.保证零备件/消耗品的常年供应。仪器售出后的7年内，仪器上的所有零配件都保证供应，并可以方便的以人民币结算，数量不限。
3、软件终身免费升级。

4.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导安装并培训操作人员,直至采购人操作人员能熟练掌握所购仪器的使用操作。

5.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。

6.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

湖州师范学院医学院。联系人：钱老师；联系电话：13905723707。

附件：《湖州师范学院媒介生物学及病原控制实验室重点实验室设备采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购中心

2021年5月6日

附件1：

湖州师范学院媒介生物学及病原控制实验室重点实验室设备采购项目投标报价单

| 序号 | 名称 | 品牌/型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能酶标仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 细胞计数仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 大型高速冷冻离心机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | -40℃冰箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 4℃层析冰箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 二氧化碳振荡培养箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计： 元（大写） |  |  |  |  | ￥： 元（小写） |  |

注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、税费等全部费用。本项目单价不得高于限价，超过为无效报价。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：

附件2：

技术参数及服务要求

技术参数

一、多功能酶标仪

主要技术指标

- 读板能力：6-384孔微孔板；

- 具备功能：吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移；

- ★ 主机10英寸大触摸屏界面，内置嵌入式电脑，无需额外配置电脑，节约实验室空间；

- ★ 具备无触摸式用户身份识别系统，确保实验数据快速调取；

- ★ 通过网络联接，实现实验数据直接储存到指定网络终端；

- 光源：高能氙闪灯；

- 温度控制：室温+5℃---65°C；温度均一性：± 0.75°C；温度精确度：±1℃@37°C；

- 震荡方式：圆周和双圆周；震荡幅度可调；

- ★ 检测器：-5℃超冷PMT（增益-光子技术PMT）检测和硅光电二极管；

- 波长选择：四光栅设计，1nm步进；

- 检测模式：终点法、动力学、全波长扫描、区域扫描；

- 读取高度优化：顶部检测可自动聚焦(Z-focusing)，自动优化读取高度；

- 光吸收检测参数：

- a)★波长230nm-1000nm，双光栅技术，1nm可调，在230-1000nm内全波长带宽≤4.0nm；

- b)波长精确度： ±2.0nm；波长重复性：±1nm；

- c)光度量范围：0-4.0 OD；

- d)★ 测读线性：0-3.0 OD；

- 荧光检测参数：

- a)读板能力：顶读/底读微孔板；

- b)波长范围：激发和发射波长范围250nm—850nm；四光栅技术，1nm可调；

- c)动态学范围：≥6个数量级；

- d)★ 光栅模式最佳灵敏度：顶读≤ 0.1 fmol 荧光素/孔，384孔板100ul（1pM 荧光素，384孔板）；底读 ≤0.25 fmol荧光素/孔，384孔板100ul（2.5pM 荧光素，384孔板）；

- 化学发光检测参数：

- a)读板能力：顶读/底读微孔板；

- b)★ 波长范围： 300—850nm，1nm可调；

- c)动态学范围：≥7个数量级；

- d)灵敏度：  ≤ 2 pM ATP  96孔板（辉光）；

- 软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，19种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；

- 售后服务

  - 由厂家为用户提供整机一年的保修，包括仪器的安装调试验收和维修维护工作。质保期为自装机之日起12 个月。

  - 厂家技术人员前往用户现场进行仪器的安装调试、现场培训操作人员及仪器相关的应用维护。

  - 安装完成三个月后，由用户指定时间，厂家技术人员前往用户实验室进行二次高级应用培训。

  - 对仪器使用提供技术支持，对技术疑问即时作出回复，如需现场解决的，可在第二个工作日到达现场，直至协助用户完成技术应用疑问为止。

  - 为用户每年免费提供至少一次的高级应用培训，帮助用户更深入的使用仪器各项功能。

  - 保修期内如遇仪器故障，在用户提出维修要求的三小时内做出响应，由工程师提供第二个工作日免费上门服务，及时帮助用户解决问题。如果维修部件暂时缺乏，须在10个工作日内送达用户并安装调试。

  - 保修期外如遇仪器故障，在用户提出维修要求的即时做出响应，需现场维修的在仪器出现故障后的三个工作日内到达现场，及时帮助用户解决问题。如果维修部件暂时缺乏，须在20 个工作日内送达用户并安装调试。

  - 无论保修期内还是期外，由于仪器故障造成用户长时间无法使用，提供备用机免费供用户使用，直至用户仪器维修完成。

  - 在设备使用寿命范围内提供终身维修，最及时的售后和零部件供应。零部件将始终以出厂优惠价格提供。对停产后的产品确保5 年以上的技术服务及配件供应。

  - 为用户提供各种技术资料、安装指南、详细操作说明资料及维修维护手册

仪器配置

- 多功能酶标仪  一台

- SoftMax Pro专业分析软件 一套

- 主流配置电脑  一台

- 二、细胞计数仪

主要技术指标

- 检测参数：浓度、活率、直径、结团率、生长曲线等

- 检测浓度：1x103-3x107/ml

- 样品范围：5-180μl

- 样品体积：20μl

- 测量时间：20s以内

- 输出格式：JPEG/PDF/EXCEL

- 数据传输：USB

- 单片检测样品数：5个

仪器配置

- 主机一台

- 工作站一套

- 三、大型高速冷冻离心机

主要技术指标

- ★ 最高转速≥15,200rpm, 最大离心力≥25,830 x g

- 最大离心容量≥4x400ml

- 驱动系统：无碳刷电机直接驱动

- 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态

- 运行时间控制	0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

- 温度控制范围	从-10 到+40度

- 加/减速选择：9加速/10减速

- 程序5个快捷程序可一键调用，最多可保存99个程序

- ★具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定和转头更换

- 转头自动识别

- 电子式不平衡监测

- 状态自诊断

- 自动锁盖及内锁装置

- ★水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可单手操作，无需旋盖及搭扣，并可确保密封

- 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启

- 可选择显示离心腔温度或样品温度

- 可同时显示设定参数及实际运行参数

- 具有语种选择

- 可选择在离心结束之后自动开盖

- 可选择在离心结束时声音提醒功能

- 数字式键盘，直接输入参数及程序编号

- 可设定程序保护密码

- 可设定腔门开启保护密码

- ★噪音≤55 dB

- 转头配置：水平转≥4x400ml, 转速≥5,000rpm, 最大离心力≥4,600xg, 配置15ml/50ml尖底管适配器一套

仪器配置

- 主机1台

- 四、-40℃冰箱

主要技术指标

- 工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

- 样式：立式，单门。

- 有效容积（L）：531。

- 外部尺寸（宽*深*高mm）：842*989*1999。

- 内部尺寸（宽*深*高mm）：662*600*1345。

- 净重/毛重（KG）：250/295。

- ★内部结构：三隔板，四内门。

- 压缩机：采用国际名牌压缩机，节能高效、静音。风机，国际名牌EBM风机。

- 大面积翅片式冷凝器，翅片间距≤2mm,散热面积大，效果好。

- 保温层厚度：140mm

- 标配测试孔：1个

- 自主知识产权的制冷回路技术，高效稳定。

- 保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

- ★制冷剂：无氟环保制冷剂。

- 双层发泡保温门，外门气囊式门封条，多专利外门系统保温设计，有效阻止冷量流失。

- 精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-40℃范围内任意设定，显示精度0.1℃。

- ★声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电压异常、电池电量低、断电报警、冷凝器散热差、系统故障等多重保障，全面保障样本安全。

- 箱体采用优质喷涂钢板材料，防腐磷化喷涂，防腐性能好。

- 内胆采用304不锈钢材料，耐低温抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

- 过滤网可拆卸，清洗方便。

- 内嵌式门封条防尘且方便清洗。

- 旋转助力把手，开启轻便。

- 可调节层架式结构，便于物品存放。

- ★内外双层门设计，锁住冷气，保温效果好。

- 运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

仪器配置

- 主机1台

- 五、4℃层析冰箱

主要技术指标

- 工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

- 样式：立式，玻璃门。

- 有效容积：725L。

- 外部尺寸（宽*深*高mm）：1093*758*1972。

- 内部尺寸（宽*深*高mm）：980*594*1264。

- 净重/毛重（KG）：170/200。

- 箱体材料：冷轧钢板，喷漆。

- 内胆材料：喷涂铝板。

- 保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

- 箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

- 压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。

- 门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。

- 前后4个万向脚轮+前2个调整脚设计，移动固定方便。

- 高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃，可调阅湿度。

- 12个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。

- 风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2-8℃范围内。

- ★高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。

- 风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。

- ★完善的声光报警功能：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。

- ★断电报警后，蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。

- 选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。

- ★标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。

- 标配485接口、远程报警接口。

- 门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80% 湿度条件下无凝露，开门全角度自动关门功能。

- 当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。

- ★冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

- 2.27、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

- 左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。

仪器配置

- 主机1台

- 六、二氧化碳振荡培养箱

主要技术指标

- 简洁LCD按键式控制器，直观控制易操作，可同时显示温度、转速。

- 主动控湿功能(选配)可将湿度控制到95%r.h，微量培养液体一周挥发量可以控制在10%以内（选配）由于高温下液体水全部汽化为游离的分子水，所以水汽不易在培养箱中冷凝，可以达到最好的加湿效果，最大限度地避免了传统的超声波加湿水汽容易二次冷凝的弊端，高温加湿同时起到杀菌作用，避免传统加湿容易在水盘内生长杂菌从而造成染菌的弊端

- 专利的内嵌式遮光帘，轻松推拉方便避光培养（选配）

- 双层玻璃门，保证优异的隔热性与安全性

- 舱室内带照明功能，门加热功能有效防止玻璃门起雾，随时观察细胞培养情况（选配）

- ★紫外杀菌系统，可对舱室内有效灭菌

- ★拉丝全不锈钢弧度转角一体内腔，美观且易于清理

- 培养箱体防水设计，所有对水或雾气敏感的部件包括驱动马达及电子部件全部置于箱体外部，所以培养箱可以在高温高湿环境下培养

- ★培养过程中的任何意外碎瓶不会对培养箱造成损害，箱体底部可以直接用水清洁，也可以用清洁剂、灭菌剂彻底清理箱体，以保证箱体内的无菌环境，底部放液口可以轻松放出清洁用液体，处理完毕后还可以完全密封（选配）

- 机器运行近静音，多层叠加高速运转无异常震动

- 一体成型304不锈钢夹具，无焊接缝，稳定耐用，有效预防夹具断裂带来的不安全事件，不锈钢夹具的固定臂经过塑封处理，可防止割伤用户，同时减少与摇瓶间的摩擦，带来更好的静音体验

- 一体式风机大幅减少背景热量，节约能源，一体式风机可将舱室内的温度更为均一稳定，同时有效减少背景热量

- 推拉式拉丝效果镀铬铝合金摇板，轻松放置培养容器

- 摆放方式灵活，可叠加，有效节约实验室空间，可以单层落地使用或台上使用，也可以双层或三层叠加使用

- 多重安全设计，保证操作者及样品的安全，优化的 PID参数设置，不会造成升降温过程中的温度过冲，当某参数远偏离设定值时，自动开启声、光警报系统

- 意外断电后，摇床将会记忆用户的设定参数，并在来电后根据原设定参数自动启动，同时自动提示操作者曾经发生的意外情况

- 在工作中如果用户打开舱门，摇床振荡板将自动柔性刹车，直至彻底停止振荡，关上舱门时，摇床振荡板将自动柔性启动，直至达到预设定的振荡转速，不会出现速度骤升带来的不安全事件

- 升级为触屏控制面板后，侧面配有数据导出USB端口，可以轻松导出备份数据，数据存储便利安全（选配）

- 振幅26mm或50mm可选

- 转速控制范围30-350rpm，转速控制精度

- 温度控制范围4℃-60℃，温度显示分辨率0.1℃

- 舱室内不同点的温度均一性≤±0.5℃

- 锥形瓶最大承载数量≥35 x 250 ml或24 x 500 ml或15 x 1000 ml或8 x 2000 ml

- 可定时范围0-999.9小时

- 摇板尺寸≥580x460 mm

- 外形尺寸(长 x 宽x 高)≤1000 x 720 x 615 mm

- 工作环境温度5℃到40℃

- 电源：220-240V/50-60Hz；功率：800W

仪器配置

- 主机1台