湖州师范学院中校区门禁系统采购项目竞争性谈判文件

一、采购项目名称、采购清单及要求：

1.采购项目名称：湖州师范学院中校区门禁系统采购项目

2.采购项目编号：XZ2019-220

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.采购预算（最高限价）：人民币壹拾贰万捌仟捌佰元整（￥122680元）：包含货物费、运输费、管理费、措施费、安装费、培训费、保费、税费等全部费用在内。

6.采购清单（包括货物名称、规格尺寸、技术参数、数量等），见下表：

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌/型号 | 描述 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道闸设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动档车器 | 海康威视 DS-TMG500-HA | 【直杆】【快速】5系列道闸 包含：2个遥控器 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆上：3米 运行速度：0.9~1.8秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30米 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持防撞、变频、防冷凝、手动锁闸功能 | 台 |  | 4 |
| 2 | 车检器 | 海康威视 DS-TMG022 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 |  | 4 |
| 二、车牌抓拍设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口补光抓拍一体机 | 海康威视DS-TCG227-A(国内标配) | 【智能补光抓拍一体机】【深度学习】包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等分辨率：200万，1920*1200帧率：25fps(1920*1080)传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦自动光圈：DC驱动ICR切换：支持视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调存储功能：内置TF卡槽智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，3路触发输入，2路继电器输出无线模块：（型号带4，表示支持4G传输）功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发 |  | 台 | 4 |
| 2 | 出入口补光抓拍一体机立柱 | 海康威视 ESP-L1300-R117 | 安装柱装补光抓拍一体机DS-TCG227-A和出入口LED显示屏，1.3米处可安装一体机，0.5米处可安装“四行LED显示屏” |  | 根 | 4 |
| 三、显示屏设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 入、出口LED显示屏 | 海康威视 DS-TVL224-4-5Y | 【出入口】室外显示屏工作电压:AC220V±10％，50HzLED亮度:1200cdLED角度:110°外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃）安装方式:背面抱箍喇叭规格:4Ω10W防护等级:IP65点距:P4.75基色:1红1绿下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485）显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字通讯距离:RJ45 120米功耗:最大50W，平均30W显示面积:高304mm*宽304mm外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 |  | 块 | 4 |
| 四、管理设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口控制终端 | 海康威视 DS-TPE304 | 【出入口控制终端】 内置出入口车辆管理系统软件 CPU：Intel 赛扬 J3455 CPU 1.5GHz； 内存：4GB，硬盘：2T； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口 操作系统：Windows 10； 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息； 平台功能：支持上传至海康智能停车场管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-20 ℃～70 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； 外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)； 重量:3.00kg。 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，2T硬盘，正版Windows系统" |  | 台 | 2 |
| 2 | 键盘鼠标 | 罗技 | MK1200 |  | 套 | 2 |
| 3 | 显示器 | 长城 | 19寸屏幕分辨率1440*900 |  | 台 | 2 |
| 五、岗亭及综合管线等 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岗亭 | 定制 | 标准岗亭：金属框架结构，包含：门、窗、电气设施等。岗亭内部设备包含：配电箱、LED吸顶灯、电源插座，工作台、空调插座、空调内机架、格力1.5匹变频KFR35GW/NhDbB3宁炫冷暖家用空调1台。 |  | 个 | 1 |
| 2 | 安全岛 | 定制 | 按照安全岛标准浇筑。 |  | 项 | 1 |
| 3 | 隔离栏杆 | 定制 | 按照隔离栏杆标准制作。 |  | 米 | 12 |
| 4 | 机非隔离指示牌 | 定制 | 按照交通标志标准制作。 |  | 块 | 2 |
| 5 | 网线 | 一舟 | 出入口补光抓拍单元，室外LED显示屏，出入口控制终端间网线； |  | 米 | 500 |
| 6 | 电源线 | 国标 | 出入口补光抓拍单元，出入口控制终端，室外LED显示屏设备供电； |  | 米 | 500 |
| 7 | 屏蔽双绞线 | 国标 | 出入口补光抓拍单元与触发雷达之间，道闸间控制线；防砸雷达与道闸间控制线； |  | 米 | 400 |
| 8 | 其他供电电缆，感应电缆 | 国标 | 根据实际情况确定 |  | 批 | 1 |
| 9 | 其他预埋管路 | 国标 | 根据实际情况确定 |  | 批 | 1 |
| 10 | 系统平台道闸收费增容 |  |  |  | 路 | 2 |
| 11 | 安装调试 |  |  |  | 批次 | 1 |

说明1：本清单“五、岗亭及综合管线等”为综合费用包干，包括但并不限于管线材料、安装、施工、各种路面地面管道的开挖修复、弱电井的开挖建造、人工、运输、安全防护、保险等费用。施工完成后，采购人根据国家相关标准和采购文件要求及中标文件承诺对本项内容进行验收，要求通过本项内容的施工，实现本项目门禁系统与全校出入口控制平台的全面连通，施工质量达到国家标准。投标人在投标前应进行现场踏勘后科学编制报价清单。投标人中标后，如本项内容实际费用超出中标价，采购人不予补偿，采购人按照中标人本项内容的中标价进行结算。

说明2：采购人的出入口控制平台：海康威视iVMS-9600。

7.系统要求：

（1）中校区南大门出入口车辆管理系统要与我校现有出入口控制平台（海康威视iVMS-9600）兼容，按要求接入到原平台实现统一管理。采购的新系统需要实现原有系统中能够实现的支持扫码和无感支付等所有功能而不另外产生费用。

（2）系统可设置外来车辆进入口道闸不自动抬杆，需工作人员确认后进入，并能实现自动记费，采购方有自由关闭或开通的权限。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件；

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.投标产品技术参数响应表（根据谈判文件采购清单内容制作；应注明：不偏离、正偏离、负偏离）。

6.投标货物技术性能说明及原厂产品说明书；

7.产品质量及售后服务承诺书；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关材料（谈判文件采购清单要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间：

1.开标时间：2019年7月5日10：00

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室

3.联系人：徐老师

4.电话：0572-2322188

四、中标办法

根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标人。

五、履约保证金及质保金：

中标人应向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质量保证金自验收合格之日起一年后经使用部门确认无质量问题后无息退还。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

付款方式：本项目验收合格并经试用1个月后，若无质量问题，中标人开具全额发票，采购人全额支付货款。

七、完成时间及项目实施地点

完成时间：2019年8月20日前。无正当理由逾期，采购人有权单方面解除合同，并没收履约保证金。

项目实施地点：湖州师范学院指定地点

八、售后服务

1.自验收合格之日起质保期3年，质保期内设备出现故障，中标人应在24小时内完成免费维修或更换。

2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导并培训操作人员,直至操作人员能熟练掌握设备的使用操作。

九、产品质量保证

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的全新合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

附件：投标报价清单。

湖州师范学院采购管理中心

2019年6月28日

附件：投标报价清单：

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院中校区门禁系统采购项目

项目编号：XZ2019-220

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道闸设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动档车器 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 车检器 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 二、车牌抓拍设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口补光抓拍一体机 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 出入口补光抓拍一体机立柱 |  |  | 根 | 4 |  |  |
| 三、显示屏设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 入、出口LED显示屏 |  |  | 块 | 4 |  |  |
| 四、管理设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口控制终端 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 键鼠 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 显示器 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 五、岗亭及综合管线等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岗亭 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 安全岛 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 隔离栏杆 |  |  | 米 | 12 |  |  |
| 4 | 机非隔离指示牌 |  |  | 块 | 2 |  |  |
| 5 | 网线 |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 6 | 电源线 |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 7 | 屏蔽双绞线 |  |  | 米 | 400 |  |  |
| 8 | 其他供电电缆，感应电缆 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 9 | 其他预埋管路 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 10 | 系统平台道闸收费增容 |  |  | 路 | 2 |  |  |
| 11 | 安装调试 |  |  | 批次 | 1 |  |  |
| 投标总价合计：人民币（大写） 元（小写）￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人报价承诺：本报价清单“五、岗亭及综合管线等”为综合费用包干，如本项内容实际费用超出中标价，投标人同意按照中标价进行结算；具体以采购文件为准。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2019年     月      日