湖州师范学院现代教育技术中心校网交换机及光模块项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院现代教育技术中心校网交换机及光模块项目（预算9.76万）

2、采购编号：cg2013045

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SFP 千兆多模光模块 | CISCO GLC-SX-MMD= 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM 1250 思科交换机配套 | 个 | 4 |  |
| 2 | SFP 千兆单模光模块 | CISCO GLC-LH-LMD= 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM 1750 思科交换机配套 | 个 | 10 |  |
| 3 | 二层全千兆光纤48口交换机 | CISCO WS-C2960S-48TS-S Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x SFP LAN Lite,参数详见附表 | 台 | 7 |  |
| 4 | 单模3米光跳线 | ST-LC 接口 单模 | 对 | 4 |  |
| 5 | 多模3米光跳线 | ST-LC 接口 多模 | 对 | 10 |  |
| 6 | 单模10米光跳线 | LC-LC 接口 单模 | 对 | 5 |  |
| 7 | 多模10米光跳线 | LC-LC 接口 多模 | 对 | 4 |  |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件；

3、税务登记证副本复印件；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2013年10月22日下午14:30开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼408会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2013年11月30日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少一年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2013年10月14日

附表：3、二层全千兆光纤48口交换机技术参数

| 1 | 性能要求 | 1.交换容量≥50Gbps |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.包转发率74.4 mpps |
|  |  | 3.内存>=128M |
|  |  | 4.Flash >=64M |
| 2 | 外观设计 | 1RU |
| 3 | ▲安全服务特性 | 1.支持端口安全、绑定MAC |
|  |  | 2.支持DHCP Server |
|  |  | 3.支持DHCP监听、防DHCP攻击 |
|  |  | 4.支持DHCP option 82 |
|  |  | 5.支持802.1x，支持基于用户动态VLAN划分 |
|  |  | 6.支持PVLAN Edge vlan |
|  |  | 7.支持SSH v2 |
| 4 | ▲接口配置要求 | 1.提供48个10/100/1000M电口，2个千兆SFP端口 |
|  |  | 2.提供USB 端口管理和存储文件 |
| 5 | ▲二层协特性 | MAC地址>=8K; |
|  |  | VLAN ID>=4K, VLAN数量>=64; |
|  |  | 支持layer 2 traceroute（可进行二层路径路踪） |
|  |  | 支持STP、RSTP、MSTP，生成树进程>=64 |
|  |  | 支持CDP或LLDP，以及LLDP-MED |
| 6 | ▲组播 | IGMPV1/v2/V3， 组播数>=255 |
| 7 | ▲巨帧 | 支持9K大帧 |
| 8 | ▲QOS | 1.支持广播、组播、单播限速/风暴抑制要，并能单独使能用 |
|  |  | 2.支持802.1p CoS |
|  |  | 3.支持每个端口的4个输出队列让用户能对四种流量类型进行不同的管理 |
|  |  | 4.支持SRR调度确保为数据包流量提供不同的优先级 |
|  |  | 5.支持加权队尾丢弃（WTD）能在发生中断之前，为输入和输出队列提供避免拥塞功能 |
| 9 | ▲访问控制 | 支持802.1x with VVID/PVID |
|  |  | 支持802.1x - VLAN assignment |
|  |  | 支持802.1x Guest VLAN |
|  |  | 支持MAC authentication Bypass |
| 10 | 支持多种网络协议 | 快速以太网：IEEE 802.3u, 100BASE-TX, 100BASE-FX |
|  |  | 千兆位以太网：IEEE 802.3z, 802.3ab |
| 11 | IPv6 | 1.硬件支持IPv6: |
|  |  | 2.IPv6 MLDv1 & v2 Snooping |
|  |  | 3.IPv6 Host support (- IPv6 support: Addressing; IPv6: Option processing, Fragmentation, ICMPv6, TCP/UDP over IPv6; Applications: Ping/Traceroute/VTY/SSH/TFTP, SNMP for IPv6 objects) |
|  |  | 4. HTTP, HTTP(s) over IPv6，SNMP over IPv6，Syslog Over IPv6, SCP/SSH, Radius, TACACS+, NTPv4 over IPv6 |
| 12 | 管理要求 | 1.支持TFTP，NTP，SSH V1/V2，SNMP V1/V2/V3； |
|  |  | 2.支持RMON 1/2 |
|  |  | 3.支持Syslog； |
|  |  | 4.支持SPAN，且端口镜像可向多个目的端口进行复制 |