湖州师范学院生科院、马克思主义学院、音乐学院实验室仪器采购项目谈判文件

一、采购项目内容：

1.采购项目名称：湖州师范学院生科院、马克思主义学院、音乐学院实验室仪器采购项目

2.采购项目编号：XZ2023-055/053/062

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：竞争性谈判

5.采购预算：人民币贰拾玖万捌仟零肆拾贰元整（￥298042元）

6.采购项目清单（内容、数量、服务要求等）;

| 标段 | 序号 | 仪器名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 微格控制终端 | 见附件 | 1 | 套 | 生科院生物医学教学示范中心信息化项目（最高限价75500元） |
|  | 2 | 教师定位分析仪 | 见附件 | 1 | 套 |  |
|  | 3 | 学生定位分析仪 | 见附件 | 1 | 套 |  |
|  | 4 | 摄像机 | 见附件 | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 话筒 | 见附件 | 1 | 套 |  |
|  | 6 | 智慧交互黑板 | 见附件 | 1 | 套 |  |
|  | 7 | 微格中控台 | 见附件 | 1 | 套 |  |
|  | 8 | 音响 | 见附件 | 1 | 套 |  |
|  | 9 | 智能指纹锁 | 见附件 | 2 | 套 |  |
| 2 | 10 | 智慧黑板 | 见附件 | 1 | 台 | 马克思主义学院研究生技能训练室项目（最高限价133842元） |
|  | 11 | 实物展台 | 见附件 | 1 | 台 |  |
|  | 12 | 高清录播主机 | 见附件 | 1 | 台 |  |
|  | 13 | 电子云台应用软件 | 见附件 | 1 | 套 |  |
|  | 14 | 老师高清摄像机 | 见附件 | 1 | 台 |  |
|  | 15 | 学生高清摄像机 | 见附件 | 1 | 台 |  |
|  | 16 | 拾音话筒 | 见附件 | 4 | 套 |  |
|  | 17 | 音频处理器 | 见附件 | 1 | 台 |  |
|  | 18 | 有源音箱 | 见附件 | 1 | 台 |  |
|  | 19 | 录制面板 | 见附件 | 1 | 个 |  |
|  | 20 | 机柜 | 见附件 | 1 | 台 |  |
|  | 21 | 电子书写板 | 见附件 | 4 | 块 |  |
|  | 22 | 86寸交互式一体机 | 见附件 | 2 | 台 |  |
| 3 | 23 | 视频录播器 | 见附件 | 1 | 台 | 音乐学院师范专业认证非集采设备(最高限价88700元) |
|  | 24 | 录像机 | 见附件 | 1 | 台 |  |
|  | 25 | 三脚架 | 见附件 | 2 | 个 |  |
|  | 26 | 照相机 | 见附件 | 1 | 台 |  |
|  | 27 | 存储卡 | 见附件 | 2 | 个 |  |
|  | 28 | 录音笔 | 见附件 | 1 | 支 |  |
|  | 29 | 1T硬盘 | 见附件 | 15 | 个 |  |
|  | 30 | 云台 | 见附件 | 2 | 个 |  |
|  | 31 | 小蜜蜂 | 见附件 | 8 | 支 |  |
|  | 32 | 75寸液晶电视（含支架） | 见附件 | 2 | 台 |  |

注:允许同一单位投标多个标段

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

- 1.投标报价清单(含货物费、运输费、措施费、服务费、人工费、税费等全部费用，投标报价高于预算视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)；

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件；或“五证合一”营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件，投标代表近6个月的社保证明材料；

5.采购项目清单中的所有物品的产品说明及技术参数响应表；

6.投标货物质量承诺；

7.投标单位售后服务承诺书，需明确承诺可根据招标人供货需求，在规定时间内完成供货；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

10.其他相关材料（采购文件要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2023年6月29日下午9：00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本项目根据投标报价、产品响应、售后服务承诺等确定拟中标单位。在产品响应、售后服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新谈判。

- 五、合同授予

采购结束后，采购人在湖州师范学院采购中心网站公示中标结果1个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与成交人签订合同。

六、质保期、交货要求及付款方式

质保期：2年。

交货时间：2023年8月15日前，要求货物由中标单位直接送货上门，拒收快递，如以快递形式送货，采购人有权拒收，由此产生的一切后果由中标单位承担。

付款方式：本项目验收合格后，中标单位开具全额发票，采购人全款支付。

- 七、售后服务要求

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现成交人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对成交人进行索赔。

- 2.成交人逾期不能交货按违约处理，采购人有权解除合同并没收履约保证金。

- 八、其他事项

业务咨询：

生科院联系人：周老师，联系电话：13567286713

马克思学院联系人：陈老师， 联系电话：18858202449

音乐学院联系人：杨老师， 联系电话13587919296

附件1：湖州师范学院生科院、马克思主义学院、音乐学院实验室仪器采购项目报价单

附件2: 湖州师范学院生科院、马克思主义学院、音乐学院实验室仪器采购项目技术参数

湖州师范学院采购中心

2023年6月21日

附件1：

湖州师范学院生科院、马克思主义学院、音乐学院实验室仪器采购项目报价单

| 标段 | 序号 | 仪器名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 微格控制终端 |  | 1 | 套 |  |  | 生科院生物医学教学示范中心信息化项目（最高限价75500元） |
|  | 2 | 教师定位分析仪 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 3 | 学生定位分析仪 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 4 | 摄像机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 5 | 话筒 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 6 | 智慧交互黑板 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 7 | 微格中控台 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 8 | 音响 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 9 | 智能指纹锁 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | 10 | 智慧黑板 |  | 1 | 台 |  |  | 马克思主义学院研究生技能训练室项目（最高限价133842元） |
|  | 11 | 实物展台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 12 | 高清录播主机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 13 | 电子云台应用软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 14 | 老师高清摄像机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 15 | 学生高清摄像机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 16 | 拾音话筒 |  | 4 | 套 |  |  |  |
|  | 17 | 音频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 18 | 有源音箱 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 19 | 录制面板 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 20 | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 21 | 电子书写板 |  | 4 | 块 |  |  |  |
|  | 22 | 86寸交互式一体机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 23 | 视频录播器 |  | 1 | 台 |  |  | 音乐学院师范专业认证非集采设备(最高限价88700元) |
|  | 24 | 录像机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 25 | 三脚架 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 26 | 照相机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 27 | 存储卡 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 28 | 录音笔 |  | 1 | 支 |  |  |  |
|  | 29 | 1T硬盘 |  | 15 | 个 |  |  |  |
|  | 30 | 云台 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 31 | 小蜜蜂 |  | 8 | 支 |  |  |  |
|  | 32 | 75寸液晶电视（含支架） |  | 2 | 台 |  |  |  |
|  | 合计人民币： （大写） ￥ 元（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价包含货物费、运输费、措施费、服务费、人工费、税费等全部费用。

2.报价时对应不同学院的设备总价不得超过最高限价。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：

附件2: 湖州师范学院生科院、马克思主义学院、音乐学院实验室仪器采购项目技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 生科院生物医学教学示范中心信息化项目 |  |  |
| 1 | 微格控制终端 | - 资源管理平台参数： 1、系统技术架构采用纯 B/S 模式，各浏览器访问前后台功能均无需安装任何插件，满足网上直播、点播功能；能同步直播教师音视频、学生音视频及计算机屏幕；支持多间教室同时直播。 2、支持不同校区、各学院微格教学系统使用同一个资源管理平台，实现微格教学资源、用户数据、学院数据、班级数据、训练视频数据及对应的教师评课数据统一管理、资源共享。 3、支持与学校教师、学生数据库平台对接，实现统一身份认证登录。支持根据用户需求进行二次开发。 - 支持实训技能资源上传到资源管理平台个人空间。可实现教学评课、观摩。 5、支持跨平台应用：计算机客户端、移动终端无须安装任何插件或软件即可应用，可以无缝与现有网站对接。 6、综合管理功能：系统可与微格教学系统、三笔字实训系统、教学技能考核系统、教学研讨系统、心理行为观察与分析等系统进行对接，学生通过电脑或移动终端登陆到资源管理平台，能实现访问空间、预约实训、自主学习等；可上传、下载教学课件、视频等资料。学生进入到个人空间中即可进行点播、下载、删除、推送到首页共享课件、信息修改等操作管理自己的技能资源。管理员也可以在后台集中管理所有的资源。 ▲7、技能评价功能：系统具有教学技能评价体系，管理平台中预置包含语言、行为、板书等“微格十种教学技能综合评价指标体系”的评价模块，评议学生的教学技能，为学生提供指导和反馈，并通过示范课例点播与评议、技能示范与评议培养学生的教学技能；可自定义建立、修改评估体系。（需提供软件功能截图证明并加盖公章） - ▲8、系统具有三种评价体系。文字点评：评价老师可以在观看视频课件时，输入点评文字，生成评价节点，回放时可以直接选择节点回放。语音点评：评价老师可以在观看视频课件时，通过麦克风直接采集语音进行评价，生成评价节点，回放时可以直接选择节点回放。综合点评：评价老师可以根据预设的评价体系进行评价，最终生成、导出评价报表。指导老师可以对学生进行全方位的评价、打分，完成教学技能评测，便于了解学生每次上课进步的幅度，帮助学生分析、指导在某技能方面存在的缺点，利于提高其教学技能。（需提供软件功能截图证明并加盖公章） 9、精品课程管理功能：系统设置精品课程专栏，配置“微格十大教学技能”精华视频课件、全国师范生技能比赛获奖视频资源，也可将用户提供的其他视频共享在此目录下。 - 用户管理功能：用户可分为学生账号和老师账号，拥有不同的权限，支持用户的初始化注册、支持excel批量导入导出、批量删除、重置密码、学生用户的班级院系管理；对于众多账号支持分类查询，模糊信息查询，方便对单个及部分账号进行管理。 11、统计分析功能：系统可查询学生使用课时数、技能实训考勤，进行数据统计、分析，并生成报表。为教学决策和教学评估提供数据支持。 - 二、交换机参数 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。 三、微格控制终端参数： 1、嵌入式一体化设计，高度集成多种功能应用。采用安全电压供电，且整机功率小于30W，当关闭主机电源时，具有延时关机的保护功能，确护硬盘数据的安全性和机器的稳定性，当系统检测到文件破坏时，可自动修复，以确保机器高可靠正常运行。 2、支持多路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能；支持2路SDI高清及2路计算机信号HDMI/VGA同时输入。 3、视频接口：视频输入：≥3个3G-SDI，≥1个HDMI、≥1个VGA，视频信号输入支持高清 1080P。≥1个YC/YCbCr/CVBS/YPBPR 接口。 视频输出：≥4路高清视频输出，1路HDMI导播操作，2路HDMI为PGM输出，1路HDMI互动视频输出。 其他接口：1路802.3ab 1000Base-T自适应千兆网口；1个RS-232控制接口，6个PTZ云台摄像机控制接口，一个12Vpower接口，1个USB接口3.0接口。 前置接口：≥4个 USB2.0接口。 4、内置音频处理功能模块，采用平衡式输入接口，支持48V幻象电源供电，支持2路MIC输入，4路线性输入，6路线性输出，1路线性3.5mm输入，1路线性3.5mm输出，1路3.5mm音频监听。 5、标配内置2TB硬盘，最高支持4TB，确保节目长时间录制。 6、编码格式：标准流媒体文件封装格式：MP4、FLV、AVI，视频H.264，音频压缩格式支持 AAC，支持4.8-128KHZ采样率可调；适合通用播放器或嵌入式网页播放方式，编码码流：512Kbps~12Mbps可调。 7、录播方式支持全自动和手动导播模式（支持键盘控制器操作），两种模式可以任意切换；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能，支持鼠标点击跟踪功能。 8、支持多达≥10种切换特效，溶解、淡入淡出等。 9、支持自动或手动上传到资源管理平台的资源库，便于学习、观摩、考核。 10、含液晶控制面板,面板尺寸：212*135mm。 四、微格实时录制系统参数： 1.支持多流多画面，多流单画面，电影单画面等录制模式，并可预先选择和设置录制模式。 2.支持配置参数加密认证功能；支持服务器录制身份验证功能。 3.支持自动导播、半自动导播与手动录制切换功能；支持FTP上传，以及录制结束前确认是否上传功能。 4.支持云台手动控制，云台预置位切换，手动变焦、自动变焦、远近控制等功能；支持关闭录播系统、重启录播系统功能。 5.图像语音清晰流畅：视频达到512k-10M（可调），清晰度最高支持 320*240到1920*1080可调（可调）、帧率25/PAL 30/NTSC，音频采用MP3编码，VGA使用动态屏幕录制，帧率最高能够达到30-60帧（可调）。 ▲6.录制方式支持“本地录制”和“服务器录制”两种录制方式。（需提供软件功能截图证明并加盖公章） - ▲7.系统录制时输入学号信息，生成以学号命名的视频文件，并可自动或手动上传到资源管理平台的视频存储空间，录制完成后，视频文件可在平台中个人空间、班级空间中查询。（需提供软件功能截图证明并加盖公章） |
| 2 | 教师定位分析仪 | 1.一体化集成设计，纯嵌入式架构结构计。 2.扫描方式：逐行扫描。 3.输出帧率：30fps。 4.摄像元件：1/3 " 。 5.有效像素：1920（H）×1080（V）。 6.信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关)。 7.镜头：内置镜头（f=2.3mm）。 8.最低照度：0.3Lux。 9.接口控制：网络。 10.控制端口：RS-232控制协议。 11.供电：PoE。 12.智能识别老师行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与微格控制终端进行跟踪数据对接。 13.支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果。 14.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 |
| 3 | 学生定位分析仪 | 1.一体化集成设计，纯嵌入式架构结构计。 2.扫描方式：逐行扫描。 3.输出帧率：30fps。 4.摄像元件：1/3 " 。 5.有效像素：1920（H）×1080（V）。 6.信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关)。 7.镜头：内置镜头（f=2.3mm）。 8.最低照度：0.3Lux。 9.接口控制：网络。 10.控制端口：RS-232控制协议。 11.供电：PoE。 12.智能识别学生行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与微格控制终端进行跟踪数据对接。 13.支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果。 14.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 |
| 4 | 摄像机 | 1.1/2.8英寸高品质HD CMOS 500万传感器 2.支持DVI（HDMI），3G-SDI，、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块），3G-SDI支持在1080P60格式下传输100米 3.镜头焦距：3.9-46.8mm，12倍光学变倍，视角范围6.3°（近端）--72.5°（远端） 4.视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97,水平亮度1050电视线 5.水平转动范围：±340°。俯仰转动范围：-30°-- +90°，可倒装 6、水平控制速度：0.1-100°/秒；俯仰控制速度：0.1-45°/秒 7、预置位数量：255个预置位 8、控制信号接口：8芯miniDIN,RS232,VISCA、Pelco-D、Pelco-P协议 9、支持自动/手动白平衡调节，自动/手动曝光调节（光圈、快门），自动/手动聚焦调节 10、支持图像WDR技术：性能≥55dB;抗闪烁功能。 11.多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩； 12.可以吊装，壁装 13.本单位已另购了一台技术参数相近的摄像机，形成微格教室双机位拍摄，中标单位需免费安装该摄像机，并整合到整个微格录播系统中，安装过程中的线路、网线、转接头等辅料等也需免费提供。 |
| 5 | 话筒 | 1、最大输入声压级：120dB（THD≤1%，2500Ω负载） 2、信 噪 比：72 dB（1KHz@1Pa） 3、频 响：40～13000Hz 4、灵 敏 度：30mV/Pa（-30dB±2dB，@1KHz 2500Ω负载，0dB=1v/Pa） 5、输出阻抗：200Ω（@1KHz） 6、供 电：48V幻象供电 |
| 6 | 智慧交互黑板 | 一、黑板参数： 1.产品尺寸安教室尺寸定制（与75寸交互智能平板匹配），支持电子产品放置一侧； 2.采用进口板面，厚度0.41mm，涂层采用纳米技术，外层涂层厚度85 µm，背层涂层厚度35 µm； 3.表面采用低温等离子处理，哑光防眩光处理，具有护眼功能，书写流畅、字迹清晰、可视效果佳； 4.板面强度高，涂层硬度9H，安全可靠； 5.书写方便:支持普通粉笔、水溶性无尘粉笔及液体粉笔等多种书写方式。具有卓越的可擦性且无重影，干擦湿擦均可； 6.边框采用高强度电泳喷砂铝合金型材，哑光无明显眩光，性能符合GB 5237.3-2008标准； 7.外框梯形设计，外侧相邻平面间夹角不得小于120°角，最大限度的降低碰撞伤害； 8.黑板四角均有ABS材质包角包裹，包角可起到限位作用，避免滑动板撞击立框。 75寸交互平板参数： 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3.整机屏幕采用75英寸液晶显示器。 4.整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 5.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存2GB，存储空间8GB。 6.玻璃厚度4mm，玻璃表面硬度≥9H。） 7.支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 8.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 9.整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 15W中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率 50W。 10.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 11.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 12.整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 13.整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 14.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 15.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换 16.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片。 17.摄像头对角角度120°整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 18.内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 19.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 20.Android系统和Windows系统下，支持通过任何一个前置USB接口读取外接移动存储设备。 21.整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 22.支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 23.前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 24.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 二、电脑模块 1.主板南桥采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5 CPU 2.内存：8GB DDR4笔记本内存。 3.硬盘：512GBSSD固态硬盘。 4.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 5.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 6.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 7.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 8.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 三、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 1、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 2、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 3、从外部通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。 4、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥13m。 |
| 7 | 微格中控台 | 一、整体参数： 1180×730×980mm;生产工艺：采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工，独特的静电喷塑工艺。加工材料：钢制部分采用优质冷轧钢板，木制部分为优质密度板。材料料厚：钢制部分根据零部件其作用不同，料厚规格为：装饰件1.2MM连接件1.5MM承重部件2.0MM，且搭配合理，加工硬化，牢固耐用。表面处理（钢制部分）：经脱脂、酸洗、防锈鳞化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防锈蚀、抗静电； 二、配套显示器参数： 1、21.5寸；（显示器尺寸与讲台显示器开孔尺寸一致）。 2、配套无线键盘、鼠标，HDMI分配器。 3、SDI高清视频线、HDMI高清线、电源线、话筒线、超五类网线； PVC线管线槽等接插件。 |
| 8 | 音响 | 功率：2×25W（高音）+ 2×35W（中低音）； 额定频率响应范围：45Hz-30KHz 声压总谐波：≤7% 噪声等级：25dB(A)； 接口：光纤、同轴PC、AUX输入、蓝牙； 输入灵敏度：LINE IN1输入 750±50mV； LINE IN2输入 9000±50mV； 光纤/同轴; 350±50mffS； 蓝牙输入 450±50mV； 信噪比：≥90dB(A)。 |
| 9 | 智能指纹锁 | 1、曲面2.5D钢化玻璃面板；高强度航空铝合金外壳，外壳厚度：2mm，门锁尺寸380*76*25mm 2、联网方式：sub1G无线联网 3、开门方式：支持指纹、密码、扫二维码、机械钥匙方式开门 4、供电方式：4节碱性电池 |
| 马克思主义学院研究生技能训练室项目 |  |  |
| 10 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1、一体化整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 2、主屏支持普通粉笔直接书写。 3、整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 4、整机设备副屏自带防眩光、防腐蚀功能，甲醛释放限量应不大于1.5mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 5、整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 6、整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 7、触控一体机表面使用钢化玻璃，表面硬度达到9H，接近钻石硬度，有效保护教师及学生授课安全。 8、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 9、整机采用硬件低蓝光背光技术，还原真实教学色彩的同时有效降低蓝光同时保护教师、学生视力。 - 整机设计 1、整机内置音箱顶置朝前发声，2.2声道扬声器，额定总功率60W。 2、整机支持高级音效设置、左右声道平衡、可根据实际需要设置不同频段调节功能，以满足不同课程授课声音还原需求。 3、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。5、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 6、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 7、▲智慧黑板支持NFC投屏功能：可搭配具有NFC功能的手机、平板，无需通过软件手机或平板可投屏至一体机，支持至少4台同步显示和连接。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖公章） 7、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准 9、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 10、▲为提升传输速率和降低能耗，整机支持Wi-Fi6；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖公章） 11、同一电源物理按键完成开机、节能熄屏、关机操作。 12、整机具备前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 13、支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 14、支持录课模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用录课模式（屏幕及人声需同步采集）。 15、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 16、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口可实现与外部电脑的触摸信号及音视频输入。 22、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 24、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 25、整机可做到高色准△E≤1.5，还原真实教学色彩。 - 27、▲整机支持透明度、色温调节及阅读模式的调节，为保证观看文字类教学资源有更好的视觉体验，提高观看舒适度，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容的纹理实时调整，包括但不限于水纹纸、牛皮纸、宣纸、素描纸等多种纸类（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖公章） 29、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 30、设备需提供自定义功能按键，可通过自定义按键实现通过前置面板按键一键启用多功能，包括但不限于护眼、录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等功能，快速帮助教师实现功能切换。 31、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 32、整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度。 33、▲整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，并且可通过摄像头进行人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖公章） 三、主要功能 1、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 2、整机可通过前置物理按键快捷进行系统还原，无需额外工具辅助。 3、支持降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作Windows系统；可一键退出该模式。 4、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 5、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 6、当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 7、支持将自定义图片设置为开机画面。 8、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 9、支持云端在线系统固件升级。 10、支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 11、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 12、整机内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节等功能，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 13、整机在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括但不限于五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向等手势滑动并调用相应功能。支持将多种手势识别自定义设置为包括但不限于无操作、熄屏、批注、桌面、半屏、聚光灯、录屏等模式。 14、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 四、触摸系统 1、采用全贴合电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控。 2、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 3、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 4、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 五、安卓系统 1、嵌入式系统版本≥Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 3、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 4、嵌入式Android操作系统下，提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 5、触控一体机具备全通道侧边栏，可显示多项基本信息，包括但不限于实时显示工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口等，并可以随时调起切换智能息屏、阅读模式，支持快捷调节音量、亮度，方便教师应用不同教学场景。 11、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容并可自动保存、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机全通道侧边栏提供包括但不限于秒表、计时、半屏、聚光灯、倒数日、日历、节拍器等小工具，方便教师随时调用使用。 13、整机任意通道（包括但不限于Windows、安卓、HDMI、type-c等）下侧边栏支持通过扫码入班，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。 14、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持多种身份识别方式登录，包括但不限于账号登录、手机扫码登录，登录后自动获取教师个人空间的课件列表、并可进入校本资源库获取资源；登录后进入原厂软件无需再次输入账号密码重复登录。 15、教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件、随机抽选软件的快捷入口，方便教师快速授课。 16、整机设备教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源，方便教师快速调用资源。 六、电脑模块 1、主板搭载Intel酷睿系列 i5 CPU 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 4、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 5、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 6、和整机的连接接口针脚数≤80pin。 7、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 8、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 9、具有标准PC防盗锁孔。 10、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 11、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 12.包含设备安装调试，符合项目落地实际需求。含电源、电线、SDI线、音频线、网线、转换接头等线材辅材。 |
| 11 | 实物展台 | 1.壁挂式安装，防盗防破坏。 2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 8.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 9.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 10.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 为保证兼容性及稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家。 |
| 12 | 高清录播主机 | 1.设备高度≤1U，方便机架式安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等功能。 2.视频接口：支持3G-SDI in≥2、HDMI in≥2、HDMI out≥3，采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。SDI接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 3.音频接口：支持 Digital MIC≥3、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听Headset≥1，Digital MIC接口支持对数字麦克风进行同步供电。 4.网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 5.其他接口：Console≥2、USB3.0≥2。 6.存储容量：1TB 机械硬盘。 7.电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 8.视频录制：录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持标准H.264，支持MP4视频封装格式。 9.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 10.主机内置视频交互模块，要求采用纯硬件双流交互方式，交互协议至少支持私有、公用（H323）、SIP等协议； 11.应具备实时采集800万以上像素的一线通双视频云镜能力。 12.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥200000小时. 14.设备安装调试，符合项目落地实际需求。含电源、电线、SDI线、音频线、网线、转换接头等线材辅材。 |
| 13 | 电子云台应用软件 | - 软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.电子云镜：支持通过电子云镜应用技术，单镜头拍摄生成全景和特写两个1080P高清画面。支持EPTZ电子云台控制功能，实现对非云台摄像机拍摄的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。EPTZ电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 - 3.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 5.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 6.导播管理：支持对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，手动导播模式下支持信号源实时切换录制。提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。支持渐变、缩放、切换等转场特效。支持添加LOGO，可通过鼠标直接拖拽设置LOGO在画面的显示位置。支持添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持设置录制的片头片尾。 7.摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 8.面板管控：支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 9.视频环出：2路HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 10.音频处理：内置音频处理功能，支持4路音频通道同步处理，包括EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制。 11.跟踪功能：基于图像识别分析技术，无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。 12.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 13.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 14.互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 15.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 16.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 17.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 18.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 19.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥4路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。 20.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 21.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 22.视频上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至资源平台。 23.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 24.提供录播管理应用软件相关功能的软件著作权登记证书复印件并加盖公章。 |
| 14 | 老师高清摄像机 | 1) 传感器类型：CMOS、1/2.3英寸 2) 采用逐行扫描模式，有效像素不低于1600万。 3）为充分保障视频采集、编辑后的高清效果，图像采集分辨率支持4608*3488， 4)采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 5) 最大水平视场角49°，最大垂直视场角28.2° 6) 网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 7）视频接口：3G-SDI、网络 8）编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC 9) 支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。 10) 内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 11)整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时, 12) 要求摄像机与录播主机为同一品牌。 |
| 15 | 学生高清摄像机 | 1) 传感器类型：CMOS、1/2.3英寸 2) 采用逐行扫描模式，有效像素不低于1600万。 3）为充分保障视频采集、编辑后的高清效果，图像采集分辨率支持4608*3488 4)采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 5) 最大水平视场角82.9°，最大垂直视场角52.8° 6) 网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 7）视频接口：3G-SDI、网络 8）编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC 9) 支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。 10) 内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持学生全景和特写切换跟踪模式。 11)整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时. 12) 要求摄像机与录播主机为同一品牌。 |
| 16 | 拾音话筒 | 1.频率响应:100Hz～18KHz 2.灵敏度：-40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz） 3.指向特性：超心型 ≤135° 4.输出阻抗：200Ω±30% 5.输出幅度：Max 300mV 6.最大承受声压：110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%） 7.动态范围；76dB（A） 8.信噪比： 60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz) 9.幻象供电：直流48V 10.输出连接器:外置式3针卡侬公头XLR-3-12C 11.附属品：防风海绵罩 12.符合标准:欧盟CE标准，美国FCC认证，最高检同步录音录像系统建设规范. |
| 17 | 音频处理器 | 1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； 2.可通过USB接口传输音频信号，代替传统模拟音频信号传输方式（同时也支持模拟信号传输方式），进行远程输出、远程参考信号输入、软件升级和参数配置 3. 集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量； 4. 6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭 5. 3路单声道Line-IN输入,分别为：1—远程音频输入；2—课件；3—无线麦；3.5mm接口和凤凰端子二选一； 6. 3路单声道Line-OUT输出，具体定义为：1，输出至远程（包含无线麦、吊麦、课件）；2，录音（包含无线麦、吊麦、课件、远程音频输入）；.3，输出至音箱（包含无线麦、课件、远程音频输入）;3.5mm接口和凤凰端子二选一； 7. 6路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 8. 智能混音功能：根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高，而影响声音的清晰度； 9. 抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦静音或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦拾音，抗混响等级可调； 10. 具备一键调试功能：短按一下主机上的复位键，根据检测的声场数据，麦克风和音箱的数据自动配置相应的设备参数模板； 11. 回声消除功能：对麦克风进行AEC处理，参考信号为远程音频信号，处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms 12. 具有AGC功能，防止多人大声说话时破音； 13. 除USB外，还可通过网口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数； 14. 数字音频主机具有可视化环境声场检测软件，根据GB-50118提出的教室声环境国家标准，数字音频主机能够检测标准中要求的：不同频段混响时间、背景噪音、语言传输指数STIPA、C50等声学参数，以应对各类复杂教室声学环境，提供可视化环境声场检测软件检测数据截图； 15. 远程回声消除： 16. 回声抑制比： ＞60dB 17. 采样率： 48K 18. 采样位数： 32位 19. 动态范围： 90db 20. 环境噪声消除： 稳态噪声消除比：30dB 21. 频率响应 ： 20Hz-20KHz 22. 最大增益 ： 59dB 23. 电源电压 ： DC 12V/2A 24.提供3C证书，并具备环境声场检测软件证书。 |
| 18 | 有源音箱 | 1.频响范围：80Hz~18KHz; 2.功放额定功率：15w+15W,1%失真; 3.输出功率：L:15W R:15W; 4.总谐波失真：L:0.25% R:0.25%; 5.输入灵敏度：700mV; 6.信噪比：87.5dB（额定功率下：15W/4Ω）74dB（功率：1W/4Ω）. |
| 19 | 录制面板 | 1.在讲台上镶嵌式安装方式； 2.控制接口：RS232 3.信号指示灯：支持 4.支持一键式系统电源开关控制。 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6.支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7.支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8.支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9.支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 |
| 20 | 机柜 | 1.箱体主体采用优质冷轧钢板，表面喷塑，自带安全锁； 2.箱体规格(宽X高X厚)：500x630x120mm； 3.柜体采用上下两层设计，上门板拥有独立的物理防盗锁； 4.左右两侧拥有散热孔设计，可防止设备内部设备温度过高； 5.内置散热风扇，有效提升散热效果； |
| 21 | 电子书写板 | 1.尺寸：909mm*609mm*12.8mm，41英寸 2.高亮笔记、无墨无尘、反复书写、无蓝光 3.通过蓝牙连接，可将笔记无线同步至手机，在线导出。 4.版面带有ICON组件，可调节app上的笔迹色彩和粗细。 5.金属边框、专属智能手写笔。 6.重量：2.2KG 7.电池类型：纽扣电池 |
| 22 | 86寸交互式一体机 | 一、整体设计 1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 4、整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 5、灰度等级≥256级。 6、触控一体机表面使用钢化玻璃，表面硬度达到9H，接近钻石硬度，有效保护教师及学生授课安全。 7、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异，专利文件证书证明。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，还原真实教学色彩的同时有效降低蓝光同时保护教师、学生视力。 二、整机设计 1、整机内置音箱顶置朝前发声，2.2声道扬声器，额定总功率60W。 2、整机支持高级音效设置、左右声道平衡、可根据实际需要设置不同频段调节功能，以满足不同课程授课声音还原需求。 3、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 5、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 6、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 7、触控一体机支持NFC投屏功能：可搭配具有NFC功能的手机、平板，无需通过软件手机或平板可投屏至一体机，支持至少4台同步显示和连接。 7、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准 9、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 10、为提升传输速率和降低能耗，整机支持Wi-Fi6；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 11、同一电源物理按键完成开机、节能熄屏、关机操作。 12、整机具备前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 13、支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 14、支持录课模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用录课模式（屏幕及人声需同步采集）。 15、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 16、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口可实现与外部电脑的触摸信号及音视频输入。 22、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 24、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 25、整机可做到高色准△E≤1.5，还原真实教学色彩。 27、整机支持透明度、色温调节及阅读模式的调节，为保证观看文字类教学资源有更好的视觉体验，提高观看舒适度，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容的纹理实时调整，包括但不限于水纹纸、牛皮纸、宣纸、素描纸等多种纸类. 29、前置 USB 接口具备防撞挡板设计。 30、设备需提供自定义功能按键，可通过自定义按键实现通过前置面板按键一键启用多功能，包括但不限于护眼、录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等功能，快速帮助教师实现功能切换。 31、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 32、整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度。 33、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，并且可通过摄像头进行人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能。 三、主要功能 1、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 2、整机可通过前置物理按键快捷进行系统还原，无需额外工具辅助。 3、支持降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作Windows系统；可一键退出该模式。 4、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 5、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 6、当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 7、支持将自定义图片设置为开机画面。 8、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 9、支持云端在线系统固件升级。 10、支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 11、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 12、整机内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节等功能，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 13、整机在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括但不限于五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向等手势滑动并调用相应功能。支持将多种手势识别自定义设置为包括但不限于无操作、熄屏、批注、桌面、半屏、聚光灯、录屏等模式。 14、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 四、触摸系统 1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 2、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 3、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 4、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 五、安卓系统 1、嵌入式系统版本≥Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 3、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 4、嵌入式Android操作系统下，提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 5、触控一体机具备全通道侧边栏，可显示多项基本信息，包括但不限于实时显示工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口等，并可以随时调起切换智能息屏、阅读模式，支持快捷调节音量、亮度，方便教师应用不同教学场景。 11、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容并可自动保存、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机全通道侧边栏提供包括但不限于秒表、计时、半屏、聚光灯、倒数日、日历、节拍器等小工具，方便教师随时调用使用。 13、整机任意通道（包括但不限于Windows、安卓、HDMI、type-c等）下侧边栏支持通过扫码入班，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。 14、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持多种身份识别方式登录，包括但不限于账号登录、手机扫码登录，登录后自动获取教师个人空间的课件列表、并可进入校本资源库获取资源；登录后进入原厂软件无需再次输入账号密码重复登录。 15、教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件、随机抽选软件的快捷入口，方便教师快速授课。 16、整机设备教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源，方便教师快速调用资源。 六、电脑模块 1、主板搭载Intel酷睿系列 i5 CPU 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：256 GB或以上SSD固态硬盘 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 5、和整机的连接接口针脚数≤80pin。 6、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 9、具有标准PC防盗锁孔。 10、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 11、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 |
| 音乐学院师范专业认证非集采设备 |  |  |
| 23 | 视频录播器 | - 一：云直播录播主机（带屛）： - 1.支持接入4路poe摄像机，支持供电、视频传输、云台控制； 2.支持多种录播模式，包括电影模式.画中画模式和多画面模式； 3.支持自动导播，实现教师画面.学生画面和 HDMI 多媒体信号自动切换录制，满足常态化教学要求； 4.采用高品质 AAC 音频编码技术，采样率达 48KHz，内部混音合成，实现环境声音的真实还原； 5.支持高清网络视频、 HDMI高清多媒体信号接入，实现教师.学生视频画面以及电脑多媒体信号同步实时采集； 6.所有通道最高支持 1080p 高清实时编码； 7.支持三码流同步编码，可独立设置不同的分辨率、帧率和码率，满足不同网络环境的远程访问需求； 8.支持按关键字（包括课程名称、授课教师、课程内容简介等）搜索、 点播、 下载课件，提高检索效率； 9.支持发布课件至 FTP 服务器，满足课件便捷管理需求； 10.支持客户端或平台软件进行手动导播、 实时直播、课后点播、课表配置等功能，实现远程一站式配置、管理与维护； 11.支持 RTMP 流媒体； 12.支持多方互动与提问模式； 13.支持检测网络状态，包括互动链路网络状态，丢包与重传信息等； 14. 支持自动断网重连功能； 15.支持抗丢包处理能力，支持丢包重传恢复功能； 16.支持回声消除、噪声抑制的音频处理； 17.涡轮风扇静音设计； 18.支持壁挂式安装。 - 二：教师全景摄像机4K高清： - 一体化集成设计，有效像素≥800万，支持4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 2.传感器：1/1.8"CMOS； 3.最低照度：不高于0.002 Lux； 4.宽动态：不低于120 dB； 5.图像增强：支持畸变矫正、背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D降噪等功能； 6.网络接口:≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1根网线，即可实现供电及信号传输； 7.视频编码：为节省网络带宽，支持H.265、H.264编码格式可调。 8.智能检测算法：摄像机内置，可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学； 9.跟踪模式：支持实时跟踪模式和动态跟踪模式，可获取教师全景画面、教师特写画面以及板书特写画面； 10.板书特写：当教师背向镜头时 ，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面； 11.网络协议： TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP等协议设置选项； 12.当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传 FTP，发送邮件及联动录像。 - 三：阵列麦，连接线，高清线一批。 - 四：云录播系统： - 1.录课助手客户端，支持发起直播、录制课程，直播支持分享到第三方进行查看，录制的视频支持自动上传平台存储； 2.平台端直播课程，支持管理、查看和预约直播课程，支持点赞、留言、分享等操作； 3.平台端录播资源，支持管理我的录课视频、上传视频，支持将视频分享到“校园录播课”，所有老师可以在校园录播课查看其他老师分享的视频，进行点赞、留言、分享等； 4.平台督导巡课，支持按照教室场地进行巡课，支持抓图和文字评价，可查看所有老师的巡课记录； |
| 24 | 录像机 | - 1、数码像素：约2100万像素，动态有效像素约1420万像素(16:9)*1； - 静态有效像素约1420万 像素(16:9)/约1200万 像素(3:2)； - 2、镜头：蔡司镜头 (Vario-Sonnar T*镜头)，光圈F2.8-F4.5，光学变焦12X，ND滤光片关 1/4,1/16,1/64； 3、影像传感器类型：堆栈ExmorRsmCMOS传感器尺寸：1英寸(13.2mm x8.8mm)； 4、存储介质：闪存式DV； 5、颜色分类：黑色； - 6、防抖性能：光学防抖； 7、 感光元件：CMOS； - 8、液晶屏：3.5英寸约156万像素Xtra Fine LCD(16:9)； 9、取景器：0.39英寸约236万OLED ； - 10、堆栈ExmorRsmCMOS。 |
| 25 | 三脚架 | - 三脚架：碳素镁铝合金，遥控液压云台； - 承重：约4KG.高1700mm； - 折叠长度670mm。 |
| 26 | 照相机 | 1、基本参数：45个焦点数量，HDMI: Wi-F; 蓝牙接口； 2、有效像素：3250万； 3、电源参数：支持外接电源； 4、电池型号：LP-E6N； 5、电源类型：锂离电池； 6、拍摄性能：自拍:延时拍摄，遥控拍摄； 7、连拍速度：高速连拍:使用取景器拍摄时最高约10张/秒； 8存储介质：SD卡; SDHC卡; SDXC卡； 9、场景模式：肖像:风景;微距;运动;日落:夜易肖像;夜导，抗运动模糊； 10、液晶屏类型：旋转屏;触摸屏； 11、液晶屏尺寸：3； 12、取景器类型：光学取景器； 13、变焦镜头EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS IS USM； 14、电池充电器 ，锂电池，相机背包。 |
| 27 | 存储卡 | 内存512g CF高速存储卡 |
| 28 | 录音笔 | 1、可实时在线/离线转写翻译可视频转写 OCR识别 ； 2、产品屏幕：3.5英寸/800*480分辨率； 3、储存空间：32GB机身存储+3年10GB云空间存储； 4、产品电池：2500mAh； 5、产品材质：金属机身+玻璃背板； 6、产品颜色：星空灰； 7、解锁方式密码解锁、上滑解锁； 8、录音格式：WAV: 无损音频 AAC: 高品质音频； 9、省电模式:16KHz,16bit; 音乐模式: 48KHz,16bit; 10、其他模式:32KHz,16bit。 |
| 29 | 1T硬盘 | 1T，1050MB/s |
| 30 | 云台 | 1、机身毛重：750g-795g，2千克负载，蓝牙快捷控制； 2、材质：铝合金，一体化设计； 3、类型：云台，1.4英寸彩屏触摸； 4、10小时长续航，一体化电池手柄，支撑边冲边用； 5、适用场景：摄影如影微单稳定器手持云台，单反相机智能拍摄，三轴防抖，云台稳定器360°旋转。 |
| 31 | 小蜜蜂扩音器 | - 名称：小蜜蜂扩音器教师专用 ； - 便携式无线蓝牙版，支持蓝牙链接； - 电源：1000mA理电池； - 配件：麦克风，腰带，充电线； - 样式：腰挂式； - 颜色：白色。 |
| 32 | 75寸液晶电视（含支架） | - 屏幕比例：16:9； - 接口类型：HDMI USB； - 分辨率：4K电视； - 4、颜色分类：黄色； - 5、套餐类型：官方标配； - 6、能效等级：二级； - 7、电视类型：LED电视 ； 8、电视刷屏率：144HZ； 9、扬声器数量：3个； 10、接收制式：PAL\NTSC； 11、操作系统：JUUI； 12、HDMI接口数量：3个； - 13、视频显示格式：2160p3D； 14、堆码层数极限：2层； 15、屏幕尺寸：75英寸。 |