湖州师范学院信息工程学院区块链技术实验室光网络传输等设备采购项目公开招标文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院信息工程学院区块链技术实验室光网络传输等设备采购项目

2.采购项目编号：XZ2023-024

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内公开招标

5.采购预算：人民币贰拾柒万元整（￥：270000元 ）

6.采购项目概况（名称、技术参数、数量等）：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4U机框 | ▲1.4U机架式加插卡式设备，支持16个功能单板槽位，可根据需求灵活配置功能单板。 2.具备统一网管接口，两个千兆电口和两个以太网电口，支持带内带外级联方式，支持WEB\SNMP\TCL等网管方式。 ▲3.电源前置，支持1+1电源热插拔冗余备份，交直流电源可选。 | 台 | 6 |
| 2 | DWDM波分板卡 | 1.功能指标 （1）8波合解波，含升级端口。 （2）插卡形式，占用一个槽位。 ★（3）通道：C20-C27，通道频率192.00-192.70THz； （4）间隔频率100GHz。 2.技术指标 ▲（1）插入损耗：≤3dB；插损一致性：≤1.5dB。 （2）波长精度：±0.05nm。 3.接口指标：输入输出接口：LC。 | 块 | 6 |
| 3 | OTU板卡 | 1.支持CWDM或DWDM传输，波长转换。 2.支持多种传输距离。 3.支持4路双向或8路单向1.25Gbit/s~11.3Gbit/s任意速率协议业务接入，支持客户端单模或多模。 4.业支持CDR功能，可优化输出、DDM信号监视、无光关断功能。 5.插卡形式，占用一个槽位。 6.支持热拔插。 | 块 | 8 |
| 4 | 密波光模块 | 1.工作电压3.3v，功耗低。 2.传输距离300m～80km可选。 3.CWDM、DWDM波长。 | 只 | 32 |
| 5 | 光模块 | 1.全双工，1310NM，10KM。 2.长度可以自定义。 3.功耗低于3.5瓦。 4.工作温度：0至70摄氏度。 | 只 | 64 |
| 6 | 光纤放大器 | 1.功能指标 （1）DWDM信号EDFA掺铒光纤放大。 （2）工作波长196.05-191.30THz，兼容40波、48波、80波、96波。 （3）具备统一网管接口。 （4）插卡形式，占用一个槽位。 ▲2.技术指标 （1）接收灵敏度：≤-24dbm。 （2）最大增益：≥25dB。 （3）最大输出功率：≥17dBm。 3.接口指标 （1）光接口：输入/输出：LC接口。 （2）供电接口：支持AC220V/DC-48V交/直流电源。 | 块 | 8 |
| 7 | 深度学习服务器 | 1.内存：32GB，3200MT/s，DDR4 ECC RDIMM。 ▲2.处理器：因特尔至强处理器W-2265,12C,3.5GHz, 4.8GHz, Turbo HT，19.25MB(165W)。 3.硬盘 (1) M.2 256GB,Class 35固态硬盘。 (2) 3.5*1TB，7200rpm，SATA硬盘。 4.光驱：DVD+/-RW，SATA，内置光驱。 5.网卡：板载单口 1Gb LOM网卡。 ▲6.显卡与显示器：NVIDIA Quadro T400，4GB，3 mDP图形显卡，27英寸显示器P2722H。 7.键盘、鼠标、电源：Dell USB 入门级键盘KB216、 Dell光电鼠标 MS116、Precision 5820塔式含950W电源。 8.其他：可免费预装Windows、Red Ha、Ubuntu Linux等，3年硬件免费保修服务。 | 台 | 1 |
| 8 | 交换机 | 1.产品类型：万兆以太网交换机。 2.传输速率：10/100/1000/10000Mbps。 3.端口数量：24个。 4.端口描述：24个万兆SFP+，6个40/100GE QSFP28。 5.VLAN：支持4K个VLAN。 6.QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制。 7.组播管理：支持IGMPv1/v2/v3、Snooping和快速离开机制。 9.电源电压：额定电压范围：100-240V AC；50/60Hz。 10.电源功率：600W AC电源。 11.产品尺寸：442*420*43.6。 12.环境标准：工作温度：-5℃-45℃。 13.噪音：52dB。 14.保修政策：全国联保，享受三包服务；质保时间三年。 | 台 | 2 |

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式三份，一正二副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理，报价文件需单独封装，否则作无效标处理）：

（一）资格文件

1、营业执照副本复印件。

2、税务登记证复印件。

3、投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件及投标代表社保证明材料。

4、自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。

5、需要说明的其他内容。

（二）技术、商务、资信文件

1、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

2、投标产品技术参数响应表（根据采购需求清单制作，注明是否偏离（正偏离、负偏离、无偏离）及偏离情况）。

3、质量保证措施和承诺。

4、项目进度计划与措施。

5、拟投入项目实施人员组成情况。

6、安装、调试、验收的方案和措施。

7、技术培训方案。

8、针对采购需求要求和评分标准要求的售后服务及优惠承诺。

9、企业荣誉及认证证书。

10、类似业绩证明材料。

11、需要说明的其他内容。

（三）报价文件

1、投标报价清单(含货物费、辅材辅料费、人工费、服务费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),必须单独密封。

2.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、开标时间、地点

1.开标时间：2023年5月10日 9：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：张老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、商务、资信及其他分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，综合得分最高的为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务、资信及其他分)。

1.价格分：30分。

投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。在报价允许范围内，投标人中报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标人报价）×100。

2.技术、商务、资信及其他分：70分。

本部分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：得分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

| 评分项 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术分（50分） | 1、产品质量性能（0～30分） | 技术性能指标与招标需求一致的，得30分；任何一项带“▲”号实质性指标发生负偏离，投标无效；允许偏离的带“★”号指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣2分；允许偏离的非带“★”号指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣1分，扣完该项得分为止。 |
|  | 2、质量保证措施（0～5分） | 确保供应货物质量的设施及措施（5分），有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得5分，其余的根据质量控制措施和质量检测设施全面性、严密性得0-4分。 |
|  | 3、项目进度计划与措施（0～5分） | 确保工期的技术组织措施、关键工序、维保总进度表或工期网络图、关键路线清晰，各阶段维保进度计划明确、详实，措施合理、可行的，得4-5分；一般的得3-4分；欠缺的得0-2分。 |
|  | 4、拟投入项目实施人员组成情况（0～5分） | 投入主要技术人员专业性、经验、岗位分工完整性进行对比，人员配置齐全，能很好的分工协调项目实施事宜的得4-5分；人员配置一般得2-3分；人员配置不齐，不能有效合理安排的，得0-1分。 |
|  | 5、安装、调试、验收的方案和措施（0～5分） | 安装、调试、验收的各阶段的方案和措施能结合本项目特点、切实可行的，得5分；方案措施欠佳的，每项扣0.5-1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 |
| 商务、资信及其他分（20分） | 6、技术培训方案（0～5分） | 投标人列出培训对象与内容、培训计划、培训保障（人员、设施、质量等方面）、培训流程等方案内容完整、科学合理、切实可行的得3-5分。培训方案存在欠缺的得0-2分。 |
|  | 7、售后服务及优惠承诺（0～5分） | 售后服务方案全面周到且优惠幅度大的（如维修响应速度、赠送损耗材料、维修配件价格、技术培训服务等）,得5分，售后服务不全面或优惠不明显的,得2-3分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 |
|  | 8、质保期（0～4分） | 质保期超过招标文件规定的，每增加一年，加2分，最高得4分。 |
|  | 9、企业荣誉及认证证书（0～3分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境体系认证、职业健康安全体系认证，每提供一个得1分，最多得3分。（提供相关证书复印件并加盖公章，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图，否则不得分。） |
|  | 10、类似业绩（0～3分） | 供应商提供2020年1月1日至今成功同类项目业绩或案例证明：供应商提供的1个合同得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，未提供不得分；合同签定时间为2020年1月1日至今的合同有效。） |

以上评分标准中涉及到的相关证书、证明资料均需提供复印件并加盖投标人公章，未提供的此项不得分。

五、履约保证金

本项目的履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。项目考核验收合格后，履约保证金无息退还。

采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

中标人完成本项目并经采购人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，采购人按合同金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。

七、服务要求

1.供货期限：合同签订后60日内供货并完成安装调试。

2.供货地点：湖州师范学院信息工程学院指定地点。

3.质保期：自验收合格之日起3年，质保期内免费提供售后服务，提供5x8小时技术支持服务、软件维护服务、系统巡检服务及应急服务。质保期满后，提供服务仅收取成本费。

附件1：投标报价单

湖州师范学院采购中心

2023年4月26日

附件1：

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院信息工程学院区块链技术实验室光网络传输等设备采购项目

项目编号：XZ2023-024

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4U机框 |  | 台 | 6 |  |  |
| 2 | DWDM波分板卡 |  | 块 | 6 |  |  |
| 3 | OTU板卡 |  | 块 | 8 |  |  |
| 4 | 密波光模块 |  | 只 | 32 |  |  |
| 5 | 光模块 |  | 只 | 64 |  |  |
| 6 | 光纤放大器 |  | 块 | 8 |  |  |
| 7 | 深度学习服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 交换机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 合计 | 人民币： 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |

注：投标报价货物费、辅材辅料费、人工费、服务费、税费等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：