- 湖州师范学院社会发展与管理学院模拟法庭设备采购项目询价文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院社会发展与管理学院模拟法庭设备采购项目

2.采购项目编号：XZ2020-066

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币28.61万元

6.询价项目概况（内容、规格型号、数量、服务要求等）：

| 序号 | 名称 | 规格型号或技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清标准庭审主机 | ▲1、嵌入式架构,输入接口：≥8路高清1080P视频输入，其中HD－SDI接口不少于６路，用于接入数字高清旋转摄像机等设备，VGA或HDMI接口不少于4路，（提供设备接口彩色图片）每一路均能独立编码录像，分辨率可支持1080p@60fps； ▲2、输出接口：≥12路高清1080P视频输出，其中HD－SDI接口不少于8路，VGA或HDMI接口不少于4路，（提供设备接口彩色图片）分辨率可支持1080p@60fps； 3、每个独立画面均支持语音激励大小全景功能，即法庭中每个区域所对应的麦克风均不发言时，摄像机自动切换至该区域的全景画面，切换时间可自定义； 4、具备独立的远程YpbPr1080P视频信号输入接口，对接外派庭视频终端时，无需另行增加信号转换设备，避免因信号转换而导致的图像质量失真； ▲5、面板显示：主机前面板内置高清监视屏，真实还原庭审现场；主机前面板内置LCD显示屏，灵活显示设备温度，室内温湿度，红外学习状态，IP地址等信息（投标时提供面板截图加盖原厂公章）；支持1/2/3+1/5+1多画面显示，合成画面分辨率1080P； 6、支持TCP、UDP、RTP、RTSP、组播传输网络协议； 7、主机标配3块1TB硬盘； ★8、三年原厂质保和三年原厂上门服务，中标后签订合同前提供原厂质保函原件和上门服务承诺函原件,无法提供的取消其中标资格。 | 台 | 1 | 法正 | QGTS-9000HD08 |
| 2 | 高清数字庭审软件 | 1、B/S架构，集成管理信息系统； 2、庭审排期管理：支持手动排期，排期修改、删除。 3、远程提讯功能：系统具有远程提讯功能，实现庭审人员在本地、原告或被告在远程时进行庭审，网络打印庭审笔录，避免路途上的奔波，提高办案效率； 4、外网直播功能：可以实现将任何一个法庭正在审理的案件推送至外网网站进行庭审公开直播。 5、智能案例库：通过软件可以实现对法律法规库、裁判文书库进行精确检索，使审判员能轻松驾驭判案信息，综合判案，使案件的审理更迅捷、更准确、更公正。 6、电子笔录：书记员笔录采用内嵌word，图文同屏显示，支持笔录模版导入导出、电子签名、重点标记、一键开闭庭、一键休复庭、证据展示切换控制、语音播报法庭纪律等材料、笔录当庭校对、本地和远程笔录打印、支持 亚伟速录机、及各类输入法； 7、即时通讯：可实现审判员、书记员与相关参审领导之间的即时通信交流，支持文字、语音、电子白板等交流方式，可传输各类文件，支持点对点、多人会讨交流。 8、应急庭审：当庭审过程中出现断网、机房断电、录像服务器磁盘损坏或宕机，系统将自动启动应急情况离线模式庭审，本次庭审不会因故中止，庭审可以正常进行，庭审结束后如果环境恢复正常可以自动将录像和笔录完整的上传到服务器中； 9、联合开庭：多个密切相关的案件需要合并在一起开庭的时候，系统支持联合开庭模式； 10、系统配置管理：可进行法庭设备、部门、角色相关配置； 11、用户管理：可手动添加用户，并支持本院、外派庭管理平台同步用户数据； 12、权限管理：细分权限、灵活配置； 13、日志管理：不可更改日志记录，人员操作、设置、时间等详细记录； 14、直播点播：软件支持40人以上同时进行庭审直播或点播操作,还支持音频独立点播操作； 15、统计分析：按年份和月份对所有案件分类显示和归档，可按存放位置进行查询，用数据库方式对案件进行管理，信息简洁方便电子调档，检索、查询方便； 16、运维管理：能够实时检测庭审主机和录像服务器在线状态、录像状态、主机的实时温度、法庭实时的温湿度、磁盘剩余空间状态，并有针对视频异常报警、声音波形显示安全运维措施； 17、卷宗管理：可进行基于案件号、法庭名称、庭审相关人等的复合条件查询，并支持与本院审判管理系统无缝对接； 18、电子设备管理：支持对法庭内使用到的电子设备通过软件进行集中管理，如各类音视频设备信号切换、各类RS-232/RS-485或红外设备的开关。 19、庭审刻录：利用系统内集成的庭审光碟刻录功能，在庭审结束后，能快速方便的把庭审音视频记录、智能多媒体复合笔录文档、电子证据、案件信息刻录成数据光盘，建立案件电子卷宗，光盘可在WINDOWS操作系统中自动播放，案件移送非常方便。 20、三年免费原厂维护和升级服务。 | 套 | 1 | 法正 | 数字庭审软件V1.0 |
| 3 | 智能音频处理器 | 1、接入方式：点对点接入； 2、高度：2U金属机箱设计； 3、网络音频处理器具备话筒10路平衡式输入, 10路平衡式环出。每个输入通道有独立的压限器、均衡器、噪声门、自动增益，每个输入通道的线路输入可以根据需要选取灵敏度； 4、网络音频处理器每个输入通道支持48V幻象供电，可独立控制；5、.网络音频处理器内置12*12音频矩阵，可根据不同场景设置相应的效果； 6、网络音频处理器具备2路平衡式输出，3路线性输出。共4组输出，每个输出通道有独立的八段参数均衡器、延时器、分频器、压限器模块，可根据环境需要输出不同音效； 7、频率响应：20Hz－20KHz； 8、24bit/48kHz A/D、D/A转换，最高可达96kHz取样率； 9、A/D 、D/A动态范围：114dB； 10、输入共模抑制：85dB@20dBu,1KHz； 11、内置高速DSP芯片，具有编组控制功能； 12、1个1000M自适应网口，支持远程管理 ▲13、与高清标准庭审主机同品牌。 | 台 | 1 | 法正 | QGPA-6000 |
| 4 | 高保真麦克风 | 1、单元接口：点对点接口； 2、传声器类型：高指向性柱极式； 3、指向特性：心型； 4、灵敏度：-22dBv/Pa； 5、信噪比（S/N）：> 80dB； 6、串扰衰减：> 80dB； 7、失真：< 0.10%； 8、频率响应：60—8KHz； 9、等效噪声：≈20dB SPL； 10、最大SPL：105dB（3%门限）； 11、采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰； 12、设有回输啸叫压低减弱功能，能有效减少回输啸叫； 13、采用特别ALC电路，避免音量过大而引起的失真； | 个 | 10 | 法正 | QGMC-1000 |
| 5 | 高清旋转摄像机 | 1、1/2.8英寸CMOS传感器； 2、视频信号：1080P60/50/30/25，207万有效像素； 3、镜头：20倍光学变焦，f=5.5～110mm，10倍数字变倍； 5、视角：3.3°（窄角）-54.7°（广角），光圈F1.6–F3.5 6、支持2D和3D数字降噪，信噪比>55dB，低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)； 7、视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能 8、视频支持SDI、HDMI、LAN网口三路输出，并且带1路音频输入口，1路RS232控制口，1路485控制口； 9、支持H.265/H.264视频压缩；支持VISCA、PELCO-P/D协议，支持自动识别协议 10、支持AAC、MP3、G.711A 音频压缩，音频输入口为双声道3.5mm线性输入； 11、支持Onvif，GB/T28181，RTSP，RTMP协议，同时支持RTMP推送模式； 12、云台支持255个预置位，水平速度：60°/秒，俯仰速度：30°/秒； 13、水平转动角度±170度，垂直-30度～+90度； 14、转动速度：水平0.1 ～60°/秒，垂直0.1～30°/秒； 15、支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 16、网络口支持远程升级，远程重启，远程复位； 17、支持低功耗休眠/唤醒休眠功耗低于400mW。 ▲18、与高清标准庭审主机同品牌。 | 个 | 5 | 法正 | QGHD-1080P |
| 6 | 庭审保障终端 | 1、 主机采用 1U 机架式，内置 AbletonLiveLite 软件和 Scarlett 插件 套装；内置 24bit/96khz 采样，支持自动检查话筒的供电状态、咪头工 作状态、线路通断情况，支持视频流分析能力，实时监测每个小画面是否出 现黑屏、蓝屏、无信号等情况。 2、 配置1080P高清触摸屏；屏幕类型: LED；分辨率: ≥ 1366x768；屏幕比例: 16:9；响应时间: 5 毫秒；接口类型: HDMI VGA；触摸屏类型: 电容式 3、 实现功能： A、实时监测，及时提醒书记员或审判人员麦克风的工作状态； B、支持扩展数字法庭信号控制，支持自定义控制命令。 ▲c、支持按庭审公告时间提前 30 分钟启动数字法庭设备。自动检查话筒的供电状态、咪头工作状态、线路通断情况。 ▲d、支持按庭审公告时间提前 30 分钟启动数字法庭设备。自动检查每个摄像机的画面情况，可提前发现 5+1 或 7+1 分割面面或每个小画面是否出现黑屏、蓝屏、无信号等情况 ★4、中标后提供设备功能测试，无法实现参数功能要求的，作无效标处理 | 套 | 1 | 法正 | FZCS-AD8002HD |
| 7 | HDMI网传输器 | sdi转hdmi转换器 | 套 | 2 | 朗强 | LKV373A |
| 8 | 证据展示台 | 1、像素：500万像素 2、清晰度：不小于1000TV线 3、输出接口：HDMI*1，VGA*1，USB*1 4、光源：LED壁灯 5、特性：镜头、托板可旋转。 | 个 | 1 | 鸿合 | HZ-V700 |
| 9 | 分频器 | 一拖二视频分配器 | 个 | 1 | 国产 |  |
| 10 | 标准庭安装附件及辅材 | 安装相关音频，视频线等 | 批 | 1 |  |  |
| 11 | 原厂安装调试费 | 安装调试，使用培训 | 项 | 1 |  | 国产/定制 |
| 12 | 文字速录打印设备 | 重量/尺寸 ：长225mm、宽190mm、高50mm 产品重量 ： 640g 通过USB口连接： 支持 通过无线设备连接 ： 支持 键盘设计：电子触点式24键位人体工程学键盘 USB口供电：支持 电池供电：支持 电池持续时间：30小时—60小时 计算机操作系统 Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 存储容量：500K（此单位为击键次数） 双机操作 ：支持（无线方式） | 台 | 1 | 亚伟 | YW-III |

7. 服务要求

质保期：设备质保期至少为1年。并提供针对采购人的培训服务和设备的使用说明书。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件；

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.产品质量及售后服务承诺书；

6.所售货物的厂家销售授权书；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8.其他相关材料（询价文件采购要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2020年6月22日下午14：00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：电话：0572-2322188；13567238631。

四、中标办法

满足询价各技术要求前提下，本项目根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

五、履约保证金

履约保证金：履约保证金按合同总金额的5%计收，履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函。供货完成一年后，予以无息退还。质保金退还后，成交供应商应根据合同要求履行质保期内的义务。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、合同授予

询价结束后，采购人在湖州师范学院采购管理中心网站公示询价结果3个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、结算方式

设备全部到位、安装调试完毕、验收合格后，在30个日历天内全款支付。

附件1：《湖州师范学院社会发展与管理学院模拟法庭设备采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购管理中心

2020年6月15日

附件1：

湖州师范学院社会发展与管理学院模拟法庭设备采购项目

投标报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号或技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清标准庭审主机 | ▲1、嵌入式架构,输入接口：≥8路高清1080P视频输入，其中HD－SDI接口不少于６路，用于接入数字高清旋转摄像机等设备，VGA或HDMI接口不少于4路，（提供设备接口彩色图片）每一路均能独立编码录像，分辨率可支持1080p@60fps； ▲2、输出接口：≥12路高清1080P视频输出，其中HD－SDI接口不少于8路，VGA或HDMI接口不少于4路，（提供设备接口彩色图片）分辨率可支持1080p@60fps； 3、每个独立画面均支持语音激励大小全景功能，即法庭中每个区域所对应的麦克风均不发言时，摄像机自动切换至该区域的全景画面，切换时间可自定义； 4、具备独立的远程YpbPr1080P视频信号输入接口，对接外派庭视频终端时，无需另行增加信号转换设备，避免因信号转换而导致的图像质量失真； ▲5、面板显示：主机前面板内置高清监视屏，真实还原庭审现场；主机前面板内置LCD显示屏，灵活显示设备温度，室内温湿度，红外学习状态，IP地址等信息（投标时提供面板截图加盖原厂公章）；支持1/2/3+1/5+1多画面显示，合成画面分辨率1080P； 6、支持TCP、UDP、RTP、RTSP、组播传输网络协议； 7、主机标配3块1TB硬盘； ★8、三年原厂质保和三年原厂上门服务，中标后签订合同前提供原厂质保函原件和上门服务承诺函原件,无法提供的取消其中标资格。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高清数字庭审软件 | 1、B/S架构，集成管理信息系统； 2、庭审排期管理：支持手动排期，排期修改、删除。 3、远程提讯功能：系统具有远程提讯功能，实现庭审人员在本地、原告或被告在远程时进行庭审，网络打印庭审笔录，避免路途上的奔波，提高办案效率； 4、外网直播功能：可以实现将任何一个法庭正在审理的案件推送至外网网站进行庭审公开直播。 5、智能案例库：通过软件可以实现对法律法规库、裁判文书库进行精确检索，使审判员能轻松驾驭判案信息，综合判案，使案件的审理更迅捷、更准确、更公正。 6、电子笔录：书记员笔录采用内嵌word，图文同屏显示，支持笔录模版导入导出、电子签名、重点标记、一键开闭庭、一键休复庭、证据展示切换控制、语音播报法庭纪律等材料、笔录当庭校对、本地和远程笔录打印、支持 亚伟速录机、及各类输入法； 7、即时通讯：可实现审判员、书记员与相关参审领导之间的即时通信交流，支持文字、语音、电子白板等交流方式，可传输各类文件，支持点对点、多人会讨交流。 8、应急庭审：当庭审过程中出现断网、机房断电、录像服务器磁盘损坏或宕机，系统将自动启动应急情况离线模式庭审，本次庭审不会因故中止，庭审可以正常进行，庭审结束后如果环境恢复正常可以自动将录像和笔录完整的上传到服务器中； 9、联合开庭：多个密切相关的案件需要合并在一起开庭的时候，系统支持联合开庭模式； 10、系统配置管理：可进行法庭设备、部门、角色相关配置； 11、用户管理：可手动添加用户，并支持本院、外派庭管理平台同步用户数据； 12、权限管理：细分权限、灵活配置； 13、日志管理：不可更改日志记录，人员操作、设置、时间等详细记录； 14、直播点播：软件支持40人以上同时进行庭审直播或点播操作,还支持音频独立点播操作； 15、统计分析：按年份和月份对所有案件分类显示和归档，可按存放位置进行查询，用数据库方式对案件进行管理，信息简洁方便电子调档，检索、查询方便； 16、运维管理：能够实时检测庭审主机和录像服务器在线状态、录像状态、主机的实时温度、法庭实时的温湿度、磁盘剩余空间状态，并有针对视频异常报警、声音波形显示安全运维措施； 17、卷宗管理：可进行基于案件号、法庭名称、庭审相关人等的复合条件查询，并支持与本院审判管理系统无缝对接； 18、电子设备管理：支持对法庭内使用到的电子设备通过软件进行集中管理，如各类音视频设备信号切换、各类RS-232/RS-485或红外设备的开关。 19、庭审刻录：利用系统内集成的庭审光碟刻录功能，在庭审结束后，能快速方便的把庭审音视频记录、智能多媒体复合笔录文档、电子证据、案件信息刻录成数据光盘，建立案件电子卷宗，光盘可在WINDOWS操作系统中自动播放，案件移送非常方便。 20、三年免费原厂维护和升级服务。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 智能音频处理器 | 1、接入方式：点对点接入； 2、高度：2U金属机箱设计； 3、网络音频处理器具备话筒10路平衡式输入, 10路平衡式环出。每个输入通道有独立的压限器、均衡器、噪声门、自动增益，每个输入通道的线路输入可以根据需要选取灵敏度； 4、网络音频处理器每个输入通道支持48V幻象供电，可独立控制；5、.网络音频处理器内置12*12音频矩阵，可根据不同场景设置相应的效果； 6、网络音频处理器具备2路平衡式输出，3路线性输出。共4组输出，每个输出通道有独立的八段参数均衡器、延时器、分频器、压限器模块，可根据环境需要输出不同音效； 7、频率响应：20Hz－20KHz； 8、24bit/48kHz A/D、D/A转换，最高可达96kHz取样率； 9、A/D 、D/A动态范围：114dB； 10、输入共模抑制：85dB@20dBu,1KHz； 11、内置高速DSP芯片，具有编组控制功能； 12、1个1000M自适应网口，支持远程管理 ▲13、与高清标准庭审主机同品牌。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高保真麦克风 | 1、单元接口：点对点接口； 2、传声器类型：高指向性柱极式； 3、指向特性：心型； 4、灵敏度：-22dBv/Pa； 5、信噪比（S/N）：> 80dB； 6、串扰衰减：> 80dB； 7、失真：< 0.10%； 8、频率响应：60—8KHz； 9、等效噪声：≈20dB SPL； 10、最大SPL：105dB（3%门限）； 11、采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰； 12、设有回输啸叫压低减弱功能，能有效减少回输啸叫； 13、采用特别ALC电路，避免音量过大而引起的失真； | 个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 高清旋转摄像机 | 1、1/2.8英寸CMOS传感器； 2、视频信号：1080P60/50/30/25，207万有效像素； 3、镜头：20倍光学变焦，f=5.5～110mm，10倍数字变倍； 5、视角：3.3°（窄角）-54.7°（广角），光圈F1.6–F3.5 6、支持2D和3D数字降噪，信噪比>55dB，低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)； 7、视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能 8、视频支持SDI、HDMI、LAN网口三路输出，并且带1路音频输入口，1路RS232控制口，1路485控制口； 9、支持H.265/H.264视频压缩；支持VISCA、PELCO-P/D协议，支持自动识别协议 10、支持AAC、MP3、G.711A 音频压缩，音频输入口为双声道3.5mm线性输入； 11、支持Onvif，GB/T28181，RTSP，RTMP协议，同时支持RTMP推送模式； 12、云台支持255个预置位，水平速度：60°/秒，俯仰速度：30°/秒； 13、水平转动角度±170度，垂直-30度～+90度； 14、转动速度：水平0.1 ～60°/秒，垂直0.1～30°/秒； 15、支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 16、网络口支持远程升级，远程重启，远程复位； 17、支持低功耗休眠/唤醒休眠功耗低于400mW。 ▲18、与高清标准庭审主机同品牌。 | 个 | 5 |  |  |  |
| 6 | 庭审保障终端 | 1、 主机采用 1U 机架式，内置 AbletonLiveLite 软件和 Scarlett 插件 套装；内置 24bit/96khz 采样，支持自动检查话筒的供电状态、咪头工 作状态、线路通断情况，支持视频流分析能力，实时监测每个小画面是否出 现黑屏、蓝屏、无信号等情况。 2、 配置1080P高清触摸屏；屏幕类型: LED；分辨率: ≥ 1366x768；屏幕比例: 16:9；响应时间: 5 毫秒；接口类型: HDMI VGA；触摸屏类型: 电容式 3、 实现功能： A、实时监测，及时提醒书记员或审判人员麦克风的工作状态； B、支持扩展数字法庭信号控制，支持自定义控制命令。 ▲c、支持按庭审公告时间提前 30 分钟启动数字法庭设备。自动检查话筒的供电状态、咪头工作状态、线路通断情况。 ▲d、支持按庭审公告时间提前 30 分钟启动数字法庭设备。自动检查每个摄像机的画面情况，可提前发现 5+1 或 7+1 分割面面或每个小画面是否出现黑屏、蓝屏、无信号等情况 ★4、中标后提供设备功能测试，无法实现参数功能要求的，作无效标处理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | HDMI网传输器 | sdi转hdmi转换器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 证据展示台 | 1、像素：500万像素 2、清晰度：不小于1000TV线 3、输出接口：HDMI*1，VGA*1，USB*1 4、光源：LED壁灯 5、特性：镜头、托板可旋转。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 分频器 | 一拖二视频分配器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 标准庭安装附件及辅材 | 安装相关音频，视频线等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 原厂安装调试费 | 安装调试，使用培训 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 文字速录打印设备 | 重量/尺寸 ：长225mm、宽190mm、高50mm 产品重量 ： 640g 通过USB口连接： 支持 通过无线设备连接 ： 支持 键盘设计：电子触点式24键位人体工程学键盘 USB口供电：支持 电池供电：支持 电池持续时间：30小时—60小时 计算机操作系统 Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 存储容量：500K（此单位为击键次数） 双机操作 ：支持（无线方式） | 台 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价包含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：