湖州师范学院校园消防管

| 西校区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 编码 |  | 保温材料 | 项目 特征 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 5号宿舍 |  | 橡塑管壳 | 一层3.8m，楼梯间二~五层（靠窗）3.3m，六层楼梯间（靠窗）2.4m 三~五层(走道靠窗)主管长3.3m，六层(走道靠窗)主管长1m | DN100=19.4m DN100=10.9m |  |
| 2 | 6号宿舍 |  | 橡塑管壳 | 主管长3.3m，楼梯间靠窗，一~六层（一处） | DN100=19.8m |  |
| 3 | 7号宿舍 |  | 橡塑管壳 | 一层楼梯间入口3.8m主管（两处），二~五层3.3m(楼梯间靠窗)，顶层4.8mDN65管径靠两处 | DN100=20.8m DN65=4.8m |  |
| 4 | 8号宿舍 |  | 橡塑管壳 | 一层楼梯间2.2m两处，二~四层两处3.3m主管，楼梯间靠窗（有玻璃），（五层主管DN80管径，六层DN653.3m）靠窗有玻璃+1mDN65管径 | DN100=12.1m DN80=6.6m DN65=7.6m |  |
| 5 | 9号宿舍 |  | 橡塑管壳 | 一层楼梯间2.2m靠窗两处，二~四层两处3.3m，楼梯间靠窗（有玻璃），五层主管DN80管径，六层DN65管径（两处）+1mDN65管径两处 | DN100=12.1m DN80=6.6m DN65=7.6m |  |
| 6 | 体育馆 |  | 橡塑管壳 | DN65管2米（2个）室外 | DN65=4m |  |
| 7 | 7号教学楼 |  | 橡塑管壳 | 东侧楼梯间：1~4层主管长3.8米（2处） 西侧楼梯间：1~3层主管长3.8米（2处） | DN100=30.4m DN100=22.8m |  |
| 8 | 8号教学楼 |  | 橡塑管壳 | 五层：3.2米 走廊：3.8米1~4层（1处） | DN100=3.2m DN100=15.2m |  |
| 9 | 6号教学楼 |  | 橡塑管壳 | 楼梯间靠窗：主管长3.8米1~4层（两处） | DN100=30.4m |  |
| 10 | 外国语学院 |  | 橡塑管壳 | 楼梯间靠窗：3层主管DN65、2层DN80各3处 架空层：2.2米DN80(1处)，3.2米DN80(2处) | DN65=9.3m DN80=9.3m DN80=8.6m |  |
|  | 合计 |  |  |  | DN65=34m DN80=32m DN100=198m |  |

中校区

| 序号 | 项目 编码 | 保温材料 | 项目 特征 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12号楼 | 橡塑管壳 | 主立管，六层长3.2米（两个） | DN100=6.4m |  |
| 2 | 21号楼 | 橡塑管壳 | 架空层：主立管长3.26米，支管1.3米(支管消火栓处) 1~6层：楼梯间长3.26米（立管），支管0.45米（两个），中间支管1.3米(支管消火栓处) 顶层：立管3.27米，支管1.9米+0.55米 | DN100=26.09m DN65=5.95m |  |
| 3 | 13号楼 | 橡塑管壳 | 主立管长3.4米，支管1.55米（(支管消火栓处2个)， 1~6层：卫生间门口侧墙3.34米（立管），支管0.3米(支管消火栓处2个） | DN100=23.44m DN65=3.7m |  |
| 4 | 20号楼 | 橡塑管壳 | 架空层：主立管长3.26米，支管1.3米 1~6层：楼梯间长3.26米（立管），支管0.45米 （两个），中间支管1.3米 顶层：主立管3.27米+1.9米支管0.55米 | DN100=3.26m DN65=1.3m DN100=19.56m DN65=2.2m DN100=5.17m DN65=0.55m |  |
|  | 合计 |  |  | DN65=14m DN100=84m |  |

东校区

| 序号 | 项目 编码 | 保温材料 | 项目 特征 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28号楼 | 橡塑管壳 | 一层车库：1.8米+7.4米+8.2米+8.4米+4.4米+7.4米+3.5米+15.2米+18米+2.1米+2米+16米+7米+1.5米+4.1米+3.3米 | DN100=110.3m |  |
| 2 | 32号楼 | 橡塑管壳 | 南侧半地下室：23米+2米+3米（DN65）+23米+2米+2（DN65）+12米+4米（DN65）+2米+2米（DN65）+17米+3米 北侧：3米+2米+34米+40米+3米（DN65） 28米+9米+13米（地下室分段保护，美观作用） 消火栓支管一层5只、二层5只、三层4只、四层5只、五层6只，每只0.6米 | 南侧DN100=84m DN65=11m 北侧 DN100=79m DN65=3m 地下室分段保护，美观作用 DN100=24.8m DN65=30m |  |
| 3 | 30号楼 | 橡塑管壳 | 架空层消防管 消火栓箱支管 | DN100=7.4m DN65=8.0m |  |
| 4 | 31号楼 | 橡塑管壳 | 东入口处喷淋支管外漏 | DN32=6.6m |  |
| 5 | 22号楼公寓 | 橡塑管壳 | 车库层消防管 车库层消火栓箱支管 | DN100=48.8m DN65=3.2m |  |
| 6 | 23号楼公寓 | 橡塑管壳 | 车库层消火栓支管 | DN65=2.0m |  |
| 7 | 24号楼公寓 | 橡塑管壳 | 车库层东入口处消防管 车库层消防管 | DN100=7.6m DN100=13m |  |
| 8 | 25号楼公寓 | 橡塑管壳 | 车库层伸缩缝处 车库层消火栓箱支管 | DN100=7.2m DN65=1.2m |  |
| 9 | 26号楼公寓 | 橡塑管壳 | 车库层消火栓立管 车库层消火栓箱支管2*1.2米 | DN100=2.2m DN65=2.4m |  |
| 10 | 27号楼公寓 | 橡塑管壳 | 车库层消火栓箱支管2*1.2米 | DN65=1.2m |  |
| 11 | 28号楼公寓 | 橡塑管壳 | 车库层消火栓立管加阀门3*2.2米 车库层消火栓箱支管7*1.2米 | DN100=6.6m DN65=8.4m |  |
| 12 | 29号楼公寓 | 橡塑管壳 | 车库层消火栓立管加阀门3*2.2米 车库层消火栓箱支管6*1.2米 | DN100=6.6m DN65=7.2m |  |
| 13 | 30号楼公寓 | 橡塑管壳 | 车库层消火栓立管加阀门1*2.2米 车库层消火栓箱支管4*1.2米 | DN100=2.2m DN65=4.8m |  |
| 14 | 31号楼公寓 | 橡塑管壳 | 车库层消火栓立管加阀门2*2.2米 车库层消火栓箱支管7*1.2米 车库层消防管 | DN100=4.4m DN65=8.4m DN100=32.4m |  |
| 15 | 和润楼 | 橡塑管壳 | 一层室外消火栓箱支管2*1.0米 | DN65=2.0m |  |
| 16 | 23号楼 | 橡塑管壳 | 1.4米（靠门有玻璃） 45米走道两侧有门窗 一层出口：13米+3米DN65 | DN100=1.4m DN100=45m DN100=13m DN65=1.8m |  |
| 17 | 23号和25号中间 | 橡塑管壳 | 一层4.4米（两处） 二层0.9米DN65两处 | DN100=8.8m DN65=1.8m |  |
| 18 | 29号楼 | 橡塑管壳 | 五层：28~29号楼走道：主管40米DN100 | DN100=40m |  |
|  | 合计 |  |  | DN65=73m DN100=532m |  |

湖州师范学院校园生活供水

| 序号 | 管材类型 | 管径 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管 | 75 | 312 | 医学院架空层116米； 32号教学楼架空层10米； 研究生公寓186米； |
| 2 | 镀锌管 | 65 | 18 | 31号楼架空层18米 |
| 3 | PP-R | 63 | 162 | 专家楼楼顶62米； 18、19幢房顶100米； |
| 4 | 镀锌管 | 50 | 46 | 医学院架空层30米； 研究生公寓16米 |
| 5 | 镀锌管 | 32 | 42 | 生科院架空层42米 |
| 6 | 镀锌管 | 25 | 102 | 医学院架空层46米； 生科院架空层32米； 31号楼架空层15米； 32号楼架空层9米 |
| 7 | 镀锌管 | 63 | 60 | 研究生公寓60米 |
| 8 | 镀锌管 | 100 | 188 | 研究生公寓188米 |
| 9 | 镀锌管 | 20 | 55 | 医学院架空层25米； 生科院架空层30米 |
| 10 | PP-R | 50 | 412 | 研究生公寓272米； 18、19幢房顶140米 |
| 11 | PP-R | 40 | 120 | 20、21幢房顶120米 |
| 12 | PP-R | 32 | 20 | 18、19幢房顶20米 |