湖州师范学院外国语学院多媒体教室项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院外国语学院多媒体教室项目（预算8.234万）

2、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 爱普生EB-C2060 1、3LCD，标称亮度 3000流明 / 2、对比度2000:1 3、投影色彩：1677万色 / 4、标准分辨率1024×768， 5、屏幕比例：4:3 / 6、灯泡寿命5000小时， 7、手动聚焦，1.2倍光学变焦 F=1.58-1.72 / f=16.9 mm-20.8 mm 8、带RJ45接口可网络控制及投影，带RS-232串口，1×HDMI端口 9、具有垂直和水平梯形校正/全封闭的灰尘防护设计 10、投影距离：0.85-10.92米,投影尺寸：30-300英寸 11、要求实测亮度在标称亮度90%以上 12、整机保修2年，灯泡保修6个月，提供投影机控制软件。 | 台 | 8 |  |
| 2 | 钢制讲台 | 1400*750*960(MM)（配电脑型号为：PRO6380MT+17LED） | 只 | 8 |  |
| 3 | 虚拟桌面快速交付系统软件 | PNS QuickDesktop虚拟桌面快速交付系统软件，扩容8个点。 | 点 | 8 |  |
| 4 | 电动幕布 | 红叶80寸电动幕布 | 块 | 8 |  |
| 5 | 音箱 | 迈迪15W有源 1、 功率放大器输出功率：RMS 8Wx2(fo=1kHz，THD=10%）； / 2、 声噪声：≤38dBA； 3、 输入接口：双路立体声RCA接口； / 4、 输入阻抗：10 KΩ； 5、 调节形式：总音量旋钮、低音提升旋钮； 6、 低音单元：防磁，4英寸纸盆（外径116 mm），8 ohm； 7、 高音单元：防磁，3/4英寸丝膜球顶高音，4 ohm； 8、 输入电源： ~220V 50Hz 30W； 9、 单箱尺寸约：140 ×240 ×183mm(含面网，左右对称 | 对 | 8 |  |
| 6 | 红外筒型摄像机加电源 | 海康DS-2CC11A2P-IR1 6.0MM1、水平解析度：700TVL / 2、传感器类型： 1/3" SONY CCD；镜头：6mm3、有效像素：976(水平)×582(垂直)4、最低照度：0.001Lux @ (F1.2，AGC ON)，0 LUX with IR5、快门：1/50（1/60）秒至1/100,000秒 / 6、支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控；7、符合IP66级防水设计,可靠性高；8、红外：10-20米，工作温度和湿度：—30℃~60℃，湿度小于90%（无凝结）9、含支架和电源 | 个 | 8 |  |
| 7 | 八路视频嵌入式网络硬盘录像机 | 海康威视DS-8108HC-ST 1T串口硬盘 1、八路视频、八路音频输入，每个视频输入通道支持4CIF/2CIF/CIF/QCIF分辨率编码 2、报警为16进4出 / 3、支持8个SATA接口 / 4、支持八路回放 5、支持双码流 / 6、含一块1T的串口硬盘 能够兼容原有多媒体管理中心监控管理平台 | 台 | 1 |  |
| 8 | 8口交换机 | H3C S1008A | 台 | 8 |  |
| 9 | 视频分配器 | 蓝宝SP-1215 一进二出 | 个 | 8 |  |
| 10 | 辅材和安装 | 网线、视频线等 | 批 | 8 |  |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件；

3、税务登记证副本复印件；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2013年8月20日上午9:30开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼408会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2013年9月10日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少一年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2013年8月15日