湖州师范学院保卫处东校区南门监控及门禁系统等辅助设备项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院保卫处东校区南门监控及门禁系统等辅助设备项目（预算9.6129万）

2、采购编号：XZ2016-100

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |  | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口道闸控制设备 | 自动智能道闸机（1.5秒） | 尺寸/重量：325*280*936MM/50KG,起落杆速度1.5秒；1、停电手摇电机手轮起杆，来电自动复位；2、曲臂连杆机芯结构，起落杆平稳；3、遇阻返回；4、支持红外保护、环路感应器、压力传感器；5、提供限位状态信号给停车场系统；6、延时落杆功能；7、无线遥控起落杆；8、红绿灯接口（可外接小于40瓦的风扇）；额定功率：80W, | 2 | 台 | 众鑫泰 |  | ZXT-6008 |
|  |  | 车辆检测器（防砸车、落杆） |  | 2 | 套 | 众鑫泰 |  | ZXT-8003 |
|  |  | 地感线圈(耐高温屏蔽线） |  | 80 | 套 | 铁氟龙 |  | ZXT-X |
| 2 | 入口视频流高清识别一体机 | 识别主机模块（集车牌识别、摄像、前端储存、补光等一体 | 含识别主机一体式摄像机，集车牌识别、摄像、前端储存、补光等一体，采用高清宽动态CMOS和TI DSP，峰值计算能力高达6.4Ghz。基于车牌自动曝光控制算法； 1、采用百万高清实时视频流识别，最大化识别率，解决压地感跟车无法识别问题； 2、极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99%； 3、大角度识别，满足≤40°的通道环境； 4、优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯； 5、 适应车速：0-150公里/小时 6、固定用户车辆可不用配电脑脱机使用。 如单车道宽度大于4米，需另配车牌识别主机，最多可以挂接4台 | 2 | 套 | 众鑫泰 |  | ZXT-YTC |
|  |  | 百万高清摄像机（强光抑制、高速彩色） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摄像机护罩支架（低温加热，防雨、防尘、防晒） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摄像机镜头（2.8-12mm，自动光圈） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 补光灯（12颗灯珠220V） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摄像机立柱1.5M |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车牌识别收费专用机 |  | 1.识别符合“GA36-92”和“GA36.1-2001”标准的民用车牌照和97式、04式新军车牌照与07式新武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息 2.输入信息：摄像机视频图像 3.输出信息：车牌号码、车牌颜色识别可信度、车辆大图、车牌小图、车牌二值化图、 4.输出图像大小：车辆大图、车牌小图、车牌二值化图的大小可根据需要定制 5.单车牌识别时间：<0.4 秒 6.整牌识别率：>95% ，通过针对系统应用地区加强模板，可实现整牌识别率达到98%以上 7.车牌检测率：>99% 8.允许车辆行驶速度：0~200 公里/小时 9.真正支持双路视频识别，性价比更高；同时也可通过设置，一路视频用于识别，一路视频用于全景抓拍 10.2路触发输入（支持外部TTL触发，可接车检器和雷达触发信号接入）2路触发输出 11.设备输出接口： RS232串口、10/100M以太网口 12.传输方式：ADSL、CDMA、GPRS、GSM | 1 | 台 | 众鑫泰 |  | DN-CPA |
| 4 | 电动闸门机头 |  | 电动闸门所采用的电机系特殊的专用涡轮蜗杆式电机，因为其传动原理特殊性，稳定性高，输出力矩大、噪音小，速度适中 | 1 | 套 | 连建星 | 806A |  |
| 5 | 电动闸门护栏 |  |  | 12 | 米 | 连建星 | 807A |  |
| 6 | 电动闸门基础 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 主控系统 |  | 显示并通过语音高速车主进出车牌号码、停车时间、消费金额。并计算场内车辆余位。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 语言系统 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 9 | 主控电源 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 10 | 剩余车位屏 |  |  | 2 | 套 | ZXT-L6 | ZXT |  |
| 11 | 车牌识别管理软件 |  | 在原有基础上，对现有软件进行2次开发针对学校实际需要，统一管理 | 1 | 套 | ZXTPARK-V5.4 | ZXT |  |
| 12 | 光纤线 |  | 传输速度快，距离远，内容多，不受干扰 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 13 | 光纤尾纤 |  | 连接光纤和光纤耦合器的接头 | 8 | 根 |  |  |  |
| 14 | 光纤熔接 |  | 人工熔接，保证括剥覆、清洁和切割合格 | 8 | 根 |  |  |  |
| 15 | 光纤终端盒 |  | 保护尾纤 | 2 | 个 |  |  |  |
| 16 | 千兆光纤收发器 |  | 把电信号转换成光信号，并发送出去 | 1 | 对 |  | netLINK |  |
| 17 | 高清网络枪型摄像机 |  | ·最高分辨率可达2048×1536@ 25 fps,可输出实时图像 ·采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 ·码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 ·支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 ·支持OSD颜色自选 ·高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8) ·支持smart IR，防止夜间红外过曝 ·ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 ·支持日夜两套参数独立配置 ·可选支持PoE供电功能 ·支持3D数字降噪,支持数字宽动态 ·支持双码流,支持手机监控 ·支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 ·功能齐全:心跳,镜像等 ·支持智能报警功能：越界侦测,区域入侵侦测 ·支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 ·支持EZVIZ平台接入 ·支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 ·支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书 ·支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 ·符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 | 4 | 个 | 海康 | DS-2CD3T35(D)-I3 |  |
| 18 | 高清网络半球型摄像机 |  | • 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 • 支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间 • 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 • 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR • 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m • 支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 • 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 • 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 • 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 • 支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、Smart IR等功能 • 支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90° • 支持300个预置位，8条巡航扫描 • 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 • 支持定时抓图与事件抓图功能 • 支持区域曝光与区域聚焦功能 | 1 | 个 | 海康 | DS-2DC6220IW-A：AC24V，室外 |  |
| 19 | 相机立杆（3米） |  | （加地面基础） | 1 | 项 |  |  |  |
| 20 | 系统软件狗 |  | 加密授权兼容原有设备，同用一个数据库软件。 | 1 | 个 | ZXT | ZJMG-V5.0 |  |
| 21 | 八口千兆交换机 |  | 通讯信号转换作用 | 1 | 个 | 美件 |  |  |
| 22 | 桌椅 |  | 1200*600杂木椅子 | 1 | 套 | ZXT |  |  |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

6、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2016年 9月26日上午10:30（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2016年11月8日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年9月19日