湖州师范学院生命科学学院2017年零星仪器采购项目

竞争性谈判文件

一、采购项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院2017年零星仪器采购项目（预算9.99万）

2、采购编号：XZ2017-082

3、设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超净工作台 | 双人，单面；SW-CJ-2FD；苏州金净 | 台 | 2 | 详见附件 |
| 2 | 电热鼓风恒温干燥箱 | DGG-9070B，上海森信 | 台 | 3 | 详见附件 |
| 3 | 精密增力电动搅拌机 | JJ-1 100W，国华 | 台 | 5 | 详见附件 |
| 4 | 填料塔连续精馏实验仪 | CEA-M02，北京新华 | 台 | 1 | 详见附件 |
| 5 | 冰箱 | V≥215L，海尔 | 台 | 2 | 详见附件 |
| 6 | 电热恒温水浴锅 | DK-S24(双列4孔），上海森信 | 台 | 6 | 详见附件 |
| 7 | 微波炉 | 20L，平板，格兰仕 | 台 | 2 | 详见附件 |
| 8 | 燃烧热实验装置 | SHR-15A，南京桑力 | 台 | 1 | 详见附件 |
| 9 | 表面张力实验装置 | DP-AW，南京桑力 | 台 | 1 | 详见附件 |
| 10 | 金属相图实验装置 | KWL-II，南京桑力 | 台 | 1 | 详见附件 |
| 11 | 箱式静音全无油空压机 | VWD-0.11/7，鞍山佳鹏压缩机有限公司 | 台 | 1 | 详见附件 |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、有效的营业执照、税务登记证；或“三证合一”营业执照；或“五证合一”的营业执照。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

5、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2017年8月4日上午10:30（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

中标单位将本项目合同金额10%作为质保金转账给校方后，校方组织验收，验收合格后支付合同总金额的100%；验收合格之日起满一年后无息退还质保金。

银行账户信息如下：

户    名：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

帐    号：33001649335050002860

统一社会信用代码：123305004711725032

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2017年9月15日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2017年7月28日

附件：湖州师范学院生命科学学院2017年零星仪器采购项目设备技术参数

1、超净工作台   双人，单面 JJ-CJ-2FD  苏州金净

洁净等级 100级（≥0.5um尘粒≤3.5粒/L)

平均风速 0.3~0.6m/s（可调）

噪       声 ≤62dB(A)

振动半峰值 ≤5um

柜内气流 垂直单向流

照        度 ≥300Lx

电         源 AC,单相220V/50Hz

最大功耗KW 0.4

重    量KG  120

规格尺寸 外型 宽(W)(mm)  1570

深(D)(mm)  635

高(H)(mm)  1625

工作区 宽(W)(mm)  1450

深(D)(mm)  590

高(H)(mm) 520

高效过滤器规格及数量

820×484×70×① 600×484×70×①

荧光灯/紫外灯规格及数量 40W×①/40W×①

备注  双人单面

2、电热鼓风恒温干燥箱  DGG-9070B  上海森信（型号101-1AS已更改了，同款大小）

1.立式，底部加热式，垂直强迫对流，进口风机，保证工作室温度均匀。

2.不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，双层钢化玻璃观察窗，不锈钢抛光搁板。

3.控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间99小时。

4.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。

温范围 室温＋10℃～300℃

温度  精确度 ±1℃ at 100℃ 波动度 ±1℃ 均匀度  ±1℃ at 100℃

控制器 PID 微处理器控制，触摸式，数字显示

传感器 铂电阻PT100

时间 定时开、关（最长99小时，最短1分钟）

材料 内部 304不锈钢 外部 08F

消耗功率： 1350w

工作室尺寸： 400*4000*450（mm）

3、精密增力电动搅拌机  JJ-1 100W  国华

4、填料塔连续精馏实验仪  CEA-M02  河北展博教学仪器设备有限公司（原北京新华教仪）

一、用途与特点

本仪器用于化学工程实验的主要内容：

（1）训练连续精馏操作技巧，实验观察填料精馏塔的操作状况及其性能的变化过程。

（2）实验测定全回汉和不同回流比下，填料精馏柱的等板高度（或当量高度），及其与主要影响因素之间的关系。

（3）实验测定连续填料精馏柱的利用系数，考察利用系数与各种影响因素之间的关系。

（4）在全加流下，评比各种填料的性能。

二、技术指标

（1）外形尺寸：1000mm（W）×600mm（D）×1800mm（H）

（2）精馏柱：Ф25×1.5mm

（3）精馏柱填充高度：精馏段200～250mm，提馏段150mm

（4）再沸器功率：0.8kW

（5）预热器功率：0.15kW

（6）操作温度≤150℃

（7）操作压力：常压

（8）空塔速度：≤0.2 m·s−1

（9）釜压控制精度：±2.5mmH2O

三、主要设备及其规格

（1）精馏柱　		1个

材质：硬质玻璃

柱径：Ф25×1.5mm

填充高度：精馏段200～250mm

提馏段：150mm

（2）再沸器（不锈钢电加热器）	1个

材质：硬质玻璃

容积：500mL

加热器功率：0.8kW

（3）不锈钢预热器（电加热器）加热器功率：0.15kW					    1个

（4）原料液高位瓶，馏出液接受器，釜液接受器				各1台

材质：硬质玻璃

容积：700mL，350mL，350mL

（5）精馏塔控制仪		1台

测温范围与精度：0—100℃±0.01℃

釜压控制精度：±2.5mmH2O

回流比调节范围：1：100

（6）单管液柱计			1支

量程：300mm

（7）转子流量计（料液）	 1个

型号：LZB－3

流量范围：2.5－25ml/min

检测设备（用户自备）

（1）阿贝折射仪（4位）		1台

（2）超级恒温水槽	     	1台

控温范围：20—95℃

控温精度：±0.05℃

5、海尔冰箱   V≥215L

6、电热恒温水浴锅  DK-S24(双列4孔）  上海森信

1)采用不锈钢内胆，顶盖，造型新颖美观。

2)控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。

3)控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。

双列四孔

温度范围： 室温+5~99（℃）  温度波动度： ±0.3（℃）

温度均匀度： ±0.5（%）  控温方式： PID微处理器控制，触摸式，数字显示

7、微波炉    格兰仕   20L，平板

8、燃烧热实验装置 SHR-15A  南京桑力

含：SHR-15A燃烧热实验仪（将数据采集、点火控制、搅拌控制集成于一体）、恒温式热量计（内置单头氧弹）、数字接口、实验软件、仿真软件

1、温度范围：-50～+150℃（可扩展范围）

2、温差范围：-49.999℃～149.999℃

3、自动定时：10～99S任意设定，声音提示

4、数字显示：温度、温差、时间独立三显示

5、分 辨 率：温度0.01℃  温差0.001℃ 时间1S

6、热 容 量：15000（J/K）；

7、氧弹充氧：3.5Mpa（耐压20Mpa）

8、点火电源：0～30V交流安全电压

9、搅拌器单独控制，具有点火是否成功提示灯，交流电机搅拌寿命长。

10、温差数字采零。

11、具有数据锁定和数据保持功能，并有声音提示

☆12、内接触式点火结构，无需外接点火线。

☆13、氧弹具有政府质量监督部门指定机构出具的耐压检测报告

☆14、实验仪具有存储、查询功能：可存储、查询90组数据以上

☆15、

☆配套燃烧热实验装置三维实物仿真软件一套，软件采用3D虚拟仿真技术，真实展示化学实验过程，画面运行流畅，形象而逼真，包含：实验简介、实验仪器简介、实物仿真交互、数据分析处理演示及实验思考题功能

☆此软件分为单机版和web版，web版具有后台登录管理功能

☆实物仿真软件中的设备必须和学校所购仪器设备完全配套，全部操作过程必须完全符合实验仪器设备的操作步骤，为学生进行实际实验提供预操作，提高实验的安全性、成功率及准确性

充氧器压片机

9、表面张力实验装置  DP-AW 南京桑力

含：DP-AW精密数字（微差压）压力计（含管路接口）、表面张力玻璃仪器

1、测量范围：-10 kPa～+10kPa

2、分 辨 率：1Pa，4 1/2显示

3、准 确 度：0.1%F.S.

4、玻璃仪器：样品管、毛细管、滴液抽气瓶

☆生产企业需具有政府部门颁发的同类数字压力计系列产品计量器具生产许可证

☆PZ-SLd   评诊接口：±（0.001Pa～2KPa）/s

10、金属相图实验装置  KWL-II  南京桑力

含：KWL-09可控升降温电炉、SWKY-Ⅰ数字控温仪、数字接口、实验软件、仿真软件

1、立式加热炉，有独立的加热和冷却系统，可加热多达8组介质

2、最快升温速度：40℃/分钟

3、最快降温速度：30℃/分钟（可通过“冷风量调节”控制降温速度）

4、加热功率：1.5kW；保温功率：0.5kW

5、控温仪可同时进行测、控温，配有双传感器

6、测温范围：0～650℃（可扩展范围）；

分辨率：0.1℃

7、定时报警时间范围：10～99s

☆8、PID技术智能化控温，可自由设定目标温度，到达目标温度后停止加热并自动进入保温状态，并自带过温保护功能，安全可靠。

9、有软、硬件过温保护功能，安全、可靠

10、加热炉温度、降温区温度、定时三显示

11、可同时进行熔样和冷却，以节省时间

☆  评诊接口     PZ-SLc：±(0.0001°～10°)/s

☆配套金属相图实验装置三维实物仿真软件一套，软件采用3D虚拟仿真技术，真实展示化学实验过程，画面运行流畅，形象而逼真，包含：实验简介、实验仪器简介、实物仿真交互、数据分析处理演示及实验思考题功能

☆此软件分为单机版和web版，web版具有后台登录管理功能

☆实物仿真软件中的设备必须和学校所购仪器设备完全配套，全部操作过程必须完全符合实验仪器设备的操作步骤，为学生进行实际实验提供预操作，提高实验的安全性、成功率及准确性

11、箱式静音全无油空压机   VWD-0.11/7  鞍山佳鹏压缩机有限公司

型号为：VWD-0.11/7，容积流量为0.11m2/min,排气压力为0.7MPa,气缸数为2个，噪声值<60dB，净重132Kg,功率1.1kW,外形尺寸为650*550*860mm,厂家为鞍山佳朋压缩机有限公司