湖州师范学院现代教育技术中心研究生公寓楼主干网络设备项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院现代教育技术中心研究生公寓楼主干网络设备项目（预算6.7万）

2、采购编号：cg2013062

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤交换机 | 详见附表 | 台 | 1 | WS-C3750X-12S-S |
| 2 | 千兆交换机 | 详见附表 | 台 | 4 | WS-C2960S-24TS-S |
| 3 | 多模光模块 |  | 个 | 3 | GLC-LH-SMD |
| 4 | 光转电模块 |  | 个 | 4 | GLC-T |
| 5 | 10A电源插排 | 10位输出带防雷模块万能PDU | 条 | 5 |  |
| 6 | 单模光跳线A |  | 对 | 2 | LC-LC |
| 7 | 单模光跳线B |  | 对 | 10 | ST-LC |
| 8 | 多模千兆光收发器 | 千兆光口为SC端口，电口千兆 | 个 | 2 |  |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2014年3月14日上午10:00开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼408会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2014年5月1日前交货并安装完毕。

2、本项目中所有软、硬件设施质量保修期自设备验收合格之日起至少1年及以上，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年3月6日

附表：CISCO WS-C2960S-24TS-S技术参数

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲性能要求 | 交换容量≥50Gbps 包转发率38.7 mpps 内存>=128M Flash >=64M MAC地址>=8K |
| 2 | 外观设计 | 1RU |
| 3 | ▲安全服务特性 | - 支持端口安全、绑定MAC - 支持DHCP Server，DHCP监听、防DHCP攻击 - 支持DHCP option 82 - 支持802.1x，支持基于用户动态VLAN划分 - 支持PVLAN Edge vlan - 支持SSH v2 |
| 4 | 二层协特性 | 1．VLAN ID>=4K, VLAN数量>=64; - 支持layer 2 traceroute（可进行二层路径路踪） - 支持STP、RSTP、MSTP，生成树进程>=64 支持CDP或LLDP，以及LLDP-MED |
| 5 | 组播 | IGMPV1/v2/V3， 组播数>=255 |
| 6 | ▲巨帧 | 支持9K大帧 |
| 7 | ▲QOS | 1.支持广播、组播、单播限速/风暴抑制要，并能单独使能用 2.支持802.1p CoS 3.支持每个端口的4个输出队列让用户能对四种流量类型进行不同的管理 4.支持SRR调度确保为数据包流量提供不同的优先级 5.支持加权队尾丢弃（WTD）能在发生中断之前，为输入和输出队列提供避免拥塞功能 |
| 8 | ▲访问控制 | - 支持802.1x with VVID/PVID - 支持802.1x - VLAN assignment - 支持802.1x Guest VLAN - 支持MAC authentication Bypass |
| 9 | IPv6 | 1.硬件支持IPv6: 2.IPv6 MLDv1 & v2 Snooping 3.IPv6 Host support (- IPv6 support: Addressing; IPv6: Option processing, Fragmentation, ICMPv6, TCP/UDP over IPv6; Applications: Ping/Traceroute/VTY/SSH/TFTP, SNMP for IPv6 objects) 4. HTTP, HTTP(s) over IPv6，SNMP over IPv6，Syslog Over IPv6, SCP/SSH, Radius, TACACS+, NTPv4 over IPv6 |
| 10 | 管理要求 | 1.支持TFTP，NTP，SSH V1/V2，SNMP V1/V2/V3； 2.支持RMON 1/2 3.支持Syslog； 4.支持SPAN，且端口镜像可向多个目的端口进行复制 |
| 11 | ▲接口配置要求 | 1.提供24个10/100/1000M电口，2个千兆SFP端口 2.提供USB 端口管理和存储文件 |
| 12 | ▲质保服务 | 一年顶级质保 |

附表：CISCO WS-C3750X-12S-S

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲性能要求 | 交换容量≥160Gbps 三层包转发率≥35.7Mpps |
| 2 | 外观设计 | 1RU |
| 3 | 高可靠性 | 1.可支持双电源、双风扇,可对电源、风扇现场热拔插 2.模块化电源、风扇设计 |
| 4 | 安全服务特性 | 支持端口安全、绑定MAC 支持DHCP Server 支持DHCP监听、防DHCP攻击 支持动态ARP检测、IP源检测，防止地址欺骗 支持802.1x，支持基于用户动态VLAN划分 支持基于用户的ACL 支持PVLAN 支持PVLAN communication vlan 可支持VRF-Lite功能 支持SSH v2 支持Routed ACL，VLAN ACL、Port ACL |
| 5 | ▲第三层路由 | 1.支持TCP/IP协议IPv4，硬件支持Ipv6标准。 2. 支持三层路由RIP/OSPF/BGP4/IS-IS标准路由协议 3.路由表项≥11K， Mac地址>=12K 4. 支持VRRP或HSRP 5.可支持策略路由 |
| 6 | 二层协特性 | 支持layer 2 traceroute（可进行二层路径路踪） 支持STP、RSTP、MSTP |
| 7 | ▲巨帧 | 支持9K大帧 |
| 8 | 路由接口 | 所有物理接口可工作在路由模式，可直接配置IP地址 |
| 9 | ▲带宽控制 | 带宽流量控制，控制粒度≤8Kbps |
| 10 | ▲堆叠 | 要求支持专用堆叠口堆叠，堆叠带宽>=64G,最大堆叠台数>=9， 要求支持电源堆叠，即堆叠的交换机可以使用其他堆叠交换机上的电源供电 |
| 11 | ▲2层硬件安全 | 要求支持2层加密技术802.11AE MACsec技术 |
| 12 | 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持IEEE 802.1x LAN/WLAN用户认证, 802.1X动态VLAN分配、802.1X端口安全控制 |
| 13 | 支持多种网络协议 | 快速以太网：IEEE 802.3u, 100BASE-TX, 100BASE-FX 千兆位以太网：IEEE 802.3z, 802.3ab 可升级到万兆位以太网：IEEE 802.3ae |
| 14 | ▲接口配置要求 | - 提供12个SFP接口 - 所配UP-LINK口为模块化，可热更换整个模块，上联模块为4端口千兆SFP或 2端口万兆SFP+或2端口10G-BASET等模块可选； - 提供带外管理LAN口 - 提供USB 端口管理和存储文件 |