湖州师范学院教师教育学院教师教育实验实训平台专业技术设备项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院教师教育学院教师教育实验实训平台专业技术设备项目（预算8.64万）

2、采购编号：XZ2016-080

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下（★条款为实质性条款必须响应，否则作废标处理。）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接/粘接/铆接模型 | 焊接、粘接、铆接三件套 柳接模型3件，有机玻璃制作。 焊接模型3件，金属材料制作。 粘接模型3件，有机玻璃制作材使用。 | 套 | 3 |
| 2 | 机械制图模型 | 绘图模型；11件/套，实木或塑料材质，表面喷漆；具体包括；正等轴测图模型，形体结构三视图模型（正方块，三角块），模型房，尺寸要素模型，形体尺寸标注模型，机械加工图模型，剖视图模型，制图练习模型四种。 | 套 | 3 |
| 3 | 框架结构连结套件 | 多孔平片、底板和直条套装 《技术与设计2》书第13页有关结构稳定性各种设计与试验。规格：塑料外箱，配有相应的扳手和十字螺丝力。套件组成：有2孔、3孔、5孔、7孔、9孔、11孔等多种平片，3×5孔、5×11孔、5×5孔等底板，L形断面直条等形状零件。材质：塑料外箱，零件由厚1mm金属板冲压成形，表面电镀处理。功能：能完成塔式起重机模型的最大平衡力和最小平衡式的技术数据测试；组合成篮球架、认字梯、重心的垂直线位置与稳定性的变化等多种结构模型。 | 套 | 3 |
| 4 | 螺纹连接模型A | 有机玻璃材质，一套1件。螺纹规格M8×30、M10×40、M6×60（外六方、内六方、沉头、圆头）；连接方式；夹紧连接、对穿连接、双头螺钉连接；螺纹类型；三角螺纹；螺纹联接的类型；螺栓联接、双头螺栓联接、螺钉联接、紧固螺钉联接。 | 套 | 2 |
| 5 | 多功能控制器 | 外形尺寸：200*200*90mm 1、采用四组四位LED数码显示。中文显示。 2、有峰值锁定功能，便于记录实验数据。 3、采用高精度传感器测量，综合误差小于0.5%. 4、可同时显示二组压力以及压力之和与位移数据。 5、具备串口连接。 （与结构承重测试仪配套使用） | 套 | 3 |
| 6 | 结构承重测试仪 | 采用精密形变、压力传感器，由2组压力传感器以及1个位移传感器；与微电脑连接可显示“压力―形变”，通过拟合公式可得出压力与形变间的关系；能精确测试构件材料的最大承重强度；能测试试验结构的变形；最大形变量：6000μm，最大承重力：300N；可完成下列试验：相同材质、不同形状（方形、圆形、L形、工字形）等及不同材质的构件强度试验。（配合多功能控制器同时使用） | 套 | 1 |
| 7 | 硬币分拣流程模型 | 可分拣一元、五角、一角硬币，可改变分拣流程。 | 套 | 1 |
| 8 | 不倒翁原理测试仪 | 有机玻璃材质，外形尺寸: 底座300×130×300，不倒翁￠160×60×300金属球调节可改变仪器的整体重心位置, 固定稳固。 后板标有左右刻度尺。探究结构的稳定性与重心在竖直方向位置上的关系。 | 套 | 1 |
| 9 | 红外线发射与接收报警装置 | 铝合金箱式包装。规格：320*260*120。插接型可循环利用，可完成红外线发射与接收实验和视力保护实验，还可设定光强度的上下值。实现光控报警装置。插件式结构、可反复使用，无需焊接，带安全电源。 | 套 | 1 |
| 10 | 自制温湿敏传感器实验平台 | 数字传感器PCB台面，插件式结构、可反复使用，无需焊接，带6V电池电源。提高学生动手能力。实践台分电路图区、实物区和学生动手操作区。电路图区位于上方，提供附着牢固清晰的基本电路原理图。采用数字式温湿度传感器，精确采集温度和适度数据，采用3位七段数码管，实时显示温度和湿度数据。采用按键方式，切换显示。供电为学生电源或电池盒和AC/DC适配器供电。 | 套 | 5 |
| 11 | 光控路灯实验箱 | 实现功能：对红外线发射管和接收管、光控传感器、简单数字电路在控制系统的应用。 | 套 | 2 |
| 12 | 千斤顶模型 | 主要由顶垫、螺旋杆、起重螺杆、绞杠等组成；最大顶举高度；100mm；起重螺杆螺纹；矩形 M27×6。 | 套 | 1 |
| 13 | 桥梁模型 | 六件/套；有机玻璃，底板为优质色板，环保塑料精致加工成型；含悬梁桥、斜拉索桥、梁架桥、拱架桥、弓形拱桥、悬索桥等六种桥梁模型。 | 套 | 1 |
| 14 | 三视图投影演示仪 | 活动式三维立体正交结构，ABS材质，中空塑料成型或实木材质，透明有机玻璃底板。包含点、线、面投影结构；形体结构三视图模型；模型房结构三视图模型；形体尺寸标注三视图模型；剖视图三视图模型；六面体图组三视图模型。每个模型都展示主视图、左视图、俯视图，并在此基础上绘制三视图标注，可方便教师在课程教学中很好地授教，更直观地让学生理解和吸收三视图的教学内容 | 套 | 2 |
| 15 | 交通灯系统控制模型 | 产品平面设计采用微电脑控制电路模拟城市十字路口交通信号灯的控制过程和各项预备应急功能。 1、微电脑控制器、道路显现底板、电源适配器组成，可扩展。 2、由立体8组红绿灯分别显示各路段、每个路口方向分别都有直行和左转弯2组独立指示灯显示。2组数字显示时间与左、直行2组红绿黄灯设计。12路数字显示。 3、采用立体式结构，时间和红绿灯显示单独可插接于线路板，方便使用者观察。 4、具有仿真功能，能调节路口红绿灯通行时间。 5、夜间模式警告灯设计。 6、有遇紧急情况全红灯设计。 7、采用闯红灯报警装置，模拟闯红灯拍照功能。 8、铝合金箱式包装，规格：320*260*120上面印刷十字路口斑马线、红绿灯立体结构。本装置为箱式既可作为教具又具有学具功能，既可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验交通管理调配的全过程。能让学生了解红绿灯交通信号灯的组成结构、工作原理。 | 套 | 1 |
| 16 | 稳定性测试仪 | 液晶数字化显示数据有机玻璃外形尺寸:240*200*70mm，相同底面积不同形状结构的底板，调节物体重心高度，和倾斜度来测试物体在不同高度和不同角度的稳定性。 | 套 | 1 |
| 17 | 晶体三极管开关特性试验套件 | 教学功能：完成高低电平的讲解和电平检测器的应用，对晶体三级管开关特性进行深入分析和晶体三级管开关特性在数字电路中的应用包含：1.5V×2电池盒（黑），单联3档船形开关，各种色环电阻，直插式S9013三极管，高亮，5mm红色发光二级管，K2A46台阶插座等 | 套 | 5 |
| 18 | 常见控制方式认知及应用套件 | 通过简单电路的实例，知道常见控制方式认知及应用，进行简单电路的搭建和调试。包含：1.5V×2电池盒（黑），复位按钮，JN6201，单联船形开关，纸盒式喇叭，驻极话简，各种色环电阻，S9013，WH09A-2B50K,光敏电阻，3DJ6，S9012，高亮，5mm红色发光二极管，IN4007DIP，HRS2H-S-DC3V1A,3V玩具电机，KT4A30台阶插座，KT4BK1插头等。 | 套 | 10 |
| 19 | 水塔试验装置 | 1、该装置满足《技术与设计》和《电子控制技术》教材中关于开闭环控制内容的试验要求。 2、能让学生动手组装、了解水塔的组成结构，工作原理； 3、主控器中文液晶显示（规格：中文显示屏70×50mm）功能选择菜单。主体采用透明有机玻璃。双水泵可以各自独立控制； 4、装置既能手动控制供水也能自动控制供水； 5、装置能使用定时器控制供水； 6、可以模拟水箱水位自动控制过程，具备单传感器、双传感器等多种自动控制方案；7、本装置既可作为教具又具有学具功能，也可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验设计过程。 | 套 | 1 |
| 20 | 自动门试验装置 | 本模型采用微控制处理器智能化设计，能够完全仿真自动门的多种运行功能，配套人体感应、触摸、声控等传感器，能够进行人体感应开门，触摸开门，声控开门，及密码锁开门（密码可随意更改）等实验，还可判断门是否完全关闭，此功能能有效的防止自动门故障或关门时物体被挤压而造成的不良后果，除以上功能外还可根据需要进行拓展红外线及无线控制等控制功能，传感器采用磁铁吸合技术，实验时能够方便的更换，配套主控盒界面采用液晶屏显示，直观的显示自动门当前运行状态。 | 套 | 1 |
| 21 | 传感器功能演示仪 | 外形尺寸：430mm×350mm×135mm；组成；铝合金包边箱、电源、多种传感器模块等；配合新课程物理教材中传感器这一章节使用；多种传感器模块（热敏、光敏、声敏、磁敏、触摸感应、热释电红外等）；配有相关操作使用说明书。 | 套 | 1 |
| 22 | 多用照明灯试验套材 | LED光源、多种控制开关方式，灯具变形方式 | 套 | 2 |
| 23 | 照度仪 | 本仪表为《技术与设计1》教材中台灯的设计配置，用于台灯设计中的照度测试、不同台灯的照度对比试验和节约试验。读数采用数字显示，无读数误差。具有低电压指示功能。传感器和显示器分离，测量时使用方便。 | 套 | 2 |
| 24 | 花房恒温恒湿控制模型 | 1、房体采用浅蓝色透明有机玻璃材料精加工而成，精致美观； 2、花房内装有加热器、加湿器、风扇、温湿度传感器、智能温度调节模块等装置。可对花房温、湿度进行控制； 3、加热器、加湿可独立控制和联动控制，可组建成不同的控制对象； 4、采用薄膜轻触按键，可实现手动控制温湿度、传感器检测自动控制控制温湿度等多种控制方式； 5、满足《技术与设计2》教材中关于开环控制、闭环控制的实验要求。 | 套 | 1 |
| 25 | 声控灯系统实验箱 | 铝合金包边箱，电源，多种触发功能等（热敏、光敏、声敏、磁敏、触摸感应、热释电红外等）；多种输出功能（宁、电机、热效应等）具有开环、闭环控制系统，分析控制系统的基本组成与工作过程，理解控制器和执行器的作用，画出简单开环或闭环控制系统的方框图，学会设计简单的控制系统并通过模型的构建进行验证和改进。 | 套 | 2 |
| 26 | 电子控制实验室箱 | 仪器能密切配合《技术与设计1》、《技太与设计2》和《电子控制技术》中“控制及设计”的教学内容，可以设计各种简单的开、闭环控制系统，进行了试验。可以完成教材上的电路设计。提供的设备具有操作简单、插搪方便、检查电路故障一目了然，并为学生提供了自主创新的平台等特征。电子实验箱功能如下：1、可选择交、直流两种供电方式，且有过流保护电路；2、铝合金包边纸板箱，外形尺寸；430mm×350mm×135mm；3、模块式结构的电子元件，能清晰直观反映电子元器件的基本外观特征，4、具有拓展学习的平台功能，可以在此平台上进行自主创新实践；5、部分元器件具有替换功能，能够灵活插接和调换不同参数的元件；6实验电路之间的连接采用选接插方式，整个实验不用焊接，便于检查电路故障，清晰明了。 | 套 | 2 |
| 27 | 壁挂模型 | 已知的两个视图构思各形体的内部结构并补全视图上所缺的线条；组合体三视图的作图步骤；加工零件图；主视图和俯视图的关系有圆孔楞台的二视图；剖析图；三视图的形成正投影与三视图；端盖零件图；三个不同形状的物体投影，每套8个模型。每个模型尺寸为400×200mm | 套 | 1 |
| 28 | 活动广告牌模型 | 组成:活动广告牌框架(整体真空腹膜，含有主动轴、被动轴)1个, 电机(12V)1, 传送带1个, 电源1个, 充电器1个, 自动控制箱（含有继电器）1个, 磁敏传感器(带线)1个, 电源线2个。 功能说明：具有手动和电动两种功能，并带有灯光显示。 原理：用计算机绘制原理及安装图、制作工作流程、完成设计。配有说明书。 | 套 | 1 |
| 29 | 火箭模型 | 实物分子混合材料模型，辅助教学，配合教材使用。 | 套 | 1 |
| 30 | 棱柱立体吊顶模型 | 材料选用透明有机玻璃，厚度为5mm，制成四边形。外围长800mm×宽800mm×高500mm，每面制成各种图案，内围长500mm×宽500mm×高300mm，每面制成图案与外围相对称，四周附衬四种不同角边立体棱柱模型。该模型体现立体与幻想，激发学生的想象力和动手能力 | 套 | 1 |
| 31 | 电动机械手制作套件 | 具有两个自由度，可实现水平摆动、上下俯仰、前后伸缩、回转以及挟持动作。 | 套 | 1 |
| 32 | 技术与设计2 | ABS材质拼插式结构。能完成教育部《普通高中技术课程标准（实验）》中结构与设计、流程与设计、系统与设计、控制与设计四个教学模块的要求，包含教学参考资料、专业控制软件等；通过这套试验套件，学生能学会分析影响结构稳定性和强度的因素，体验流程设计的过程，理解系统的基本特性，了解控制的手段及应用。运用同一套件可实现多方案的设计，可以包括的技术试验项目包括农家屋架、简易小屋、桌子、桥、墙、相片架、盖房子、积木分拣、自行车、转向小车、简易控制装置、风扇、定时升旗等多个项目；拼插式结构，可把基础结构件拼插在底板上，拼插出所需要的各种模型或装置，易拼插基础结构件和电子元器件，易于组装和拆卸，可重复使用。产品获得国家实用新型与外观专利，并通过教育部教学仪器研究所教学仪器设备产品质量检测。 | 套 | 1 |
| 33 | 图书资料 | 电工、木工、钳工和机加工等设计手册；各类通用技术设计参考书等。 | 套 | 1 |
| 34 | 教师用小型车床 | 规格及技术参数：CJ9518床身上工件最大回转直么180mm，最大工件长度CJ9518A型200mm，主轴通孔直径20mm，主轴内孔锥度莫氏3号，尾轴孔锥度莫氏2号，可加工螺纹范围公制0.4-2.0毫米（10种规格），拖板横向行程65毫米，电机输出率250W，车床外形尺寸620×300×290mm配特殊附件S/N 。 | 套 | 1 |
| 35 | 车刀 | 11件钢头车刀 | 套 | 1 |
| 36 | 四爪卡盘 | 全钢结构 | 套 | 1 |
| 37 | 教师用金属钻铣床 | 规格及技术参数：1、最大钻孔能力13mm2、最大端面铣能力16mm3、最大表面铣能力30mm4、主轴箱行程（Z）180mm5、横向行程（X）100mm6、纵向行程（Y）220mm7、主轴中心线到立柱表面距离170mm8、立柱可倾斜角度-45°-+45°9、主轴端面到工作台面的最大距离280mm10、主轴孔锥度 MT311、电机输出功率 350W12、主轴转速范围 低速：100-1100转数/分±10% 高速：100-2500转数/分±10% | 台 | 1 |
| 38 | 微型铣床 | 机床铝合金结构蓝白色，电机马达箱与轴承箱为一体化全铝合金设计，皮带传动大小齿轮均为金属材料。机床可加工木板、三合板、工程塑料,1、马达转速：21000转/分钟。 / 2、输入电压/电流/功率：12VDC/4A/48W。 3、滑块行程：30x50mm。 / 4、虎钳夹持尺寸25mmX35mm夹头：6mm。5、机床底座ABS材质255*255*10mm。 | 台 | 4 |
| 39 | 微型磨床 | 机床铝合金结构蓝白色，电机马达箱与轴承箱为一体化全铝合金设计，皮带传动大小齿轮均为金属材料。可以用来抛光、打磨, 1、马达转速：21000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12VDC/4A/48W。3、工作台面120*100mm。4、机床底座ABS材质255*255*10mm。 | 台 | 4 |
| 40 | 微型分度钻床 | 机床铝合金结构蓝白色，电机马达箱与轴承箱为一体化全铝合金设计，皮带传动大小齿轮均为金属材料。1、马达转速：21000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12VDC/4A/48W。3、加工材料：木材、工程塑料、4、三爪夹盘可夹持工件的最大直径为0.5-4mm。 | 台 | 4 |
| 41 | 微型手持磨机 | 机床铝合金结构蓝白色，电机马达箱与轴承箱为一体化全铝合金设计，皮带传动大小齿轮均为金属材料。1、马达转速：21000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12VDC/4A/48W。3、加工材料：木材、工程塑料。4、配有多种打磨头和砂轮盘。本机床可以实现磨床打磨布到的多种角度打磨物品 | 台 | 2 |
| 42 | 微型锣床 | 机床铝合金结构蓝白色，电机马达箱与轴承箱为一体化全铝合金设计，皮带传动大小齿轮均为金属材料，机箱到防护罩。尾架顶针采用嵌入式金属机械结构。可加工木板、三合板、软金属(铝、铜等)、工程塑料。1、马达转速：21000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12VDC/4A/48W。3、加工材料最大直径：45mm。4、加工材料长度：135mm。5、加工材料：木材、工程塑料。6. 变压器具有过电流，过压，过热保护。 | 台 | 4 |
| 43 | 微型锯床 | 机床铝合金结构蓝白色，电机马达箱与轴承箱为一体化全铝合金设计，皮带传动大小齿轮均为金属材料。机床可加工木板、三合板、工程塑料, 1、马达转速：21000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12VDC/42A/48W。3、加工材料最大直径：21mm。4、夹头：1-6mm。5、工作台面120*100mm。6、机床底座ABS材质255*255*10mm。 | 台 | 4 |
| 44 | 微型车床 | 机床铝合金结构蓝白色，电机马达箱与轴承箱为一体化全铝合金设计，皮带传动大小齿轮均为金属材料，机箱到防护罩。尾架顶针采用嵌入式金属机械结构。机床全铝合金结构车刀为高速钢材质可以加工木材和工程塑料等, 1、马达转速：21000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12VDC/4A/48W。3、滑块行程：30和50mm。4、最大加工直径正爪13mm、反爪45mm，三爪夹盘夹持直径：正爪13mm 、反爪45mm，手柄刻度0.1mm/格，四爪卡盘（可选）{尺寸：直径φ48 X 高40，连接方式：M12 X 1螺孔，最小夹持尺寸：1.5mm X 1.5mm，最大夹持尺寸：18mm X 18mm。 | 台 | 4 |
| 45 | 台式砂轮机 | 砂轮尺寸：125*16*12.7mm，AC220v 带安全防护罩。 | 台 | 2 |
| 46 | 木工砂带机 | 砂带尺寸100×533mm，空载转速230-350r/min | 台 | 2 |
| 47 | 电热丝切割机 | 电源220V，50Hz；额定电压：电热丝电流：0.8A-1.5A；电热丝规格：0.3mm镍烙丝；最大切割宽度：16cm；最大切割高度：15cm；最大斜切角度：45°，温度可调节仪表显示。 | 台 | 2 |
| 48 | 电动曲线锯 | 轻型；含锯条，切割功能55mm。 | 台 | 3 |
| 49 | 塑料弯曲机 | 加热长度：680mm 加热宽度：0mm~25mm 加热方式：红外线 功率：600W体积：810mm×180mm×100mm 重量：6.0kg | 台 | 2 |
| 50 | 计量工具套装 | 包括：游标卡尺（规格：0.02mm，0～150mm）、角度尺（规格：150mm）、外径千分尺（规格：0～25mm）、钢直尺（规格：300mm）、钢角尺（规格：300mm）等 | 套 | 8 |
| 51 | 电工工具套装 | 包括：数显电表、测电笔、钢丝钳、尖嘴钳、斜嘴钳、剥线钳、公制六角套筒、钟表批、钢锯架等。 | 套 | 8 |
| 52 | 金工工具套装 | 包括：活扳手、迷你锯架、钢卷尺、剪刀、内六角组套扳手、丝锥扳牙组套、圆头锤、台虎钳、双把拉铆枪、手电钻（含钻头）、塑料焊枪、工具箱。 | 套 | 4 |
| 53 | 木工工具套装 | 包括：羊角锤、美工刀、锉刀、木工凿子、手推刨、G形木工夹、木工鸡尾锯、什锦锉、磨刀石、手摇钻、墨斗、线坠等。 | 套 | 8 |
| 54 | 绘图工具套装 | 包括：擦图片、绘图板、分规、曲线板、直尺、三角尺、比例尺、丁字尺、量角器、多功能绘图模板、圆规等。 | 套 | 10 |
| 55 | 防护眼镜 | 镜架式一体化PVC材料，透明 | 付 | 50 |
| 56 | 简易药箱 | 含碘洒、药棉、纱布、胶布、创可贴、烫伤药膏等 | 个 | 4 |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费及措施费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件（如营业执照五证合一的则无需提供）。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2016年7月29日上午10:00；

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室；

联系人：王老师  电话：0572-2321536；

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为：9月15日前，具体合同约定。

2、质量保修期自工程验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年7月22日