湖州师范学院医学院护理学院急救教学培训设备采购项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院护理学院急救教学培训设备采购项目（预算9万）

2、采购编号：XZ2016-131

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AED教学模拟机 | 详细参数见附表 | 台 | 2 | 飞利浦HS1 |
| 2 | 心肺复苏模拟人（考试专用） | 详细参数见附表 | 台 | 5 | CPR/10280 |
| 3 | 普通心肺复苏模拟人 | 详细参数见附表 | 台 | 10 | CPR/10170 |
| 4 | 高级婴儿心肺复苏模拟人 | 详细参数见附表 | 台 | 2 | CPR10150 |
| 5 | 高级婴儿气道阻塞CPR模型 | 详细参数见附表 | 台 | 2 | CPR140 |
| 6 | 大急救包 | 详细参数见附表 | 个 | 20 | FKL-017 |
| 7 | 小急救包 | 详细参数见附表 | 个 | 200 | FKL-026 |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

6、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2016年 12月15日上午10:00（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2016年12月31日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年12月8日

附表、技术参数如下：

一、AED教学模拟机技术参数：

- 完全模拟HS1自动体外除颤器，训练体验更佳，训练时就如同在挽救真实生命。清晰、冷静的语音讯息能够与HeartStart HS1自动体外除颤器相匹配。设备类似于真实的除颤器，然而又有明显的区别，从而避免了急救环境中的因粗心大意造成的错误使用。

- 逼真的情景演练能够帮助您为真实的场景做好准备。预设的突发心脏骤停情景HeartStartHS1自动体外除颤器将如何在真实生活中的心脏骤停场景中进行急救。包括成人跟婴儿/儿童心肺复苏术训练。

- 可重复使用的训练电极衬垫，可快速简便地学习。训练的电极衬垫类似于除颤器的电极衬垫，可用于逼真的训练演习中，然而又有明显的区别，从而避免急救环境中的因粗心大意造成的错误使用。成人和婴儿/儿童的电极衬垫盒之间的转换简便。电极衬垫可重复使用。

- 用于逼真演练的教学配置选项。提供内置和外接式电极衬垫接口，使培训师能够对学员衬垫放置提供提示，从而使训练场景作为接近真实，支持对于成人和婴儿/儿童患者的训练。

二、心肺复苏模拟人（考试专用）

执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准

选用新一代材料，牢固耐用，在15版新标准之下游刃有余。

解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 
模拟生命体征：
   ·初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 
   ·按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 
   ·抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。  
三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 
   ·方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。 
   ·方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。
   ·方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例、及格的按压数、及格的吹气数、按压和吹气正确率。

加强学生急救操作流程的意识，在急救程序中增加了5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物。模拟整个急救操作流程。

触觉感应：

模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。

显示屏功能：

显示屏实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态（气道开放指示灯：指示灯亮表明气道处于开放状态），按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。

语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调查节音量。

系统播放100次/分的节拍提示音，帮助训练学员掌握时间及按压频率
条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm以上.

·按压位置错误时，按压位置指示灯亮，并有报警音“滴”响。

·按压深度指示灯：操作过程中实时显示按压深度的状态

·按压深度过少时，指示灯为黄色。 
   ·按压深度合适时，指示灯为绿色。

条形码显示吹气量：  500ml/600ml-1000ml

·吹气量指示灯：操作过程中可实时显示学员吹气量大小的状态

·吹气量过少时，指示灯下边灯亮。 并有报警音“滴”响
   ·吹气量合适时，指示灯中间灯亮 
   ·吹气量过大时，指示灯上边灯亮。 有报警音“滴滴”响

·吹气进胃指示灯：指示灯亮表明吹气进胃，并有报警音“滴”响。

可设定操作时间，以秒为单位。操作时间最长可设置为9：59。

CPR参数设置：在电脑上运行管理软件进行设置。包含以下参数：

CPR循环次数、每次循环按压次数、每次循环吹气次数、需完成的吹气总数、需完成的按压总数、允许的最短操作时间、允许的最长操作时间、按压正确率、吹气正确率、需完成的急救操作

操作频率：100次/分以上。 
电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。

打印机功能： 
可选择操作时打印操作数据。  
可选择操作结束后打印操作过程。 
成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

RF遥控器功能： 包含以下三大板块功能
急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。

操作按键：为功能控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。

模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。

材料特点：  
面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用进口热塑弹性体混合胶材料，内部选用新一代耐用材料，牢固耐用。消毒清洗不变形，拆装更换方便，其材料达到国外同等水平。

三、普通心肺复苏模拟人产品说明：

该系统可进行心肺复苏的训练，产品采用进口环保材料。主要功能具备，简单操作，物美价廉，是一些经费投入不足的社会机构普及及心肺复苏的理想选择。

执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准

功能特点：

解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观

人工手位胸外按压，正确的按压深度5cm以上：
   · 按压深度正确，有正确蜂鸣提示
   · 按压深度过小，有报警蜂鸣提示

模拟标准气道开放

人工口对口呼吸（吹气）：
   · 吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600ml-1000ml≤）
操作频率：最新国际标准：大于或等于100次/分
操作方式：训练操作

电源状态：电池

材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

四、高级婴儿心肺复苏模拟人产品说明：

该产品根据婴儿的解剖特征和生理特点设计，其核心模块包括模拟人和电子显示屏，可进行新生儿心肺复苏训练。实现电子监测人工呼吸时吹气量和心外按压时按压深度。是医院、医学院、卫校等社会心肺复苏普及培训机构进行儿童心肺复苏培训的理想产品。

执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。

CPR模拟人功能特点：

人工手指位胸外按压显示报警：
   ·婴儿按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为4cm，按压错误时则有的指示灯显示及错误的警。

模拟标准气道开放。

人工口对口呼吸（吹气）显示报警：
   · 吹入的潮气量＜30ml~50ml＜的指示灯显示及报警；
   · 吹入的潮气量在30ml~50ml的正确指示灯显示；
   · 吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 
按压与人工呼吸比：30：2/单人或者15：2/双人。
操作周期：先按压再吹气(C-A-B)，按压与人工吹气比为30：2或15：2五个循环周期CPR操作。
操作频率：最新国际标准：至少100次/分。
检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。
工作状态：采用220V电源。经过稳压器稳压输出电源6V或者采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练。

五、高级婴儿气道阻塞CPR模型产品说明：

该产品可进行小儿海氏急救法操作。模拟人根据小儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物的急救。气管异物常见于婴幼儿，因婴幼儿会厌软骨发育不成熟，功能不健全，在口中含物说话、哭笑和剧烈活动时，容易将口中含物吸入气管内，引起气管阻塞而导致窒息。

（1）背部排击法：将患儿骑跨并俯卧于急救者的胳臂上，头低于躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌根部用力拍击患儿两肩胛骨之间的背部4-6次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动异物和将其排出体外。

（2）胸部手指猛击法：患儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与胸骨中线交界点一横指处4-6处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出。

功能特点：

正常的气道阻塞模拟：进行人工呼吸时，若模拟患儿的胸部能起伏，说明没有异物，采取胸外拇指按压复苏处理。若模拟患儿的胸部不能欺负，判定为模拟患儿为起气道异物梗塞 ，采取小儿海氏急救法操作。
可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压；
气道贯通时的胸部扩张；
窒息、异物阻塞气道的模拟：可将梗塞异物（黑色海绵块）放入口腔咽喉处，模拟婴儿气道梗塞现场。
标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。

精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨

材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，头、颈壳、下吧、胸压机构采用进口ABS材料，注塑而成。躯干部外部有全面、涤纶布料制成。具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

六、大急救包配置

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性呼吸面膜 | 20*30cm | 片 | 3 |  |
| 2 | 创可贴 | 72*19mm10片装 | 包 | 5 |  |
| 3 | 医用棉片 | 7.5*7.5cm | 包 | 2 |  |
| 4 | 碘伏棉棒 | 10只装 | 包 | 2 |  |
| 5 | 碘伏棉球 |  | 筒 | 1 |  |
| 6 | 无菌敷贴 | 6*7cm | 片 | 2 |  |
| 7 | 医用绷带（红蓝边） | 7.5*450cm | 卷 | 2 |  |
| 8 | 三角巾 | 96*96*136cm | 包 | 2 |  |
| 9 | 医用胶带 | 1.25*910cm | 卷 | 1 |  |
| 10 | 安全剪刀 | 14.5cm | 把 | 1 |  |
| 11 | 高分子骨折夹板 | 46×11cm | 块 | 1 |  |
| 12 | 金属镊子 | 8.5cm | 把 | 1 |  |
| 13 | 一次性口罩 | 单片 | 包 | 2 |  |
| 14 | 一次性手套 | 中号 | 付 | 2 |  |
| 15 | 一次性速冷冰袋 | 100g | 袋 | 2 |  |
| 16 | 救生口哨 | 金属 | 只 | 1 |  |
| 17 | 降温贴 | 单片 | 片 | 2 |  |
| 18 | 急救毯 | 140*204cm | 条 | 1 |  |
| 19 | 风油精 | 3ml | 盒 | 2 |  |
| 20 | 卡扣式止血带 | 2.5*45cm | 条 | 1 |  |
| 21 | 体温计 | 腋表 | 只 | 1 |  |
| 22 | 9灯头手电 | 9LED | 只 | 1 |  |
| 23 | 逃生绳 | 10m | 条 | 1 |  |
| 24 | 急救包(铝合金） | FKL-017 | 只 | 1 |  |

七、小急救包配置：

| 项号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPR人工呼吸膜 | 20*30cm | 片 | 2 |  |
| 2 | PVC手套 | 中号 | 付 | 1 |  |
| 3 | 创口贴 | 72*19mm10片装 | 包 | 1 |  |
| 4 | 透气胶带 | 1.25*910cm | 卷 | 1 |  |
| 5 | 三角巾 | 96*96*136cm | 条 | 1 |  |
| 6 | 医用绷带（红蓝边） | 7.5*450cm | 卷 | 1 |  |
| 7 | 医用棉片 | 7.5*7.5cm | 片 | 2 |  |
| 8 | 速冷冰袋 | 100g | 包 | 1 |  |
| 9 | 碘伏棉棒 | 10只装 | 包 | 1 |  |
| 10 | 降温贴 | 5*12cm | 片 | 1 |  |
| 11 | 塑柄小剪刀 | 9cm | 把 | 1 |  |
| 12 | 急救包 | FKL-026 | 只 | 1 |  |