湖州师范学院理学院红外激光光学元件和光机械设备采购项目采购文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院理学院红外激光光学元件和光机械设备采购项目

2.采购项目编号：XZ2020-057

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币贰拾万零捌仟元整（￥208000元）

6.询价项目概况（内容、数量、服务要求等）：

| 序号 | 名称 | 规格型号或技术参数、工程清单、服务要求（内容多可另附页） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高功率光陷阱 | 激光收集筒，激光波长范围200 nm - 3 um，最大平均功率80 W，仅用于连续光，入口直径11mm(兼容SM05内丝固定)，最大功率密度150W/cm2,与30mm笼式结构兼容；公制固定丝孔(M4或者M6)。 | 只 | 6 |
| 2 | 平面激光防护挡板 | 喷丸阳极氧化铝制平面档板，2 mm厚，24英寸 x 12英寸(610 mm x 305 mm)，底座含有至少两个宽2英寸（50.8毫米）适用M6螺丝安装的狭缝 | 只 | 6 |
| 3 | 红外观察卡 | 光敏区参考尺寸为1.50英寸x0.75英寸，吸收光波长范围700 - 1400 nm，卡上印有灵敏度曲线 | 只 | 2 |
| 4 | 红外激光对准盘 | 一英寸圆形，有效观测直径约20 mm,用于可见光和红外光(400－640 nm，800－1700 nm) ，荧光范围(~580-750 nm)， 铝质外框带SM1外螺纹， | 只 | 2 |
| 5 | 1064nm二分之一波片 | 1064 nm零级半波片，延迟精度/300， 1英寸圆形，有效通光孔径大于20 mm，带SM1螺纹的安装座，石英晶体材质，空气隙，表面反射率低于0.25% | 只 | 4 |
| 6 | 1064nm偏振分束棱镜 | 高功率偏振分束棱镜，1英寸立方体，安装在30 mm笼式结构内（四面通光且带SM1内螺纹），V型增透镀膜1064nm(零入射角时表面反射<0.25%)，透射消光比>2000:1,M4螺孔固定，材质UV Fused Silica | 只 | 4 |
| 7 | 1064nm介质膜取样反射镜 | 高反射率宽带介质膜(750 - 1100 nm)，前表面平整度/10，背面抛光至/4平整度，Ø1英寸直径， 6mm厚，平均反射率>99%@1064nm，透射率<<1%，连续光损伤阈值>45 kW/cm (1070 nm, Ø0.971 mm) ，Fused Silica， | 只 | 2 |
| 8 | 1064nm镀银膜取样反射镜 | 前表面镀有保护层银膜(平整度/10)，背面抛光(平整度/4)， 1英寸，6 mm厚， 450 nm - 20 µm， 0-45度入射角平均反射率>97.5%(450-2000 nm），连续光损伤阈值1750 W/cm (1.064 µm, Ø0.044 mm),Fused Silica | 只 | 2 |
| 9 | 1064nm高功率反射镜 | K14高反镀膜反射镜，表面平整度/10，Ø1英寸，厚度6 mm，1047-1064 nm，0-45°入射角反射率>99.5%,损伤阈值20 kW/cm (1070 nm, Ø0.974 mm)，Fused Silica | 只 | 12 |
| 10 | 近红外直角棱镜反射镜 | 直角边镀750-1100nm高反介质膜，厚度和直角边长均为25.0mm,基底材质N-BK7,表面平整度/10，平均反射率>99% | 只 | 2 |
| 11 | 可见光直角棱镜反射镜 | 斜面镀400-750nm高反介质膜，厚度和直角边长均为20.0mm,基底材质N-BK7,表面平整度/10，平均反射率>99% | 只 | 2 |
| 12 | 负透镜f-75 | 平凹透镜，紫外熔融石英， 1英寸，f=-75 mm，增透膜：1050-1700，0度入射的表面反射率<0.5% | 只 | 6 |
| 13 | 1064nm透镜f150 | 平凸透镜，紫外熔融石英， 1英寸，SM1螺纹外壳，f = 150.0 mm，V增透膜：532/1064 nm, 0度入射的表面反射率<0.25% | 只 | 4 |
| 14 | 1064nm透镜f200 | 平凸透镜，紫外熔融石英，1英寸，SM1螺纹外壳，f = 200.0 mm，V增透膜：532/1064 nm, 0度入射的表面反射率<0.25% | 只 | 4 |
| 15 | 1064nm透镜f250 | 平凸透镜，紫外熔融石英，Ø1英寸，SM1螺纹外壳，f = 250.0 mm，V增透膜：532/1064 nm, 0度入射的表面反射率<0.25% | 只 | 4 |
| 16 | 1064nm透镜f300 | 平凸透镜，紫外熔融石英，Ø1英寸，SM1螺纹外壳，f = 300.0 mm，增透膜：1050–1700 nm, 0度入射的表面反射率<0.5% | 只 | 4 |
| 17 | 1064nm透镜f500 | 平凸透镜，紫外熔融石英， Ø1英寸，SM1螺纹外壳，f = 500.0 mm，V增透膜：532/1064 nm, 0度入射的表面反射率<0.25% | 只 | 2 |
| 18 | 可见光宽带高反射率反射镜 | Ø1英寸平面反射镜, 厚度6mm,表面平整度/10, 400-750 nm高反宽带介质膜,平均反射率>99%,熔融石英基底，10片装， | 盒 | 3 |
| 19 | 近红外宽带高反射率反射镜 | Ø1英寸平面反射镜,厚度6mm,表面平整度/10, 750-1100 nm高反宽带介质膜，平均反射率>99%,熔融石英基底,10片装 | 盒 | 3 |
| 20 | 光纤润色抛光修复套件 | 包括：套件工具箱，使用指南，分别用于FC/PC和FC/APC陶瓷插芯接头修复的两种抛光模具，光纤清洁工具，5张1微米级抛光膜，5张0.02微米级抛光膜，两个抛光液体瓶，一个橡胶抛光垫 | 套 | 1 |
| 21 | 光纤检测镜 | 放大200倍，视域直径约600um,内置电池和LED照明以及IR滤镜，带FS200-FC和FS201-SMA转接件 | 套 | 1 |
| 22 | 150 MHz硅光电探测器 | 探测波长范围200 - 1100 nm，高阻抗固定增益10kV/A，带宽150 MHz，探测面积0.8 mm²，8-32/M4通用螺孔，有驱动电源模块 | 套 | 3 |
| 23 | 12MHz硅光电探测器 | 探测波长范围350 - 1100 nm，带宽12 MHz，探测面积13 mm²，高阻抗增益可调范围（1.51kV/A-4.75mV/A），8-32/M4通用螺孔, 有驱动电源模块 | 套 | 3 |
| 24 | 超灵敏硅探测器 | 探测波长范围320-1100 nm，固定增益1GV/A，带宽20 Hz，探测面积1.2 mm²，M4螺孔，有驱动电源模块 | 套 | 1 |
| 25 | 通光直径25mm标准光阑 | 可调孔径范围1.0-25.0 mm，黑色钢制弹簧叶片，黑色阳极氧化处理的铝质外壳，底部M4螺栓用于安装接杆，1包5个 | 包 | 2 |
| 26 | 可旋转波片支架 | 旋转安装座，安装厚度达0.47英寸(11.9 mm)的Ø1英寸光学元件，SM1光学元件安装丝孔，分度为2°的360°激光刻度面便于精确的重复定位和角度微调，底部M4螺纹安装孔 | 只 | 3 |
| 27 | 光学平台调整架 | 光学平台调整架，平台大小48.6 mm x 48.6 mm，每个方向可调整角度范围为+/-4度，由氧化发黑的铝材制成 | 个 | 3 |
| 28 | 光学棱镜调整架 | 光学棱镜调整架，两个80或100 TPI的调节螺丝，用于±4°的精密俯仰和偏转控制，深度25.4 mm，M4螺孔，由氧化发黑的铝材制成 | 个 | 3 |
| 29 | 小型可调节压臂 | PM3/M，小型可调节压臂，M4螺纹，不锈钢接杆，最大光学可固定元件高度24.6mm | 个 | 3 |
| 30 | 大型可调节压臂 | PM4/M，大型可调节压臂，M4螺纹，不锈钢接杆，最大光学可固定元件高度40.9mm | 个 | 2 |

注：

- 货物质量标准：必须符合国家或行业质量标准。如货物质量不符合要求需更换，供应商应及时更换。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件。

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件；

5.货物性能说明；（需有标注清晰的货物图片）

6.货物质量及服务承诺书；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关材料（询价文件采购要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2020年7月1日下午15：00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：电话：0572-2322188；13567238631。

四、中标办法

本项目根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

- 履约保证金

中标人应向采购人交纳合同总价的5%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质量保证金自验收合格之日起一年后经使用部门确认无质量问题后无息退还。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、合同授予

询价结束后，采购人在湖州师范学院采购管理中心网站公示询价结果3个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、交货期限及结算方式

交货期限：合同签订后90天内，根据采购人要求送至指定地点。

结算方式：本项目验收合格并经试用1个月后，若无质量问题，中标人开具全额发票，采购人于30个工作日内全额支付货款。

八、质保期及售后服务

自验收合格之日起，项目整体质保一年，质保期内，如产品质量有问题，供应商应在48小时内免费予以维修或更换。

九、其他事项

业务咨询：湖州师范学院理学院。联系人：李老师；联系电话：13735182321。

十、产品质量保证

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

附件1：《湖州师范学院理学院红外激光光学元件和光机械设备采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购管理中心

2020年6月23日

附件1：

湖州师范学院理学院红外激光光学元件和光机械设备采购项目投标报价单

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高功率光陷阱 |  | 只 | 6 |  |  |
| 平面激光防护挡板 |  | 只 | 6 |  |  |
| 红外观察卡 |  | 只 | 2 |  |  |
| 红外激光对准盘 |  | 只 | 2 |  |  |
| 1064nm二分之一波片 |  | 只 | 4 |  |  |
| 1064nm偏振分束棱镜 |  | 只 | 4 |  |  |
| 1064nm介质膜取样反射镜 |  | 只 | 2 |  |  |
| 1064nm镀银膜取样反射镜 |  | 只 | 2 |  |  |
| 1064nm高功率反射镜 |  | 只 | 12 |  |  |
| 近红外直角棱镜反射镜 |  | 只 | 2 |  |  |
| 可见光直角棱镜反射镜 |  | 只 | 2 |  |  |
| 负透镜f-75 |  | 只 | 6 |  |  |
| 1064nm透镜f150 |  | 只 | 4 |  |  |
| 1064nm透镜f200 |  | 只 | 4 |  |  |
| 1064nm透镜f250 |  | 只 | 4 |  |  |
| 1064nm透镜f300 |  | 只 | 4 |  |  |
| 1064nm透镜f500 |  | 只 | 2 |  |  |
| 可见光宽带高反射率反射镜 |  | 盒 | 3 |  |  |
| 近红外宽带高反射率反射镜 |  | 盒 | 3 |  |  |
| 光纤润色抛光修复套件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 光纤检测镜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 150MHz硅光电探测器 |  | 套 | 3 |  |  |
| 12MHz硅光电探测器 |  | 套 | 3 |  |  |
| 超灵敏硅探测器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 通光直径25mm标准光阑 |  | 包 | 2 |  |  |
| 可旋转波片支架 |  | 只 | 3 |  |  |
| 光学平台调整架 |  | 个 | 3 |  |  |
| 光学棱镜调整架 |  | 个 | 3 |  |  |
| 小型可调节压臂 |  | 个 | 3 |  |  |
| 大型可调节压臂 |  | 个 | 2 |  |  |
| 合计： （元） |  |  |  | ￥： （元） |  |

注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、税费等全部费用。本项目单价不得高于限价，超过为无效报价。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：