湖州师范学院医学院护理专业论证设备采购项目

竞争性谈判文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院医学院护理专业论证设备采购项目

2.采购项目编号：XZ2021-051

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.采购预算：人民币肆拾伍万元整（￥450000元）

6.谈判项目概况（内容、数量、服务要求等）：

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧实验室管理平台(含各模块) | 见附件2 | 1 | 个 |  |
| 2 | 门禁楼层集控器 | 见附件2 | 1 | 个 |  |
| 3 | 门禁控制器 | 见附件2 | 13 | 个 |  |
| 4 | 400万半球型高清网络摄像机 | 见附件2 | 32 | 台 |  |
| 5 | 1000万高清网络摄像机 | 见附件2 | 8 | 台 |  |
| 6 | 考站/实训室触摸一体机 | 见附件2 | 9 | 台 |  |
| 7 | 24口交换机 | 见附件2 | 2 | 台 |  |
| 8 | 机柜 | 见附件2 | 1 | 台 |  |
| 9 | 无线AP | 见附件2 | 6 | 个 |  |
| 10 | 32路NVR | 见附件2 | 1 | 个 |  |
| 11 | 监控级硬盘 | 见附件2 | 4 | 个 |  |
| 12 | 企业级路由器 | 见附件2 | 1 | 个 |  |
| 13 | POE交换机 | 见附件2 | 1 | 台 |  |
| 14 | 3.5mm65寸拼接屏 | 见附件2 | 4 | 个 |  |
| 15 | 拼接屏支架 | 见附件2 | 4 | 个 |  |
| 16 | 云服务器 | 见附件2 | 3 | 台 |  |
| 17 | 医用设备带 | 见附件2 | 12 | 个 |  |
| 18 | 形体室镜面 | 见附件2 | 5 | 个 |  |
| 19 | 形体室扶手 | 见附件2 | 1 | 个 |  |
| 20 | 文化墙 | 见附件2 | 3 | 面 |  |
| 21 | 医用地胶 | 见附件2 | 1080 | 平方米 |  |
| 22 | U型轨道帘 | 见附件2 | 32 | 米 |  |

注：货物质量标准必须符合国家或行业质量标准，如货物质量达不到行业标准、不符合招标文件要求，验收不合格。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)，投标报价清单见附件；

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件；

5.技术参数响应表；

6.投标货物技术性能说明；

7.货物质量及服务承诺书；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

10.其他相关材料。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2021年7月2日下午14：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：电话：0572-2322188；13567238631。

四、中标办法

本项目根据二次报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

五、履约保证金

合同签订前交纳履约保证金，本项目的履约保证金为人民币贰万元（￥20000元）；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；供应商应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金（质保金）无息退还。履约保证金不计息。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、合同授予

谈判结束后，采购人在湖州师范学院采购中心网站公示结果3个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、交货期限及结算方式

交货期限：2021年7月30日前，根据采购人要求送至指定地点。

质保期：验收合格后1年。

结算方式：项目全部完成经采购人验收合格使用15日后，支付合同结算款的100%，供应商须一次性开具合同结算款全额发票。

八、售后服务及其他事项

1.要求提供7*24H电话咨询服务，中标人在接到采购单位通知后在36小时内到达现场。

2.质保期内仪器出现故障，中标人应在30个工作日内完成免费维修或更换。

3.超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

4.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导安装并培训操作人员,直至采购人操作人员能熟练掌握所购货物的使用操作。

5.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

湖州师范学院医学院  联系人：顾老师；

联系电话：13505729401。

附件1：《湖州师范学院医学院护理专业论证设备采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购中心

2021年6月25日

附件1：

湖州师范学院医学院护理专业论证设备采购项目投标报价单（如有详细清单请单独列出）

| 序号 | 名称 | 品牌/型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧实验室管理平台(含各模块) |  | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 门禁楼层集控器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 门禁控制器 |  | 13 | 个 |  |  |
| 4 | 400万半球型高清网络摄像机 |  | 32 | 台 |  |  |
| 5 | 1000万高清网络摄像机 |  | 8 | 台 |  |  |
| 6 | 考站/实训室触摸一体机 |  | 9 | 台 |  |  |
| 7 | 24口交换机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 无线AP |  | 6 | 个 |  |  |
| 10 | 32路NVR |  | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 监控级硬盘 |  | 4 | 个 |  |  |
| 12 | 企业级路由器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 13 | POE交换机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 3.5mm65寸拼接屏 |  | 4 | 个 |  |  |
| 15 | 拼接屏支架 |  | 4 | 个 |  |  |
| 16 | 云服务器 |  | 3 | 台 |  |  |
| 17 | 医用设备带 |  | 12 | 个 |  |  |
| 18 | 形体室镜面 |  | 5 | 个 |  |  |
| 19 | 形体室扶手 |  | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 文化墙 |  | 3 | 面 |  |  |
| 21 | 医用地胶 |  | 1080 | 平方米 |  |  |
| 22 | U型轨道帘 |  | 32 | 米 |  |  |
| 合计： 元（大写） |  |  |  |  | ￥： 元（小写） |  |

注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、税费等全部费用。本项目单价不得高于限价，超过为无效报价。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：

附件2：

技术参数及服务要求

一、智慧实验室管理平台基础数据模块

1.用户系统

（1）★支持设定管理员、技能中心负责人、基地管理员、基地教学秘书、科室主任、住院总、科室秘书、带教老师、职工、护士、住培生、实习生、本科生、研究生、社会生、进修生、交换生、并轨规培生、SP、评委、等不少于15种以上自定义角色，满足不同权限的系统使用要求，并可根据不同角色自由设置不同的系统权限，权限用户登录后，会自动加载相应的操作列表，便于教学和管理中的进一步统计分析。

（2）实现对各类用户的增加、修改、删除等操作，支持用户批量导入导出。

（3）支持Excel导入形式的用户属性批量修改，简化大量用户细节属性的修改、删除操作。

（4）支持多种类型的自定义用户属性，包括单选、多选、单行文本、多行文本、下拉列表，科室、专业方向、轮转科室、教学分组等，每种角色的用户属性可分别设置，极大满足用户的扩展需求。例如：学员属性可以自定义毕业院校、学院、专业、轮转科室、专业导师、轮转导师等。

（5）支持角色、职务、所属科室、职称、学员类型、单位属性、入院年份、专业方向、所属科室等多种筛选条件，并支持姓名、拼音、用户编号的模糊搜索，快速定位用户信息。

2. 房间管理

（1）可对房间进行增加、修改、删除等操作，实现中心各个房间的统一管理。

（2）可编辑每个房间的基本信息，并为其绑定设备及摄像头，方便排考时候直接调用。

（3）每个房间可设置在进行各类教学、培训活动时是否需要审批，并可为其指定所属科室。支持房间状态的设置。

（4）支持根据不同用途类型的房间分组，用户在PC/移动端申请预约时可查看具体详情。

3. 设备管理

（1）对临床技能中心所有模型类资产进行统一化管理：录入、编码、自动生成二维码等，可在线查询各项模型的名称、编号、型号、用途、说明、数量、价格、存量、功能描述、使用情况、厂商情况、相关技能点、图片等信息。

（2）设定多级分类，实现对模型设备的分类管理，提高管理效率。

（3）支持设备二维码的批量导出，导出后可直接打印。

（4）可在线显示模型产品的真实状态：正常、外借、维修、损坏、报废等。

（5）临床技能中心模型类资产外借需要在线填写外借单位、原因、时间、预计归还时间、联系人，联系电话，设备状态等。归还时可在线填写归还时间，归还时设备功能状态等。系统自动提醒“逾期未归还”外借模型设备。

（6）临床技能中心模型设备维修管理可在线填写维修单位、维修原因、维修时间、预计归还时间、联系人，联系电话，说明等。归还时可在线填写归还时间，归还时设备功能状态等。系统自动提醒“逾期未归还”维修模型设备。

（7）系统自动记录设备日常的使用情况，并可对某个设备或某类设备进行智能统计分析，包括使用时长、使用次数、使用频率、维修次数、维修频率等。

（8）支持耗材管理，录入各类耗材并设定单位，对耗材进行合理分类并记录各类耗材的出入库情况，形成可追溯的耗材流水。

（9）★支持对设备使用轨迹进行自动记录及显示，支持收集用户手机端自主学习扫描使用设备情况；支持关联设定各类教学活动与设备，自动核算预估使用情况；支持关联设定各种考试中使用的设备（包含备用设备），自动核算预估使用情况。汇集三方面的数据形成单个设备及某类设备的电子化轨迹信息档案。

4. 公告管理

（1）管理员/基地管理员可以通过网站端/手机端发布公告通知、消息通知、事件通知等；在网站端可编辑通知内容、支持图片文字混合编辑、定时发布/即时发布，设定通知有效生存期等。

（2）教秘/教师类人员可以通过网站端/手机端发起事件，系统自动通知相关所有人员；系统消息根据事件及时间点自动归类提醒：活动提醒、临近提醒、变更提醒、取消提醒、缺勤提醒等。

（3）学员/其他类人员可以接收到各类通知消息、预约消息等。

（4）手机端可通过忘记密码功能通过短信验证的方式重置密码。

5. 科室架构管理

（1）管理员根据各自科室实际情况构建轮科科室架构，包含细分科室、子科室等。

（2）可为每个科室及子科室添加“轮科要求”描述，学员在手机端可以查询各个科室轮科基本要求。

（3）国标版专业方向数据字典，支持增删改查等各种操作，支持专业方向排序显示。

开放实验管理模块

1、开放实训室

（1）支持发布一段时间内开放实训室活动，指定房间并发布房间内设备教具信息，根据发布对象不同，推送给需要的用户。临床技能中心管理员可以从全局把握所有开放活动的详情，包括每次到访人数，每个参与者使用设备模型的情况等等。

（2）临床技能中心管理员也可以在手机端查看所有发布的开放实训室活动，并监督每个活动的情况及每次活动中人员表现情况。

（3）开放实训室参与者可以接收到开放活动通知，在开放时间内自主到指定地点进行相应的学习及练习。学习时可以扫描设备二维码，并将练习设备的照片（限5张）及心得提交，系统自动记录练习时长。参与者还可以通过查看以前的练习记录，补发照片或补写心得，对已结束的活动则只能浏览，不能修改补充。

2、预约资源审批

2.1预约资源管理

（1）临床技能中心的房间资源可以分成可预约、不可预约。

（2）通过房间资源可以查询房间使用情况及待审批事件情况，通过网站端对申请进行同意、拒绝或在一定范围内进行申请资源的调整。

（3）临床技能中心管理员通过手机端可以查询房间使用情况，根据实际情况协调分配资源。

2.2预约活动管理

（1）临床技能中心管理员可以汇总一段时间内预约事件，对待审批的请求进行处理，在一定范围内调整资源。

（2）支持动态分配资源，根据临床技能中心当前及未来实际情况，通过网站端和手机端对申请进行处理。

（3）★临床技能中心管理员通过手机端可以查询申请事件列表等信息，根据实际情况协调分配资源。

（4）临床技能中心管理员可审批预约参观申请，合理安排参观时间和参观范围，并以公告形式通知相关人员，在参观过程中，可以选择静场型参观或者并行型参观。

移动端应用模块

1、自主学习

（1）学员可以使用手机“扫一扫”功能，扫描模型设备二维码，自动获取该设备基本信息，并进行自主学习练习。

（2）学员在自主学习过程中，可以拍照及写心得，作为练习结果保存在系统中。

（3）学员使用手机端功能开始练习和结束练习，系统自动记录设备的使用情况，学员在手机端可以查询到自己的练习历史记录。

2、电子门牌/多媒体信息

（1）临床技能中心各个房间支持IOS/安卓平板系统的信息实时显示。

（2）展示房间当前进行活动的内容，支持多个活动滚动切换显示。

（3）提示房间下一个活动的内容、时间等信息。

（4）★支持对自动加载教学、考核、培训等各类事件进行动态二维码扫码签到/签退，签到信息自动整合包含手机签到、门禁刷卡签到至具体的活动事件中。

（5）★临床技能中心多媒体信息汇总：支持动态显示临床技能中心当天及未来几天内所有活动信息的滚动显示，当活动发生变化，信息可实时同步变更；支持临床技能中心文本简介显示、配套图片、视频显示，在网站后台进行统一的编辑管理。

（6）实现终端APP基于互联网的远程自动升级，节省日常管理成本，保证系统功能随时保持最优。

教学实验管理模块

临床技能中心是技能培训（或实验课）的集中地点，带教老师可在线发起各种活动，填写必要的申请信息：参与人员、需要的设备及数量、房间等信息。管理员对申请资源和活动进行审批。审批通过后，教师可在申请时间展开自己的培训/实验。教师也可以只申请资源，只简单填写申请描述。管理员在后台根据申请描述和临床技能中心资源使用情况，合理安排活动时间地点，并将结果通知到活动教师。双方经过协调商定后，教师获得资源使用权，然后发起自己的培训/实验。

1、培训课程/实验管理

（1）临床技能中心管理员或教秘/教师（拥有发起权限类用户）可以通过网站、手机端发起培训课程/实验事件，编辑培训/实验科目的基本时间地点信息、开放权限、预约人数上下限等设定，并进行带筛选条件的精准人员推送消息通知。

（2）管理员可依据预约情况自动进行开课或取消开课，取消培训/实验课程系统自动推送消息通知到已预约相关人群。

（3）管理员可以安排培训/实验课程的指导老师（支持多名指导老师），全程负责签到签退和指导学生的技能操作。

（4）支持学员在培训练习过程中对模型设备进行扫描使用，自动留下培训轨迹，支持拍照及备注。

（5）允许发起者根据实际情况设定活动的参与人数限制，以有效保证足够参与者、防止过多参与者。

（6）★对大量重复性培训需求支持分时间段进行、多批次发布、多指导教师/协助教师参与模式。多批次活动中需要审批的资源可以集中审批。

（7）★支持培训教师对学员反馈内容进行精细化批改，教师可对学员作业图片进行缩放移动，对内容进行任意画线标记，自动累计标记数字，同时支持对作业进行大篇幅文字点评和语音点评，支持画线/文字/语音批注移动、撤销、修改、删除等操作。

（8）自动统计培训活动、培训活动中项目细节/频次、时长等信息，支持批量文本导出。

（9）自动统计指导教师/协助教师的培训工作量、培训项目次数、时长等信息，支持批量文本导出。

（10）自动统计学员参加的培训活动、培训项目细节/频次、时长等信息，支持批量文本导出。

（11）通过网络视频终端，全程监督培训过程；通过广播系统进行调度安排，防止发生混乱、模型损坏等事件发生。

（12）系统对活动参加人员进行签到管理，参与学员通过扫描指导老师手机端动态二维码进行防作弊签到/签退。对三次爽约的学员系统直接将其拉入黑名单，禁止预约参与活动，直到提交保证书后，由后台管理员取消禁止。

2、培训/实验的预约、签到

（1）学员可通过手机端查询所有开课内容，根据自身情况自行决定是否参与，在线预约，自行查询预约情况，也可在规定时间内通过手机取消预约。预约成功的学生可在规定时间内到指定场所参与活动。

（2）指导老师可通过手机端，查询自己发起和需要参与的所有实验课程/培训及其详细信息。

（3）系统自动推送消息提醒学生参加已预约的开放实验课；取消或调整实验课开放时间/地点，系统会同样自动推送消息给相关人员。

（4）系统对开放课程参加人员进行签到管理，参与学员通过扫描指导老师手机端动态二维码进行防作弊签到/签退。对三次爽约的学员系统直接将其拉入黑名单，禁止预约参与任何课程/培训，直到提交保证书后，由后台管理员取消禁止。

（5）学员可以评价指导老师；学员和指导教师都可以评价此次培训事件。

数据分析模块

技能中心日常事务、统计模块

（1）管理员/基地管理员可以通过网站端/手机端发布消息通知、事件通知等。

（2）教秘/教师类人员可以通过网站端/手机端发起活动，系统自动通知相关所有人员。

（3）学员/其他类人员可以接收到各类通知消息、预约消息等。

（4）临床技能中心日常事务进行记录/统计/查询：包括课程、考试、培训、会议、参观等。

（5）整体统计临床技能中心使用情况：各个实训室使用率/使用时长、模型设备资产使用率/使用时长、学员参与活跃度/时长/人次等信息。

二、门禁楼层集控器

★可与原校园一卡通无缝对接，授予其相对应的权限

三、门禁控制器

包含门禁主机、出门开关、门禁电源、门夹支架、电插锁

四、400万半球型高清网络摄像机

1.具有400万像素CMOS传感器。

2.最大分辨率2560x1440。

3.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

4.最低照度彩色：0.001lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。

5.红外补光距离不小于50米。

6.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。

7.在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。

8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。

9.信噪比不小于55dB。

10.不低于IP67防尘防水等级。

11.需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。

12.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

★13.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明）

- 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

五、1000万高清网络摄像机

1.具有1000万像素CMOS传感器。

2.最大分辨率2560x1440。

3.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

4.最低照度彩色：0.001lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。

5.红外补光距离不小于50米。

6.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。

7.在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。

8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。

9.信噪比不小于55dB。

10.不低于IP67防尘防水等级。

11.需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。

12.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

★13.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明）

六、考站/实训室触摸一体机

1.内存不低于2G，存储不低于8G ; 支持不低于安卓系统4.4；显示尺寸不低于21.5寸；CPU Cortex-A7，4核，主频1.2GHz;屏幕分辨率1920*1080； 电容式触摸屏； 触摸反应速度≤8ms；触摸点数不少于10点；显示参数：21.5 inch，1920×1080@60Hz，≥250cd/m2

2.操作系统：Android 6.0.1

3.CPU：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz

4.触摸方式 ：电容触摸

5.玻璃 ：2 mm 普通钢化玻璃，透光率 ≥ 85%

6.触控点：10点

7.存储参数：内存2G,内置存储8G

8.网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选

9.接口：LAN × 1，USB 2.0 × 2, TF Card × 1，AUDIO OUT× 1

10.电源：100~240VAC 50/60 ± 3Hz出货自带壁挂支架

七、24口交换机

1.网络标准：IEEE802.3 10BASE-T以太网

2.端口： 24个10/100/1000M自适应以太网端口

3.背板交换容量：48Gbps

4.端口交换容量：48Gbps

5.转发能力：35.7Mpps

6.包缓存：4MB

7.内置通用电源，1U铁壳，通过安装挂耳可上标准机架

八、机柜

1.类型：在线式

2.材质：冷轧钢材质

3.规格：600*1000*2000（毫米）42U 服务器机柜2米、标准网络机柜加厚款网孔门十二、九、无线AP

1.固定端口：1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口

2.无线速率；750 Mbps（2.4G：2*2MIMO，5G为单条流）

3.工作频段：802.11n、802.11b/g：2.4GHz、802.11ac、802.11a：5GHz

4.天线内置：3根不可拆卸4dbi增益全向天线

5.发射功率：23dBm

6.无线功能：支持多SSID，SSID个数：8个、支持HT20/HT40模式、支持自动信道选择或手动信道选择、支持接入用户数限制、支持客户端隔离、支持SSID广播开启或关闭、支持多种加密方式(不加密、WEP、WPA、WPA2)、支持无线MAC接入控制（白名单、黑名单）、支持按百分比设置无线发射功率、支持无线接入客户列表显示、支持SSID和VLAN绑定

7.配置管理：胖瘦一体化AP，可以单独使用、支持通过Mini M系列无线管理器做集中管理、支持通过ER G2系列路由器做集中管理、支持通过NER系列网关做集中管理、基于Web的用户管理接口、通过Web升级系统软件

8.供电：支持POE供电 ( 支持802.3af/802.3at标准 )

9.环境：工作温度：0℃～40℃、工作湿度：5%～95%，非凝露

10.功耗：< 17W

11.外形尺寸（长×宽×高）：200mm*200m*25mm

12.散热方式：自然散热

13.认证：无线电发射设备型号核准证

十、32路NVR

1.2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；

2.支持32路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；

3.支持8个SATA盘位；

4.支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；

5.支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；

6.2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。

十一、监控级硬盘

1.容量：4TB

2.转速：5900rpm

3.缓存：64MB

十二、企业级路由器

1.使用带宽:500M

2.端口规格: 4lan2wan(combo)

3.处理器:专业的网络处理器 双核 1GHz

4.内存512m

5.VLAN:支持64个VLAN（32个VLAN虚接口+32个二层VLAN）

6.IPSec VPN:支持50条IPSec连接

7.支持AH、ESP协议

8.支持手工或通过IKE自动建立安全联盟

9.ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法

10.支持通过域名方式配置IPSec连接（DDNS）

11.L2TPVPN:支持LAC，支持LNS

12.LAN/WAN切换:支持LAN/WAN切换，最多支持4个WAN口

13.网络安全:静态ARP（IP<->MAC地址绑定）

14.DHCP授权ARP（自动绑定DHCP分配的IP）

15.ARP防攻击/免费ARP

16.状态数据包检查

十三、POE交换机

1.固定端口：24口千兆POE端口

2.MAC：8K

3.缓存：4Mbits

4.外形尺寸：440*173*44mm

5.包转发率：35.7Mpps

6.交换容量：48Gbps（背板和端口）

7.功耗：≤235W（POE190W)

8.防雷等级：共模防护7KV，防雷4级

十四、3.5mm65寸拼接屏

1.LCD液晶显示单元；

2.尺寸：65英寸；

3.分辨率：3840 × 2160@60 Hz（向下兼容）；

4.视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；

5.响应时间：8ms(G to G)；

6.对比度：4000:1；

7.亮度：700cd/㎡；

8.色彩：1.07 Billion Colors

9.物理拼缝：3.5mm；

10.输入接口：HDMI × 1, DP × 1 , DVI × 1, VGA × 1, USB × 1；

11.功耗：≤ 260 W；

12.电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz；

13.寿命：≥60000 小时；

14.外形尺寸：1432.90 (W) mm × 808.06 (H) mm × 84.90 (D) mm

十五、落地支架

1.金属落地式支架

2.尺寸视拼接屏数量布局所定

十六、云服务器

1.CPU：4核 Intel Xeon Platinum 8163

2.处理器主频: 2.5GHz

3.内网带宽:1.5Gbps

4.内网收发包:50万PPS

5.内存：16G

十七、医用设备带

1.氧气系统材料采用脱脂紫铜管，经久耐用

2.病房终端设备带采用模块化结构，材料采用全铝合金经典喷塑，质量上乘。结构牢靠美观、经久耐用、安装方便，适用于各大中小型，生产应用至今受到广大用户好评。

3.设备带分3腔设计〔强点、弱电、气体分腔〕，宽度尺寸为200mm，长度为病房的整面墙长度。所装设备可从正面直接拆卸，安全检修方便。

4.氧气、吸引、呼吸终端、电源开关、插座、漏电保护器、照明系统全部安放在设备上，电源插座和床头灯均采用内嵌式安装方式。

- 镜面形体室

材质：玻璃透明款式 尺寸：9.8*1.5（根据现场实际测量为准）

- 形体室扶手

材质：木纹款式 尺寸：9.8*1.5（根据现场实际测量为准）颜色：根据喜好选择

二十、文化墙

材质：无纺布 素材：护理急救类别 尺寸：3.0*1.2（根据现场实际测量为准）

二十一、医用地胶

厚度：2.0mm,耐磨层：0.3mm,材质：PVC复合卷材 环保无毒

二十二、U型轨道帘

医用隔帘轨道：U型U型隔帘轨道尺寸2.3*1.5*2.3 米均为常规尺寸；直型输液轨道米：长2米，长1.5米，长1.8米，为常规尺寸，U型输液轨道米：1.8*0.8*1.8为常规尺寸

颜色：铝合金本色/白色烤漆处理，不生锈收拉轻巧流畅。
规格：35m*23mm*1.5mm
滑轮：静音滑轮/带刹车滑轮，结构紧凑合理，滑动轻巧顺畅。