湖州师范学院电子工程与电力系统自动化实验室环境改造

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院电子工程与电力系统自动化实验室环境改造。

2、采购项目编号:XZ2015-076。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：198398元，大写人民币壹拾玖万捌仟叁佰玖拾捌元整。

5、要求工期：2015年10月20日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 205（209） |  |  |  |  |
| 2 |  | 拆除24厚砖墙[205/209隔墙] | ㎡ | 25.300 |  |  |
| 3 |  | 拆除门洞 | ㎡ | 3.500 |  |  |
| 4 |  | 拆除原混凝土讲台 | ㎡ | 18.000 |  |  |
| 5 |  | 课桌椅拆除及搬至固定地点 | 项 | 1.000 |  |  |
| 6 |  | 凿除原地砖水泥砂浆(600*600） | ㎡ | 183.000 |  |  |
| 7 |  | 拆除原防盗门 | 樘 | 4.000 |  |  |
| 8 |  | 地面水泥砂浆找平并细砂浸光（厚4CM) | ㎡ | 183.000 |  |  |
| 9 |  | 地面做环氧树脂漆(做3色） | ㎡ | 183.000 |  |  |
| 10 |  | 封门洞（24砖厚） | ㎡ | 4.000 |  |  |
| 11 |  | 水泥砂浆墙面粉刷 | ㎡ | 8.000 |  |  |
| 12 |  | 新装防盗双开门 | ㎡ | 7.200 |  |  |
| 13 |  | 铝合金0.8钢化玻璃成品隔断 | ㎡ | 21.300 |  |  |
| 14 |  | 铝合金单开门（含五金配件） | 樘 | 1.000 |  |  |
| 15 |  | 硅钙板吊顶维修 | ㎡ | 15.000 |  |  |
| 16 |  | 12CM加工地砖踢脚线 | 米 | 11.000 |  |  |
| 17 |  | 墙面乳胶漆3遍（立邦品牌) | ㎡ | 145.890 |  |  |
| 18 |  | 窗帘安装（含辅料 配件） | ㎡ | 115.000 |  |  |
| 19 |  | 18回路配电箱 | 套 | 1.000 |  |  |
| 20 |  | 电缆桥架100*70，含桥架支架制作安装 | 米 | 37.000 |  |  |
| 21 |  | 管内穿照明线 BV16mm2 | 米 | 120.000 |  |  |
| 22 |  | 管内穿照明线 BVR16mm2 | 米 | 30.000 |  |  |
| 23 |  | 管内穿照明线 BV10mm2 | 米 | 56.000 |  |  |
| 24 |  | 管内穿照明线 BVR10mm2 | 米 | 14.000 |  |  |
| 25 |  | 管内穿照明线 BV6mm2 | 米 | 120.000 |  |  |
| 26 |  | 管内穿照明线 BVR6mm2 | 米 | 30.000 |  |  |
| 27 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | 米 | 80.000 |  |  |
| 28 |  | 管内穿照明线 BV4mm2 | 米 | 160.000 |  |  |
| 29 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20 | 米 | 40.000 |  |  |
| 30 |  | 老线路整修 | 项 | 1.000 |  |  |
| 31 |  | 拆除垃圾清理外运 | 项 | 1.000 |  |  |
| 32 |  | 整体卫生保洁 | 项 | 1.000 |  |  |
| 33 |  | 201 |  |  |  |  |
| 34 |  | 地面开设15CM宽*4CM深线槽沟，并加铁盖板（含水泥砂浆粉刷层） | 米 | 16.000 |  |  |
| 35 |  | 墙面乳胶漆3遍（立邦品牌) | ㎡ | 120.000 |  |  |
| 36 |  | 硅钙板吊顶维修 | 项 | 1.000 |  |  |
| 37 |  | 窗帘安装（含辅料 配件） | ㎡ | 52.000 |  |  |
| 38 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | 米 | 55.000 |  |  |
| 39 |  | 管内穿照明线 BV10mm2 | 米 | 64.000 |  |  |
| 40 |  | 管内穿照明线 BVR10mm2 | 米 | 16.000 |  |  |
| 41 |  | 管内穿照明线 BV6mm2 | 米 | 148.000 |  |  |
| 42 |  | 管内穿照明线 BVR6mm2 | 米 | 37.000 |  |  |
| 43 |  | 垃圾清理外运 | 项 | 1.000 |  |  |
| 44 |  | 整体卫生保洁 | 项 | 1.000 |  |  |
| 45 |  | 202 |  |  |  |  |
| 46 |  | 拆除课桌椅、设备 | 项 | 1.000 |  |  |
| 47 |  | 拆除混凝土讲台 | ㎡ | 11.250 |  |  |
| 48 |  | 拆除原防盗门 | 樘 | 2.000 |  |  |
| 49 |  | 打门洞 | ㎡ | 2.800 |  |  |
| 50 |  | 门洞修补 | 项 | 1.000 |  |  |
| 51 |  | 凿除原地砖水泥砂浆(600*600） | ㎡ | 115.920 |  |  |
| 52 |  | 凿除原踢脚线 | 米 | 44.000 |  |  |
| 53 |  | 12CM轻质隔墙 | ㎡ | 50.660 |  |  |
| 54 |  | 墙面贴网格布 | ㎡ | 101.320 |  |  |
| 55 |  | 墙面水泥砂浆粉刷 | ㎡ | 101.320 |  |  |
| 56 |  | 墙面做乳胶漆三遍(立邦品牌） | ㎡ | 233.370 |  |  |
| 57 |  | 双开防盗门（1.5*2、1.2*2） | ㎡ | 8.400 |  |  |
| 58 |  | 顶面硅钙板吊顶维修 | ㎡ | 6.000 |  |  |
| 59 |  | 地面水泥砂浆找平并细砂浸光(厚4CM) | ㎡ | 115.920 |  |  |
| 60 |  | 地面做环氧树脂漆工厂漆(做3色） | ㎡ | 115.920 |  |  |
| 61 |  | 原线路整改 | 项 | 1.000 |  |  |
| 62 |  | 24回路配电箱 | 套 | 1.000 |  |  |
| 63 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | 米 | 138.000 |  |  |
| 64 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20 | 米 | 280.000 |  |  |
| 65 |  | 管内穿照明线 BV16mm2 | 米 | 64.000 |  |  |
| 66 |  | 管内穿照明线 BVR16mm2 | 米 | 16.000 |  |  |
| 67 |  | 管内穿照明线 BV6mm2 | 米 | 280.000 |  |  |
| 68 |  | 管内穿照明线 BVR6mm2 | 米 | 82.000 |  |  |
| 69 |  | 管内穿照明线 BV4mm2 | 米 | 316.000 |  |  |
| 70 |  | 管内穿照明线 BV2.5mm2 | 米 | 180.000 |  |  |
| 71 |  | 120型五孔插座安装 10A 5孔 | 只 | 13.000 |  |  |
| 72 |  | 三箱暗插座安装 30A 4孔 | 只 | 6.000 |  |  |
| 73 |  | 地插 | 只 | 2.000 |  |  |
| 74 |  | 砖、混凝土结构暗敷直径25PPR进水管 | 米 | 15.000 |  |  |
| 75 |  | 三角阀 | 只 | 5.000 |  |  |
| 76 |  | 洗衣机龙头 | 只 | 2.000 |  |  |
| 77 |  | 总阀门 | 只 | 1.000 |  |  |
| 78 |  | PVC50出水管 | 米 | 19.000 |  |  |
| 79 |  | 110PVC排风管 | 米 | 33.000 |  |  |
| 80 |  | 直径65CM打孔 | 只 | 2.000 |  |  |
| 81 |  | 直径110CM打孔 | 只 | 2.000 |  |  |
| 82 |  | 窗帘安装（含辅料 配件） | ㎡ | 42.000 |  |  |
| 83 |  | 集成吊顶 | ㎡ | 55.000 |  |  |
| 84 |  | 铜芯电力电缆敷设WDZN-YJY-1KV-4*120 | 米 | 25.000 |  |  |
| 85 |  | 电力电缆头（户内干包终端头制安 1KV以下截面120MM以下） | 个 | 2.000 |  |  |
| 86 |  | 补线槽 | 项 | 1.000 |  |  |
| 87 |  | 拆除垃圾清理外运 | 项 | 1.000 |  |  |
| 88 |  | 整体卫生保洁 | 项 | 1.000 |  |  |
| 89 |  | 小计 |  |  |  |  |
| 90 |  | 综合费率10％ |  |  |  |  |
| 91 |  | 总计 |  |  |  |  |

8、材料品牌要求（投标单位应提供响应材料品牌要求的说明）

（1）、电线品牌：中策；

（2）、线管品牌：好管家；

（3）、电缆品牌 ：广汇；

（4）、开关 插座品牌：时代；

（5）、铝合金品牌：栋梁；

（6）、乳胶漆品牌：立邦；

（7）、集成吊顶品牌：派格森；

（8）、硅钙板吊顶品牌：泰山；

（9）、三角阀、洗衣机龙头品牌：朝阳；

（10）、环氧树脂漆品牌：狐狸牌。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)、

2、响应材料品牌要求的说明。

3、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

5、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年9月29日下午15：00。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321093

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入采购人指定的银行帐户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人帐户汇至：

单位名称：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

银行帐号：33001649335050002860

六、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的100%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。

七、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

八、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年9月22日