湖州师范学院医学院模拟急救设备项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院模拟急救设备项目（预算9.9635万）

2、采购编号：cg2014-304

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1.Auto-Trak数字式自动追综灵敏度：连续全自动追踪病人每一次呼吸，自动调节吸气触发和呼气切换灵敏度，无需人工调节。 2.Bi-Flex吸气呼气压力释放修饰技术：在每一次呼吸的吸气末和呼气开始，Bi-Flex均提供三档可调的压力释放，将压力波形修饰得更柔合，病人更舒适。 3.自动漏气补偿：自动监测每一次呼吸过程中的漏气量，并自动补偿漏气量，最大补偿40LPM漏气量。 4.智能记录卡可连续记录365天的数据，便携式Encore Por智能存储卡（Smart Card）：记录使用时间、呼吸事件、压力范围等，评估治疗效果，确定最佳治疗压力。 5.智能双水平呼吸机所适用的电压范围在110V—240V。美国境内还是境外，无需转换电闸或是更换保险丝而能直接使用。机器可以自主获得所需电压然后自动调整自身设置，从而与电压相适应。 规格参数： 通气模式：CPAP，S，S/T 设置：IPAP 4 cmH2O 到 30 cmH2O、EPAP 4 cmH2O 到 25 cmH2O、CPAP 4 cmH2O 到 20 cmH2O； 呼吸频率：0 BPM 到 30 BPM 吸气时间：0.5 sec 到 3.0 sec 升压时间：100 ms 到 600 ms (1 到 6档) RAMP压力延迟 0 min 到 45 min 供电要求：交流电压 100 V 到 240 V, 50/60 Hz；直流电压 12 V；交流电流 最大1.25 A；直流电流 最大5.5 A； 触发与切换 触发Auto-Trak算法程序下的自动触发呼吸： ·图形信号（Shape Signal） ·累计吸气量大于6 cc 切换 Auto-Trak算法程序下的自动切换: ·自主呼气阈值(SET) ·图形信号（Shape Signal） ·最大吸气时间 3.0 sec ·气流切换 | 台 | 1 | 伟康BiPAP(Harmony) |
| 2 | 环甲膜穿刺和切开训练模型 | 1、成年男性头颈部模型，解剖标志明显，采用高分子环保材料制成 2、口腔内部结构标准，质感真实 3、可进行环甲膜穿刺术 4、可进行气管切开术 5、可进行环甲膜切开术 6、会厌部可见癌变模块，可使用压舌板查看病变位置以及性状 7、穿刺时有落空感，可反复进行练习 | 个 | 2 | LJ1049 |
| 3 | 气管插管 | 一次性耗材，成人7#、7.5#各3根，小儿6#、6.5#各2根 | 个 | 10 |  |
| 4 | 喉镜 | 1、可与普通喉镜手柄配合使用。 2、专利独有的可更换FibreClip光纤，清洁或高温高压消毒时无需取下FibreClip光纤，FibreClip光纤可无限期延长喉镜片的使用寿命。 3、独特的Dolphin防水手柄，可以浸入清洁溶液中，无需卸下电池，卸下电池时，Dolphin手柄可以进行高压灭菌。 卤素灯泡光导纤维喉镜、一柄三叶 1#2#3# | 个 | 1 | 以色列Truphatek International Ltd舒克曼牌 |
| 5 | 多功能护理双摇病床 | 规格：2150mmX970mmX530mm 护栏尺寸：1020mmX380mm 背部升降高度：0°~ 80° 膝部升降高度：0°~ 50° 1、宝钢1.2mm钢制喷塑床面，中间采用软连接迎合人体曲线。 2、配置专利钢制折叠式护栏，下折不高出床面 3、ABS床头尾板，可轻松装卸。 4、5寸聚氨酯包塑静音脚轮，对角刹车锁定。 5、手摇螺杆配备前后限位离合保护装置，使用更方便。 6、摇柄可折叠放入摇柄盒内。 7、床体四周4个输液插孔和两个引流挂钩。 8、床底杂物架 | 台 | 4 | XJ20303-2F |
| 6 | 快速血糖测定仪 | 测试范围: 1.1 - 33.3 mmol/L (20 - 600 mg/dL) 血样量: 至少 0.5 微升 测试时间: 5 秒 血样: 新鲜的毛细血管全血 校正: 血浆血糖值 测定方法: 电化学方式 血糖仪检测: 检测试纸条 电源: 1 节3.0 V 锂电池(不能充电，可以更换，CR2032 型)储存器: 储存250 个血糖测试结果尺寸: 95 x 45 x 15.5 (mm)重量: 54 g (包括电池) 操作范围温度: 摄氏10 - 40℃/50-104℉ 相对湿度: 10 - 90% 红血球压积率: 20 - 60% | 台 | 1 | 达乐 2208 |
| 7 | 快速血糖测定仪 | 产品重量：0.4千克 包装清单：血糖仪，皮包，说明书，采血笔，血糖测试记录手册。 采血部位：多部位采血 用血量：1-2微升微量采血 血糖仪原理：光化学 采血方式：滴血型 测试范围：10-600mg/dl（0.6-33.3mmol/L） 测试时间：5 -15秒，25秒内持续追加血量。 校正：智能密码牌自动校正不同批号试纸,无需手调 自动开关机：试纸插入自动开机;试纸拔出自动关机 记忆容量：350条记录存储 保存温度：6℃～44℃之间 | 台 | 1 | 罗氏、罗康系列 |
| 8 | 不锈钢治疗车 | 规格：850*420*950MM 层板：850*420*25MM 立柱：22*22MM不锈钢方管，壁厚1.5MM 护栏：直径13MM圆管，护栏高度：50MM。 抽屉：400*100*250MM，四个 层间距：300MM 轮子：四寸聚氨酯轮，可换超静音轮。 | 台 | 8 | 兆庭不锈钢治疗车RCS-H0Z32（材质201） |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书；

三、投标文件递交、开标时间：2014年11月？日下午14:30开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2014年11月28日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起序号3、6、7设备1年，其他设备3年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年10月27日