湖州师范学院现代教育技术中心校园网出口设备项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院现代教育技术中心校园网出口设备项目（预算9.9万）

2、采购编号：cg2014-022

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多链路负载均衡设备 | 详见附表 | 台 | 1 | ARRAY 2600 |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2014年3月14日上午9:30开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼408会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2014年3月30日前交货并安装完毕。

2、本项目中所有软、硬件设施质量保修期自设备验收合格之日起至少提供三年的原厂服务，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年3月6日

附表：多链路负载均衡设备技术参数

| 负载均衡产品 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求 |
| *设备要求 | - 软、硬件一体设备 |
|  | - 双核或双核以上CPU，系统内存≥ 8GB |
|  | - 千兆光口≥ 2个，10/100/1000 M自适应端口 ≥ 8个，可扩展万兆光纤端口 |
|  | - 电源为冗余双电源供电体系 |
| 功能要求 | - 具备基于状态的防火墙功能，能够配置访问控制列表保证应用安全 |
|  | - 包含基于内存的缓存功能，该功能使用时用户无需再额外付费 |
|  | - *包含服务器负载均衡，该功能使用时用户无需再额外付费 |
|  | - *包含链路负载均衡功能，该功能使用时用户无需再额外付费 |
|  | - *包含广域网负载均衡功能，该功能使用时用户无需再额外付费 |
|  | - *包含动态路由功能（RIP、OSPF和BGP），该功能使用时用户无需再额外付费。 |
|  | - 支持端口聚合和端口冗余功能 |
|  | - 支持策略路由。 |
|  | - * 支持Cluster集群功能，支持Active/Active 模式与Active/Standby模式，必须支持VRRP协议。支持HA功能，可以根据主设备运行情况（如内存、CPU、SSL卡硬件）进行自动切换。 |
|  | - 先进的连接复用技术，能够将用户发起的多个短连接复用到一个到服务器的长连接上，复用比例能达到90：1 |
| 安全功能要求 | 1．负载均衡设备必须具备安全功能，包括：可以提供防火墙功能，可以实现NAT功能，如支持，必须提供中文产品手册，根据手册详细说明实现方式 |
|  | 2．负载均衡设备必须支持基于ACL方式实现的访问控制。并且在配置最大数量的ACL时，不能造成过大的性能损失。 |
|  | 3．能抵御大流量的DOS/DDOS攻击。 |
| 内容缓存功能要求 | 1．负载均衡设备必须支持基于Http应用的内容缓存功能，能够将Web数据，以数据包的形式缓存在内存中，并可以灵活针对缓存时间，缓存内容大小进行定制，并能够查看哪些内容页面被缓存住，能够手工进行单独缓存内容的清除和所有缓存内容的清除。如支持，必须提供中文产品手册，根据手册详细说明实现方式 |
|  | 2．根据应用需求，能够缓存静态内容和动态内容。动态连接内容可以通过通配符号进行定制进行缓存。可实现对各种动态页面的按需缓存。如支持，必须提供中文产品手册，根据手册详细说明实现方式 |
|  | 3．*缓存空间≥4GB |
| 服务器负载要求 | - * 并发TCP连接数≥400万个 |
|  | - * 最大吞吐量≥5Gbps(单向) |
|  | - 具有丰富的四、七层负载均衡策略和算法：例如：轮询、权重、最快响应时间（Shortest Response）、最小连接数、Cookie、Qos、IP、URL、Hostname等负载均衡算法。 |
|  | - 支持多种面向后台应用服务器和VIP的策略。例如：Default策略、static策略、Http redirect策略、基于cookie的策略、基于hostname的策略、基于url的策略、Regex正则表达式策略、backup策略等。 |
|  | - 具有多种可选服务器应用健康检查功能： 支持的ICMP、TCP、UDP、HTTP、TCP/UDP Script、Radius及LDAP等类型的关键字健康检查。 |
|  | - 支持负载均衡策略多层嵌套：例如：先利用QOS Regex正则表达式方式区分同一VIP下绑定的不同应用系统；在每个应用系统中再利用QOS URL方式区分静态页面及动态页面；最后，针对每个应用的动态页面，再利用Insert Cookie方式来实现客户端连接的保持。如支持，必须提供中文产品手册，根据手册详细说明实现方式 |
|  | - 负载均衡应用组必须支持优先级算法： 应用负载均衡组中的每台真实服务器可以配置一个优先级（非权重），在负载均衡组中配置允许激活的服务器数量。正常情况下，优先级靠前的后台服务器处于激活状态。一旦某台激活的服务器down，则系统自动选择下一优先级的备用服务器。而当优先级较高的服务器修复后，所有用户流量又会平滑切换回该服务器。如支持，必须提供中文产品手册，根据手册详细说明实现方式 |
|  | - 支持基于Packet的负载均衡方式： 针对Radius等UDP无连接应用，可以基于每个UDP数据包，而非传统（源IP、源端口、目的IP、目的端口）四元组来选择负载均衡策略。如支持，必须提供中文产品手册，根据手册详细说明实现方式 |
|  | - 支持服务器健康状态提醒功能： 当后台服务器的响应时间超过阀值时，负载均衡设备能产生相应Warning并记录，并邮件通知管理员。如支持，必须提供中文产品手册，根据手册详细说明实现方式 |
|  | - * 提供二次开发接口，研发中心能够根据客户需求定制开发 |
|  | - * 可以对请求或相应中的任意字段（header或content）实现每个客户端独立的保持算法。(提供界面证明、配置管理手册)、支持自定义流量脚本。(提供界面证明、配置管理手册) |
|  | - 支持服务及服务器每秒新建连接和会话数限制，保证分担任务不超过其负载能力。并抵御DDoS（Advance ACL） |
| 多链路负载要求 | 1．* 支持Inbound/Outbound双向链路负载均衡，支持链路的失效切换 |
|  | 2．支持无限hops多路径链路健康检查方式，支持ICMP、TCP及DNS检测方式：例如，可以通过DNS探测（查询www.baidu.com）及icmp联合检测的方式，探测某个运营商的DNS服务器群是否能响应ICMP及DNS查询请求，来判断该运营商线路的是否完全正常。如支持，必须提供中文产品手册，根据手册详细说明实现方式 |
|  | 3．支持动态探测算法：第一个客户端请求会同时通过所有链路发送。当客户端收到最快的响应时，传输这个最快响应的链路会被负载均衡器选为到达该目的地址的最优路径，用于后续数据包的转发。如支持，必须提供中文产品手册，根据手册详细说明实现方式 |
|  | 4． * 支持至少8条链路负载均衡 |
|  | 5． * 支持NAT Port，NAT Static及NAT Pool三种NAT方式，能将内网用户网段映射为指定的公网地址池（NAT Pool），而非一个公网IP地址的方式。如支持，必须提供中文产品手册，根据手册详细说明实现方式 |
|  | 6．* 支持基于数据包源IP地址、源TCP/UDP端口，目的IP地址以及目的TCP/UDP端口的策略路由方式，策略路由支持优先级设置；数据包在转发时严格按照配置的优先级匹配相应的策略路由；可以根据域名配置路由，从而实现对应用的选路，并且可以自动完成域名IP信息更新。如支持，必须提供中文产品手册，根据手册详细说明实现方式 |
| 多站点负载要求 | 1．支持站点灾备等多数据中心建设 |
|  | 2．* 支持智能DNS服务功能： 设备能根据用户处于电信还是联通网络，对同一个域名的DNS请求，智能选择电信链路地址或者联通链路的地址进行响应，保证用户的就近接入 DNS能支持所有类型记录（包括A记录，MX记录，CNAME记录以及PTR记录等所有记录）的解析。如支持，必须提供中文产品手册，根据手册详细说明实现方式 |
|  | - 支持网络就近性算法、带宽算法、站点可用性、最小连接数等算法 |
| *IPv6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈；支持IPv4/IPv6，IPv6/IPv4协议转换;支持四、七层SLB及健康检查;支持IPv6动态路由；支持IPv6业务的高可用性及连接同步。支持IPv6、IPv4链路混用。支持DNS64/NAT64功能。，必须通过《IPv6 ready logo phase2》认证。 |
| 工作模式支持 | 1．* 能同时支持透明模式和反向代理模式。 |
|  | 2．* 支持旁路连接方式和串连连接方式。 |
| 管理与配置能力 | - 支持Console 和远程安全（SSH2)方式的命令行管理模式，支持基于 HTTPS的中文用户图形化管理界面，支持基于SNMP管理。可以对不同应用指定不同管理员，分别进行管理。支持第三方软件CACTI状态监控。 |
|  | - * 支持图形化统计信息，统计信息可保存一年以上 |
|  | - * 支持利用HTTP/TFTP/本地文件上传系统文件和配置文件 |
|  | - 具备详细的SYSLOG日志 |
| 服务支持 | - * 要求投标商承诺提供三年的原厂服务，并出具原厂加盖公章并具有法律效应的质保及服务承诺函；包括三年硬件保修以及下一工作日备件到场服务 |
|  | - * 要求所投品牌有国内研发中心支持 |
|  | - *投标产品必须符合ISO9001认证 所投产品必须具备《计算机软件著作权登记证书》， 产品必须通过《IPv6 ready logo phase2》认证 设备生产商必须具有高新技术企业证书 所投产品需要提供产品彩页并盖章，同时在官网能够查询到该设备的相关配置信息，要求提供查询URL。 |
| 系统测试 | 系统在学校真实环境下经过测试，能够满足学校的使用需求 |