湖州师范学院徐重庆先生捐赠藏品馆装修改造工程项目招标文件

一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院徐重庆先生捐赠藏品馆装修改造工程项目。

2.采购项目编号:XZ2019-237。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币壹拾玖万捌仟叁佰壹拾柒元整（￥198317）。

5.要求工期：2019年07月30日前完成，具体工期以开竣工报告为准。

6.报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院徐重庆先生捐赠藏品馆装修改造工程项目（工程量清单详见附件）。

三、清单编制范围：

湖州师范学院徐重庆先生捐赠藏品馆装修改造工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.根据徐重庆先生捐赠藏品馆装修改造工程设计图纸；
2.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；
4.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）/浙江省通用安装工程预算定额（2018）》；
5.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》；
6.《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》；
7.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；
8.《财政局税务总局关于调整增值税税率的通知》财税（2018）32号；
9.国家及建设行政主管部门颁布的相关施工规范；质量验收规范及其他相关文件；
10.主要材料价格：依次参照《湖州市建设工程造价信息》2019年第3期、《浙江省建设工程造价信息》2019年第3期，无信息价材料按市场价计入；
11.关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知浙建站信﹝2018﹞52号；

12.相关政策性文件；

13.本工程暂列金额10000元整，详见暂列金附表。

五、相关说明

1.工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作有要求部分投标人应在满足设计与规范要求的前提下自行考虑，并计入综合单价及合价。图纸未明确及清单未描述，但规范有要求的投标单位均应在总报价中包含此项费用；
    2.投标人不得对已有清单内容进行修改、删除，对于措施项目清单及计价表中未列，而投标人认为可能发生的措施项目应自行补充并报价。若工程实施中发生新的措施项目且投标文件中未列入，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不得增加；
    3.对本区内其他所有未施工的：楼地面、墙面、天棚、门窗、电线电缆、开关、灯具、配电箱、等都要成品保护，施工中如有损坏应原样复原，费用由施工单位自理；
    4.装饰、安装工程补充说明：
    1）所有乳胶漆、涂料面均按喷涂考虑，如因施工组织需要变更施工工艺（包含需要的辅助材料），自行综合考虑计入项目综合单价报价，结算不做调整；
    2）本项目砂浆按干混砂浆编制；
    3）清单中除单列五金外，其余所需的一般小五金、辅材均应考虑在相应综合单价内，结算时不另行增加相应费用；如未列报，按优惠处理；
    4）未定品牌材料各投标单位均自主报价，但应符合设计要求，且承包人在采购工程所用材料前，应报拟定购材料的品牌、型号，经发包人和监理人询价确认；

5）书墙木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹，缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，防止遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。所有木材加工前须经脱脂烘干处理，干燥率达到10%以下，加工中所用胶水均采用胶粘剂采用进口原胶，表面采用高级环保耐磨漆，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨，油漆采用五底三面工艺，环保油漆（华润.嘉宝莉.展辰）等同等品牌，性能可靠持久。整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。产品符合国家技术监督局家具生产技术标准，持久耐磨，摆放后无影响外观和使用性能的永久变形，各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象；

5.暂列金额：

按用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用；

6.材料品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中）：

1)乳胶漆：三棵树、立邦、多乐士

2)地板：兔宝宝、大自然、巨美家

3)五金配件：汇泰龙、雅洁、顶固

4)环保油漆：华润、嘉宝莉、展辰

5)开关插座:鸿雁、德力西、施耐德

6)灯具：欧普、雷士、佛山

7)成品木门：康壮、富新、五羊

投标单位按不低于推荐品牌档次进行报价，投标人选用的品牌应等于或优于推荐品牌档次。若未注明品牌，则在实际施工时由招标人在推荐品牌中指定，价格按照投标价不变。未设定推荐品牌的材料，由各投标单位均自主报价，但要求采用在行业内有一定知名度的品牌并满足设计及工程量清单的要求，中标人将材料品牌提前报招标人、监理考察，经确认后方可进行采购（具体详见合同条款）。所有材料需经招标人及监理认可方可进场。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件。（建市﹝2014﹞159号）。

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

5.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。

七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2019年06月26日上午09：00。（投标人未到或迟到视为自动弃标）

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金及质保金

中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的5%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，本项目质保期自验收合格之日起满2年，质保期满，经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。

十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满两年经使用部门确认后14个工作日内，由校方出资部门无息返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。

十二、质保期

本项目工程质保期自验收合格之日起两年，按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。

十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院徐重庆先生捐赠藏品馆装修改造工程项目合同》。

附件：湖州师范学院徐重庆先生捐赠藏品馆装修改造工程项目工程量清单。

湖州师范学院采购管理中心

2019年06月19日