湖州师范学院教师教育学院师范生智慧教学实验室二期设备采购项目

询价文件

一、采购项目名称、采购清单及要求：

1.采购项目名称：湖州师范学院教师教育学院师范生智慧教学实验室二期设备采购项目

2.采购项目编号：XZ2024-040

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币：叁拾壹万玖仟元整（￥319000元），包含货物费、运输费、安装调试费、服务费、税费等全部费用在内。

6.采购清单（包括货物名称、技术参数、数量、单位等）：

| 序号 | 名称 | 技术参数需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉绿板（定制） | 详见附件2技术参数需求表 | 块 | 5 |
| 2 | 高清录播主机 |  | 台 | 5 |
| 3 | 终端管理软件 |  | 套 | 5 |
| 4 | 老师高清摄像机 |  | 台 | 5 |
| 5 | 学生高清摄像机 |  | 台 | 5 |
| 6 | 全向拾音麦克风 |  | 个 | 5 |
| 7 | 独显终端(附影音集 成终端系统软件) |  | 台 | 1 |
| 8 | 近景摄像机(附摄像机系统软件） |  | 个 | 1 |
| 9 | 控制面板 |  | 个 | 5 |
| 10 | 钢木讲台（定制） |  | 个 | 5 |
| 11 | 吸顶空调 |  | 台 | 1 |
| 12 | 立式空调 |  | 台 | 1 |
| 13 | 85寸电视机 |  | 台 | 2 |
| 14 | 灯具 |  | 件 | 34 |
| 15 | 会议桌（定制） |  | 套 | 1 |
| 16 | 智能控制器 |  | 套 | 1 |
| 17 | 白板 |  | 块 | 1 |
| 18 | 储物柜（定制） |  | 个 | 8 |
| 19 | 视频会议摄像头一体机 |  | 个 | 1 |
| 20 | 无线投屏器 |  | 个 | 10 |
| 21 | 门禁 |  | 套 | 1 |
| 22 | 电动螺丝刀 |  | 套 | 6 |
| 23 | 吸尘器 |  | 套 | 2 |
| 24 | 室内wifi |  | 台 | 1 |

7.相关要求：

①高清录播主机与终端管理软件和高清摄像机设备须为同一品牌。

②独显终端与终端系统软件和近景摄像机须为同一品牌。

③本项目安装调试包含强弱电布线，须根据现场布置开槽布线布管接线，要求布线整洁清晰到位，施工人员须具备相应资质，安全组织工作由投标人负责。

④本项目为扩容项目，高清录播主机须满足和用户原有实训平台的无缝对接，实现平台预约排课，录播设备自动开启，自动录制，直播，视频归档等功能。高清录播主机须满足和用户原有音视频AI分析系统无缝对接，实现录制视频的视频及音频的分析，并能在平台呈现分析结果。投标时提供由厂家出具无缝对接承诺函。 如需咨询原有平台对接要求，可联系采购需求单位冯老师，电话：13757262456。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装调试费、保险费、服务费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件1；

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件；或“五证合一”营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.高清录播主机、终端管理软件、高清摄像机、独显终端、近景摄像机原厂质保函；

5.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；投标代表需提供在本单位近三个月缴纳社保的凭证；

6.投标产品质量及售后服务承诺书；

7.投标产品的技术参数响应表（见附件3，根据技术参数需求表制作，技术参数存在负偏离作无效标处理）；

8.自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关材料（采购需求中要求提供的材料，投标人认为需要提供的材料等）。

三、投标文件递交及开标时间：

1.开标时间：2024年6月19日14:30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：张老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本项目根据投标报价、货物需求响应、服务承诺等确定拟中标单位。在货物需求响应、服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

五、付款方式

中标人完成本项目并经采购人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，采购人按合同金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。

六、交货时间及地点

1.交货时间：合同签订后30日内供货并完成安装调试。

2.交货地点：湖州师范学院指定地点。

七、售后服务

自验收合格之日起，质保期2年；质保期内出现故障，中标人应在接到故障报修请求后，于30分钟内响应，2小时内提出解决方案，24小时内到达现场进行维修，48不能完成修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施以保证采购人正常使用。质保期后，中标人继续提供维保服务，仅收取零配件成本费。中标人应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。中标人应对采购人的操作人员提供操作培训，并使其能熟练操作。

八、产品质量保证

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

附件1：投标报价清单

附件2：技术参数需求表

附件3：技术参数响应表

湖州师范学院采购中心

2024年6月11日

附件1

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院教师教育学院师范生智慧教学实验室二期设备采购项目

项目编号：XZ2024-040

| 序号 | 名称 | 投标品牌型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉绿板（定制） |  | 块 | 5 |  |  |
| 2 | 高清录播主机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 终端管理软件 |  | 套 | 5 |  |  |
| 4 | 老师高清摄像机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 5 | 学生高清摄像机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 6 | 全向拾音麦克风 |  | 个 | 5 |  |  |
| 7 | 独显终端(附影音集 成终端系统软件) |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 近景摄像机(附摄像机系统软件) |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 控制面板 |  | 个 | 5 |  |  |
| 10 | 钢木讲台（定制） |  | 个 | 5 |  |  |
| 11 | 吸顶空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 立式空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 85寸电视机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 灯具 |  | 件 | 34 |  |  |
| 15 | 会议桌（定制） |  | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 智能控制器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 白板 |  | 块 | 1 |  |  |
| 18 | 储物柜（定制） |  | 个 | 8 |  |  |
| 19 | 视频会议摄像头一体机 |  | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 无线投屏器 |  | 个 | 10 |  |  |
| 21 | 门禁 |  | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 电动螺丝刀 |  | 套 | 6 |  |  |
| 23 | 吸尘器 |  | 套 | 2 |  |  |
| 24 | 室内wifi |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 人民币：元整（￥元） |  |  |  |  |

注：以上投标报价包含货物费、运输费、安装调试费、服务费、税费等全部费用在内。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2024年    月   日

附件2

技术参数需求表

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉绿板（定制） | 定制，单块，4米*1.2米 |  |
| 2 | 高清录播主机 | 一.整体设计 1.主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。 2.功能设计：要求主机功能高度集成化，需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体，无需额外增加跟踪主机、互动主机等其他主机。 3.节能环保：应具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC36V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过30W。 4.低噪声设计：要求所投录播主机工作产生噪声最大值≤40dB。 5.平台对接：要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档。 6.主机功耗≤30w、工作噪声≤40dB（提供带有“CMA”和“CNAS”标识的检测报告复印件） 二.主机性能 1.视频输入输出：具备高清视频输入接口3G-SDI in≥2、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3；且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。SDI接口支持对接入摄像机提供POC供电，减少工程部署量。 2.视频编解码：支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P@30fps、720P@30fps分辨率格式编解码。 3.音频输入输出：具备数字音频输入接口Digital mic≥4、线性音频输入接口Line in≥2；线性音频输出接口Line out≥2。 4.音频一线通：Digital MIC（RJ45接口）支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输。（提供带有“CMA”和“CNAS”标识的检测报告复印件） 5.音频编解码：采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能。 6.音频处理：内置音频处理功能，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。（提供带有“CMA”和“CNAS”标识的检测报告复印件） 6.网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈。（提供双协议栈网络配置界面截图） 7.存储容量：内置不少于1T存储空间，用于录制视频文件的本地存储。 8.主机控制：具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议。 9.外设连接：具备USB 2.0接口≥2，可用于连接U盘等外设。 |  |
| 3 | 终端管理软件 | 一.整体要求 1.要求配套的录播流媒体处理软件在出厂时内置于高清录播主机中。 2.软件架构：软件需采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用。 3.自主知识产权：要求录播流媒体处理软件具备自主知识产权。（提供录播流媒体处理相关功能的软件著作权登记证书或正版软件授权复印件） 二.录播模块 1.录制存储：要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装。 2.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 3.高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 4.分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。（提供软件分段录制功能配置界面截图） 5.同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中。（提供软件同步录制功能配置界面截图） 6.电子云镜：支持电子云镜技术，搭配电子云镜摄像机，实现单镜头拍摄生成全景和特写两组镜头画面并均满足1080P高清视频效果。 7.云台控制：支持EPTZ电子云台控制技术，实现对电子云镜摄像机的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。EPTZ电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。（提供电子云台控制功能界面截图） 8.录制跟踪：要求内置录制画面跟踪功能，无需任何辅助装置，完成摄像机的画面拍摄和跟踪检测，实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。跟踪模式需包括教师走动全景、教师授课特写、教学课件跟踪、学生起立特写、学生听课全景等。为保障系统使用、管理便捷稳定，不接受使用额外配置跟踪主机的方式。 9.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。（提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图） 10.录制控制：要求支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制。 11.音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡、噪声抑制等音频处理功能。 三.导播模块 1.网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式。 2.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式。 3.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 4.画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 5.导播跟踪：要求支持自动、半自动、手动三种导播模式。 6.摄像机预置位：要求支持8个摄像机电子云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 7.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 8.音量控制：要求可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。 四.直播模块 1.多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播。（提供软件功能界面截图） 2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 3.直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 五.互动模块 1.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用。 2.互动要求：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。（提供“授课模式”及“会议模式”的功能界面截图） 3.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 4.互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能。 5.发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。（提供对应功能的功能界面截图） 6.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能。 7.互动网络检测：要求录播主机支持网络检测功能，测试录播主机与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 六.管理模块 1.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 2.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。（提供上述功能软件界面截图） 3.版本切换：支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作。（提供英文界面截图） 4.面板管控：支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 |  |
| 4 | 老师高清摄像机 | 1.传感器类型：CMOS、1/2.5英寸 2.采用逐行扫描模式，有效像素不低于1130万。 3.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 4.最大水平视场角49°，最大垂直视场角28.2° 5.网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应 6.视频接口：3G-SDI≥1 7.编码技术：视频H.264/H.265 8.支持DC12V电源适配器供电与POC供电方式 9.内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 10.支持电子云镜技术，单镜头拍摄可输出“全景”、“特写”双信号画面至录播主机。 |  |
| 5 | 学生高清摄像机 | 1.传感器类型：CMOS、1/2.5英寸 2.采用逐行扫描模式，有效像素不低于1130万。 3.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 4.最大水平视场角84.7°，最大垂直视场角53.4° 5.网络接口：RJ45≥1，10/100/1000M自适应 6.视频接口：3G-SDI≥1 7.编码技术：视频H.264/H.265 8.支持DC12V电源适配器供电与POC供电方式 9.内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持学生全景和特写切换跟踪模式。 10.支持电子云镜技术，单镜头拍摄可输出“全景”、“特写”双信号画面至录播主机。 11.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 |  |
| 6 | 全向拾音麦克风 | 硬件参数： - 类型：360°全指向数字阵列麦克风； 2.拾音距离：不小于8米拾音距离； 3.音频输入接口：line in（3.5mm）≥1； 4.音频输出接口：line out（3.5mm）≥2； 5.USB接口：USB 2.0≥1，支持UAC 1.0协议，实现音频数据通信； 6.灵敏度：-26dBFS； 7.信噪比：不小于80dB(A)； 8.频率响应：20Hz-16kHz； 9.采样率：不小于32K采样的宽带音频采样； 10.音频处理：需支持回声消除、噪声抑制、增益控制等自动音频处理功能； 软件功能： 1.具备音频效果自适应校准能力，在不同场地均能实现自动校准，无需配手工配置。 2.支持全向智能拾音追踪，自动追踪识别发言人，拾音范围内的声音均能清晰拾取。 3.具备自动增益功能，在拾音范围内，无论演讲者距离麦克风的距离远或近，均能实现音量恒定输出。 4.具备反馈抑制功能，有效抑制啸叫现象。 5.具备智能自动降噪功能，智能识别和抑制背景常态噪音，如空调等噪声实现自动检测和消除。 |  |
| 7 | 独显终端(附影音集成终端系统软件 ) | 1.自带22寸1080P液晶显示屏，用于本地视频输入显示及网络视频接入显示； 2.支持3G-SDI和HDMI高清视频输入接口，其中HDMI支持4K超高清视频输入。 3.支持4路1080P高清网络视频接入预览和存储； 4.采用高品质AAC音频编码技术,支持音频1进1出，并自带立体扬声器； 5.支持外接HDMI和VGA显示器，实现扩展显示输出；其中HDMI最大支持4K； 6.支持本地储存（硬盘、U盘及移动硬盘），自带1T硬盘存储； 7.全新的UI操作界面，支持自动扫描并添加 IPC 功能； 8.支持红外遥控器和鼠标操作控制； 9.支持USB接口，可实现音视频的录制和拷贝； 10.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间； 11.支持RS485通信接口，HIKVISION、PELCO-P和PELCO-D等通信协议，可实现PTZ控制； 12.支持按键控制录像开启和停止； 13.支持录像/图片文件检索、回放，支持录像循环覆盖； 14.支持按关键字搜索，提高检索效率。 |  |
| 8 | 近景摄像机(附摄像机系统软件） | 1.配置近摄距离：150mm（广角）-900mm(全焦段) 2.视频信号：最大1080P/60帧 3.镜头：4.7-47mm，10倍光学变焦 4.控制：控制面板、RS485、遥控器； 5.控制：一键调焦、一键变倍、一键图像冻结、一键抓图； 6.强光抑制：可在高达160000lx高亮环境下清晰拍摄； 7.安装：支持桌面夹装支架、壁装支架等； 8.支持场景配置：普通模式/常亮无影灯模式 9.电源：DC12V。 |  |
| 9 | 控制面板 | 1.硬件设计 1）支持壁挂式上墙部署； 2）具备10.1英寸1280*800高清全视角显示屏幕； 3）存储性能：缓存容量不小于2G,存储容量不小于16G； 4）操作系统 ：Android 5.1及以上版本； 5）接口类型：SD 卡槽≥1，USB≥1， 网络接口≥1，3.5mm耳麦接口≥1； 2.整体设计 1）控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制； 2）电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作； 3）集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用； 3.录课模式控制 1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作； 2）支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作； 3）支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位； 4.互动模式控制 1）支持通讯录呼叫功能，读取显示录播主机通讯录，并能够通过通讯录进行快速呼叫； 2）支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫； 3）支持通过触控面板实时预览互动信号画面，实现直观互动控制； 4）支持互动过程的录制、暂停、直播等操作； 5）支持互动过程的自动导播控制、互动导播画面自由选择控制功能； 5.录像资源管理控制 1）支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放； 2）支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。" |  |
| 10 | 钢木讲台（定制） | 定制\录播主机放入，控制面板安装桌面，其中一台六口交换机 |  |
| 11 | 吸顶空调 | 1.空调类型：嵌入式空调 2.冷暖类型：冷暖电辅 3.能效等级：三级能效 4.制冷量：12000W 5.制热量：13000+2700W 6.室内机噪音：41-51dB 7.室外机噪音：60dB |  |
| 12 | 立式空调 | 1.空调类型：立柜式空调 2.冷暖类型：冷暖型 3.能效等级：二级能效 4.制冷量：7200（2400-8200）W 5.制热量：9300（1950-11800）W 6.室内机噪音：37-42dB 7室外机噪音：≤56dB |  |
| 13 | 85寸电视机 | 一、核心参数： 1、机芯;ZA107B1-N-1操作系统;Android 10.0/64位电视系统CPU四核;A55 主频MAX 1.6GHz协处理器;4核GPU双核;G52CPU支持的功能;虹领金、4K、H.265DDR/Flash;DDR4 3GB / 32GB EMMC 数字电视;DTMB图像处理技术;8K解码（8K30P）、AI-SR、杜比视界MEMC动态补偿技术;支持HDR芯片;支持彩色制式（接收制式）;PAL/NTSC视频解码（USB支持）;H.264/AVC、H.265/HEVC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、FLV等常见多媒体视频格式图片格式（USB支持）;JPEG、PNG、BMP等常见图片格式射频参数; 频段、带宽：2400MHz~2483.5MHz： ≤40MHz : ≤20dBm(EIRP)5150MHz~5350MHz： ≤80MHz: ≤20/23dBm(EIRP)(不支持TPC)5725MHz~5850MHz： ≤80MHz：≤33dBm(EIRP)BT：2400MHz~2483.5MHz：≤3MHz：≤20dBm(EIRP) 2、调制方式： Wi-Fi:DBPSK/DQPSK/CCK//DSSS/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM/OFDM/OFDAM BT:FHSS/GFSK/DPSK/DQPSK3、协议： Wi-Fi:802.11b/g/n/ac（2x2） BT:2.1+EDR/4.2/5.1音质参数;音画情景模式标准模式、UMAX影院、文字阅读、劲爆体育、极速游戏、我的模式音频系统;五段均衡、杜比原声、杜比解码、杜比全景声音效音频解码;MPEG1/2 Layer1/2、MP3、Dolby（AC-3）、AAC、HE-AAC等输出功率-伴音功率;音箱功率：2X15W最大不失真功率：2X12W伴音制式;D/K、B/G、I、M扬声器数量（个）;4个耳机端口（个）;不支持接口配置;输入USB2.0*1 USB3.0*1 HDMI2.1*2（支持部分功能，含eARC） VGA接口无数字RF;支持模拟RF;支持数字电视CAM卡槽;无麦克风接口;无摄像头;支持(需另行购买)YPbPr;无网络接口*1AV-in*1SD卡座;无内置WIFI;支持，双频WiFi 蓝牙遥控模块;支持，蓝牙5.1耳机输入;无输出AV输出无同轴/光纤;同轴*1网络参数网络连接支持;链接方式无线+网线 支持网卡型号5G/2.4G双频802.11a/n/g/b/ac |  |
| 14 | 灯具 | 1.显色指数：Ra＞95，R9＞90 2.系统功率：≤36W 3.功率因数≥0.98 4.产品尺寸：L600×W600×H35mm 5.防护等级：IP40 6.光通量：≥3200Lm 7.光效：90Lm/W 8.色温：5000K±200K 9.色容差：SDCM＜3 10.维持平均照度：≥430lx 11.均匀度：0.85 12.眩光值：≤16 13.照明功率密度：≤6W/㎡ 14.频闪：无显著影响 15.蓝光危害：RG0（豁免级） 16.产品认证：CCC |  |
| 15 | 会议桌（定制） | 定制尺寸长1200mm*宽600mm*高750mm*6个，含六只椅子，桌子可拼接折叠可组合 |  |
| 16 | 智能控制器 | 要求控制三窗帘一灯光一空调：产品尺寸:87 x87 x 30.5mm;产品净重:279g;电源输入:12V-1A;工作温度:-5℃~50℃;有线连接:10/100Mbps 自适应网口1个;无线连接:Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz，蓝牙 5.0;支持系统:Android 7.0 或 iOS 11.0及以上版本，灯光控制：实现灯光软启动，调光，一键场景，分区灯光管理，可用远程，语音，联动等多种控制方式.窗帘控制：由窗帘，轨道和电机，智能网关组成，通过语音和手机控制.空调控制：除传统按键控制外，还加入蓝牙，温度传感器，红外线技术等模块通过手机或语音直接控制空调，实现远程控制和自动控制 |  |
| 17 | 白板 | H型支架亮光珍珠白玻璃白板 90x120cm |  |
| 18 | 储物柜（定制） | 定制尺寸高2米*宽0.4米*深0.4米 |  |
| 19 | 视频会议摄像头一体机 | 广角高清网络视频全向麦音频系统摄像麦克风扬声器遥控4合1直播录播网课 【40㎡会议】 |  |
| 20 | 无线投屏器 | 电脑手机平板电视Type-c高清传输器投影仪显示器：4K无线投屏器 视频接口:HDMI2.0;WiFi 类型:2.4G+5G 双频段;外壳:ABS+PC;分辨率:4K/60Hz;供电:5V2A;配线:HDMI线0.8米供电线1米 |  |
| 21 | 门禁 | D2，内含磁力锁，门禁电源，出门按钮.设置钉钉考勤组，不用学校的家校通讯录，不需要支付平台费用，能够导出考勤报表 操作系统：Android；摄像头：双摄≥ 200万；显示屏：≥ 4寸触摸屏，显示分辨率≥ 480*800；人脸底库：≥ 3000；识别距离：≥ 1m；支持活体检测；支持WIFI；有线网络：10M/100M；支持蓝牙；支持白色补光和红色补光；支持扬声器；支持RJ45, Micr o-USB, T ype-C, 8PIN接口；电源：DC12V2A；设备功率：≤24W；工作环境：-10℃~40℃。 |  |
| 22 | 电动螺丝刀 | 机器*1 六方批头（H5*1/H4*2/H3*2） 梅花批头（T20*2/T15*2/T10*1） 四方批头（S0*1/S1*1/S2*1） 一字批头（SL3*1/SL4*1/SL5*1) 米字批头（PZ1*1/PZ2*1) 十字批头（PH1*2/PH2*3/PH3*1) 60mm 磁性接杆 50mm加长批头PH2 50mm加长批头SL4 φ3mm六角麻花钻 USB充电线(Type-C) 磁性板 挂绳 |  |
| 23 | 吸尘器 | 额定功率1600W；额定电压220V；功能参数：吸头数量2个；吸头类型：多功能；CCC强制性认证：是 |  |
| 24 | 室内wifi | 1775M双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式。 |  |

附件3

技术参数响应表

项目名称：湖州师范学院教师教育学院师范生智慧教学实验室二期设备采购项目

项目编号：XZ2024-040

| 序号 | 名称 | 技术参数需求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉绿板（定制） |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |

注：根据技术参数需求表制作，技术参数存在负偏离作无效标处理。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2024年   月   日