湖州师范学院理学院激光反馈控制电子设备采购项目采购文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院理学院激光反馈控制电子设备采购项目

2.采购项目编号：XZ2020-058

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币贰拾叁万元整（￥230000元）

6.询价项目概况（内容、数量、服务要求等）：

| 名称 | 规格型号或技术参数、工程清单、服务要求（内容多可另附页） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双轴双波长大光束扫描振镜系统 | 见附件 | 套 | 1 |
| 激光二极管集成套件 | 见附件 | 套 | 1 |
| 多功能数据采集设备 | 见附件 | 套 | 1 |
| 定制671 nm光隔离器 | 见附件 | 只 | 1 |
| 高功率宽带射频信号放大器 | 见附件 | 台 | 1 |
| 数字锁相放大器 | 见附件 | 台 | 1 |
| 小型电子模块主机 | 见附件 | 台 | 1 |
| PID模块 | 见附件 | 台 | 1 |

注：

- 货物质量标准：必须符合国家或行业质量标准。如货物质量不符合要求需更换，供应商应及时更换。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件。

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件；

5.货物性能说明；（如有彩页一并附上）

6.货物质量及服务承诺书；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关材料（询价文件采购要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2020年7月1日下午14：00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：电话：0572-2322188；13567238631。

四、中标办法

本项目根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

- 履约保证金

中标人应向采购人交纳合同总价的5%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质量保证金自验收合格之日起一年后经使用部门确认无质量问题后无息退还。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、合同授予

询价结束后，采购人在湖州师范学院采购管理中心网站公示询价结果3个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、交货期限及结算方式

交货期限：2020年10月30日前，根据采购人要求送至指定地点。

结算方式：本项目验收合格并经试用1个月后，若无质量问题，中标人开具全额发票，采购人于30个工作日内全额支付货款。

八、质保期及售后服务

自验收合格之日起，项目整体质保一年。在质保期内，如产品质量有问题，供应商应负责免费更换；如仪器发生故障，供应商应在24小时内响应，提供免费维修服务。

九、其他事项

业务咨询：湖州师范学院理学院。联系人：李老师；联系电话：13735182321

十、产品质量保证

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

附件1：《湖州师范学院理学院激光反馈控制电子设备采购项目技术参数》

附件2：《湖州师范学院理学院激光反馈控制电子设备采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购管理中心

2020年6月23日

附件2：

湖州师范学院理学院激光反馈控制电子设备采购项目投标报价单

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双轴双波长大光束扫描振镜系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 激光二极管集成套件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 多功能数据采集设备 |  | 套 | 1 |  |  |
| 定制671 nm光隔离器 |  | 只 | 1 |  |  |
| 高功率宽带射频信号放大器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 数字锁相放大器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 小型电子模块主机 |  | 台 | 1 |  |  |
| PID模块 |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计： （元） |  |  |  | ￥： （元） |  |

注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、税费等全部费用。本项目单价不得高于限价，超过为无效报价。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：

附件1：   《湖州师范学院理学院激光反馈控制电子设备采购项目技术参数》

- 双轴双波长大光束扫描振镜系统

  - 二维(2D)大光束(10 mm)直径振镜系统

  - 532/1064 nm双波长反射镜

  - 系统上的固定丝孔均为公制单位

  - 可同时驱动振镜两个轴向的线性电源

  - 驱动器输入电压为市电（230VAC，50Hz），附带两根2 m 的电源线

  - 与通用的30 mm笼式结构组件，以及SM1螺纹端口均兼容

  - 包含遮光垫片，包含所有安装螺丝

  - 投标文件需给出完整的元件列表，并提供安装好的套件实物图片

2、完整的激光二极管/温度控制器套件

包括以下组件：

- 台式激光管电流控制器（-500毫安到+500毫安可调）

- 台式温度控制器（TEC电流在-2安到+2安范围内可调；内置传感器可选种类：AD590, AD592, LM135, LM335）

- 激光管安装座（用于Ø5.6 mm TO封装的激光二极管）

- 包括一整套用于激光二极管激光准直和精确调节的光学和光机械元件

- 投标文件需给出完整的元件列表，并提供安装好的套件实物图片

- 多功能数据采集设备

- 通过USB与计算机连接，支持USB2.0及以上

- 与NI LabVIEW兼容（包括驱动软件），

- 4路16bit模拟输出

- 模拟输出的最大更新率900 kS/s

- 32路16bit模拟输入，最大采样率500 kS/s

- 48路数字量输入/出

- 4个计数器/定时器，32bits分辨

- 内部基准时钟100MHz,20MHz,100KHz

- 投标文件需给出完整的配件列表，并提供设备实物图片

4、 定制671 nm光隔离器

- 中心波长：670nm

- 可调范围：650－690nm

- 透过率：不低于80%

- 光隔离度：大于30dB

- 输入输出端为偏振分束棱镜

- 通光孔径：4.5毫米及以上

- 最大输入功率：大于500 mW

- 投标文件需提供光隔离器实物图片

5、高功率宽带射频信号放大器

- 频率范围: 5 - 500MHz

- 输入/输出阻抗: 50殴

- 增益: 不低于40 dB

- 增益平稳度：+/-1.7 dB

- 噪声系数：4.0 dB (典型值)

- 最大典型输出功率: 37dBm(5W)

- 输入输出接口：SMA

- 典型供电电压/电流：DC24V/ 3.3A

- 带热沉

- 投标文件需提供放大器实物图片

6、数字锁相放大器

- 信号输入

- 电压输入：单极或者差分

- 电压输入范围：10mV – 1V (峰)

- 电流输入范围：1 uA或10 nA（峰）

- 最大输入：1V或10 uA

- 输入阻抗：

  - 电压：10 兆殴+25皮法，交流或直流耦合

  - 电流：1 千殴或100殴（相对于虚地）

- 增益精确度：1%（<200 kHz）, 2%（可达2 MHz）

- RMS噪声: 2.5 nV/Hz (1 KHz)

- 共模抑制：90 dB (频率可达100 kHz，直流耦合)

- 120dB动态保留

- 参考输入

- 频率范围：1 mHz 到2 MHz, 最高可达2.5MHz

- 时间基准：10 MHz (输入/输出)

- 输入阻抗：1 M 或50 

- 相位设置的精度：360/232 度

- 相位噪声：

内参考 <0.0001° rms at 1 kHz，(100 ms, 12 dB/oct)

外参考 (typ) <0.001° rms at 1 kHz，(100 ms, 12 dB/oct)

- 相位漂移： <0.002°/°C below 20 kHz (DC coupled)

<0.02°/°C below 200 kHz

<0.2°/°C below 2 MHz

- 解调制：

  - 直流稳定性：数字输出值无漂移

  - 模拟输出： <5 ppm/°C

  - 时间常数：1 μs 到 30 k s

  - 低通滤波：典型 RC型滤波或更先进的技术

  - 滤波斜率：6, 12, 18 or 24 dB/oct 滚边

  - 同步滤波器：低于2 kHz

  - 谐波抑制：–80 dB

- 内部振荡器：

  - 频率范围：1 mHz 到 2 MHz （最大可输出2.5MHz）

  - 频率精度：25 ppm+30 uHz (使用内部时钟)

- 通用功能：

  - 接口，GPIB (IEEE-488.2), RS-232, USB and Ethernet

  - USB闪存，通过前面板USB接口存储（数据或屏幕截图）

  - 前置放大器电源：通过DB9接头给前置放大器供电

- 整机功耗：< 100 W，220/240VAC, 50/60Hz

- 尺寸：17" × 5.25" × 17.0" (WHD)

- 重量：	30 lbs. (batteries installed)

- 保质期：	免费更换故障零件和材料

- 投标文件需给出配件列表，并提供整机实物图片（包括前面和后面）

7、小型电子模块主机

- 内部供电电压：±15 VDC, ±5 VDC, +24 VDC

- 调整率：±0.5 % (±15 V, ±5 V)，±2 % (+24 V)

- 电流极限：5 A max (+5 V)，3 A max (all others)

- 最大总功耗：70 W

- 内部时间基准：10 MHz VCXO, ±10 ppm

- 外部连接器：后面板BNC接头

- 外部输入：10 MHz, 1 V to 5 V pp

- SIM接口个数：8内部＋１远程

- 其它接口：DB–15 (female)，Aux. RS-232 2; DB–9 (male) DTE

- 主机接口：RS-232; DB–9 (female) DCE

- 工作温度：0◦C to 40 ◦C, non-condensing

- 电源： 90 VAC to 260 VAC, 47 Hz to 63 Hz，150 W max

- 重量：12.6 lbs

- 尺寸：17.000 W × 5.300 H × 9.000 D

- 投标文件需给出配件列表，并提供整机实物图片（前面和后面）

８、PID模块

- 控制类型：模拟PID + Offset

- 输入范围：±10 V Common Mode, ±1 V Differential

- 比例增益（P）：0.1 to 1000

- 积分增益（I）：0.1 Hz to 105 Hz (有效时间常数 10-5 s to 10 s)

- 微分增益：10-7 s to 1 s

- 偏置：±10 V, 1 mV resolution

- 带宽：100 kHz

- 传输延迟：1 µs (typ.)

- 噪声 (typ)：	8 nV/√Hz above 10 Hz (ref. to input)

- 参数控制：数字式

- 参数精度：1 %

- 稳定性：200 ppm/°C

- 放大输出：±10 V，上界和下界均可调

- 显示精度：4 位数字精度

- 工作温度：0 °C to 40 °C, 无凝结

- 接口：SIM 接口

- 电源：直流±15 V and +5 V，主机取电或外接直流电源

- 尺寸：3.0" × 3.6" × 7.0" (WHL)

- 重量：2.1 lbs.

- 质保：一年免费更换故障零件和材料

- 投标文件需给出配件列表，并提供整机实物图片（前面和后面）