湖州师范学院保卫处调解室监控改造项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院保卫处调解室监控改造项目（预算5.5万）

2、采购编号：XZ2016-133

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式录播主机 | 1. 硬件架构：工业级别嵌入式ARM+DSP架构，无外接。（非工控板+采集卡架构）,采用全新无风扇设计。 2. 机箱尺寸≦1.5U，主机电压≦12，主机功率≦70W，轻便环保；支持机架式安装。 3. 主机接口:3G-SDI≥3、HDMI≥5、VGA≥3；音频输入：2路双声道线性输入+2路MIC输入，DSP硬件智能混音；音频输出：2路双声道线性输出；其它接口：RS232串行口≥4、 USB≥4、 RJ45 ≥1 4. 内置要求可同时输入≥8路1080P 高清视频信号实现无缝切换、叠加、拼接等处理功能；包括≥6路高清1080视频和≥2路计算机信号输入，VGA软采+硬采，自动抓取教师ppt索引； 5. 至少支持≥2路HDMI电影画面输出接口，不需要接其他转换设备。该接口可以直接将直播画面输出到大屏、非编等设备中，无延迟、非网络接口；分辨率可任意设置，最大支持1920*1080； 6. 所有视频输入信号直接输入到录播一体机，不通过网络或其他设备，不再进行二次编码，以保证视频质量； 7. 主机可以直接通过本地USB外接键盘、显示器控制导播及设置录播系统参数；外接usb存储设备可以直接从导播机复制课件视频。 8. 音频编码采用AAC高清编码方式，至少应支持1路声音输入及1路声音输出，DSP硬件智能混音； 9. 标准流媒体文件格式，视频MP4，音频AAC；适合通用播放器或网页嵌入播放方式；编码码流：48Kbps～10Mbps可调； 10. 主机内置至少2TB可用磁盘空间。 | 1 | 台 | WX-X9P |
| 2 | 嵌入式录播系统 | 1. 嵌入式管理系统，兼容IE等浏览器。 2.系统采用B/S;C/S双架构，可以直接外接显示器控制导播切换视频，控制云台及设置录播系统参数； 3.嵌入式录播系统软件支持对图像的亮度、色度、对比度进行实时调节功能； 4. 网页界面全flash架构，无需安装任何ActiveX插件，更安全便捷； 5. 嵌入式系统和功能软件无法被任何人或程序访问、修改、删除或添加任何其它程序，避免任何误操作造成的系统破坏，也不存在任何网络病毒感染风险； 6. 支持资源模式和电影模式录制，并且可以同时录制；系统同时支持画中画、双分屏、三分屏、淡进淡出、上翻、下翻、左进、右出、滑行、溶解等多种切换特效 7. 支持双码率同时直播； 8. 支持自动、手动导播切换； 9. 支持9预览框实时预览； | 1 | 套 | WX-V1.0 |
| 3 | 高清云台摄像机 | 采用松下1/3英寸、212万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像，输出帧频最高30fps。 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 支持HDMI高清输出，另配备HD-SDI接口，有效传输距离最高长达100米。同时支持CVBS标清输出 20x光学变焦+16x数字变焦 使用RS232/485串口，可对摄像机进行控制。 支持网口版本升级。 信号系统 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, NTSC, PAL 传感器 1/3英寸, CMOS, 总像素：220万，有效像素：212万 扫描方式 逐行 镜头 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 数字变焦 16x 最低照度 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) 快门 1/25s ~ 1/10000s 白平衡 自动，室内，室外，一键，手动 背光补偿 支持 数字降噪 2D&3D数字降噪 信噪比 ≥55dB 水平视场角 60.7° ~ 3.36° 垂直视场角 34.1° ~ 1.89° 水平转动范围 ±170° 垂直转动范围 -30° ~ +90° 水平转动速度范围 1.7° ~ 100°/s 垂直转动速度范围 1.7° ~ 69.9°/s | 2 | 台 | WX-V600 |
| 4 | 拾音器 | 拾音头: 固定式充电背板，永久极性电容拾音头 安装方式：86盒隐藏安装 指向特性:360度全指向性 频率响应: 30~20,000 Hz 高通滤波: 80 Hz, 18 dB/octave 感 度: -34 dB (19.9 mV) 以 1V 于 1 Pa 阻 抗: 200 欧姆 最大输入声压级: 133 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. 动态范围: 103dB, 1 kHz 于最高声压 讯噪比: 67 dB, 1 kHz 于 1Pa 幻象供电: 直流 11~52V DC, 耗电 3 mA 输出连接头: 内置式三针凤凰接头 | 2 | 套 | WX-MIC110 |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

6、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2016年 11月22日上午10:00（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2016年12月20日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少2年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年11月15日