湖州师范学院现代教育技术中心网络IP自动打铃系统项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院现代教育技术中心网络IP自动打铃系统项目

（预算9.9775万）

2、采购编号：cg2014-001

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能型嵌入式数字网络服务器 | 纯嵌入式服务器，所有程序固化，不受病毒干扰；触摸屏操作，简单便捷，高档时尚金属外壳；双核CPU，配合大容量内存，保证系统运行流畅快捷；WEB后台管理，密码登入，后台编辑处理；节能型结构设计，工作功耗小于5W，待机小于2W；GUI图形操作界面，7英寸LCD液晶触摸屏； ※ 音源播放支持多种模式，并任意改变播放进度；标准配置8G Flash，用户可选配更大容量，最大支持128G；提供基本4路数字音源播放，可堆叠扩展至128路以上；提供本地2路模拟音频输入，输出；详细自动监测播放状态，直观的播放图示化频谱波形显示；19英寸4U铝面板机箱，高档美观；主/备服务器自动切换小于20毫秒，保障系统稳定运行。 | 台 | 1 | DM8100 |
| 2 | 有源监听音箱 | 非平衡信号，高低音及音量调节；高保真立体声，专业级音效；灵活的连接端口，使用方便；采用AC220V供电方式；结构合理、美观大方，壁挂式安装；内置高保真hi-fi级高、低频喇叭；ABS塑胶外壳，黑白两种颜色供选择；性能高效，低失真，低损耗；非常适用于学校多媒体教室、会议室等场所；型号：RH609W输出功率：20W×2@8Ω输入灵敏度：0.5V输出频响：80Hz-18KHz/1W, ±0.5dB谐波失真：20Hz-20KHz/1W, 0.05%阻尼系数：>200@8Ω/400Hz转换速率：30V/US通道分离度：>75dB(无计权)信噪比：>95dB(无计权)放大器类型：AB类指示类型：电源、通道信号保护类型：过温保护、过载保护、开关机静音。 | 对 | 1 | RH609W |
| 3 | 数字网络60编组采集播控台 | 拥有核心音频处理专利技术的台式网络广播站系统；强大便捷的操控界面，适用任何网络条件下的操作应用；标准的TCP/IP协议,嵌入式操作系统；GUI图形操作界面，7英寸LCD液晶触摸屏；图形界面，音频波形动态显示，简单易用；自带嵌入式操作系统，程序固化，不受病毒干扰；DC 5V电源输入，低功耗，节能环保；支持3*20组快捷键图标，一键采集播控功能；全铝合金外壳，纯铜材质话筒杆，高档美观；WEB后台管理，密码登录，保障系统安全；远程数据备份功能，便于管理。 | 台 | 1 | DM8200 |
| 4 | 130数字网络音频功放 | 高档铝质2U黑色拉丝面板，美观大方；标准的TCP/IP协议,嵌入式操作系统，LED指示灯状态显示；具有一路网络音频输入信号；一路本地麦克风和线路输入；WEB 浏览器管理监控界面，方便快速设定和管理智能电源管理，无音频自动进入省电运行状态，设有100V、70V定压输出和和4~16Ω定阻输出；3单元LED电平指示，方便观察设备工作状态；独特的电源控制系统，待机功耗小于1W；有完善的输出短路保护和超温保护功能；散热风扇温度控制启动；额定输出功率130W。 | 台 | 3 | DM2130N |
| 5 | 230数字网络音频功放 | 高档铝质2U黑色拉丝面板，美观大方；标准的TCP/IP协议,嵌入式操作系统，LED指示灯状态显示；具有一路网络音频输入信号；一路本地麦克风和线路输入；WEB 浏览器管理监控界面，方便快速设定和管理智能电源管理，无音频自动进入省电运行状态设有100V、70V定压输出和和4~16Ω定阻输出；3单元LED电平指示，方便观察设备工作状态；独特的电源控制系统，待机功耗小于1W；具有完善的输出短路保护和超温保护功能；散热风扇温度控制启动；额定输出功率260W。 | 台 | 12 | DM2260N |
| 6 | 数字网络音频功360放 | 高档铝质2U黑色拉丝面板，美观大方；标准的TCP/IP协议,嵌入式操作系统，LED指示灯状态显示；具有一路网络音频输入信号；一路本地麦克风和线路输入；WEB 浏览器管理监控界面，方便快速设定和管理智能电源管理，无音频自动进入省电运行状态设有100V、70V定压输出和和4~16Ω定阻输出；3单元LED电平指示，方便观察设备工作状态；独特的电源控制系统，待机功耗小于1W；具有完善的输出短路保护和超温保护功能；散热风扇温度控制启动；额定输出功率360W。 | 台 | 5 | DM2360N |
| 7 | 室内壁挂音箱 | 高品质ABS原材料，外形美观，做工细腻；全频带单元喇叭，全频段范围覆盖；特殊阻尼处理，降低失真，频率响应平坦宽广；高灵敏度，优越指向性，音质清澈亮丽悦耳；功率W：15W；定压输入V：70V-100V；频响Hz：150Hz-15KHz；灵敏度dB：92±3 dB；外观尺寸mm：275*182*120mm； 安装形式：壁挂式；装饰材料：ABS；重量KG： 1.38kg；喇叭尺寸mm：6.5。 | 只 | 65 | RH-MS13 |
| 8 | 双绞线 | TCL超5类 | 箱 | 1 |  |
| 9 | 音频线 | RVS1.5*2 | 米 | 3800 |  |
| 10 | 9U墙柜 | 永琦 | 个 | 19 |  |
| 11 | 辅材及安装调试 | 各类强、弱电线材、管材及人工 | 批 | 1 |  |

▲提供本项目中所有软、硬件设施三年及以上质保服务。

▲每学期开学前做一次全面的设备检查工作，为期三年。

（注：打“▲”的条款为实质性要求，如投标不响应，作废标处理。）

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2014年1月9日上午9:00开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼408会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2014年2月15日前交货并安装完毕。

2、本项目中所有软、硬件设施质量保修期自设备验收合格之日起至少三年及以上，每学期开学前做一次全面的设备检查工作，为期三年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年1月2日