湖州师范学院信息与工程学院机械设计竞赛设备项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院信息与工程学院机械设计竞赛设备项目（预算6.4万）

2、采购编号：cg2013067

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型车床 | 加工精度 0.01-0.02毫米 床身上工件最大回转直径 210毫米 最大工件长度 410毫米 主轴通孔直径 20毫米 横向托板最大旋转直径 120毫米 主轴内孔锥度 莫氏3号 尾轴孔锥度 莫氏2号 主轴转速范围（无极变速） 150-2000转/分 主轴转速数字显示：0—9999 拖板横向行程 70毫米 拖板纵向行程：100毫米 可加工螺纹范围 公制 0.25-3.0毫米（24种规格） 电压 220V/380V 电机输出功率 1000瓦 冷却水箱 27升，功率40瓦 车床外形尺寸（长x宽x高） 1000x550x400毫米 净重/毛重 90/117公斤 包装尺寸（长x宽x高） 1070x710x530毫米 配套车床底座 车床特征： 精密车床标准 主轴转速液晶显示屏 四定位刀架 全套金属交换齿轮 变频无极变速 触摸键操作 纵横自动走刀 快速尾座锁紧 带过载保护 安全急停开关 高音频淬火双山峰导轨 主轴可脱离单独转动 随机附件 100毫米三爪卡盘 莫氏2号呆顶尖 交换齿轮套件 扳手套件 油壶 内六角扳手 螺丝刀 双头扳手 保险丝 使用说明书 | 台 | 1 | SC4/410 |
| 2 | 带锯床 | 最大可切割工件直径：120毫米 往复范围：70毫米 锯片尺寸：300*25*1.2毫米 电机输出功率：250瓦 净重/毛重： 68/80公斤 包装尺寸：810*330*330毫米 随机附件： 冷却水箱 27升，功率40瓦 电压 220V/380V | 台 | 1 | G1 |
| 3 | 钻铣床 | 最大钻孔直径 40mm 最大端铣宽度 80mm 最大立铣直径 28mm 主轴最大行程 120mm 主轴中心线至立柱表面距离 272.5mm 主轴端至工作台最大距离 500mm 主轴端至底座工作面最大距离 1230mm 主轴锥度 MT.4 主轴转速范围 80-1760rpm 主轴转速级数 6 工作台尺寸 730×210mm 工作台行程 500×200mm 总高 1765mm 主轴箱升降行程 340mm 电动机 1100w 毛重/净重 430/400kg 包装尺寸 87×90×187cm 特点 齿轮变速，操作方便 主轴转速变速范围大 齿轮传动，主传动齿轮淬火，机床的承载能力较高，传递的扭矩大 主轴箱可绕支架转动，非常利于斜面孔的加工 整机噪音低 随机附件： 莫氏锥柄套装一套 | 台 | 1 | ZXD-40 |
| 4 | 强力台钻 | 最大钻孔直径 31.5mm 主轴锥度 MT.3 主轴最大行程 125mm 主轴转速级数 8 主轴转速范围 100-2400rpm 主轴端至底座最大距离 490mm 主轴中心线至立柱表面距离 235mm 立柱直径 105mm 总高 955mm 底座工作台面尺寸 300×320mm 电动机功率 850w/1100w(双速) 毛重/净重 205/170kg 包装尺寸 80×54×112cm 特点：齿轮传动，传递效率高，切削扭矩大，齿轮淬火，承载能力高，使用寿命长。 | 台 | 1 | Z4032K |
| 5 | 普通台钻 | 最大钻孔直径 16mm 立柱直径 85mm 主轴最大行程 125mm 主轴中心线至立柱表面距离 240mm 主轴端至工作台最大距离 297mm 主轴端至底座最大距离 560mm 主轴锥度 MT.2 主轴转速范围 365-3150rpm 主轴转速级数 5 总高 1127mm 电动机 550 W 工作台面尺寸 280×300mm 底座工作台面尺寸 315×335mm 毛重/净重 162/129kg 包装尺寸 87×54×103cm 特点：皮带传动，整机噪音低，整机精度高，刚性好，皮带传动平稳，振动小，配用高精度的钻夹头。 | 台 | 2 | Z4116 |
| 6 | 可倾式机用平口钳 | 钳口宽度：125 mm 钳口张开度：100 mm 重量： 33 kg 1、采用高质量的普通铸铁材料。 2、两钳口的平行度、两钳口对导轨面垂直度≤0.025mm/100mm。 3、平口钳可以从水平位置到垂直位置（0°-90°）任意调整并锁紧，带有回转底座可360°旋转。 4、广泛用于机床上加工各种角度一平面、槽、孔。 | 台 | 1 | Q41125 |
| 7 | 台虎钳 | 钳口宽度：125 mm，钳口张开度：125 mm | 台 | 10 | QT125 |
| 8 | 机用平口钳 | 钳口宽度： 125 mm 钳口张开度：125 mm 钳口高度： 40mm 净重： 21kg | 台 | 5 | QM16125 |
| 9 | 重型台虎钳 | 钳口宽度： 200 mm 钳口张开度：200 mm | 台 | 2 | QT200 |
| 10 | 型材切割机 | 功率：2000瓦 切割能力 矩形: 85X180mm 管材： 1300mm 角钢： 138X138mm 空载转速： 3500rpm 磨片直径：355mm 磨削钻孔直径：25.4mm 重量（不带电缆）：15.8kg | 台 | 2 | GCO 2000 |
| 11 | 手电钻 | 优良的散热性能提供持入动力，正反转钮，可松紧螺丝，电子无级调速，起动灵敏，钻孔精确。 最大钻孔直径 钢材 10毫米 铝材 13毫米 木材 20毫米 最大夹头直径 10毫米 输入功率 350W 空载速率 0-2500转/分钟 重量 1.1公斤 附：1个夹头匙 | 台 | 2 | GBM 350 RE |
| 12 | 角磨机 | 带有微凹的表面，以便防滑 经过特殊设计的进气口，气流直达马达，冷却性大大提高 小型齿轮头，适合在狭窄空间内工作 齿轮头，可旋转 90° 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命 技术数据 额定输入功率 720 W 空载转速 2800 - 9300 rpm 抛光心轴螺纹 M 10 盘片直径 100 mm 橡胶砂磨盘，直径 100 mm 杯形钢丝刷，直径 70 mm 重量 (不带电缆) 1,8 kg | 个 | 2 | GWS 7-100 |
| 13 | 工具组合套装 | 92件/套 | 个 | 5 | 92件 |
| 14 | 家用电焊机 | 电源电压 220 频率 50/60 额定输入容量 7 空载电压 62 输出电流调节范围 20-200 额定输出电压 28 负载持续率 60 效率 85 功率因数 0.93 冷却方式 FAN 绝缘等级 H 外壳保护等级 IP21 适用焊条直径 1.6-3.2 重量 8.5 体积 40×15.5×29 配套相应防护罩等设备 | 台 | 1 | MMA-200 |
| 15 | 数显热风枪 | 机身体积：260 (L) X 90 (W) X 205 (H) 毫米 电压：230 V ／ 50 Hz 功率：2300 瓦 显示模式：LCD液晶屏显示 (每10℃一跳) 热度：电子调温 热度（一档）：50℃冷风 热度（二档）：50 -650℃ 气流：电子变速 变速气流量（一档）：150 - 250公升／分钟 变速气流量（二档）：150 - 500公升／分钟 原厂预设记忆程式： 记忆程式 （一）：热度250℃／气流350公升／分钟记忆程式 （二）：热度350℃／气流400公升／分钟记忆程式 （三）：热度450℃／气流500公升／分钟记忆程式 （四）：热度550℃／气流400公升／分钟设定制：更改原厂预设记忆程式 风筒（直径）：34毫米 机身重量：940克 附:国产嘴9mm 14mm各1个 | 只 | 1 | HB-2300DCE |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件；

3、税务登记证副本复印件；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2013年12月6日下午14:00开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼408会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2013年3月1日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年、终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2013年11月27日