- 湖州师范学院后勤服务中心厨房设备采购项目

- 公开招标文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院后勤服务中心厨房设备采购项目

2.采购项目编号：XZ2022-132

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内公开招标

5.采购预算：人民币叁拾伍万捌仟叁佰伍拾元整（￥：35.835万 ）

6.采购项目概况（设备名称、技术参数、推荐品牌、数量等）：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式高压高温蒸汽机 | 1.用气类型：天然气 ★2.产气量：≥75kg/h。 ★3.单台耗气量≤7m³/h。 4.产气压力3公斤型及部分配件。不能违反<蒸汽锅炉安全技术监察规程>、<固定式压力容器安全技术监察规程>不需要办理锅炉等特种设备安全使用证及年检。 5.规格：（500-700）×（420-600）×（800-1000）mm | 卓益 百晓生 宇洋 | 1 | 台 | 和顺 |
| 2 | 空气能热水器 | 能效等级：一级 制热量：≥3500W 功率：≤2100W/220V 容量：≥200L（及配件） 规格：水箱尺寸（450-660）×（450-660）×（1700-2100）mm | 格力 美的 海尔 | 1 | 套 | 和畅 |
| 3 | 空气能热水器 | 能效等级：二级 制热量：≥7000W 功率：≤3100W/220V 容量：≥500L（及配件） 规格：水箱尺寸（550-800）×（550-800）×（1600-2100）mm | 中广欧特斯 纽恩泰 博浪 | 1 | 套 | 和悦 |
| 4 | 蒸汽式长龙洗碗机（带烘干） | 说明：最大洗涤量：4000-4500（碟/小时）,最大洗涤高度：410mm,洗涤温度：55-60℃，漂洗温度：82-88℃。 产品要求：1、履带式传送系统须配有自动过载保护装置，碗碟、餐盘可直接放于履带上。履带原材料须符合《食品安全国家标准 食品接触用塑料及制品》GB 4806.7 2016。 2、可根据洗涤物品的尺寸大小，重量以及清洗-烘干效果调整传送带速度。 3、机器须配有光电开关感应餐具进入自动开启，须配备双清洗、双漂洗、单烘干功能。 4、须配备360度环绕漂洗喷臂，碗碟漂洗及干燥效果更理想。 5、机器须配备多重安全保护装置（急停-限位-卡带-过热-超时等）确保操作人员及机器的安全。 6、须配备双层隔热弹簧机门，任意高度开启，方便操作。 7、须配备大尺寸中央控制柜结合轻触式控制面板，易于操作-观察机器运行状况及维修保养。 8、★整机须采用SUS304制造，主体结构板材厚度须在1.5-3.0MM。不锈钢材料须符合《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9 2016 。 9、烘干段须采用内置循环风量系统，使烘干效果更佳而且省电。 烘干功率：≥15KW； 总功率：≥23KW。 规格：（6180-6580）×（1060-1200）×（2008-2200）mm | Derinse 霍巴特 宝力 | 1 | 台 | 和悦一楼 |
| 5 | 四门双温冰箱（风冷） | 说明:内外箱体须采用201不锈钢板材，304不锈钢门铰链，微光风机，CUBIGEL压缩机，意大利进口卡乐电子温控，发泡层厚度须≥6CM，口框须带可拆卸电加热丝；冷凝水可自动蒸发，无需排水；自动回归门；橡胶轮须带刹车（可换子弹脚） 温度：2~8℃/-15~-20℃ ★具有能效等级：一级（提供检测报告） 功率：220V/550W 规格：（1210-1250）×（750-780）×（2000-2010）mm | 美厨 法格 凯普顿 | 4 | 台 | 和畅/和悦教工/和顺/和悦一楼 |
| 6 | 单门蒸饭车（蒸汽型） | 说明：蒸汽型12盘蒸饭柜，整机柜体须全部采用304不锈钢优质板材制作，厚度需≥0.8MM，包括内部须全不锈钢加强，箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象，蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，既安全节能、食物口感更佳，柜体须采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度须在50摄氏度以内，不烫手，保温性能优良。 ★整机符合国家标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》 GB470634-2008《家用和类似用途电器的 》 规格：（450-500）×（700-800）×（1600-1700）mm | 德海 厨中厨 智厨 | 1 | 台 | 和悦教工 |
| 7 | 双门蒸饭车（蒸汽型） | 说明：蒸汽型24盘蒸饭柜，整机柜体须全部采用304不锈钢优质板材制作，厚度需≥0.8MM，包括内部须全不锈钢加强，箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象，蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，既安全节能、食物口感更佳，柜体须采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度须在50摄氏度以内，不烫手，保温性能优良。 ★整机须符合国家标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》 GB470634-2008《家用和类似用途电器的 》 规格：（1000-1100）×（700-800）×（1600-1700）mm | 德海 厨中厨 智厨 | 1 | 台 | 和悦一楼 |
| 8 | 电饼铛 | 说明：须设有超温保护装置，在自动温度控制失灵仍能通电加热的情况下，档温度超过限定值后须能自动切断电源，停止加热，防止火灾和触电事故的发生，最大限度保证了身和环境的安全。 功率：4.5KW--4.8KW/1PH/380V。 工作温度：120℃～250℃。 规格：（720-750）×（600-620）×（780-800）mm | 华美 恒联 美厨 | 1 | 台 | 和顺 |
| 9 | 玻璃门冷藏留样冰箱 | 容量：≥270L 输入功率：≤320W 温度范围：满足0℃-10℃冷藏需求 规格：（500-650）×（500-750）×（1700-2100）mm | 荣事达 澳柯玛 新飞 | 1 | 台 | 和悦一楼 |
| 10 | 壁挂式空调（分体1.5匹） | 制冷量：≥3500W 制热量：≥5000W 工作方式：变频 能效等级：一级 规格：内机（800-950）×（180-250）×（280-350）mm 外机（750-900）×（320-370）×（500-600）mm | 美的 格力 奥克斯 | 1 | 台 | 和悦教工 |
| 11 | 小件投掷柜 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢制作，厚度δ≥1.0mm，小件投掷柜方便收小件餐具。 规格：（4000-4500）×（400-450）×（800-900）mm | 厂制品 | 4 | 米 | 和润一楼 |
| 12 | 链板式餐盘传送机带自动清洗 | 说明：整机须为304不锈钢材质，传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，厚度须≥10mm；传送速度为5～20米/分钟，实时数显传送速度，外置调速电位器，整体选用不锈钢一体冲压的托盘导向槽，内置抽屉式残渣篮，可直接用水冲洗台面，传动电机和变频器，单独控制和安装，维护便捷，变频器可提供数显、无极调速等各种功能，转弯部分配置3组转向轮前端配置急停开关，末端配置电源控制箱，防水的操作面板上配置启动、停止开关、急停开关。 ★链板传送带整体防水性能等级需达到IPX5，需符合国家标准GB7251.1-2013 ★传送带PU圆带/POM链板须符合国家《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》GB-4806.7-2016。 尺寸：(8200-8500)×(600-700)×850mm | Derins Sheanra 超胜 | 1 | 台 | 和润一楼 |
| 13 | 不锈钢大二门冷藏冰箱（风冷） | 说明:内外箱体须采用201不锈钢板材，304不锈钢门铰链，微光风机，CUBIGEL压缩机，意大利进口卡乐电子温控，发泡层厚度≥6CM，口框须带可拆卸电加热丝，冷凝水自动蒸发，无需排水；自动回归门；橡胶轮须带刹车（可换子弹脚） 温度：冷藏2℃~8℃ ★具有能效等级：一级（提供检测报告） 功率：220V/380W 规格：（1210-1250）×（750-800）×（2000-2020）mm | 美厨 法格 凯普顿 | 1 | 台 | 云锦餐厅 |
| 14 | 刀具消毒箱（挂墙式） | 功率：0.15KW-0.3KW/220V 规格：(135-165)×(540-580)×(646-680)mm | HECMAC LEEGO SIRMAN | 1 | 台 | 云锦餐厅 |

- 技术参数中标注“★”的技术参数为实质性条款，不允许发生偏离，如发生偏离做无效标处理。

- 7.项目说明：

- （1）采购清单标注“参考推荐品牌”的产品，在满足产品技术参数要求的前提下，允许供应商自选其他同等档次或优于推荐品牌产品投标。

- （2）本项目预算已包含项目实施所需的设备、材料（含辅料）、机械、人工等其他一切费用，包括新设备的运输安装、相应替换旧设备的拆卸和搬运。替换的旧设备需搬运至校内采购人指定地点，投标人自行勘查现场后考虑报价，采购人不额外支付费用。

（3）空气能热水器需安装至采购人指定位置，包含为满足采购人正常使用需求，安装相应冷热水管及电线等辅材的费用，投标人自行勘查现场后考虑报价，采购人不额外支付费用。

（4）蒸汽机包含配套蒸汽管道及水管、电线的安装，且满足采购人正常使用要求，相应费用投标人自行勘查现场后考虑报价，采购人不额外支付费用。

（5）空调内外机需安装至采购人指定位置，需增加铜管的费用投标人自行勘查现场后考虑报价，采购人不额外支付费用。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),必须单独密封。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件及投标代表社保证明材料。

5、投标货物技术性能说明、彩色图片、检测报告。

6、售后服务承诺书、售后服务点相关证明。

7、提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8、提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9、其他相关证明材料。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2022年11月24日 10：00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、商务、资信及其他分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，综合得分最高的为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务、资信及其他分)。

1.价格分：30分。

投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。在报价允许范围内，投标人中报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标人报价）×30。

2.技术、商务、资信及其他分：70分。

本部分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：得分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

| 序号 | 评标内容 | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 6 | 2019年10月1日以来（时间以合同签订时间为准）供应商承接过的类似项目的业绩：每个得1分，最高得6分。 注：须提供合同复印件（或扫描件），并加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 资质及荣誉 | 4 | - 1、投标人提供的不锈钢制品系列产品具有食品接触产品安全认证证书（CQC证书）的得2分； 2、投标人提供的不锈钢制品系列产品具有食品接触产品卫生认证证书（CVC证书）的得2分； 注：证明材料须提供证明扫描件，同时提供网上查询截图证明，加盖公章。未提供不得分。 |
|  |  | 3 | 投标人具有ISO9001（质量管理体系认证），ISO14001（环境管理体系认证），ISO18001(职业健康管理体系认证)，每提供一个得1分，最多3分，无不得分。 注：证明材料须提供证明扫描件，同时提供网上查询截图证明，加盖公章。 |
|  |  | 6 | 1、投标人具有诚信管理体系认证证书的得2分。 2、 投标人具有企业信用等级“AA级”及以上认证证书得2分。 3、投标人具有符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准认证范围的售后五星级认证的得1分，售后十星级认证的得2分。 注：证明材料须提供证明扫描件，同时提供网上查询截图证明，加盖公章。未提供不得分。 |
| 3 | 施工组织方案 | 16 | 1、保证工期的方案和措施（4分） - 方案合理可行、执行有保障、内容齐全、结构完整、表述准确得4分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣0.5-1分，扣完为止； 2、保证质量的技术方案和措施（4分） - 方案合理可行、执行有保障、内容齐全、结构完整、表述准确得4分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣0.5-1分，扣完为止； 3、拆卸、搬运、安装、调试、验收的方案和措施（6分） - 方案合理可行、执行有保障、内容齐全、结构完整、表述准确得6分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣0.5-1分，扣完为止； - 4、应急预案和措施（2分） 方案合理可行、执行有保障、内容齐全、结构完整、表述准确得2分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣0.5-1分，扣完为止； |
|  |  | 0-5 | 根据投标人针对本项目的生产、安装、调试、验收的方案和措施由评委打分，最高得5分。 |
| 4 | 所投产品质量等总体评价等综合因素 | 14 | - 根据投标产品的完整配置方案、基本功能、技术指标与招标文件需求的匹配度进行综合评分。技术参数全部符合得基本分8分，技术参数实质性正偏离每一项加1分，最高加3分。技术参数负偏离每一项扣1分，直到扣完为止。 - 2.评委根据投标产品的品牌知名度、质量、配套软件等进行横向综合比较评分，0-3分。 技术参数中标注“★”的技术参数为实质性条款，不允许发生偏离，如发生偏离做无效标处理。 |
| 5 | 核心产品性能指数 | 10 | 一、洗碗机（6分） 1、产品通过国家饮食服务机械质量监督检验中心质量检测。提供符合“GB4706.1-2005”检测标准的检测报告。 2、洗碗机依据 QB/T 5428-2019《家用和类似用途节水型洗碗机技术要求和试验方法》企业技术要求，可通过71℃温度试验的检测报告。 3、洗碗机所排废水经检测，ph值（无量纲）为7.5（±1），悬浮物（SS）≤4,mg/L，五日生化需氧量（BOD5）≤5.5mg/L，提供具有“CMA”标志的检测报告。每份得2分，最多得6分； 二、冰箱（4分） 1、投标产品具有门封条食品接触证书及检测报告并符合GB 4806.11-2016判定要求。 2、投标产品具有温控器的防水等级检测报告并符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》检测要求。 每份得2分，最多得4分； （需提供检测报告复印件，不符合不得分） |
| 6 | 服务方案和人员配备 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、人员培训计划、售后服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分，最高得3分。贴合采购需求的得2-3分，基本满足需求的得1-2分，部分满足的得0-1分。 |
|  |  | 2 | 1、投标人拟投入项目人员具有机电工程师或安全生产工程师证，每提供一个得1分，最多得2分。 以上人员需提供证书扫描件加盖公章 |
|  |  | 6 | 质保期要求2年，每增加1年加2分，最高加6分（质保期低于2年作无效标处理） |

以上评分标准中涉及到的相关证书、证明资料均需提供复印件并加盖投标人公章，未提供的此项不得分。

五、履约保证金

本项目的履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

采购人在项目验收合格并试用一个月后，在满足付款条件的前提下一次性支付全部合同款项。

七、其他事项

1.完成时间：2022年12月17日前，完成所有设备安装。

2.质保期：2年，自验收合格之日起计算。

3.服务响应时间：接到采购人报修通知后，48小时内提供现场服务。

八、售后服务及其他事项

1.要求提供7*24H电话咨询服务，中标人在接到采购单位通知后在48小时内到达现场，并于2日内完成故障排除。

2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导安装并培训操作人员。

3.保证保修的及时性，在收到采购方的通知后，中标单位应及时派人到达现场进行维修或者更换。

湖州师范学院后勤服务中心。联系人：徐老师；联系电话：15868206689。

附件1：《湖州师范学院后勤服务中心厨房设备采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购中心

2022年11月15日

附件1：

- 湖州师范学院后勤服务中心厨房设备采购项目投标报价单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号或规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式高压高温蒸汽机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 空气能热水器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 空气能热水器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 蒸汽式长龙洗碗机（带烘干） |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 四门双温冰箱（风冷） |  | 4 | 台 |  |  |
| 6 | 单门蒸饭车（蒸汽型） |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 双门蒸饭车（蒸汽型） |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 电饼铛 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 玻璃门冷藏留样冰箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 壁挂式空调（分体1.5匹） |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 小件投掷柜 |  | 4 | 米 |  |  |
| 12 | 链板式餐盘传送机带自动清洗 |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 不锈钢大二门冷藏冰箱（风冷） |  | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 刀具消毒箱（挂墙式） |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计： |  |  | 人民币： （大写） |  |  |  |

注：投标报价含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：