湖州师范学院信息工程学院电子零星专业设备采购项目询价文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院信息工程学院电子零星专业设备采购项目（预算4.584万）

2、采购编号：XZ2016-006

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 物品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感测量仪 | 测试参数 L/Q、L/R 基本准确度 0.25% 等效电路 串联、并联 量程方式 自动、保持 触发方式 内部、手动、外部 测试速度 快速: 16次/秒 中速: 8次/秒 慢速: 2次/秒 校正功能 开路、短路、扫频清零 显示方式 直读8 显示器 5位分辨率，带背光用LCD显示屏 测 量 信 号 测量信号频率 100Hz、120Hz、 1kHz、 10kHz、 测量信号电平 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms 输出电阻 30Ω、100Ω 测 量 显 示 范 围 R 0.001Ω～99.999MΩ L 0.01μH～99999H Q 0.0001～9999.9 Δ% -99.99%～99.99% | 台 | 8 | Zc2773D |
| 2 | 数字电桥 | 测试参数 L/Q、L/R 基本准确度 0.25% 等效电路 串联、并联 量程方式 自动、保持 触发方式 内部、手动、外部 测试速度 快速: 16次/秒 中速: 8次/秒 慢速: 2次/秒 校正功能 开路、短路、扫频清零 显示方式 直读8 显示器 5位分辨率，带背光用LCD显示屏 测 量 信 号 测量信号频率 100Hz、120Hz、 1kHz、 10kHz、 测量信号电平 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms 输出电阻 30Ω、100Ω 测 量 显 示 范 围 R 0.001Ω～99.999MΩ L 0.01μH～99999H Q 0.0001～9999.9 Δ% -99.99%～99.99% | 台 | 8 | ZC2811C |
| 3 | 集成电路测试仪 | 数/模集成电路测试仪系统主要构成： （1） CPU：MCS51系列产品89C52；主频：11.059M。 （2） 程序存储器：128K EPROM。 （3） RAM缓冲区：128K静态RAM。 （4） 显示器：8位液晶显示器。 （5） 操作键盘：20位轻触式按键键盘。 （6） 输出：七只LED+八位液晶显示+声音提示。 （7） 机箱：全塑结构机箱。 数/模集成电路测试仪技术规格： （1）电源电压：AC220V±15%，50HZ。 （2）整机功耗：15VA。 （3）测试电压：3.3V，5.0V，9.0，15V。 （4）编程电压：12.5V，21V。 （5）最大测试脚数：DIP封装40脚；SOP封装20脚（须另购适配器）。 （6）型号输入位数：3—6位。 （7）适用温度：0—40℃。 （8）测试规范：输入短路测试；输出短路测试；100%功能测试。 （9）输出高电平VOH：大于2.8V（VT=5.0V）。 （10）输出低电平VOL：小于0.7V（VT=5.0V）。 （11）输入高电平VIH：大于4.5V（VT=5.0V）。 （12）输入低电平VIL：小于0.2V（VT=5.0V）。 | 台 | 6 | ICT33C+ |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交截止时间：2016年4月25日下午16:30；

开标时间：2016年4月26日上午9:30；

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室；

联系人：王老师  电话：0572-2321536；

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2016年5月30日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少3年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年4月19日