湖州师范学院垃圾桶采购项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及货物清单及要求：

1.项目名称：湖州师范学院垃圾桶采购项目（预算7.29万元）

2.采购编号：XZ2017-007

3.货物清单包括货物名称、技术参数如下：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240L垃圾桶 | 详细参数见附件 | 只 | 300 |  |  | 颜色图案以采购方要求为准。参考数量：蓝色61只、黄色209只、红色30只。 |
| 2 | 60L无盖垃圾桶 | 详细参数见附件 | 只 | 75 |  |  | 颜色图案以采购方要求为准。参考数量：蓝色35只、黄色35只、红色5只。 |
| 3 | 环保垃圾袋 | 70cm*90cm加厚可降解 | 只 | 6000 |  |  | 参考数量：蓝、黄、红各2000只 |
| 4 | 总价（元） | 大写人民币： |  |  |  |  |  |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2.营业执照副本复印件。

3.税务登记证复印件。

4.提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5.售后服务承诺书。

6.样品：提供240L垃圾桶、60L无盖垃圾桶及环保垃圾袋样品各一只。投标人提供样品的材质、规格、配置、性能、技术要求等参数不符合要求的作无效标处理。拟中标单位提供的实样由采购单位封存，作为验收的依据。

7.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2017年2月28日上午09:30（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：杜老师  电话：0572-2321093

四、中标办法

在投标人满足采购人采购要求前提下，以投标人现场二次报价最低者确定为拟中标单位。

五、付款方式：

采购人对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1．交货期限为： 2017年3月10日前交货并安装完毕。

2．质量保修期自验收合格之日起1年，终身维修。在质保期间，提供48小时内对因质量问题引起损坏的垃圾桶提供维修或更换服务。

湖州师范学院采购管理中心

2017年2月21日

附件：技术参数如下：

一、240L垃圾桶技术参数

1．240L桶产品规格：

（1）容积：240L± 2％；

（2）尺寸：长730×宽580×高1080mm；

（3）整体重量16.3kg；桶盖1.5kg；桶身9.8kg；

（4）橡胶轮：φ200mm；重量：2.5kg/2只；内圈聚乙烯，外圈橡胶；

（5）底轴：φ22mm×550mm；实心电镀锌钢轮轴，防锈耐用；

2．每个240L桶详细配置：桶身、桶盖、销子、实心电镀锌钢轴、橡胶轮、镀锌耐磨钢钉；

3．塑料垃圾桶性能：

（1）100%高密度聚乙烯原料一次性注塑而成，坚固耐用；

（2）新料原料，有效防止弱酸、弱碱的腐蚀；

（3）无缝隙结构设计，防漏结构100%通过测试；

（4）桶内光洁，能减少垃圾残留，易于清洁；

（5）桶身、桶沿及桶底特别加固加厚处理，可经受各种外力（如碰撞，提升及坠落等）。

（6）可互相套叠、方便运输，节省空间与费用；

4．技术要求：

（1）材料：采用100%高密度聚乙烯新料（HDPE）一次性注塑成型，外表光滑、容易清洗；

（2）外观：垃圾桶表面光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂质和裂缝；同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，闭合部位无明显变形；造型美观，光滑无刺、修边平整，比例均匀；垃圾桶桶身正面印制生活垃圾分类标识，图案字体清晰、牢固；内容按照采购方要求设置；表面光滑，无其他附着物和裂缝；

（3）桶盖平均厚度：3.2-3.5mm，桶壁平均厚度为4.5mm，桶口及加强筋壁厚7mm，桶底正面部在注塑过程中嵌镀锌钢质耐磨钉5个，增加桶体使用寿命（耐磨）、减少对底部磨损、防滑、缓解底部压力；垃圾桶裙边内部设有网状加强筋，能确保塑料垃圾桶和翻桶架（后压车配套装置）在衔接作业时紧密结合。

（4）橡胶轮与底轴连接方式：采用直接插入，方便安装，自然固定，能有效防止盗卸；移动橡胶内轮塑料轮圈使用100%全新高密度聚乙烯（HDPE）生产而成，含增强、抗紫外线剂，外橡胶轮圈使用天然橡胶按照汽车轮胎技术制成；轮轴采用低碳实心钢材经磷化处理增加光洁度，坚固耐用；经过电镀锌12μ厚度的处理工艺，有抗氧化防锈功能，防锈时间为10年；

（5）产品须抗热、冷及腐蚀化学品，塑料桶注入4%防紫外线原料，抗老化剂、阻燃母料等。颜料色素要求达到5%以上，以确保塑料桶保持颜色鲜艳耐久不褪色，可长达6年；

（6）高温65℃、低温-20℃的气温下，不变形，不开裂；耐腐蚀，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性；

（7）能与采购单位现有的环卫车辆翻转机构匹配；

（8）其它技术要求和物理性能均符合《中华人民共和国城镇建设行业标准》（文件号：CJ／T280-2008）。

二、60L垃圾桶技术参数

1．60L桶产品规格：

（1）容积：60L± 5％；

（2）尺寸：长43×宽30×高60mm；

（3) 无盖无轮；

2.材质等其他参数参照240L垃圾桶要求。