湖州师范学院留学生公寓监控系统工程项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院留学生公寓监控系统工程项目采购安装。

2、采购项目编号:XZ2016-001

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、报价方式：工程量清单综合报价方式。、

5、工程清单包括设备名称、规格尺寸、数量（见下表），本项目预算9.2万元。

| 序号 | 设备类型 | 品牌、设备型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、系统主设备费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 300万像素网络高清半球 | 海康威视DS-2CD2335HZ-LT | 只 | 42 |  |  | 300万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头 4mm，水平视场角60.5°；(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；宽动态范围 120dB；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；电源供应 DC12V±25%；功耗 5.5W MAX（ICR切换瞬间7.5W MAX）；红外照射距离 EXIR 20-30米；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；快门 1/3秒至1/100,000秒；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；防护等级 IP67； |
| 2 | 300万像素网络高清枪机 | 海康威视DS-2CD2335HZ-LT3 | 只 | 3 |  |  | 300万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头 4mm, 水平视场角:60.5°(6mm,8mm,12mm，16mm可选) 快门 1/3秒至1/100,000秒；支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；功耗：7.5W MAX；红外照射距离：30米；防护等级 IP67 |
| 3 | 64路NVR | 海康威视 DS-8664N-I8 | 台 | 1 |  |  | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，320M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出；支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 |
| 4 | 4T监控级硬盘 | 西数 WD40PURX | 块 | 8 |  |  |  |
| 5 | 24口POE交换机 | LCINDS LCME-2G24PSE-TH | 台 | 2 |  |  | *非管理交换机 *IEEE802.3af/at兼容,支持IEEE802.3az节能功能 *24个10/100/1000Mbps RJ45端口2个SFP光口 *24个PSE供电端口，输出总功率达240Wat *CE/EMC,CE/LVD,FCC认证 *测试:Sifos, Lightning Surge 4KV,NuStreams-600i |
| 6 | 光模块 | LCINDS SFP-LX-L-20KM | 只 | 2 |  |  | 1000Base-LX SFP接口卡模块 LC接口，传输20KM |
| 二、系统配件类费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪机支架 | 海康威视DH-PFB120W | 支 | 3 |  |  |  |
| 2 | 室内网络箱 | 国产 600*500*200 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 超五类网线 | 东强 UTP5e非屏蔽 | 米 | 3700 |  |  |  |
| 4 | 监控杆专用电梯随行电缆 | 国产 | 米 | 40 |  |  |  |
| 5 | 光纤 | 南方通信 4芯 | 米 | 200 |  |  |  |
| 6 | 熔纤 | 4芯 | 芯 | 4 |  |  |  |
| 7 | 光纤终端盒 | 国产12芯 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 电源线 | 恒盛RVV2*1.0 | 米 | 50 |  |  |  |
| 9 | 插线板 | 公牛 | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 优质PVC | 国产PVCΦ25 | 米 | 1250 |  |  |  |
| 11 | 辅材 | 国产定制 | 批 | 1 |  |  |  |
| 三、 | 施工技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 税金： |  |  |  |  |  |  |
| 五、 | 总计： |  |  |  |  |  |  |

6、现场踏勘：如需，联系人：冯老师，联系电话：2321143

二、投标人资质要求及投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理），投标文件一式二份。

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、破土修复费、垃圾清运费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)报价清单须单位盖章、代表人签字。

2、营业执照副本复印件；

3、税务登记证副本复印件；

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件；

5、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交、开标时间：2016年1月11日上午10：30；开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室    联系人：薛老师  电话：2322188

四、中标办法

根据报价（第二次报价）、售后服务承诺等进行竞争性谈判，确定拟中标单位。

五、付款方式：

本项目验收合格后交学校相关部门审计，最终结算价格以审计价格为准。分三期付款：校方对本项目将在验收合格之日起15个工作日内预支付合同总金额的70%，审计完成后付款至审定价的90%，一年后支付余款审定价的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、完工时间：2016年1月30日前交货并安装完毕。

2、免费质量保修期自设备验收合格之日起1年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修或更换损坏的设备，接到报修通知后24小时内给予有效解决。

湖州师范学院采购管理中心

2016年1月4日