湖州师范学院音乐学院师范教育智慧实训教学中心智能考试系统采购项目询价文件

一、采购项目名称及系统要求：

1.项目名称：湖州师范学院音乐学院师范教育智慧实训教学中心智能考试系统采购项目

2.采购项目编号：XZ2025-034

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币贰拾万元整（￥200000元）

6.采购需求及系统要求：

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号或技术参数、工程清单、服务要求（内容多可另附页） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考场录像机 | ★1、终端为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力；提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测报告加盖投标人公章。 2、为保证音视频效果，降低课室环境噪声，同时保证终端主机系统正常散热，终端需采用无风扇散热设计，噪声<26dB； 3、为实现更高效率和更好质量的音视频编码技术，视频编解码协议支持H.264、H.265可调，视频编码码率支持512kbps~20Mbps可调，视频分辨率支持640x360~3840×2160可调；音频采用高品质 AAC 音频编码技术，采样率48KHz； 4、终端内置音频处理模块，具备自适应反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、智能自动增益控制（AGC）、AI 智能降噪（ANS）等功能； 5、终端支持多种开关机模式，包括上电自启动、定时启动、常规启动等方式； 6、支持≥2路HDMI输入接口并具备音频采集能力，输入接口最大可支持4K分辨率，并向下兼容1080、720等常规分辨率； ★7、支持≥3路高清视频输出，并具备音频输出能力，其中HDMI信号输出≥2路，UVC视频输出≥1路。输出接口最大可支持4K分辨率；提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测报告加盖投标人公章。 ★8、支持≥5路RJ45接口，2路接口为1000/100/10Mbps自适应网口，并支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求,其中3路支持POE，POE需支持IEEE802.3at、EEE802.3af标准规范，供电功率根据所接入相机自适应，单路供电输出功率最大可达到30W；提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测报告加盖投标人公章。 ★9、终端可选配内置互动功能，无需增加云端/本地互动服务器，终端即可实现十方远程互动，同时可支持外扩自主互动平台服务器实现大规模互动场景，最大可扩建至10000方以上的应用场景；提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测报告加盖投标人公章。 10、终端支持通过互联网平台查看设备实时状态、固件版本等信息并且可实现对设备的开关机、录像开关、直播开关等运维控制操作，并支持通过平台实现的单台终端、批量终端的远程升级。 | 台 | 1 |
| 2 | 考场录像互动系统软件 | 1、互动功能不依赖于专线接入和专线骨干网传输，可基于普通的宽带互联网即可实现互动，不但能支持国内互联网应用，同时还能支持全球互联网应用； 2、系统支持双流互动，无需设置，终端自动发送双流，建立互动后，作为听讲可根据互动需求选择是否接收双流； 3、互动软件支持接收平台下发的预约互动课表，用户只需点击预约课程信息，即可进入预约好的互动课堂； 4、支持多种互动协议，除私有协议外，同时还支持标准SIP协议，通过SIP协议可无缝对接第三方MCU或视频会议终端； ★5、互动系统支持自动入课功能，作为听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，无需用户操作；提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测报告加盖投标人公章。 6、互动系统支持多种方式进入互动，包括通讯录邀请、手动输入课程号加入； ★7、支持互动画面实时轮询显示，且轮询时间可支持自定义，当互动数量超过单屏最大显示数量时，互动画面自动按照设置好的时间将听讲画面进行自动轮询方式呈现；提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测报告加盖投标人公章。 8、支持自定义设置开启互动后默认发送给远端的视频画面，且互动过程中支持手动切换发给远端的视频画面，以便适应不同的互动应用需求； 9、支持码率自适应，可根据网络状态，自适应调整码流大小，始终保障互动过程音视频流畅； 10、支持抗丢包处理能力，双向互动过程中，在系统总丢包率≤30%的网络环境下，视频清晰，语音连贯； | 套 | 1 |
| 3 | 考场电子班牌 | 1、 防水，防晒，防爆。 2、 支持息屏，支持人脸检测自动唤醒屏幕，含人脸识别算法 3、 屏幕尺寸10.1英寸，屏幕比例: 16:9 、分辨率:1280*800、点距: 0.282*0.282 、对比度:1000:1、响应时间:标准8ms（灰阶至灰阶）、视角: 水平/垂直:178° 背光: LED背光； 4、 操作系统：Android 11 以上；RAM≥4G，ROM≥32G， 5、 CPU类型：≥四 核 、RK3568、最高主频≥2.0G； 6、 内置双目200万像素摄像头，≥1920*1080分辨率，摄像头视场角：水平HFOV≥100°，垂直VFOV≥80°，对角DFOV≥120°。 7、 支持 IC 卡，M1 卡识别，支持卡加密、CPU 卡（需提供卡适配） 8、 投射式电容屏，G+G 10 点触摸，需支持多点手势，透光率＞85%,最高可达到100%、最小触摸体: ≥3mm 、响应速度:≤8ms、表面硬度：莫氏7级、扫描率：50scans/s； ★9、提供相关的电子班牌管理系统的软件著作权证书复印件加盖投标人公章。 ★10、对接考场日程表，精准管理学员开门权限，到考试时间点才能人脸识别开门。提供对接开发承诺书加盖投标人公章，格式自拟。 | 台 | 1 |
| 4 | 门锁套件 | 1、最大工作电流：≥DC12V/1000MA,正常工作低于≤500MA； 2、抗拉力：≥280KG； 3、工作模式：支持包含但不仅限于电子门牌发送指令控制； 4、锁体材质：包含但不仅限于铝合金； 5、信号功能：具有门状态信号反馈。 6、开门按钮 | 套 | 1 |
| 5 | 实名签到终端 | 1、主板：嵌入式芯片，≥双核，主频≥1.5GHz； 2、包含但不仅限于Linux操作系统； 3、≥8寸电容触摸彩屏，800×1280像素； 4、摄像头：≥200万像素，双目高清摄像头、活体检测；包含但不仅限于1/2.7"逐行扫描 CMOS；支持宽动态；≥75度广角，无畸变；支持红外感光。 ★5、连接端子：提供≥9pin连接线端子，分别包含但不仅限于：红、黑、黄、蓝、白、绿、棕、灰、紫；支持包含但不仅限于12V正极和负极（公共端）接线端子；支持包含但不仅限于485A，485B接线端子。提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测报告加盖投标人公章。 6、通讯：支持包含但不仅限于以太网；支持包含但不仅限于TCP/IP，HTTP，DNS，NTP，FTP，MQTT，websocket，Telnet；≥1个RS-485，≥1个USB2.0； 7、人脸识别：1：1，1：N，支持活体识别；离线人脸权限：≥30000个；人脸识别自带补光功能人脸识别率：≥99%； 8、远程功能：支持包含但不仅限于OTA远程升级，远程重启； ★9、签到开始考试倒计时，提供终端倒计时界面截图并加盖投标人公章。 ★10、对接考场录像机，签到后立即启动视频录制。提供视频演示（演示内容：考生通过人脸识别签到，签到成功联动考场录像机开启视频录像；签退成功联动考场录像机停止视频录像；通过软件后台可以回看录像视频。） | 台 | 1 |
| 6 | 演奏身姿全景摄像机 | 1、微型机械云台，水平转动范围可达±40°。 2、支持PoE、USB 3.0和3G-SDI接口（可选）等多种视频输出接口，满足录播主机、大屏OPS等多种视频输入需求。 3、支持4K超高清分辨率图像，可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 4、特写摄像机传感器要求：1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：829万 逐行，全景摄像机传感器要求1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：493万 逐行 5、特写镜头最大视场角不小于25°。全景镜头最大视场角不小于43° 6、支持多种白平衡方式供选择，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温。 7、特写镜头支持自动对焦 8、USB特性支持YUY2/MJPEG/H.264色彩空间；UVC 1.1通讯协议；音频支持最大48K采样率，支持UAC1.0 9、必须支持网口音视频编码输出，支持 H.264 /265/ MJPEG视频编码标准；必须支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T 28181, 组播等网络协议。 10、支持EPTZ功能，至少支持2X数字变焦。 | 台 | 1 |
| 7 | 演奏指法微景摄像机 | 1、支持4K超高清分辨率图像，可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 2、传感器要求：传感器尺寸≥1/2.8英寸, 有效像素≥846万 3、内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4、支持多种白平衡方式供选择，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温。 5、支持自动对焦 6、USB接口：支持外接U盘/音频设备 7、可提供三路视频流（特写、全景、板书），可提供功能验证截图； 8、必须支持网口音视频编码输出，支持 H.264 / MJPEG视频编码标准；必须支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T 28181, 组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持16384Kbps。 9、支持EPTZ功能，至少支持8X数字变焦。 10、镜头必须支持多种镜头视场角可选，最大视角不小于44°。 | 台 | 1 |
| 8 | 麦克风 | 1.音头≥22mm； 2.配备夹头防风棉； 3.麦克风类型:笔杆电容麦克风； 4.指向性:心型(超心型和圆型可另外选择)； 5.频响: ≥20hz，≤20khz； 6.灵敏度: ≥-39dB，≤+2dB； 7.最大声压级: ≤120dB； 8.阻抗: ≥200Ω。 | 套 | 1 |
| 9 | 视频资源管理平台 | 1、支持对录播自动上传的文件进行管理，包括按组织机构、教室、日期进行查询，可对录播文件进行预览、下载、发布到资源中心 2、系统支持各类直播系统、录播系统、会议设备、网络摄像机、手机、编码器等推流，支持接受RTMP、RTSP、SRT、RTP推流直播，支持RTMP、RTSP、SRT、RTP、HTTP_TS、HLS、HTTP_FLV拉流直播。 3、每个直播推流或拉流直播，同时输出RTSP、RTMP、SRT播出串流，免FLASH插件的HTTP_FLV、HLS、HTTP_TS播出串流，支持MP4录像、RTMP和RTSP转推流。 4、支持WINDOWS、IOS、Android、LINUX等操作系统的“PC、手机、平板”终端观看，支持解码器、机顶盒观看。 5、支持一个直播同时向多个平台进行云转发，同时支持向10以上的平台进行云转发。 6、支持从监控设备、编码器、其它直播系统中拉流转直播。支持上级流媒体平台等转推流，支持向解码器及其它解码设备提供播出串流。 7、要求系统支持windows、Kylin、yhKylin、UOS、Linux、AlmaLinux环境安装部署。系统分后台、API、前台。支持多服务器分布部署，支持级联部署。 8、支持推流直播、双画面培训直播、双画面互动直播，支持四画面、9画面、十六画面直播监察。 9、点播平台支持自定义分类、自定义栏目。点播资源支持按用户组织分类、自定义分类、归集到自定义栏目。 10、用户管理：用户分类支持组织机构类型进行分类，高教组织机构分类：院系、专业、年级。用户分直播权限用户，观看用户。 | 套 | 1 |
| 10 | 数字化考试管理平台软件 | ★1、支持管理员创建考试计划，查看进行中的考试计划、待开启的考试计划、已经完成的考试计划。 ★2、支持管理员对评分纬度管理，可以设置多个评分纬度：比如身姿评分，演奏评分，指法评分。 3、支持管理员设置评分纬度的权重 4、支持管理员对评分组设置不同角色和身份的评分老师，创建考试的时候可以自动分配老师 5、支持管理员查看考试结果，导出考试成绩及各个评分老师给定的评分成绩 6、支持与考场的门禁系统联动，自动开启门禁权限 7、支持学生人脸实名认证参加考试，并且自动启动考试录像 8、支持评分教师查看考试内容，可以分全景镜头及指法镜头看学员演奏视频，在线批改给分 9、录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播。 ★10、提供相关的考试测评管理软件的软件著作权证书复印件加盖投标人公章。 ★11、提供软件平台演示视频。 | 套 | 1 |
| 11 | 硬盘 | 1、硬盘类型:企业级硬盘 2、容量:≥8TB 3、转速:≥7200rpm 4、尺寸:3.5英寸 5、接口:SATA 6Gb/s 6、缓存:128MB及以上 | 块 | 1 |
| 12 | 音乐创客终端 | 1、CPU：≥i5-12400 2、内存：≥16G DDR4 3200 MT/s 3、硬盘：≥1T 4、显示：≥23寸 5、头戴耳机 功能： 1）支持多音符同时编辑，改进的音高弯曲和颤音控制 2）支持更多硬件控制器，实时MIDI映射和模板预设 3）多段频谱、相位仪、响度计一体化，支持自定义布局。 4）支持 Dolby Atmos 7.1.2 混音，集成沉浸式音频工作流程。 5）可视化时间轴缩略图，快速跳转至特定段落。 6）可同时编辑多个轨道的自动化或MIDI数据。 7）支持复杂乐谱排版（交响乐、合唱谱等） 8）实时MIDI输入与音色库渲染。 | 套 | 16 |
| 13 | 声卡 | 1、尺寸:高度43.5mm 宽度143.5mm 深度95.8mm 2、连接端口:USB Type-C 3、连接协议:USB 2.0 4、A/D精度:24-bit/192 kHz 5、同步输入/输出:2x2 6、前置放大器数量:1 7、48v幻象供电:支持 8、乐器输入数量:1 9、线路输入数量:1 10、模拟输出数量:2TRS平衡 11、耳机输出数量:1 | 台 | 4 |
| 14 | 定制支架 | 根据考场布局定制支架，固定录制一体机、相机、签到终端等 | 套 | 1 |
| 15 | 耗材 | 所需线材、辅材 | 项 | 1 |

注1：▲采购预算为最高限价，投标人报价超出采购预算为无效报价。

注2：▲投标单位如非软件版权所有者，需提供软件所有者有效授权书，因软件版权问题导致的一切后果及责任由投标单位承担，并赔偿采购人由此产生的经济损失。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含软件设计开发、知识产权使用、安装调试、培训、人工、税金等所涉及本项目的一切费用。投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的五证合一营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；投标代表社保证明材料。

5.投标软件著作权证书。

6.软件所有者有效授权书。（如有）

7.其他相关证明材料（采购文件要求提供的证明材料、投标人认为需要提交的材料等）

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（提供任何2个查询网页截图即可）

9.提供投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录的查询网页截图（国家企业信用信息公示系统：www.gsxt.gov.cn）。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2025年9月1日下午14：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室；

3.联系人：徐老师

4.电话：0572-2322188 ；

四、中标办法

本项目根据投标报价、货物需求响应、服务承诺等确定拟中标单位。在货物需求响应、服务承诺等符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

五、付款方式

中标人完成本项目并经采购人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，采购人按合同金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。

六、其他事项

1.交货时间：合同签订后30日。

2、售后质保:

A:需要有专业售后服务团队，完善的售后体系，质保期内配件供应及时性和售后响应及时。

B:专业技术人员配备:提供信息技术（技术开发）高级工程师证书、提供项目管理专业人员认证证书；持有证书人员提供中标方的社保证明，以确保对应人员能为学校提供长期的专业稳定服务。

C:质保期：2年（自交付之日起提供24个月的免费保修服务），质保范围：涵盖设备因材料或工艺缺陷导致的性能故障。

保修服务内容，包括但不限于：

1）故障部件维修或更换

2）必要时的上门服务

3）技术咨询服务

D:服务要求：提供7×24小时技术支持，2小时内响应，48小时内修复；轻微问题（UI显示错误）：72小时内提供解决方案。

3、系统培训要求

A：培训对象：包括IT管理员、实验室管理人员、学生

B：培训内容：按照各角色权限范围内培训系统各模块功能。

C：培训形式：提供现场培训+线上疑问解答，现场培训不少于3场（每场1小时）。交付全套中文操作手册，含常见问题解决方案。

附件1：投标报价清单

附件2：技术参数偏离表

湖州师范学院采购中心

2025年8月25日

附件1：投标报价清单

项目名称：湖州师范学院音乐学院师范教育智慧实训教学中心智能考试系统采购项目

项目编号：XZ2025-034

| 序号 | 项 目 名 称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考场录像机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 考场录像互动系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 考场电子班牌 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | . . . |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签字：

投标人（公章）：

日        期：

附件2 技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 询价文件要求 指标参数 | 投标文件 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,未按要求填写的，有可能作负偏离处理；