- 湖州师范学院工学院研究生办公室桌椅采购项目

- 公开招标文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院工学院研究生办公室桌椅采购项目

2.采购项目编号：XZ2022-120

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内公开招标

5.采购预算：人民币壹拾玖万陆仟元整（￥：19.6万 ），预算总价包含货物、人工、运输、安装、搬运 、保险、税费等一切费用。

6.招标项目概况（内容、数量、服务要求等）：

| 序号 | 名称 | 图片 | 材料说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏风工作位 |  | - 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面。 （1）基材：采用优质E1级环保实木颗粒板。 （2）封边条：封边条为优质PVC加厚封边条。 （3）五金配件：优质五金配件。 （4）工艺要求：板材要求四周全封边处理。 - （6）产品规格：1200*600*1100mm - （7）产品样式如图 - （8）屏风工作位需符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》检测依据，其中甲醛释放量要求合格。 | 173 | 张 |
| 2 | 活动柜 |  | - 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面。 （1）基材：采用优质E1级环保实木颗粒板。 （2）封边条：封边条为优质PVC加厚封边条。 （3）五金配件：优质五金配件。 （4）工艺要求：板材要求四周全封边处理。 （5）产品规格：400*480*565(±5mm)不带轮子，轮子5公分 - 产品样式如图 - 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》其中甲醛释放量要求合格。 | 173 | 个 |
| 3 | 办公椅 |  | - 规格尺寸：整椅宽480mm，整椅深554mm，整椅高840mm，座高430mm，座宽462mm，座深426mm； 2）椅壳：材料采用聚丙烯（PP）+20%玻璃纤维（GF），要求重金属含量未检出。平均8mm的超厚壁厚设计，腰身厚度高达10mm，完全保证了强度的要求，并且有多种颜色可选，表面皮纹处理，增加椅壳品质感，坐感富有弹性，椅壳底部带固定加强筋处理； 3）椅脚：采用钢管折弯方式，表面采用金属喷涂粉末工艺，要求重金属含量未检出。椅脚钢管φ20mm壁厚2mm，超强承重能力；保证安全的方式下，增加了美观度；4）椅架连接钢板：采用钢板材质，表面电镀，厚度4mm，超强抗拉强度；5）脚垫：材料采用尼龙(PA6)+30%玻璃纤维（GF)；防滑，承重力通过测试；6）座板：材料采用聚丙烯（PP），有良好的防滑性；7）五金配件：金属表面处理为涂漆盐雾试验符合BIFMA 5.1标准；固定螺丝为内六角圆扁头螺丝，螺丝与螺套抗拉强度、屈服点、洛氏硬度符合GB/T 3098.1-2000《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》标准。机械性能达到洛氏6.8级以上要去；8) 产品椅壳颜色需接近潘通色卡色：（具体由采购人选定）； （10）产品规格：W480D554H840SH430 mm（SH430mm±5mm） - 产品样式如图 - 须符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，其中甲醛释放量要求合格。 | 173 | 把 |

注：要求对屏风工作位、活动柜、办公椅提供样品，样品上需标注：样品名称、材料规格，不得出现品牌或厂商信息，否则视为无效样品，不提供样品的作无效标处理。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),必须单独密封。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件及投标代表社保证明材料。

5、投标货物技术性能说明及技术参数中要求的检测报告并提供材料明中其它要求的认证证书。

6、售后服务承诺书、售后服务点相关证明。

7、提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8、提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9、其他相关证明材料。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2022年10月31日 10：00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分，技术、商务、资信及其他分60分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，综合得分最高的为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务、资信及其他分)。

1.价格分：40分。

投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。在报价允许范围内，投标人中报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标人报价）×40。

2.技术、商务、资信及其他分：60分。

本部分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：得分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

| 序号 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期承诺（2分） | （2分）满足采购需求的不得分，每增加1年质保期加1分，本项最高得2分。 |
| 2 | 售后服务及维护承诺 （8分） | （5分）根据供应商提供的售后服务承诺。由评委综合比较后在分值范围内打分，优3-5分，良1-2分，差0-1分；本地化售后服务点： （3分）售后服务点设在湖州市本级（吴兴区、南浔区）得3分，在三县（长兴、德清、安吉）得2分。在浙江省其他市县及周边省市县得1分。（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照有所在工商部门注册登记为准） |
| 3 | 样品分（50分） | （20分）按招标文件规定的板材及木质部分材料要求评定，分为：好得20分，较好得10分，一般得5分。 |
|  |  | （30分）对各投标人提供的样品，制作工艺、美观、手感、油漆气味等因素整体评定，分为：好得20-30分，较好得10-20分，一般得0－10分。 |

以上评分标准中涉及到的相关证书、证明资料均需提供复印件并加盖投标人公章，未提供的此项不得分。

五、履约保证金

本项目的履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

本项目验收合格后，中标人开具全额发票，采购人全额支付货款。

七、其他事项

1.完成时间：2022年11月10日。

2.质保期：3年，自验收合格之日起计算。

3.服务响应时间：接到采购人报修通知后，48小时内提供现场服务。

八、售后服务及其他事项

1.要求提供7*24H电话咨询服务，中标人在接到采购单位通知后在48小时内到达现场，并于2日内完成故障排除。

2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导安装并培训操作人员。

3.保证保修的及时性，在收到采购方的通知后，中标单位应及时派人到达现场进行维修或者更换。

湖州师范学院工学院。联系人：许老师；联系电话：2320690。

附件1：《湖州师范学院工学院研究生办公室桌椅采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购中心

2022年*月*日

附件1：

- 湖州师范学院工学院研究生办公室桌椅采购项目投标报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏风工作位 |  | 张 | 173 |  |  |
| 2 | 活动柜 |  | 个 | 173 |  |  |
| 3 | 办公椅 |  | 把 | 173 |  |  |
|  | 合计：人民币： 元 |  | ￥： 元 |  |  |  |

注：投标报价含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：