湖州师范学院理学院光纤耦合器和光快门项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院理学院光纤耦合器和光快门项目

2、采购编号：XZ2018-098

3、清单包括项目名称、技术要求如下：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2x6光纤耦合器 | 主要技术参数如下述：工作波长为671nm；使用的康宁保偏光纤：PM63-U40D，用外直径为3mm的袖套保护；具有2个光束输入耦合端，每根输入光纤长度为10米；6个光纤输出端，输出端光纤长度为3米；每一路输入光束功率被平均分配到6个输出端，功率分配比例公差为+/-3%，每个耦合器的额外损耗低于0.2dB；单个耦合器偏振消光比小于-24dB；所有光纤输入/输出端都使用FC/APC光纤连接器；连接器的对准方向相应于光纤的慢轴方向。 | 套 | 1 | 2x6 splice-less coupler array |
| 2 | 超快硅光电探测器 | 光谱测量范围：400 - 1000 nm,探测器为硅基高灵敏度PIN探头，直径0.25mm，损伤域值为2mW；带宽：1 MHz-1.5 GHz；可调增益；FC/PC光纤输入接头，信号输出为50殴姆、SMA母头；包括6根单模光纤（P3-460B-FC-2，P3-460B-FC-5, P3-630A-FC-2, P3-630A-FC-5, P3-780A-FC-2, P3-780A-FC-5） | 台 | 1 | FPD310-FC-VIS |
| 3 | 光快门 | 最大通光孔径：1/4英寸，外直径为1英寸，厚度7.3mm,不锈钢叶片式光束快门，低反射率,上升和下降时间为3ms；带控制器，其接入电压范围为AC100-240V，频率为47-63Hz,输出电压为5V，控制器接收0-5V TTL输入；另配一只30mm笼式转接件SHCP025/M。 | 只 | 5 | SHB025T |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照、或“五证合一”的营业执照）。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

5、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2018年7月23日上午10:00

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、服务承诺等确定拟中标单位。

五、履约保证金：

中标人于合同签订前向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金自动转质保金。

银行账户信息如下：

单位名称：湖州师范学院；

开户行：建行吴兴支行；

账号：33001649335050002860

统一社会信用代码：123305004711725032

地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

本项目验收合格后，中标人开具全额发票，本项目采购方支付100%合同款。

七、供货时间和质量保修期：

1、供货期限为： 2018年11月30日。

2、售后服务自验收合格之日起至少1年。

3、具有专业技术支持，终身对实验人员进行仪器培训以及后续实验的指导。

5、仪器出现故障，供方需24小时内做出明确答复，3天内提出解决方案，2个星期内排除故障。

湖州师范学院采购管理中心

2018年7月13日