湖州师范学院生命科学学院种业与食品安全项目设备谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院种业与食品安全项目设备（预算29.98万）

2、采购编号：XZ2018-084

3、清单包括项目名称、技术要求如下：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪 | 一、功能和用途 用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测以及产物特异性分析等。 二、技术参数 1、样品容量：96孔PCR板或96x0.2ml PCR反应管或8联管 ★2、激发光源：3种不同波长的 LED 3、检测器：3个PDT，可同时检测2个目的基因 4、动力学线性范围：10个数量级 5、灵敏度：能检测单拷贝模板 ★6、检测系统特点：光路相对固定；各通道独立检测，避免通道间的干扰；96孔逐孔扫描，避免孔间干扰。 ★7、最大升降温速率：≥5 ℃/秒 8、温度范围：0 - 100℃ 9、准确性：±0.2℃ 10、均一性：±0.4 ℃ 11、温度梯度功能选择范围：30-100℃ ★12、温度梯度功能：支持温度梯度，8个温度梯度。 13、温度梯度范围：1 - 24℃ 14、控制及专业分析软件 14.1支持多内参基因选择，具备多种分析模式：基于标准曲线的绝对定量； 14.2相对标准曲线；基于比较Ct值的相对定量； 14.3融解曲线分析；阴性/阳性结果判定；基因分型等；数据分析支持柱形图，箱线图，点状图，火山图，聚类图，散点图等多种数据图形输出方式； ★14.4具备统计学分析功能：ANOVA方差分析功能与t-检验等 软件可自由安装于多台电脑，方便分析操作 三、配置要求： 1、实时荧光定量PCR主机一台 2、配置CFX Manager软件一套 3、商务品牌电脑（Windows7或以上、2G独显，4G内存，500G硬盘，19.5屏）一台 | 套 | 1 | BioRad CFX Connect |
| 2 | 制冰机 | 一、功能和用途 用于制造具有一定雪花冰块，未后续实验提供需要的冷环境等。 二、技术参数 1.外形尺寸：592*622*1126mm ★2.雪花冰日产量≥105kg 3.内置储冰箱储冰量≥30kg 4.电子运行控制，带有自检功能的外部指示灯显示，可以最快的检测运行故障以及最早的发出警示。 5.外部组件均为防腐不锈钢构成，设计美观实用，并且用于所有外表面 6.最大限度的方便实用，倾斜的角度与储冰箱门完美结合 7.简便的前部技术维修通道 8.前进风前出风的设计，方便维修 9.环保冷媒R404A 10.包含120mm的腿，并且提供其他的可选组件 ★11.银离子抑制技术：这项技术能够最大限度的长时间维持产品的卫生，通过抑制细菌的滋生和气味来保护设备24小时/7天的工作 清洗警报：当需要清洗过滤网时会闪烁提醒 13.电子控制：环境和水温可能整年都在变化，但您的制冰机保持稳定 14.进水出冰概念:(无循环、零浪费水）最大限度几乎零能源，尤其是水和时间浪费 15.符合人体工程学的取冰方式以及可隐藏的滑动门：一触即开式门，使得取冰人员更便捷 三、配置要求 1、制冰机主机 一台 | 台 | 1 | JY92-IIN |
| 3 | 超声波细胞粉碎机 | 一、功能和用途 用于可以用于其他样品的分散化均质及加速反应进程，也适用于化工、医疗、考古、地质、海洋等领域的样品前处理。 二、技术参数 性能特点： 1、采用新软件，中央微机集中控制 2、7寸TFT触摸屏显示 3、超声波功率步进以1%连续精细可调 4、具有脉冲和连续工作并带有测试功能 ★5、超声时间、间隙时间、总时间可精确到0.1秒 ★6、显示方式：7寸TFT触摸屏显示 7、随机变幅杆：6 mm 8、可选配变幅杆：2、3、10、12、15 mm 9、破碎容量 ：0.5-500 ml 10、占 空 比：1-99% 11、温度报警：无 12、报 警：时间，过载 13、功 率：650 W（1%-99%） 14、频 率：20-25 KHz 15、电 源 ：220/110V 50Hz/60Hz 16、电源机箱尺寸：430*255*300 mm 17、主机+换能器重量：14 Kg 18、隔音箱尺寸：345*340*570 mm 三、配置要求 1、超声波破碎仪主机 1台 2、随机变幅杆：6 mm 1个 | 台 | 1 | AF103 |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照、或“五证合一”的营业执照）。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

5、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2018年7月5日上午10:00

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、服务承诺等确定拟中标单位。

五、履约保证金：

中标人于合同签订前向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金自动转质保金。

银行账户信息如下：

单位名称：湖州师范学院；

开户行：建行吴兴支行；

账号：33001649335050002860

统一社会信用代码：123305004711725032

地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

本项目验收合格后，中标人开具全额发票，支付100%合同款。

七、供货时间和质量保修期：

1、供货期限为： 2018年9月30日前完成安装调试。

2、售后服务自验收合格之日起至少2年。

3、具有专业技术支持，终身对实验人员进行仪器培训以及后续实验的指导。

4、具有专业维修工程师，仪器提供终身免费上门服务，并提供每年4次维护。

5、仪器出现故障，供方需8小时内做出明确答复，48小时内安排维修人员进行维修。

湖州师范学院采购管理中心

2018年 6月28日