- 湖州师范学院云锦餐厅厨房设备采购项目

- 公开招标文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院云锦餐厅厨房设备采购项目

2.采购项目编号：XZ2022-028

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内公开招标

5.采购预算：人民币贰拾柒万壹仟玖佰贰拾元整（￥：27.192万 ）

6.招标项目概况（内容、数量、服务要求等）：

| 序号 | 内 容 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一更/二更 |  |  |  |
| A1 | 六门不锈钢更衣柜 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板、门板、底板、层板、后板≥0.8mm，上挂式密封门,六门，配锁。 规格：(900-1000)*(420-500)*(1800-2000) | 2 | 台 |  |
| A2 | 洗手星盆 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面≥1.2mm，带围板及后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：(430-500)×(370-400)×（190+100） | 3 | 个 |  |
| A3 | 脚踏式龙头 推荐品牌：埃美柯 九牧 TOTO 说明：单孔台面鹅颈龙头，与脚踏开关配套，配G1/2′进水接头，出水管中心距130mm，镀铬镍黄铜本体。（符合《公共机构绿色食堂建设与管理规范》） 规格：（250-200）×（165-200） | 3 | 个 |  |
| A4 | 干手器 推荐品牌：艾克 松下 TOTO 功率：220V/1KW--220V/2KW 感应距离：11-13cm 出风温度：20-40℃ 规格：（470-490）×（250-300）×（165-200） | 1 | 台 |  |
| A5 | 紫外线消毒灯连架 推荐品牌：雪莱特 巨光 飞利浦 说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等，含灯管、灯架等配件。 功率：220V/30W--220V/60W 规格：（1200-1350）×（φ20-25） | 1 | 个 |  |
|  | 洁具间 |  |  |  |
| B1 | 拖把沥干池 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面≥1.2mm，水斗≥1.0mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通选用201材质φ32×0.8mm，带后档板。 规格： (1500-1600)×(400-500)×（500+1100） | 1 | 个 |  |
| B2 | 拖把池 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面≥1.2mm，水斗≥1.0mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通选用201材质φ32×0.8mm，带后档板。 规格：(600-700)×(500-600)×（490+300） | 1 | 个 |  |
| B3 | 紫外线消毒灯连架 推荐品牌：雪莱特 巨光 飞利浦 说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等，含灯管、灯架等配件。 功率：220V/30W--220V/60W 规格：（1200-1350）×（φ20-25） | 1 | 个 |  |
|  | 粗加工间 |  |  |  |
| C1 | 电热开水器连底座 品牌：碧涞 沁园 吉之美 说明：热胆容量≥90升，过滤等级三桶三级，六面全体保温，定时开关机微电脑控制技术 功率：380V/9KW--11KW 规格：（660-680）×（560-580）×（1750-1800） | 1 | 台 |  |
|  | 热厨区 |  |  |  |
| D1核心产品 | 双眼炒灶 φ350 推荐品牌：智博立 裕富宝 玛克菲利 电量：220V/40W-60W 说明：▲1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ≥1.2,台面一次压制成型； ▲2、外旁板、后立板SUS201板厚δ≥1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ≥1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温材料，稀土贵金属聚能网； ▲3、配全预混式节能炉头，热效率65%以上； ▲4、燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； ▲5、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； ▲6、使用24~50V直流电机,风机功率随档位变化，每档功率不一样，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； ▲7、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。（GB 4806.1 食品安全国家标准 （GB 4806.1 食品安全国家标准 一级节能要求）） 尺寸：(1800-2000)×(1000-1200)×800+450 | 1 | 台 |  |
| D2核心产品 | 双眼中灶 φ700 推荐品牌：智博立 裕富宝 玛克菲利 电量：220V/40W-60W 说明：▲1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ≥1.2,台面一次压制成型； ▲2、外旁板、后立板SUS201板厚δ≥1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ≥1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温材料，稀土贵金属聚能网； ▲3、配全预混式节能炉头，热效率65%以上； ▲4、燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； ▲5、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； ▲6、使用24~50V直流电机,风机功率随档位变化，每档功率不一样，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； ▲7、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。（GB 4806.1 食品安全国家标准 一级节能要求） 尺寸：(1800-2000)×(1000-1200)×800+450 | 1 | 台 |  |
| D3 | 调料平台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面≥1.2mm， 脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯选用201材质φ50×100×0.8mm，横通选用201材质φ32×0.8mm。 规格：(500-600)×(1000-1200)×(800+450) | 2 | 个 |  |
| D4 | 脱排油烟罩 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，≥1.0mm，配双层过滤排,防爆灯，积油杯。 规格：一组(风机及排烟管另计) | 9 | ㎡ |  |
| D5 | 烟灶封板、灶后封板 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制造；板厚≥1.0m。 | 18 | M |  |
| D6 | 集汽罩 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，≥1.0mm，配防爆灯，积水杯。 规格：一组(风机及排烟管另计) | 3 | ㎡ |  |
| D7 | 轴流风机 品牌：金鹰 天丰 金刚 说明：与管道尺寸配套 功率：380V/2.2KW--3KW 规格：直径500-570mm | 1 | 个 |  |
| D8 | 煤气管道 产地/品牌：厂制品 规格：长度1500--2000mm | 2 | 条 |  |
|  | 备餐间 |  |  |  |
| E1 | 四斗保温连蒸台 产地/品牌：厂制品 说明：1：整板工艺，无拼缝无焊痕，外观整体光亮；采用优质SUS304食品级不绣钢板制作，面板1.2mm，围板，层板，门板1.0mm制作成型。▲2：柜体内带餐具存放空间并带紫外线杀菌。3：柜体内走线有走线槽隔离，美观安全；进水、加热、排水单独控制，操作方便；带童锁，触摸屏调节温度可选择定时开关加热。4:具有双区域加热功能：控制箱内水电分离，安全可靠；整体美观，协调统一； ▲5:热菜台功率4.5KW/220V面板黑金玻璃。 6：配备圆锥形可调脚高差分别分正负3厘米。 功率：220V/2KW--6KW 规格：(1500-1600)×(870-900)×800 | 4 | 张 |  |
| E2 | 紫外线消毒灯连架 推荐品牌：雪莱特 巨光 飞利浦 说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等，含灯管、灯架等配件。 功率：220V/30W--220V/60W 规格：（1200-1350）×（φ20-25） | 2 | 个 |  |
|  | 回收区/洗消间 |  |  |  |
| F1 | 小件投掷柜 推荐品牌: 厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢制作，厚度δ≥1.0mm，小件投掷柜方便小件餐具收。 规格：（4000-4500）×（400-450）×（800-900） | 4 | 米 |  |
| F2 | 紫外线消毒灯连架 推荐品牌：雪莱特 巨光 飞利浦 说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等，含灯管、灯架等配件。 功率：220V/30W--220V/60W 规格：（1200-1350）×（φ20-25） | 1 | 个 |  |
| F3 | 泔水台车 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面≥1.2mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车桶台配套。 规格：(600-800)×(700-800)×800 | 2 | 台 |  |
| F4 | 链板式餐盘传送机 推荐品牌:derinse sheanray 超胜 说明：整机为304不锈钢材质，传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，厚度为10mm，更经久耐用；无极变频调速，传送速度为5～20米/分钟，实时数显传送速度，外置调速电位器，整体选用不锈钢一体冲压的托盘导向槽，内置抽屉式残渣篮，可直接用水冲洗台面，传动电机和变频器，单独控制和安装，维护便捷，变频器可提供数显、无极调速等各种功能，转弯部分配置3组转向轮前端配置急停开关，末端配置电源控制箱，防水的操作面板上配置启动、停止开关、急停开关和调速电位器，一个90度转角。 尺寸：(4200-4500)×(600-700)×850 | 1 | 台 |  |
| F5 | 定制浸泡池 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面≥1.2mm，水斗≥1.0mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通选用201材质φ32×0.8mm，带后档板。 规格：(1500-1750)×(800-850)×800 | 1 | 个 |  |
| F6 | 电热开水器连底座 品牌：碧涞 沁园 吉之美 说明：热胆容量≥90升，过滤等级三桶三级，六面全体保温，定时开关机微电脑控制技术 功率：380V/9KW--11KW 规格：（660-680）×（560-580）×（1750-1800） | 1 | 台 |  |
| F7 | 冲地龙头 推荐品牌：君畅 T&S 洁霸 说明：≥10.7M EPDM软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整。 | 1 | 个 |  |
|  | 保洁间 |  |  |  |
| G1 | 双门热风消毒柜 推荐品牌：凯普顿 翔鹰 乐鹰 说明：选用201优质不锈钢制，厚度≥0.8 mm.玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；选用热风循环消毒。内分四层，共配八个抽拉式消毒筐。 功率：220V/4KW--6KW 规格：(1220-1310)×(635-680)×(1650-1850) | 1 | 台 |  |
| G2 | 紫外线消毒灯连架 推荐品牌：雪莱特 巨光 飞利浦 说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等，含灯管、灯架等配件。 功率：220V/30W--220V/60W 规格：（1200-1350）×（φ20-25） | 1 | 个 |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |
| H1 | 不锈钢风管 产地/品牌：厂制品 说明：选用201优质不锈钢板制作，δ≥1.0mm。 | 40 | ㎡ |  |
| H2 | 抽烟风柜 推荐品牌：德粤 日进 上风 说明：采用双进风后倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用专用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；在处理噪音方面：风机电机外壳和柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果。 排风量：≥26000m³/h 功率：380V/7.5KW--11KW | 1 | 台 |  |
| H3 | 电子油烟净化箱 推荐品牌：越德 德粤 日进 说明：净化率≥90%；油烟排放浓度≤2mg/m³。外壳采用优质钢材压模制作及高温静电喷涂处理，美观防水；恒流输出控制，灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，过温保护等功能，自动设定匹配的高压电压电流，数码显示电流、电压及，具有CCEP认证。 处理风量：≥26000 m³/h | 1 | 台 |  |
| H4 | 法兰 产地/品牌：厂制品 说明：与管道尺寸配套，三角铁制造，防锈漆处，风管与风管间紧固件。 | 20 | 个 |  |
| H5 | 吊筋 产地/品牌：厂制品 说明：螺纹钢筋，固定风管。 | 15 | 组 |  |
| H6 | 风柜减震架 产地/品牌：厂制品 说明：三角铁制造，防锈漆处理，固定风柜 | 1 | 个 |  |
| H7 | 净化箱支架 产地/品牌：厂制品 说明：三角铁制造，防锈漆处理固定净化器 | 1 | 个 |  |
| H8 | 风柜电机保护箱 产地/品牌：厂制品 说明：漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件。 功率：380V/7.5KW--11KW | 1 | 个 |  |
|  | 其它 |  |  |  |
| I1 | 冷水龙头 推荐品牌：东光 汉舍 赫胜 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 11 | 个 |  |
| I2 | 软管 推荐品牌：埃美柯 九牧 TOTO 说明：不锈钢编纹工艺与G1/2′进水接头配套 规格：长1500mm | 20 | 根 |  |
| I3 | 去水杯 推荐品牌：埃美柯 九牧 TOTO 说明：口径8CM接口4.5CM，与星盆配套。 | 11 | 个 |  |
| I4 | 1/2份数盘 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，板厚≥0.8mm，一次拉伸成型，带盖。 规格：（260-280）×（325-350）×（100-150） | 32 | 个 |  |
| I5 | 风幕机 推荐品牌：风派 西奥多 绿岛风 说明：通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 功率：220V/0.3KW--0.8KW 规格：（1500-1800）×（235-250）×（210-230） | 2 | 台 |  |
| I6 | 粘捕式灭蝇灯 推荐品牌：汤玛斯 凌峰 亨德利 说明：365nm的光波对蚊蝇具有吸引力，利用蚊子喜欢的光波把蚊子吸引过来，用粘捕纸把它粘住至蚊子脱水而亡。 功率：220V/0.03KW--0.06KW 规格：（350-520）×（190-390）×（130-200） | 7 | 台 |  |

1、采购清单标注“参考推荐品牌”的产品，在满足产品技术参数要求的前提下，允许供应商自选其他同等档次或优于推荐品牌产品投标。

2、清单所有燃气灶具使用气源为天然气。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),必须单独密封。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件及投标代表社保证明材料。

5、投标货物技术性能说明、彩色图片、检测报告。

6、售后服务承诺书、售后服务点相关证明。

7、提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8、提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9、其他相关证明材料。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2022年6月6日 15：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、商务、资信及其他分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，综合得分最高的为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务、资信及其他分)。

1.价格分：30分。

投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。在报价允许范围内，投标人中报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标人报价）×30。

2.技术、商务、资信及其他分：70分。

本部分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：得分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

| 序号 | 评标内容 | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 6 | 2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）供应商承接过的类似项目的业绩：每个得1分，最高得6分。 注：须提供合同复印件（或扫描件），并加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 资质及荣誉 | 4 | - 1、投标人提供的不锈钢制品系列产品具有食品接触产品安全认证证书（CQC证书）的得2分； 2、投标人提供的不锈钢制品系列产品具有食品接触产品卫生认证证书（CVC证书）的得2分； 注：证明材料须提供证明扫描件，同时提供网上查询截图证明，加盖公章。未提供不得分。 |
|  |  | 3 | 1、投标人具有ISO9001（质量认证），ISO14001（环境认证），ISO18001(职业健康认证)，每提供一个得1分，最多3分，不提供不得分。 注：证明材料须提供证明扫描件，同时提供网上查询截图证明，加盖公章。 |
|  |  | 6 | 1、投标人具有诚信管理体系认证证书的得2分， 2、投标人具有企业信用等级认证证书得2分。 3、投标人具有符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准认证范围的售后五星级认证的得1分，售后十星级认证的得2分。 注：证明材料须提供证明扫描件，同时提供网上查询截图证明，加盖公章。未提供不得分。 |
| 3 | 服务方案 | 16 | 1、保证工期的方案和措施（4分） - 方案合理可行、执行有保障、内容齐全、结构完整、表述准确得4分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣0.5-1分，扣完为止； 2、保证质量的技术方案和措施（4分） - 方案合理可行、执行有保障、内容齐全、结构完整、表述准确得4分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣0.5-1分，扣完为止； 3、安装、调试、验收的方案和措施（4分） - 方案合理可行、执行有保障、内容齐全、结构完整、表述准确得4分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣0.5-1分，扣完为止； - 4、应急预案和措施（4分） 方案合理可行、执行有保障、内容齐全、结构完整、表述准确得4分，方案有缺漏项或描述不符合本项目需求的每项扣0.5-1分，扣完为止； |
|  |  | 0-5 | 根据投标人针对本项目的生产、安装、调试、验收的方案和措施由评委打分，最高得5分。 |
| 4 | 所投产品质量等总体评价等综合因素 | 15 | 1.根据投标产品的完整配置方案、基本功能、技术指标与招标文件需求的匹配度进行综合评分。技术参数全部符合得基本分8分，技术参数正偏离每一项加1分，最高加5分。技术参数负偏离每一项扣1分，直到扣完为止。2.评委根据投标产品的品牌知名度、质量、配套软件等进行横向综合比较评分，0-2分。 采购清单中标注▲的技术参数为实质性条款，负偏离按无效标处理。 |
| 5 | 核心产品性能指数 | 10 | 一、炉灶（7分） 1、提供2018年以来燃气灶具核心部件符合相关国家标准的检测报告：燃烧器符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准、比例阀符合CJ/T346-2010《家用燃具自动截止阀》标准、旋塞阀符合CJ/T393-2012《家用燃气器具旋塞阀总成》标准、燃气用具连接不锈钢波纹软管符合CJ/T 197-2010《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》标准、风机符合GB/T5171.1-2014《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》标准、热电式熄火保护装置符合CJ/T30-2013《热电式燃具熄火保护装置》标准、电子控制器符合CJ/T421-2013《家用燃气燃烧器具电子控制器》标准，每份得1分，最多得7分； 二、油烟净化器（3分） 1、持有CMA，CAL盖章的电源检测报告得1分（电源输入与外壳绝缘电阻≥200MΩ；具有过压过流、负载短路、负载闪烁和打火保护功能、放电极油垢清洗提示以及负载开路保护功能）； 2、持有CNAS，MA,iacMRA盖章的EMC电磁兼容报告（含静电放点干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度）得1分； 3、持有符合GB18483-2001标准的净化器油烟去除效率95%以上的检测报告得1分； （需提供检测报告复印件并加盖制造商公章及针对本项目授权复印件，不符合均不得分） |
| 6 | 服务方案和人员配备 | 3 | 根据投标人售后服务承诺、人员培训计划、售后服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分，最高得3分。贴合采购需求的得2-3分，基本满足需求的得1-2分，部分满足的得0-1分。 |
|  |  | 4 | 1、投标人拟投入项目产品生产人员具有与安全生产工程师证，每提供一个得1分，最多得1分。 2、投标人拟投入项目安装人员具有燃气工程师证、高空作业员证或机电工程师证，每提供一个得1分，最多得3分。 以上人员需提供证书扫描件加盖公章 |
|  |  | 3 | 质保期要求24个月，每增加12个月加1分，最高加3分（质保期低于24个月作无效竞标处理） |

以上评分标准中涉及到的相关证书、证明资料均需提供复印件并加盖投标人公章，未提供的此项不得分。

五、履约保证金

本项目的履约保证金为合同价的5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

采购人在项目验收合格并试用一个月后，在满足付款条件的前提下一次性支付全部合同款项。

七、其他事项

1.完成时间：2022年6月25日。

2.质保期：2年，自验收合格之日起计算。

3.服务响应时间：接到采购人报修通知后，48小时内提供现场服务。

八、售后服务及其他事项

1.要求提供7*24H电话咨询服务，中标人在接到采购单位通知后在48小时内到达现场，并于2日内完成故障排除。

2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导安装并培训操作人员。

3.保证保修的及时性，在收到采购方的通知后，中标单位应及时派人到达现场进行维修或者更换。

湖州师范学院后勤服务中心。联系人：徐老师；联系电话：15868206689。

附件1：《湖州师范学院云锦餐厅厨房设备采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购中心

2022年5月30日

附件1：

- 湖州师范学院云锦餐厅厨房设备采购项目投标报价单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 六门不锈钢更衣柜 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| A2 | 洗手星盆 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| A3 | 脚踏式龙头 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| A4 | 干手器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| A5 | 紫外线消毒灯连架 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 洁具间 |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 拖把沥干池 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| B2 | 拖把池 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| B3 | 紫外线消毒灯连架 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 粗加工间 |  |  |  |  |  |  |
| C1 | 电热开水器连底座 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 热厨区 |  |  |  |  |  |  |
| D1核心产品 | 双眼炒灶 φ350 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| D2核心产品 | 双眼中灶 φ700 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| D3 | 调料平台 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| D4 | 脱排油烟罩 |  | 9 | ㎡ |  |  |  |
| D5 | 烟灶封板、灶后封板 |  | 18 | M |  |  |  |
| D6 | 集汽罩 |  | 3 | ㎡ |  |  |  |
| D7 | 轴流风机 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| D8 | 煤气管道 |  | 2 | 条 |  |  |  |
|  | 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| E1 | 四斗保温连蒸台 |  | 4 | 张 |  |  |  |
| E2 | 紫外线消毒灯连架 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 回收区/洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 小件投掷柜 |  | 4 | 米 |  |  |  |
| F2 | 紫外线消毒灯连架 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| F3 | 泔水台车 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| F4 | 链板式餐盘传送机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F5 | 定制浸泡池 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| F6 | 电热开水器连底座 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F7 | 冲地龙头 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 保洁间 |  |  |  |  |  |  |
| G1 | 双门热风消毒柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| G2 | 紫外线消毒灯连架 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| H1 | 不锈钢风管 |  | 40 | ㎡ |  |  |  |
| H2 | 抽烟风柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| H3 | 电子油烟净化箱 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| H4 | 法兰 |  | 20 | 个 |  |  |  |
| H5 | 吊筋 |  | 15 | 组 |  |  |  |
| H6 | 风柜减震架 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| H7 | 净化箱支架 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| H8 | 风柜电机保护箱 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| I1 | 冷水龙头 |  | 11 | 个 |  |  |  |
| I2 | 软管 |  | 20 | 根 |  |  |  |
| I3 | 去水杯 |  | 11 | 个 |  |  |  |
| I4 | 1/2份数盘 |  | 32 | 个 |  |  |  |
| I5 | 风幕机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| I6 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 7 | 台 |  |  |  |

注：投标报价含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：