湖州师范学院生命科学学院体视显微镜项目询价文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院体视显微镜项目（预算8.9万）

2、采购编号：cg2014-389

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体视显微镜 | 用于显微观察，技术参数详见附表 | 台 | 1 | 尼康SMZ800 |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书；

6、该产品的原厂授权书；

三、开标时间：2014年12月？日下午14:00开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等确定中标单位。

五、付款方式

校方对本项目验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的100%。

六、完工时间和质量保修期

1、交货期限为：合同签订之日起？（或者？月？日前）交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少？年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年12月10日

附表：体视显微镜技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于高倍放大微小物体或物体的微细部分，以便观察 |
| 二 | 技术要求： |
| ▲1 | 具有1:6.3变倍比的连续变倍体 |
| 2 | 放大倍数：10-63倍 |
| 3 | 光路系统：平行光路系统 |
| 4 | 目镜：10倍/一对，带屈光度调节功能 |
| 5 | 物镜：1倍平场消色差物镜一只 |
| 6 | 调焦机构：专业的粗微调同轴调焦机构 |
| 7 | 光源：6V30W卤素灯照明，具有明场、暗场、斜向切合相衬照明机构，确保实体的成像对比度最高。C-FPS型环形荧光照明 |
| 三 | 配置要求 |
| 1 | 变倍主体 1 |
| 2 | 10X目镜 2 |
| 3 | 双目头 1 |
| 4 | 1X 平场物镜 1 |
| 5 | 透射底座 1 |
| 6 | 照明器及滤色片容器 1 |
| 7 | 色温补偿片 1 |
| 8 | 外置电源 (220-240V) 1 |
| 9 | 6V-20W杯泡卤素灯 1 |
| 10 | TV管 1 |
| 11 | 分光器 1 |
| 12 | 分叉式光导纤维 1 |
| 13 | LED光纤光源 1 |
| 14 | 电源线 (220-240V) 1 |
| 15 | DS-Fi2彩色数字CCD 1 |
| 16 | DS-U3控制器 1 |
| 17 | DS-U3 数据线 1 |
| 18 | AC适配器 1 |
| 19 | 电源线 (220-240V) 1 |
| 20 | 附加机械载物台 1 |
| 21 | 1394B卡 1 |
| 22 | 1394B线 1 |
| 23 | C-Mount TV Adapter A 1 |
| 24 | 配套用电脑1台 品牌：Dell；CPU：Intel Core 2 Duo ED6400；内存；4G；硬盘：80G；显示器：彩显，分辨率1024 x 768；光驱：DVD ROM；Windows兼容的鼠标及键盘 |