湖州师范学院信息工程学院信号与系统实验室扩建项目专业设备竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院信息工程学院信号与系统实验室扩建项目专业设备（预算7.04万）

2、采购编号：cg2014-391

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号系统与语音信号处理实验平台 | 详见附件。 | 套 | 22 | RZ8664型 |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2015年1月12日下午15:00开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2015年3月10日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少三年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2015年1月4日

附件：信号系统与语音信号处理实验平台技术参数

总体要求

简述：信号系统综合实验平台基于数字信号处理技术、DDS技术（STM32）、语音采集与处理技术、虚拟仪器技术，既能完成传统的信号系统实验；又能完成传统设备难以完成的“信号卷积”、“任意信号分解与合成”、“任意信号谐波分析”、“任意信号时域频域分折”、“语音信号谱分析”、“语音信号带限处理”、“信号尺度变换”等实验；实验平台在完成《信号与系统实验》的同时还能完成《数字信号处理》、《语音处理》、《虚拟仪器技术》、《自控原理》、《计算机控制原理》等实验。实验平台提供整套基于LABVIEW的后台分析与处理软件：虚拟示波器（数据采集与存贮）、虚拟频谱分析仪（时域频域分析）、数字滤波器在线设计下载、语音信号采集分析。整个平台有薄膜和有机玻璃保护，性能稳定。

技术指标

1.基于STM32的DDS信号源，可产生：正弦波、三角波、占空比可变的脉冲信号、扫频信号、半波、全波、AM、DSB、SSB、FM等信号，便于学生对不同信号进行时域频域分析；

2.内置数字频率计：0HZ~250KHZ；数字豪伏表：0V~10V；

3.能完成各种卷积实验，输入信号和系统函数可由PC机设定；

4.各种无源、有源模拟滤波器设计、仿真、验证；复杂信号的抽样与恢复，恢复滤波器可开发；

5.能完成数字滤波器的在线设计、冲激与频响仿真、实现（提供整套在线设计、下载软件），学生可基于该功能研究复杂信号中谐波分量的位置与大小；

6.基于数字信号处理技术，能完成：任意信号的卷积、任意信号的分解与合成；（三角波、正弦波、半波、全波等信号、各种调制信号），可研究谐波幅度、谐波相位对信号合成的影响；

7．内置USB接口和高速数据采集模块，可实现基于LABVIEW虚拟示波器、虚拟频谱仪、虚拟选频表功能。在PC机上进行实时的信号时域频域分析；演示实时信号合成原理及吉布斯效应。采集数据可以存贮，在PC机后台分析处理各种信号：如带宽分析、频谱分析、能量分析等。

8.实验平台内置语音接口，专用语音采集芯片，采用“过采样”和“抽取滤波”技术确保语音在8KHZ采样时也有很好的恢复效果，采样率从8KHZ到96KHZ可编程；

9．能进行DSP、数字信号处理、语音处理、虚拟仪器的二次开发，DSP和数字信号处理的二次开发软件能通过USB接口直接下载，不需仿真器；提供基于LABVIEW的虚拟仪器开发VI函数；

10．能完成信号系统的实验类型： 阶跃响应与冲激响应、抽样定理与信号恢复、	连续时间系统的模拟、零输入与零状态响应、二阶电路暂态响应、二阶电路传输特性、信号卷积、任意信号分解与合成、谐波幅度与相位对合成信号的影响、模拟滤波器与数字滤波器、虚拟仪器、数字滤波器在线设计及任意信号谐波分析、信号时域频域分析等实验。

11.能完成语音处理实验类型：语音信号的数字化（可以听原声，看波形图）；语音基语提取，傅里叶变换（幅频特性与相频特性），语音信号尺度变换（分析变换前后语音及其频谱变化）、语音带限处理频谱分析（ 语音信号分别通过低通、高通和带通滤波器）；