湖州师范学院工学院2016零星设备购置项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院工学院2016零星设备购置项目（预算8.5万）

2、采购编号：XZ2017-021

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温控仪 | 采用AI-526PFK5L0S温控器，可控4KW 以下设备加热。 具有PID调节、自整定功能，并可编制50段升降温程序。 精度 ≤±3.0℃，附带有带断电报警功能。 箱体尺寸：295*90*190mm。 | 套 | 4 | GR-25A-D1 |
| 2 | 高温电阻炉 | 技术参数见附件 | 台 | 1 | SXL-1700C |
| 3 | 数显鼓风干燥箱 | 技术参数见附件 | 台 | 1 | DGG-9140B |
| 4 | 压力传感器 | 供电：8-30V 输出：4-20mA，1~5V，0~5V 量程范围：最大：0~600Bar 最小；0~0.6Bar 与DNP油管连接，配有公母头 | 只 | 2 | PT212 |
| 5 | 流量传感器 | 工作电源：24VDC 信号输出：脉冲信号、4~20mA 量程比：1:10，1:15，1:20 与DNP油管连接，配有公母头 | 只 | 2 | LWGY-6 |
| 6 | S7-200输入模块 | 电源电压：24V DC 功耗：2W 产品描述：模拟量输入 4*12位精度，输入范围0-10V或0-20MA 产品尺寸：71.2*80*62mm | 个 | 1 | EM231(4输入) |
| 7 | S7-200输出模块 | 电源电压：24V DC 功耗：2W 产品描述：模拟量输出 2*12位精度，输入范围±10V或0-20MA 产品尺寸：46*80*62mm | 个 | 1 | EM232（2输出） |
| 8 | S7-200输入输出模块 | 电源电压：24V DC 功耗：2W 产品描述：模拟量输入 4*12位精度，输入范围0-10V或0-20MA，模拟量输出 1*12位精度，输入范围±10V或0-20MA 产品尺寸：71.2*80*62mm | 个 | 1 | EM235（4输入1输出） |
| 9 | S7-200测温模拟量模块 | 电源电压：24V DC 功耗：1.8W 产品描述：模拟输入热电阻RTD，2输入，热电阻类型（选择一种）：铂（Pt）、铜（Cu）、镍（Ni）或电阻 产品尺寸和重量：71.2*80*62mm，210g | 个 | 1 | EM231（2输入热电阻） |
| 10 | 传感器与检测技术实验台 | 技术参数见附件 | 台 | 2 | CSY2000D |
| 11 | 工控机 | 技术参数见附件 | 台 | 1 | IPC-610F（含19寸液晶） |
| 12 | 模拟量输入采集卡 | 1MS/s,12位 16通道高速多功能卡 | 块 | 1 | PCI-818L |
| 13 | 模拟量输入采集卡 | 1MS/s,12位 四路12位D/A输出通道 | 块 | 1 | PCI-1720U |
| 14 | 温度传感器 | 输出形式： a.电流：4～20mA b.电压：0～5V 0～10V | 只 | 3 | WZP-PT100 |
| 15 | 压力传感器 | 输出形式： a.电流：4～20mA b.电压：0～5V 0～10V | 只 | 2 | HYDZ-800 |
| 16 | 温湿度传感器 | a.电流：4～20mA b.电压：0～5V 0～10V | 只 | 1 | HYDZ-WS01 |
| 17 | 液位变送器 | a.电流：4～20mA b.电压：0～5V 0～10V | 只 | 1 | HYDZ-800 |
| 18 | 微型称重传感器 | 量程0~200kg 输出形式：带变送器 a.电流：4～20mA b.电压：0～5V 0～10V | 只 | 1 | YHWX-4 |
| 19 | 电阻应变式称重传感器、变送器 | 量程0~200kg 输出形式：带变送器 a.电流：4～20mA b.电压：0～5V 0～10V | 套 | 1 | YHWX-4 +YHBSQ-2 |
| 20 | 单滑轮张力传感器 | 量程10~2000N 输出形式： a.电流：4～20mA b.电压：0～5V 0～10 | 只 | 1 | YHZL-1C |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照、或“五证合一”的营业执照）。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

5、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2017年3月30日上午10:00（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

中标单位将本项目合同金额10%作为质保金转账给校方后，校方组织验收，验收合格之日起支付合同总金额的100%；验收合格之日起满一年后无息退还质保金。

银行账户信息如下：

户    名：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

帐    号：33001649335050002860

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2017年4月30日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2017年3月22日

附件：“工学院2016零星设备”技术参数：

- 高温电阻炉

| 炉膛尺寸 | 300*200*200mm（深*宽*高），12L |
| --- | --- |
| 尺寸和重量 | 设备：620*680*1050mm；195kg 包装：750*840*1270mm；230kg |
| 机器电源 | AC220V 50/60Hz；额定功率6kw |
| 炉体结构 | 双层壳体结构 |
| 炉膛材质 | 优质氧化铝多晶体纤维板拼搭炉膛 |
| 炉门结构 | 左侧开门 |
| 温控系统 | 采用厦门宇电温度控制系统人工智能调节技术，具有PID调节、自整定功能，并可编制50段升降温程序；控温精度±1℃ |
| 显示模式 | 仪表面板显示 |
| 加热元件 | 优质硅钼棒(左右各3根棒) |
| 测温方式 | B型热电偶，正后方测温 |
| 使用温度 | 最高温度1650℃，连续工作温度≤1600℃ |
| 升温速度 | 推荐≤10℃/min，最快升温速率≤20℃/min |
| 降温速度 | 700℃以上≤10℃/min |
| 执行标准 | GB/T 10066.1-2004、GB/T 10067.4-2005 |
| 标准配置 | 主机1台，坩埚钳1把，高温手套1副，说明书、合格证、保修卡各1份 |

- 数显鼓风干燥箱

| 容积（L） |  | 140 |
| --- | --- | --- |
| 环境条件 |  | 温度5～30℃ |
|  |  | 相对最高湿度80% |
|  |  | 高度至2000m |
| 方式 |  | 垂直强迫对流 |
| 电源电压 |  | AC220V,50Hz |
| 控温范围 |  | 室温＋10℃～300℃ |
| 温度 | 精确度 | ±1℃ at 100℃ |
|  | 波动度 | ±1℃ |
|  | 均匀度 | ±2℃ at 100℃ |
|  | 控制器 | PID 微处理器控制，触摸式，数字显示 |
|  | 传感器 | 铂电阻PT100 |
| 时间 |  | 定时开、关（最长99小时，最短1分钟） |
| 材料 | 内部 | 304不锈钢 |
|  | 外部 | 08F |
| 尺寸（mm） | 内部 | 450×550×550 |
|  | 外部 | 640×700×900 |
| 净重 |  | 72.5KG |
| 消耗功率 |  | 1890W |
| 搁架尺寸 （mm） |  | 443×530 |
| 架子（提供/最多） |  | 2/4 |

- 传感器与检测技术实验台

传感器与检测技术实验台由主控台、振动源、温度源、转动源、传感器和相应的实验模板、数据采集卡及处理软件、实验台桌六部分组成。

系统框图

接口参数：

| 名称 | 技术项目 | 技术指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 模拟输入 | 通道1～通道8 | 信号输入范围：－5V～＋5V电压信号 信号输入接口：五芯航空插头接口 |
|  | 采样频率 | 单通道最高采样频率400KHz（DMA方式），多通道实时采样频率40 KHz |
|  | 采样精度 | 12位分辨率 |
|  | 采 模式 | 自由采样模式、预触发采样模式 |
| 模拟输出 | 通道1～通道2 | 信号输出范围：－5V～＋5V电压信号 信号输出接口：标准BNC接口 |
|  | 输出频率 | 单通道最高刷新频率40KHz，多通道同时输出1Hz～20KHz的频率可调，最高刷新频率按输出通道数倍减 |
|  | 输出精度 | 12位分辨率 |
| 数字输入 | 通道1～通道16 | 通道数：16；TTL电平输入 |
| 数字输出 | 通道1～通道16 | 通道数：16；输出方式：集电极开路输出；最大输出电流：0.5A |
| 电源 |  | ±12V和+5V供电；+5V电源波动范围不得超过±2.5%，输入电流500mA；±12V电源波动范围不得超过±2.5%，输入电流3A。 |

上位机软件采用MCGS全中文工控组态软件，实现在线检测、控制、参数修改、数据的存储分析、实时曲线和历史曲线显示和打印。

1、	产品特点

1）	传感器的结构已从原理型转向工业检测传感器，传感器已由定性转向定量，有一定的精度，更便于计算机做实验的特性分析。

2）	仪器配温度源、气源、振动源和转动源。传感器配相应实验模块，便于操作和管理，实验完成后，可分别放入实验台的柜子里和传感器箱。能根据教学需求添加增强部分传感器及其模块，或制作特殊的传感器模块。

3）	各种公共源也可用于学生课程设计、毕业设计及进行一些开发性实验；电源及信号源设制有保护点路，确保学生在误操作后不会损坏设备并保证学生的安全。

2、	主控台部分

提供高稳定的±15V、＋5V、±2V~±10V可调、＋2V~＋24V可调八种直流稳压电源；主控台面板上还装有电压、频率、转速显示。音频信号源（音频振荡器）1KHz~10KHz（可调）；低频信号源1Hz~30Hz(可调)；气压源0－20kpa可调，高精度温度调节仪表（控制温精度±0.5℃）；RS232计算机串行接口；流量计。

3、	三源板

装有振动源1Hz－30Hz（可调）；转动源0－2400转／分（可调）；加热源＜150℃（可调）。

4、	传感器及实验模块部分

| 序号 | 传感器名称 | 实 验 模 板 | 量 程 | 线性 | 实验项目 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻应变式传感器 | 电阻应变式实验模块 | 0-500g（200） | ±0.5% | 1-7 | 全桥 |
| 2 | 扩散硅压力传感器 | 压力传感器实验模块 | 4-20kpa | ±1% | 8 |  |
| 3 | 差动变压器 | 差动变压器实验模块 | ±4mm | ±2% | 9-12 |  |
| 4 | 电容式传感器 | 电容式传感器实验模块 | ±2.5mm | ±3% | 13-14 |  |
| 5 | 霍尔式位移传感器 | 霍尔式传感器实验模块 | ±1mm | ±3% | 15-16 |  |
| 6 | 霍尔式转速传感器 |  | 2400转／分 | ±0.5% | 17 |  |
| 7 | 磁电式传感器 |  | 2400转／分 | ±0.1% | 18-19 |  |
| 8 | 压电式传感器 | 压电式传感器实验模块 |  |  | 20 |  |
| 9 | 电涡流位移传感器 | 电涡流位移实验模块 | 1mm | ±2% | 21-25 |  |
| 10 | 光纤位移传感器 | 光纤位移实验模块 | 1mm | ±5% | 26-27 |  |
| 11 | 光电转速传感器 |  | 2400转／分 | ±0.5% | 28-29 |  |
| 12 | 集成温度传感器 | 温度传感器实验模块 | 常温-120℃ | ±3 % | 30 |  |
| 13 | Pt100铂电阻 |  | 常温-150℃ | ±3% | 32 | 三线制 |
| 14 | Cu50铜电阻 |  | 常温-100℃ | ±3% | 32 | 可选配 |
| 15 | K型热电偶 |  | 常温-150℃ | ±2% | 33 |  |
| 16 | E型热电偶 |  | 常温-150℃ | ±2% | 34 |  |
| 17 | 气敏传感器 |  | 50-2000PPm |  | 37 | 酒清 |
| 18 | 湿敏传感器 |  | 10-95%RH |  | 38 |  |
| 19 | 相敏检波、移相、滤波 | 交流实验共用模块 |  |  |  |  |

5、	数据采集卡及处理软件

系统采用的数据采集卡测量精度高、动态范围宽，采用USB接口，具体技术指标如下：

1)	接口标准：USB接口

2)	A/D：12位

3)	通道数：可以扩展到8通道

4)	采样：同步、异步

5)	触发方式：软触发、硬触发

6)	采样频率：100KHz(分档可选)

7)	测量误差：0.2mv

8)	测量量程：最大可达正负15V

9)	支持电压、电流信号直接输入，无需配备转换器

10)	可以扩充D/A通道

11)	环境：windows98/2000/xp

12)	软件：配备传感器综合实验系统成套实验软件包及高联虚拟仪器软件包(如虚拟滤波器，频谱分析，失真测量等)

虚拟软件和采集卡配套使用，USB通讯，采用USB2.0标准协议，是一个高效、实时的数据采集系统。该采集系统出配套实验台意外也可单独对外部信号进行采集，主要功能有：

1)	软件按照公司实验指导书编写，大部分实验能用此数据采集软件进行实验操作。

2)	软件采集设置可分单步采样、定时采样、双向采样、与动态采样。在单步采样时可以以最小二乘法与端点法分析其最大非线性误差或最大迟滞误差，在动态实验时可以分析其输入波形的频率、振幅或转速。

3)	支持打印功能，能把实验结果在实验结束后即可打印出来。

4)	采集卡硬件具有程控放大功能，在测量小电压时能有很高精度。

5)	数据采集软件支持USB2.0/RS232通讯。

6)	支持差动输入功能。

7)	支持双通道数据采样。

8)	具有虚拟示波器功能，并能对波形进行频谱分析、失真度仪计算。

6、	实验桌

专用实验桌尺寸为1600×800×750（mm），实验桌面上预留显示器或示波器安放位置。实验桌的两个特制柜可分别安放实验模板和计算机主机及键盘。

7、	教学演示及考评软件

1)	真实性好

软件按照实验台各零件尺寸比例进行三维实体建模，把传感器实验台的各部分完全、真实地再现到电脑屏幕上。配合动画、文字，生动、详细的介绍各种传感器的内外结构及原理，使广大师生迅速准确地掌握产品。教师可以快速了解产品的组成和使用方法，学生可以在电脑上模拟实际情况进行实验步骤的操作。

2)	教学手段生动

软件采用三维模型制作成动画，向学员生动、详尽地介绍变速器各组成部分的零件结构及原理，使学员迅速准确地掌握原本枯燥、难于理解的内容。

3)	优越的扩展性

软件在制作时全部采用三维实体建模，建立了一个庞大的三维零件模型库，除了软件本身所配置的教学内容外，我们还可以根据您的教学要求制作您所需要的教学内容。

4)	强大的交互性

学员可以轻松的使用鼠标，在电脑上模拟实际情况进行。本软件还将提供教学考核功能，实验指南电子版及有便于教师教学所需的内容。

5)	教学与考核相结合

既达到教学目的，又可以用来考核教学结果。

8、	完成的实验项目

1)	金属箔式应变片单臂电桥性能实验

2)	金属箔式应变片半桥性能实验

3)	金属箔式应变片全桥性能实验

4)	金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验

5)	金属箔式应变片温度影响实验

6)	直流全桥的应用——电子秤实验

7)	交流全桥的应用——振动测量实验

8)	扩散硅压阻压力传感器的压力测量实验

9)	差动变压器的性能实验

10)	激励频率对差动变压器特性的影响实验

11)	差动变压器零点残余电压补偿实验

12)	差动变压器的应用――振动测量实验

13)	电容式传感器的位移特性实验

14)	电容传感器动态特性实验

15)	直流激励时霍尔式传感器的位移特性实验

16)	交流激励时霍尔式传感器的位移特性实验

17)	霍尔测速实验

18)	磁电式转速传感器的测速实验

19)	用磁电式原理测量地震*

20)	压电式传感器测振动实验

21)	电涡流传感器的位移特性实验

22)	被测体材质对电涡流传感器的特性影响实验

23)	被测体面积大小对电涡流式传感器的特性影响实验

24)	电涡流传感器测量振动实验

25)	电涡流传感器测转速实验*

26)	光纤传感器的位移特性实验

27)	光纤传感器测量振动实验

28)	光电转速传感器的转速测量实验

29)	利用光电传感器测转速的其它方案*

30)	集成温度传感器的温度特性实验

31)	铂电阻温度特性实验

32)	铜电阻温度特性实验*

33)	K型热电偶测温实验

34)	E型热电偶测温实验

35)	J型热电偶测温实验*

36)	热电偶冷端温度补偿实验*

37)	对酒精敏感的气敏传感器的原理实验

38)	湿度传感器的实验

39)	数据采集系统实验（静态举例）

40)	数据采集系统实验（动态举例）

备注：带*号实验为思考实验，由学生自己动手组建。

11、工控机

| 名称 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 机箱 | IPC-610F300W电源 | 1个 |
| 主板 | AIMB-501G2 | 1个 |
| CPU | I5-2400 | 1个 |
| CPU Cooler | Cooler I-LGA1156 | 1个 |
| 内存 | 4G DDR3-1333 | 1个 |
| 硬盘 | SEAGATE 500G | 1个 |
| 硬盘托架 | 3.5寸HDD托架 | 1个 |
| DVD | 刻录光驱 | 1个 |
| 键盘 | 104KEY PS/2键盘 | 1个 |
| 鼠标 | PS/2鼠标 | 1个 |

前端配备2个USB接口和PS/2 键盘I/O 接口，机箱前面板上的系统状态 LED 指示灯可显示电源、硬盘和系统电压的运行情况，过滤 内吹冷却风扇 可在整个机箱内维持正的空气循环。

另配19寸液晶显示器