湖州师范学院现代教育技术中心8、32幢新建多媒体教室项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院现代教育技术中心8、32幢新建多媒体教室项目（预算8.5万）

2、采购编号：XZ2015-049

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制讲台 | DS-NET-IC 钢制全封闭立式讲台,内嵌17”液晶显示器(含防护罩)，门锁需统一钥匙，讲台台面上配有：USB、VGA、RJ-45、视音频、电源等接口，钢板厚度》=1.2mm。讲台桌面前半部分采用鸭嘴形高密度木质板材，具体参照32－503多媒体讲台。 | 台 | 10 |  |
| 2 | 无盘管理系统 | QuickDisktop 虚拟桌面快速交付系统，原有95个点，新建10个多媒体教室需要增加10个点，要求厂家免费扩容加密狗并提供授权书,投标时需出示。 | 套 | 10 |  |
| 3 | 定焦摄像头加电源 | 700TVL 1/3" SONY CCD；有效像素：976(水平)×582(垂直)；照度：0.001Lux @ (F1.2，AGC ON)，0 LUX with IR，快门：1/50（1/60）秒至1/100,000秒，支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控；符合IP66级防水设计,可靠性高；红外：10-20米，工作温度和湿度：—30℃~60℃，湿度小于90%（无凝结），含支架和电源、线。 | 个 | 10 |  |
| 4 | 八路硬盘录像机 | DS-8108HC-ST 8路视频输入,八路视频、八路音频输入，每个视频输入通道支持4CIF/2CIF/CIF/QCIF分辨率编码；报警为16进4出；支持8个SATA接口；支持八路回放；支持双码流。H.264压缩算法，支持USB鼠标，支持USB2.0接口，硬盘录像与视频服务二合一，支持4路音视频同步实时录像，分辨率：352X288（CIF，VCD画质），1路回放，支持网络远程实时观看。能够兼容原有监控中心监控平台。含一块1T的串口硬盘，每路保存记录15天。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 8口交换机 | D-linkDGS-1008D 8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口\背板带宽：16Gbps\包转发率：14.8Mpps\MAC地址表：8K | 台 | 10 |  |
| 6 | 视频分配器 | 1进2出（典派） 视频分配器：1.最高分辨率：集成显卡：1920x1440独立显卡:2048×1536；2.带宽为：600MHZ；3.每个端口可进行级联（支持三级级联） VGA线：28AWG镀锡无氧铜线芯，主芯同轴90PPM电容值生产工艺地，保证同轴信号传输75欧姆信号完美不失真。 音响线：2*2.5线芯材质，322芯*0.1 | 个 | 10 |  |
| 7 | 功放 | 大成申DCS-105W2.4G自动对频台式立体声多功能蓝牙扩音机，无线电自动扫频、对频，地址对码匹配、锁定，额定输出功率：2×50W，MIC输入：-55dB 600Ω （OdB=1V/Pa），线路输入1：-15dB （0dB=1V/Pa），线路输入2： -15dB （0dB=1V/Pa），线路输入3：0dB （0dB=1V/Pa）（专供VCD、DVD输入用），线路输出：-15dB （0dB=1V/Pa），频率响应：100Hz-15000Hz（有线、无线话筒扩音）60Hz-20000Hz （Hi-Fi功率放大器），失真度：≤ 1 % ，信噪比：≥ 90dB，显示方式：二色LED 。 | 台 | 10 |  |
| 8 | 音箱 | DL-252 三分频木质音箱，频响：50HZ-17KHZ，灵敏度：95db，额定功率：200W。 | 对 | 10 |  |
| 9 | 鹅颈话筒 | LQ LM-318 指向性：心型，频率响应：40HZ-16KHZ，输出阻抗：200Ω，灵敏度：-42dB，最大承受音压120dB,功放直接供电，与现有多种型号功放配套。 | 个 | 10 |  |
| 10 | VGA线 | VGA TO VGA 约15米 | 条 | 10 |  |
| 11 | 音响线 | 2*2.5线芯材质，322芯*0.1 约20米 | 条 | 20 |  |
| 12 | 投影机幕布 | 红叶120吋电动幕布 | 块 | 10 |  |
| 13 | 其它辅材 | 线槽、小跳线、多用插件、监控线等 含强、弱电线材、管材、人工费、功放音响安装，要求每台投影仪至讲台布1条VGA线、1条串口线、1条网线，电源插座（罗尔思M3318）。超5类网线，网线及水晶头都采用正宗AMP产品。电源线均穿PVC阻燃管，保护接地可靠。预留投影机安装位置或等投影机到位再安装。 | 批 | 1 |  |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2015年7月14日上午9:30开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据产品技术性能、售后服务承诺等综合竞争性谈判（二次报价），确定最低价为拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将在验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%，余款一年后付清。

六、完工时间和质量保修期：

1、供货期限为： 2015年8月30日前安装调试完毕。

2、维修保修期自验收合格之日起至少两年。

湖州师范学院采购管理中心

2015年7月7日