- 湖州师范学院云锦餐厅餐桌椅采购项目

- 公开招标文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院云锦餐厅餐桌椅采购项目

2.采购项目编号：XZ2022-030

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内公开招标

5.采购预算：人民币玖万伍仟玖佰陆拾元整（95960元）

6.招标项目概况（内容、数量、服务要求等）：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆桌 | 规格：直径900mm （1）桌面：采用基材≥25mm优质多层板贴防火板，四周倒鸭嘴边本色油漆；颜色：木纹色（以实际需求为准）★多层板检测符合GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2017所有检测要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³。 - 桌脚与桌面采用自攻螺丝连接。 （3）桌脚：采用102mm直径圆钢管外喷白色烤漆，660mm直径底盘，表面工艺：多次除油－酸洗—中和－表调－上膜－结晶－静电喷涂，钢架表面采用环保乳白色锤纹漆烤漆处理，200℃高温烘烤，表面平整光洁、喷塑均匀，防止漆面剥落现象； （4）全新尼龙脚垫防滑处理，可以水平旋转调节； ★餐桌全项检验检测符合GB/T 3324-2017、GB/T35607-2017所有检测要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³ （5）样式： | 7 | 张 |
| 2 | 餐桌 | 规格：1200*600*760（mm） （1）桌面：桌面采用基材25mm优质多层板贴防火板，四周倒鸭嘴边本色油漆。颜色：木纹色（以实际需求为准）；★多层板检测符合GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2017所有检测要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³。 - （2）桌脚与面板支架的连接件为拆装组合连接，组装螺丝采用加硬处理。 - （3）桌脚采用40mm直径圆钢管外喷白色烤漆，表面工艺：多次除油－酸洗—中和－表调－上膜－结晶－静电喷涂，钢架表面采用环保乳白色锤纹漆烤漆处理，200℃高温烘烤，表面平整光洁、喷塑均匀，防止漆面剥落现像； （4）全新尼龙脚垫防滑处理，可以水平旋转调节； ★餐桌全项检验检测符合GB/T 3324-2017、GB/T35607-2017所有检测要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³ （5）样式： | 27 | 张 |
| 3 | 餐桌 | 规格：600*600*760（mm) （1）桌面：桌面采用基材25mm优质多层板贴防火板，四周倒鸭嘴边本色油漆。颜色：木纹色（以实际需求为准）；★多层板检测符合GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2017所有检测要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³。 （2）桌脚与桌面采用自攻螺丝连接。 （3）桌脚采用102mm直径圆钢管配圆底盘外喷白色烤漆，表面工艺：多次除油－酸洗—中和－表调－上膜－结晶－静电喷涂，钢脚表面采用环保乳白色锤纹漆烤漆处理，200℃高温烘烤，表面平整光洁、喷塑均匀，防止漆面剥落现像； （4）全新尼龙脚垫防滑处理，可以水平旋转调节； （5）桌脚样式： | 13 | 张 |
| 4 | 休闲沙发 | 规格：600*1000(mm) （1）面料：采用优质国内高端超纤皮，透气性好；颜色：薄荷绿（以实际需求为准）； - 海绵：采用优质高弹海绵； （3）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强； （4）框架：实木内架，含水量严格控制在国家标准14%以内； （5）样式： | 27 | 米 |
| 5 | 餐椅 | 规格：560W*510D*860H（mm） （1）360度活动脚垫，使产品处于水平状态，全新尼龙料制作； （2）椅脚采用电镀铁架，直径16mm铁管，厚度≥2.0mm； （3）塑料椅背和椅面，采用全新PP料制作，符合国际环保要求； （4）螺丝采用防滑耐落螺丝； - （5）颜色：以实际需求为准。 - （6）样式： | 148 | 把 |
| - 合计金额 |  |  |  |  |

注：1、为保证整个餐厅餐桌椅外观的整齐度和美观度，中标单位需自行实地考察并根据装修好的餐厅提供桌椅样品，经采购方确认后根据餐厅实际尺寸提供货物，且采购方有权根据餐厅摆放效果要求更换餐桌椅颜色。

2、要求对餐桌、餐椅提供样品，样品上标注：样品名称、材料规格，不得出现品牌或厂商信息，否则视为无效样品且不推荐为中标候选人。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),必须单独密封。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件及投标代表社保证明材料。

5、投标货物技术性能说明及检测报告。

6、售后服务承诺书、售后服务点相关证明。

7、提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8、提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9、其他相关证明材料。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2022年6月6日 14：00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分，技术、商务、资信及其他分60分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，综合得分最高的为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务、资信及其他分)。

1.价格分：40分。

投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。在报价允许范围内，投标人中报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标人报价）×40。

2.技术、商务、资信及其他分：60分。

本部分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：得分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

| 序号 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期承诺（2分） | （2分）满足采购需求的不得分，每增加1年质保期加1分，本项最高得2分。 |
| 2 | 售后服务及维护承诺 （8分） | （5分）根据供应商提供的售后服务承诺。由评委综合比较后在分值范围内打分，优3-5分，良1-2分，差0-1分；本地化售后服务点： （3分）售后服务点设在湖州市本级（吴兴区、南浔区）得3分，在三县（长兴、德清、安吉）得2分。在浙江省其他市县及周边省市县得1分。（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照有所在工商部门注册登记为准） |
| 3 | 样品分（50分） | （20分）按招标文件规定的板材及木质部分材料要求评定，分为：好得20分，较好得10分，一般得5分。 |
|  |  | （30分）对各投标人提供的样品，制作工艺、美观、手感、油漆气味等因素整体评定，分为：好得20-30分，较好得10-20分，一般得0－10分。 |

以上评分标准中涉及到的相关证书、证明资料均需提供复印件并加盖投标人公章，未提供的此项不得分。

五、履约保证金

本项目的履约保证金为合同价的5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

本项目验收合格后，中标人开具全额发票，采购人全额支付货款。

七、其他事项

1.完成时间：2022年6月25日。

2.质保期：3年，自验收合格之日起计算。

3.服务响应时间：接到采购人报修通知后，48小时内提供现场服务。

八、售后服务及其他事项

1.要求提供7*24H电话咨询服务，中标人在接到采购单位通知后在48小时内到达现场，并于2日内完成故障排除。

2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导安装并培训操作人员。

3.保证保修的及时性，在收到采购方的通知后，中标单位应及时派人到达现场进行维修或者更换。

湖州师范学院后勤服务中心。联系人：徐老师；联系电话：15868206689。

附件1：《湖州师范学院云锦餐厅餐桌椅采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购中心

2022年5月30日

附件1：

- 湖州师范学院云锦餐厅餐桌椅采购项目投标报价单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆桌 | 规格：直径900mm （1）桌面：采用基材≥25mm优质多层板贴防火板，四周倒鸭嘴边本色油漆；颜色：木纹色（以实际需求为准）★多层板检测符合GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2017所有检测要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³。 - 桌脚与桌面采用自攻螺丝连接。 （3）桌脚：采用102mm直径圆钢管外喷白色烤漆，660mm直径底盘，表面工艺：多次除油－酸洗—中和－表调－上膜－结晶－静电喷涂，钢架表面采用环保乳白色锤纹漆烤漆处理，200℃高温烘烤，表面平整光洁、喷塑均匀，防止漆面剥落现象； （4）全新尼龙脚垫防滑处理，可以水平旋转调节； ★餐桌全项检验检测符合GB/T 3324-2017、GB/T35607-2017所有检测要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³ （5）样式： | 7 | 张 |  |  |
| 2 | 餐桌 | 规格：1200*600*760（mm） （1）桌面：桌面采用基材25mm优质多层板贴防火板，四周倒鸭嘴边本色油漆。颜色：木纹色（以实际需求为准）；★多层板检测符合GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2017所有检测要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³。 - （2）桌脚与面板支架的连接件为拆装组合连接，组装螺丝采用加硬处理。 - （3）桌脚采用40mm直径圆钢管外喷白色烤漆，表面工艺：多次除油－酸洗—中和－表调－上膜－结晶－静电喷涂，钢架表面采用环保乳白色锤纹漆烤漆处理，200℃高温烘烤，表面平整光洁、喷塑均匀，防止漆面剥落现像； （4）全新尼龙脚垫防滑处理，可以水平旋转调节； ★餐桌全项检验检测符合GB/T 3324-2017、GB/T35607-2017所有检测要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³ （5）样式： | 27 | 张 |  |  |
| 3 | 餐桌 | 规格：600*600*760（mm) （1）桌面：桌面采用基材25mm优质多层板贴防火板，四周倒鸭嘴边本色油漆。颜色：木纹色（以实际需求为准）；★多层板检测符合GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2017所有检测要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³。 （2）桌脚与桌面采用自攻螺丝连接。 （3）桌脚采用102mm直径圆钢管配圆底盘外喷白色烤漆，表面工艺：多次除油－酸洗—中和－表调－上膜－结晶－静电喷涂，钢脚表面采用环保乳白色锤纹漆烤漆处理，200℃高温烘烤，表面平整光洁、喷塑均匀，防止漆面剥落现像； （4）全新尼龙脚垫防滑处理，可以水平旋转调节； （5）桌脚样式： | 13 | 张 |  |  |
| 4 | 休闲沙发 | 规格：600*1000(mm) （1）面料：采用优质国内高端超纤皮，透气性好；颜色：薄荷绿（以实际需求为准）； - 海绵：采用优质高弹海绵； （3）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强； （4）框架：实木内架，含水量严格控制在国家标准14%以内； （5）样式： | 27 | 米 |  |  |
| 5 | 餐椅 | 规格：560W*510D*860H（mm） （1）360度活动脚垫，使产品处于水平状态，全新尼龙料制作； （2）椅脚采用电镀铁架，直径16mm铁管，厚度≥2.0mm； （3）塑料椅背和椅面，采用全新PP料制作，符合国际环保要求； （4）螺丝采用防滑耐落螺丝； - （5）颜色：以实际需求为准。 - （6）样式： | 148 | 把 |  |  |
| - 合计金额： 人民币 元 |  |  | ￥： 元 |  |  |  |

注：投标报价含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：