湖州师范学院理学院超高真空工作站项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院理学院超高真空工作站项目（预算13.5万）

2、采购编号：XZ2018-099

3、清单包括项目名称、技术要求如下：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制可烘烤分子泵机组 | 一、设备用途 主要用于对冷原子实验室的超高真空系统进行抽真空作业。分子泵整套机组机动灵活，操作方便，是冷原子实验室必备的真空抽气设备。 二、设备特点： 1、性能成熟，指标稳定，全套系统无油洁净，可靠性高； 2、真空空载极限真空：10-8Torr数量级； 3、真空系统泄漏率：小于1*10-11Pa.M3/S； 4、机组外形尺寸：500mm（长度）*600mm（深度）*980mm（高度）； 5、结构紧凑，操作维护方便、外形美观大方，操作简单，易懂易用。 - 设备组成与说明： 1、分子泵：采用全套进口美国TwisTorr 304FS 分子泵，抽速300L/S，极限真空<5*10-10Torr，性能优异； 2、前级泵：采用全套进口美国Agilent IDP-7涡旋式干泵，配套安捷伦原厂电磁 3、真空测量：采用全套进口美国Agilent全量程规；配置规管，测量范围从大气压到10-9Torr； 4、预抽室：配有一个多接口预抽室，可与不同接口连接同时给多个真空容器抽气； 5、真空管路：前级泵、分子泵、预抽室之间的连接管路及波纹管，均采用优质304不锈钢加工而成，做高真空洁净处理，确保整个真空系统无油洁净； 6、控制系统：配集中电控箱，集成了总电源、分子泵控制器、分子泵及干泵开关按钮； 7、移动小车：主体使用铝合金型材加工制造，带有轮子及刹车，整体移动方便快捷；整体设计紧凑，经济实用，外形美观大方； 设备运行条件： 7.1设备功率： 220V，小于1.5kW 7.2环境温度：-5℃～40℃ 7.3占地空间（米）：0.5（长）×0.6（宽）×1（高） | 套 | 1 |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照、或“五证合一”的营业执照）。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

5、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2018年7月23日上午10:30

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、服务承诺等确定拟中标单位。

五、履约保证金：

中标人于合同签订前向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金自动转质保金，质保期满后退回（不计息）。

银行账户信息如下：

单位名称：湖州师范学院；

开户行：建行吴兴支行；

账号：33001649335050002860

统一社会信用代码：123305004711725032

地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

本项目验收合格后，中标人开具全额发票，采购方根据合同支付100%合同款。

七、供货时间和质量保修期：

1、供货期限为： 2018年10月30日前完成安装调试。

2、售后服务自验收合格之日起至少1年。

3、具有专业技术支持，终身对实验人员进行仪器培训以及后续实验的指导。

4、具有专业维修工程师，仪器提供终身免费上门服务，并提供每年4次维护。

5、仪器出现故障，供方需8小时内做出明确答复，48小时内安排维修人员进行维修。

湖州师范学院采购管理中心

2018年7月13日